TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1. Adatiniai elektrodai naujagimiams integr. EEG registravimo monitoriui BE Micro (N20):

  - sterilūs (simbolis ant pakuotės);

  - vienkartinis monopolinis adatinis elektrodas (pažymėta simboliu);

  - adatos diametras 0,4 mm;

  - adatos ilgis 13 mm;

  - sujungimo laidas ne trumpesnis nei 100±0,5 cm;

  - jungiamas prie BE Micro aparato;

  - žymėjimas CE ženklu. Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją);

  - dėžutėje 20±5 elektrodų;

  - su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

  - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 13 dėž.

2. Plovimo pompos vamzdelių rinkinys:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- skirti naudoti su ERBE EIP2 endoskopine plovimo pompa;

- vamzdelis Luer-lock tipo ar lygiavertė jungties;

- vamzdelis pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos;

- sterilizuotas gama spinduliais arba EO dujomis;

- netoksiškas, be latekso;

- atsparus skysčiams ir cheminėms medžiagoms, naudojamoms endoskopijoje;

- pakuotėje po 10 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 170 vnt.

3. Riboflavini (vit.B2) izotoninis:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- pakuotė: švirkštas su 3ml tirpalo

- sudėtis: 0,1% Riboflavino, 1,1 % HPMC;

- be dekstrano.

Orientacinis poreikis: 60 vnt.

4. Vakuuminis ekstraktorius vaisiui ištraukti:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- prietaisas rankinei vakuuminei vaisiaus ekstrakcijai atlikti, esant vaisiaus galvos pakaušio užpakalinei (OP), skersai padėčiai (OT), galimas naudoti cezario pjūvio operacijos (CPO) metu;

- prietaiso konstrukcija: rankinis vakuumo sukūrimas atliekant paspaudimo judesius prietaise integruotos sistemos pagalba su sistema sukeliamam slėgiui matyti;

- prietaiso vakuumo spaudimas 450 – 600 mmHg;

- prietaisas pritaikytas dirbti viena ranka;

- integruotas vakuumo lygio ir jėgos indikatorius;

- visiškai lanksti gaubtuvėlio (kepurėlės) ir rankenos jungtis;

- ekstraktoriaus gaubtuvėlio (kepurėlės) parametrai: aukštis ≤ 20 mm, diametras ≤ 50 mm;

- pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_____________