PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ MIKROTERŠALŲ, KURIE APIBŪDINA VANDENS TELKINIŲ BŪKLĘ, TYRIMŲ PASLAUGOS VANDENYJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – pavojingų medžiagų tyrimų vandenyje paslaugos ir mėginių transportavimas (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

1.3. Paslaugų vykdymo trukmė – 20 mėnesių (paskutinė mėginių siunta 16 mėnesį, likę 4 mėnesiai paskutinės siuntos tyrimams atlikti ir rezultatams pateikti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TIKSLAS

2.1. Paslaugų tikslas – atlikti pavojingų medžiagų vandenyje cheminius tyrimus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI

3.1. Paslaugų teikėjas (toliau - Tiekėjas) per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti detalią informaciją el. paštu Pirkėjui apie vandens mėginių konservavimo, saugojimo ir transportavimo sąlygas (konservavimo būdas, temperatūra, kitos sąlygos), siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę.

3.2. Tiekėjas organizuoja tuščių indų, skirtų mėginių paėmimui, siuntimą Pirkėjui:

3.2.1. Pirkėjas pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, atsiųsti indus, skirtus vandens mėginių paėmimui, adresais: Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222.

3.2.2. Tiekėjas ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, turi atsiųsti mėginių ėmimui tinkamo tipo tinkamai paruoštus ir paženklintus indus, skirtus vandens mėginių paėmimui, atsižvelgiant į taikomų tyrimų metodų reikalavimus, ir mėginių transportavimui skirtą tarą ir priemones transportuojamų mėginių temperatūriniam režimui užtikrinti (pvz., šaltkrepšiai su šaldymo elementais ar kt.).

3.2.3. Pirkėjui ir Tiekėjui sutarus el. paštu ir Tiekėjui pateikus detalią informaciją apie mėginių paėmimui tinkamus indus ir jų paruošimą, mėginiai gali būti imami į Pirkėjo indus. Jeigu mėginiai paimti į Pirkėjo indus ir / arba transportuoti su Pirkėjo transportavimui skirta tara, atlikus tyrimus Tiekėjas privalo organizuoti tuščių indų ir / arba transportavimo taros grąžinimą Pirkėjui.

3.3. Tiekėjas organizuoja Pirkėjo paimtų mėginių transportavimą iš Pirkėjo į tyrimus atliekančią laboratoriją:

3.3.1. Pirkėjas, pateikia užsakymą, el. paštu Tiekėjui, organizuoti Pirkėjo paimtų mėginių transportavimą į laboratoriją.

3.3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, organizuoja kurjerio atvykimą mėginiams paimti.

3.3.3. Tiekėjas privalo pasirinkti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo sąlygos neįtakotų atliekamų tyrimų kokybės.

3.3.4. Preliminarus siuntų kiekis ir periodiškumas – 2 siuntimai per mėnesį, kiekvieną mėnesį Paslaugų vykdymo laikotarpiu. Mėginių siuntimų dažnis gali keistis priklausomai nuo Tiekėjo pateiktų reikalavimų mėginio saugojimui ir transportavimui ir Pirkėjo poreikio.

3.4. Laboratorija atlieka mėginių cheminius tyrimus nurodytus lentelėje Nr. 1.

3.5. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, parengiami laboratorijos patvirtintos formos tyrimų rezultatų protokolai (ataskaitos):

3.5.1. tyrimų rezultatai turi būti pateikti tyrimų rezultatų protokoluose, lietuvių arba anglų kalba. Tyrimų rezultatai turi būti pateikti su išplėstine neapibrėžtimi (k=2);

3.5.2. tyrimų rezultatų protokolai pasirašomi atsakingo asmens ir teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Atliktų tyrimų rezultatų protokolai turi būti pateikti per 4 mėnesius nuo mėginių išsiuntimo į laboratoriją dienos.

- REIKALAVIMAI TAIKOMI TYRIMŲ METODAMS

4.1. Laboratorija turi turėti leidimą atlikti teršalų aplinkos elementuose (vandenyje) laboratorinius tyrimus kaip nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimas) visoms lentelėje Nr. 1 nurodytoms analitėms tirti arba Laboratorija turi būti akredituota kaip atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir atlikti ne mažiau kaip 60 % analičių, nurodytų lentelėje Nr. 1, akredituotais tyrimų metodais.

4.2. Taikomi tyrimų metodai turi atitikti Europos Komisijos direktyvos 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos, reikalavimus ir užtikrinti duomenų patikimumą ir kokybę:

4.2.1.Taikomų tyrimų metodų veiksmingumo kriterijai turi būti grindžiami 50 % arba mažesne matavimo neapibrėžtimi (k=2), apskaičiuota pagal atitinkamus aplinkos kokybės standartus (toliau - AKS) , ir kiekybinio įvertinimo riba, kuri yra lygi 30 % atitinkamuose AKS nurodytos vertės arba už ją mažesnė, arba AKS nurodyta vertė, kai tai nurodoma.

4.2.2. Jeigu Tiekėjas dėl taikomo tyrimo metodo techninių galimybių negali pasiekti siektinos kiekybinio įvertinimo ribos, lygios 30 % atitinkamo AKS vertės arba mažesnės, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad metodo kiekybinio įvertinimo riba neviršytų atitinkamos AKS vertės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti faktiškai pasiekiamą metodo kiekybinio įvertinimo ribą.

4.2.3. Jeigu tam tikrai pavojingai medžiagai nėra atitinkamo AKS, tyrimai turi būti atliekami taikant laboratorijos nusistatytą galimą mažiausią metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) ribą.

- KITA, SU PIRKIMO OBJEKTU SUSIJUSI, INFORMACIJA

5.1. Mėginių kiekis, transportavimo kiekis, nurodytas lentelėje Nr. 1, yra preliminarus ir gali keistis. Tikslus mėginių kiekis ir transportavimo kiekis priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų ne daugiau kaip už  205 700,00 (du šimtai penki tūkstančiai septyni šimtai eurų 00 ct) EUR su PVM.

Lentelė Nr. 1. Preliminarus mėginių kiekis ir reikiami atlikti tyrimai per sutarties vykdymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Tyrimo terpė | Reikalingos nustatyti medžiagos | Reikalingos nustatyti analitės | CAS Nr. | Siektina metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) riba | Aplinkos kokybės standarto (AKS) vertė | Preliminarus mėginių kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Fenoliai | Nonilfenoliai (4-nonilfenolis) | 84852-15-3 | 0,09 μg/l | 0,3 μg/l | 170 |
|  |  |  | Oktilfenolis ((4-(1,1´,3,3´-tetrametilbutil)-fenolis)) | 140-66-9 | 0,03 μg/l | 0,1 μg/l |  |
|  | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Pentachlorfenolis | Pentachlorfenolis | 87-86-5 | 0,12 μg/l | 0,4 μg/l | 170 |
|  | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Perfluorinti junginiai | Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) | 1763-23-1 | 0,000195 μg/l | 0,00065 μg/l | 185 |
|  |  |  | Perfluoroktano rūgštis (PFOA) | 335-67-1 | - | - |  |
|  | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Tributilalavo junginiai (Tributilalavo katijonas) | Tributilalavo junginiai (Tributilalavo katijonas) | 36643-28-4 | 0,00006 μg/l | 0,0002 μg/l | 100 |
|  | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Pesticidai | Atrazinas | 1912-24-9 | 0,18 μg/l | 0,6 μg/l | 250 |
|  |  |  | Diuronas | 330-54-1 | 0,06 μg/l | 0,2 μg/l |  |
|  |  |  | Izoproturonas | 34123-59-6 | 0,09 μg/l | 0,3 μg/l |  |
|  |  |  | Simazinas | 122-34-9 | 0,3 μg/l | 1 μg/l |  |
|  |  |  | Chinoksifenas | 124495-18-7 | 0,045 μg/l | 0,15 μg/l |  |
|  |  |  | Aklonifenas | 74070-46-5 | 0,036 μg/l | 0,12 μg/l |  |
|  |  |  | Terbutrinas | 886-50-0 | 0,0195 μg/l | 0,065 μg/l |  |
| 6. | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Pesticidai | Trifluralinas | 1582-09-8 | 0,009 μg/l | 0,03 μg/l | 190 |
|  |  |  | Chlorfenvinfosas | 470-90-6 | 0,03 μg/l | 0,1 μg/l |  |
|  |  |  | Chlorpyrifosas | 2921-88-2 | 0,009 μg/l | 0,03 μg/l |  |

| 7. | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Pesticidai | Aldrinas | 309-00-2 | ∑ = 0,003 μg/l | ∑ = 0,01 μg/l | 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dieldrinas | 60-57-1 |  |  |  |
|  |  |  | Endrinas | 72-20-8 |  |  |  |
|  |  |  | Izodrinas | 465-73-6 |  |  |  |
|  |  |  | Endosulfanas (alpha) | 959-98-8 | 0,0015 μg/l | 0,005 μg/l |  |
|  |  |  | Endosulfanas (beta) | 33213-65-9 |  |  |  |
|  |  |  | Heksachlorbenzenas (HCB) | 118-74-1 | 0,015 μg/l | 0,05 μg/l |  |
|  |  |  | Heksachlorcikloheksanas (alfa-HCH) | 319-84-6 | 0,006 μg/l | 0,02 μg/l |  |
|  |  |  | Heksachlorcikloheksanas (beta-HCH) | 319-85-7 |  |  |  |
|  |  |  | Heksachlorcikloheksanas (gama-HCH) | 58-89-9 |  |  |  |
|  |  |  | Pentachlorbenzenas | 608-93-5 | 0,0021 μg/l | 0,007 μg/l |  |
|  |  |  | o,p'-DDT | 789-02-6 | 0,003 μg/l | 0,01 μg/l |  |
|  |  |  | p,p'-DDT | 50-29-3 |  |  |  |
|  |  |  | o,p'-DDE | 3424-82-6 |  |  |  |
|  |  |  | p,p'-DDE | 72-55-9 |  |  |  |
|  |  |  | o,p'-DDD | 53-19-0 |  |  |  |
|  |  |  | p,p'-DDD | 72-54-8 |  |  |  |
| 8. | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Brominti difenileteriai (BDE) | Brominti difenileteriai: | 32534-81-9: | 0,042 μg/l | 0,14 μg/l | 120 |
|  |  |  | BDE-28 | 41318-75-6 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-47 | 5436-43-1 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-85 | 182346-21-0 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-99 | 60348-60-9 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-100 | 189084-64-8 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-153 | 68631-49-2 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-154 | 207122-15-4 |  |  |  |
| 9. | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Polichlorinti bifenilai (PCB) | PCB 28 | 7012-37-5 | - | - | 120 |
|  |  |  | PCB 52 | 35693-99-3 |  |  |  |
|  |  |  | PCB 101 | 37680-73-2 |  |  |  |
|  |  |  | PCB 118 | 31508-00-6 |  |  |  |
|  |  |  | PCB 138 | 35065-28-2 |  |  |  |
|  |  |  | PCB 153 | 35065-27-1 |  |  |  |
|  |  |  | PCB 180 | 35065-29-3 |  |  |  |
| 10. | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Gyvsidabris | Gyvsidabris (Hg) | 7439-97-6 | 0,021 μg/l | 0,07 μg/l | 260 |
|  |  |  |  |  |  |  | Preliminarus siuntimų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, siuntimai |
| 11. | Transportavimas | Indų mėginiams pristatymas / mėginių paėmimas tyrimams | - | - | - |  | 36 |

- PIRKIMO DALIS

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – pavojingų medžiagų tyrimų vandenyje paslaugos ir mėginių transportavimas (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

1.3. Paslaugų vykdymo trukmė – 20 mėnesių (paskutinė mėginių siunta 16 mėnesį, likę 4 mėnesiai paskutinės siuntos tyrimams atlikti ir rezultatams pateikti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TIKSLAS

2.1. Paslaugų tikslas – atlikti pavojingų medžiagų vandenyje cheminius tyrimus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI

3.1. Paslaugų teikėjas (toliau - Tiekėjas) per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti detalią informaciją el. paštu Pirkėjui apie vandens mėginių konservavimo, saugojimo ir transportavimo sąlygas (konservavimo būdas, temperatūra, kitos sąlygos), siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę.

3.2. Tiekėjas organizuoja tuščių indų, skirtų mėginių paėmimui, siuntimą Pirkėjui:

3.2.1. Pirkėjas pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, atsiųsti indus, skirtus vandens mėginių paėmimui, adresais: Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222.

3.2.2. Tiekėjas ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, turi atsiųsti mėginių ėmimui tinkamo tipo tinkamai paruoštus ir paženklintus indus, skirtus vandens mėginių paėmimui, atsižvelgiant į taikomų tyrimų metodų reikalavimus, ir mėginių transportavimui skirtą tarą ir priemones transportuojamų mėginių temperatūriniam režimui užtikrinti (pvz., šaltkrepšiai su šaldymo elementais ar kt.).

3.2.3. Pirkėjui ir Tiekėjui sutarus el. paštu ir Tiekėjui pateikus detalią informaciją apie mėginių paėmimui tinkamus indus ir jų paruošimą, mėginiai gali būti imami į Pirkėjo indus. Jeigu mėginiai paimti į Pirkėjo indus ir / arba transportuoti su Pirkėjo transportavimui skirta tara, atlikus tyrimus Tiekėjas privalo organizuoti tuščių indų ir / arba transportavimo taros grąžinimą Pirkėjui.

3.3. Tiekėjas organizuoja Pirkėjo paimtų mėginių transportavimą iš Pirkėjo į tyrimus atliekančią laboratoriją:

3.3.1. Pirkėjas, pateikia užsakymą, el. paštu Tiekėjui, organizuoti Pirkėjo paimtų mėginių transportavimą į laboratoriją.

3.3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, organizuoja kurjerio atvykimą mėginiams paimti.

3.3.3. Tiekėjas privalo pasirinkti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo sąlygos neįtakotų atliekamų tyrimų kokybės.

3.3.4. Preliminarus siuntų kiekis ir periodiškumas – 2 siuntimai per mėnesį, kiekvieną mėnesį Paslaugų vykdymo laikotarpiu. Mėginių siuntimų dažnis gali keistis priklausomai nuo Tiekėjo pateiktų reikalavimų mėginio saugojimui ir transportavimui ir Pirkėjo poreikio.

3.4. Laboratorija atlieka mėginių cheminius tyrimus nurodytus lentelėje Nr. 1.

3.5. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, parengiami laboratorijos patvirtintos formos tyrimų rezultatų protokolai (ataskaitos):

3.5.1. tyrimų rezultatai turi būti pateikti tyrimų rezultatų protokoluose, lietuvių arba anglų kalba. Tyrimų rezultatai turi būti pateikti su išplėstine neapibrėžtimi (k=2);

3.5.2. tyrimų rezultatų protokolai pasirašomi atsakingo asmens ir teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Atliktų tyrimų rezultatų protokolai turi būti pateikti per 4 mėnesius nuo mėginių išsiuntimo į laboratoriją dienos.

- REIKALAVIMAI TAIKOMI TYRIMŲ METODAMS

4.1. Laboratorija turi turėti leidimą atlikti teršalų aplinkos elementuose (vandenyje) laboratorinius tyrimus kaip nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimas) visoms lentelėje Nr. 1 nurodytoms analitėms tirti arba Laboratorija turi būti akredituota kaip atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir atlikti ne mažiau kaip 60 % analičių, nurodytų lentelėje Nr. 1, akredituotais tyrimų metodais.

4.2. Taikomi tyrimų metodai turi atitikti Europos Komisijos direktyvos 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos, reikalavimus ir užtikrinti duomenų patikimumą ir kokybę:

4.2.1.Taikomų tyrimų metodų veiksmingumo kriterijai turi būti grindžiami 50 % arba mažesne matavimo neapibrėžtimi (k=2), apskaičiuota pagal atitinkamus aplinkos kokybės standartus (toliau - AKS) , ir kiekybinio įvertinimo riba, kuri yra lygi 30 % atitinkamuose AKS nurodytos vertės arba už ją mažesnė, arba AKS nurodyta vertė, kai tai nurodoma.

4.2.2. Jeigu Tiekėjas dėl taikomo tyrimo metodo techninių galimybių negali pasiekti siektinos kiekybinio įvertinimo ribos, lygios 30 % atitinkamo AKS vertės arba mažesnės, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad metodo kiekybinio įvertinimo riba neviršytų atitinkamos AKS vertės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti faktiškai pasiekiamą metodo kiekybinio įvertinimo ribą.

4.2.3. Jeigu tam tikrai pavojingai medžiagai nėra atitinkamo AKS, tyrimai turi būti atliekami taikant laboratorijos nusistatytą galimą mažiausią metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) ribą.

- KITA, SU PIRKIMO OBJEKTU SUSIJUSI, INFORMACIJA

5.1. Mėginių kiekis, transportavimo kiekis, nurodytas lentelėje Nr. 1, yra preliminarus ir gali keistis. Tikslus mėginių kiekis ir transportavimo kiekis priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų ne daugiau kaip už  151 250,00 (vienas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) EUR su PVM.

Lentelė Nr. 1. Preliminarus mėginių kiekis ir reikiami atlikti tyrimai per sutarties vykdymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Tyrimo terpė | Reikalingos nustatyti medžiagos | Reikalingos nustatyti analitės | CAS Nr. | Siektina metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) riba | Aplinkos kokybės standarto (AKS) vertė | Preliminarus mėginių kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra) | Fenoliai | Nonilfenoliai (4-nonilfenolis) | 84852-15-3 | 0,09 μg/l | 0,3 μg/l | 27 |
|  |  |  | Oktilfenolis ((4-(1,1´,3,3´-tetrametilbutil)-fenolis)) | 140-66-9 | 0,003 μg/l | 0,01 μg/l |  |
|  | Paviršinis vanduo | Bisfenolis A | Bisfenolis A | 80-05-7 | - | - | 27 |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra) | Pentachlorfenolis | Pentachlorfenolis | 87-86-5 | 0,12 μg/l | 0,4 μg/l | 27 |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra) | Perfluorinti junginiai | Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) | 1763-23-1 | 0,000039 μg/l | 0,00013 μg/l | 65 |
|  |  |  | Perfluoroktano rūgštis (PFOA) | 335-67-1 | - | - |  |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra) | Tributilalavo junginiai (Tributilalavo katijonas) | Tributilalavo junginiai (Tributilalavo katijonas) | 36643-28-4 | 0,00006 μg/l | 0,0002 μg/l | 55 |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra, upės, ežerai) | Pesticidai | Dikofolis | 115-32-2 | 0,0000096 μg/l | 0,000032 μg/l | 230 |
|  |  |  | Alachloras | 15972-60-8 | 0,09 μg/l | 0,3 μg/l |  |
|  |  |  | Bifenoksas | 42576-02-3 | 0,00036 μg/l | 0,0012 μg/l |  |
|  |  |  | Cipermetrinas | 52315-07-8 | 0,000024 μg/l | 0,00008 μg/l |  |
|  |  |  | Dichlorvosas | 62-73-7 | 0,000018 μg/l | 0,00006 μg/l |  |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra) | Pesticidai | Atrazinas | 1912-24-9 | 0,18 μg/l | 0,6 μg/l | 40 |
|  |  |  | Diuronas | 330-54-1 | 0,06 μg/l | 0,2 μg/l |  |
|  |  |  | Izoproturonas | 34123-59-6 | 0,09 μg/l | 0,3 μg/l |  |
|  |  |  | Simazinas | 122-34-9 | 0,3 μg/l | 1 μg/l |  |
|  |  |  | Chinoksifenas | 124495-18-7 | 0,0045 μg/l | 0,15 μg/l |  |
|  |  |  | Aklonifenas | 74070-46-5 | 0,0036 μg/l | 0,12 μg/l |  |
|  |  |  | Terbutrinas | 886-50-0 | 0,00195 μg/l | 0,0065 μg/l |  |
|  |  |  | Cibutrinas | 28159-98-0 | 0,00075 μg/l | 0,0025 μg/l |  |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra) | Pesticidai | Trifluralinas | 1582-09-8 | 0,009 μg/l | 0,03 μg/l | 40 |
|  |  |  | Chlorfenvinfosas | 470-90-6 | 0,03 μg/l | 0,1 μg/l |  |
|  |  |  | Chlorpyrifosas | 2921-88-2 | 0,009 μg/l | 0,03 μg/l |  |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra) | Pesticidai | Aldrinas | 309-00-2 | ∑ = 0,0015 μg/l | ∑ = 0,005 μg/l | 40 |
|  |  |  | Dieldrinas | 60-57-1 |  |  |  |
|  |  |  | Endrinas | 72-20-8 |  |  |  |
|  |  |  | Izodrinas | 465-73-6 |  |  |  |
|  |  |  | Endosulfanas (alpha) | 959-98-8 | 0,00015 μg/l | 0,0005 μg/l |  |
|  |  |  | Endosulfanas (beta) | 33213-65-9 |  |  |  |
|  |  |  | Heksachlorbenzenas (HCB) | 118-74-1 | 0,015 μg/l | 0,05 μg/l |  |
|  |  |  | Heksachlorcikloheksanas (alfa-HCH) | 319-84-6 | 0,0006 μg/l | 0,002 μg/l |  |
|  |  |  | Heksachlorcikloheksanas (beta-HCH) | 319-85-7 |  |  |  |
|  |  |  | Heksachlorcikloheksanas (gama-HCH) | 58-89-9 |  |  |  |
|  |  |  | Pentachlorbenzenas | 608-93-5 | 0,0021 μg/l | 0,007 μg/l |  |
|  |  |  | o,p'-DDT | 789-02-6 | 0,003 μg/l | 0,01 μg/l |  |
|  |  |  | p,p'-DDT | 50-29-3 |  |  |  |
|  |  |  | o,p'-DDE | 3424-82-6 |  |  |  |
|  |  |  | p,p'-DDE | 72-55-9 |  |  |  |
|  |  |  | o,p'-DDD | 53-19-0 |  |  |  |
|  |  |  | p,p'-DDD | 72-54-8 |  |  |  |

|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra) | Brominti difenileteriai (BDE) | Brominti difenileteriai: | 32534-81-9: | 0,0042 μg/l | 0,014 μg/l | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BDE-28 | 41318-75-6 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-47 | 5436-43-1 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-85 | 182346-21-0 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-99 | 60348-60-9 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-100 | 189084-64-8 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-153 | 68631-49-2 |  |  |  |
|  |  |  | BDE-154 | 207122-15-4 |  |  |  |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra) | Polichlorinti bifenilai (PCB) | PCB 28 | 7012-37-5 | - | - | 11 |
|  |  |  | PCB 52 | 35693-99-3 |  |  |  |
|  |  |  | PCB 101 | 37680-73-2 |  |  |  |
|  |  |  | PCB 118 | 31508-00-6 |  |  |  |
|  |  |  | PCB 138 | 35065-28-2 |  |  |  |
|  |  |  | PCB 153 | 35065-27-1 |  |  |  |
|  |  |  | PCB 180 | 35065-29-3 |  |  |  |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra) | C10-C13 chloralkanai | C10-C13 chloralkanai | 85535-84-8 | 0,12 μg/l | 0,4 μg/l | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | Preliminarus siuntimų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, siuntimai |
|  | Transportavimas | Indų mėginiams pristatymas / mėginių paėmimas tyrimams | - | - | - | - | 36 |

- PIRKIMO DALIS

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – pavojingų medžiagų tyrimų vandenyje paslaugos ir mėginių transportavimas (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

1.3. Paslaugų vykdymo trukmė – 20 mėnesių (paskutinė mėginių siunta 16 mėnesį, likę 4 mėnesiai paskutinės siuntos tyrimams atlikti ir rezultatams pateikti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TIKSLAS

2.1. Paslaugų tikslas – atlikti pavojingų medžiagų vandenyje cheminius tyrimus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI

3.1. Paslaugų teikėjas (toliau - Tiekėjas) per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti detalią informaciją el. paštu Pirkėjui apie vandens mėginių konservavimo, saugojimo ir transportavimo sąlygas (konservavimo būdas, temperatūra, kitos sąlygos), siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę.

3.2. Tiekėjas organizuoja tuščių indų, skirtų mėginių paėmimui, siuntimą Pirkėjui:

3.2.1. Pirkėjas pateikia užsakymą el. paštu Tiekėjui, atsiųsti indus, skirtus vandens mėginių paėmimui, adresais: Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222.

3.2.2. Tiekėjas ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, turi atsiųsti mėginių ėmimui tinkamo tipo tinkamai paruoštus ir paženklintus indus, skirtus vandens mėginių paėmimui, atsižvelgiant į taikomų tyrimų metodų reikalavimus, ir mėginių transportavimui skirtą tarą ir priemones transportuojamų mėginių temperatūriniam režimui užtikrinti (pvz., šaltkrepšiai su šaldymo elementais ar kt.).

3.2.3. Pirkėjui ir Tiekėjui sutarus el. paštu ir Tiekėjui pateikus detalią informaciją apie mėginių paėmimui tinkamus indus ir jų paruošimą, mėginiai gali būti imami į Pirkėjo indus. Jeigu mėginiai paimti į Pirkėjo indus ir / arba transportuoti su Pirkėjo transportavimui skirta tara, atlikus tyrimus Tiekėjas privalo organizuoti tuščių indų ir / arba transportavimo taros grąžinimą Pirkėjui.

3.3. Tiekėjas organizuoja Pirkėjo paimtų mėginių transportavimą iš Pirkėjo į tyrimus atliekančią laboratoriją:

3.3.1. Pirkėjas, pateikia užsakymą, el. paštu Tiekėjui, organizuoti Pirkėjo paimtų mėginių transportavimą į laboratoriją.

3.3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu, adresais Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300 ir (arba) Taikos pr. 26, Klaipėda, LT-91222, organizuoja kurjerio atvykimą mėginiams paimti.

3.3.3. Tiekėjas privalo pasirinkti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo sąlygos neįtakotų atliekamų tyrimų kokybės.

3.3.4. Preliminarus siuntų kiekis ir periodiškumas – 2 siuntimai per mėnesį, kiekvieną mėnesį Paslaugų vykdymo laikotarpiu. Mėginių siuntimų dažnis gali keistis priklausomai nuo Tiekėjo pateiktų reikalavimų mėginio saugojimui ir transportavimui ir Pirkėjo poreikio.

3.4. Laboratorija atlieka mėginių cheminius tyrimus nurodytus lentelėje Nr. 1.

3.5. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, parengiami laboratorijos patvirtintos formos tyrimų rezultatų protokolai (ataskaitos):

3.5.1. tyrimų rezultatai turi būti pateikti tyrimų rezultatų protokoluose, lietuvių arba anglų kalba. Tyrimų rezultatai turi būti pateikti su išplėstine neapibrėžtimi (k=2);

3.5.2. tyrimų rezultatų protokolai pasirašomi atsakingo asmens ir teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Atliktų tyrimų rezultatų protokolai turi būti pateikti per 4 mėnesius nuo mėginių išsiuntimo į laboratoriją dienos.

- REIKALAVIMAI TAIKOMI TYRIMŲ METODAMS

4.1. Laboratorija turi turėti leidimą atlikti teršalų aplinkos elementuose (vandenyje) laboratorinius tyrimus kaip nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimas) visoms lentelėje Nr. 1 nurodytoms analitėms tirti arba Laboratorija turi būti akredituota kaip atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir atlikti ne mažiau kaip 60 % analičių, nurodytų lentelėje Nr. 1, akredituotais tyrimų metodais.

4.2. Taikomi tyrimų metodai turi atitikti Europos Komisijos direktyvos 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos, reikalavimus ir užtikrinti duomenų patikimumą ir kokybę:

4.2.1.Taikomų tyrimų metodų veiksmingumo kriterijai turi būti grindžiami 50 % arba mažesne matavimo neapibrėžtimi (k=2), apskaičiuota pagal atitinkamus aplinkos kokybės standartus (toliau - AKS) , ir kiekybinio įvertinimo riba, kuri yra lygi 30 % atitinkamuose AKS nurodytos vertės arba už ją mažesnė, arba AKS nurodyta vertė, kai tai nurodoma.

4.2.2. Jeigu Tiekėjas dėl taikomo tyrimo metodo techninių galimybių negali pasiekti siektinos kiekybinio įvertinimo ribos, lygios 30 % atitinkamo AKS vertės arba mažesnės, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad metodo kiekybinio įvertinimo riba neviršytų atitinkamos AKS vertės. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti faktiškai pasiekiamą metodo kiekybinio įvertinimo ribą.

4.2.3. Jeigu tam tikrai pavojingai medžiagai nėra atitinkamo AKS, tyrimai turi būti atliekami taikant laboratorijos nusistatytą galimą mažiausią metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) ribą.

- KITA, SU PIRKIMO OBJEKTU SUSIJUSI, INFORMACIJA

5.1. Mėginių kiekis, transportavimo kiekis, nurodytas lentelėje Nr. 1, yra preliminarus ir gali keistis. Tikslus mėginių kiekis ir transportavimo kiekis priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų ne daugiau kaip už  102 850,00 (vienas šimtas du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) EUR su PVM.

Lentelė Nr. 1. Preliminarus mėginių kiekis ir reikiami atlikti tyrimai per sutarties vykdymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Tyrimo terpė | Reikalingos nustatyti medžiagos | Reikalingos nustatyti analitės | CAS Nr. | Siektina metodo nustatymo (kiekybinio įvertinimo) riba | Aplinkos kokybės standarto (AKS) vertė | Preliminarus mėginių kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paviršinis vanduo (Kuršių marios, Baltijos jūra, upės, ežerai) | Pesticidai | Heptachloras | 76-44-8 | 0,00009 μg/l | 0,0003 μg/l | 230 |
|  |  |  | Heptachloro epoksidas | 1024-57-3 | 0,00009 μg/l | 0,0003 μg/l |  |
|  | Paviršinis vanduo (upės, ežerai) | Cibutrinas | Cibutrinas | 28159-98-0 | 0,00075 μg/l | 0,0025 μg/l | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | Preliminarus siuntimų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, siuntimai |
|  | Transportavimas | Indų mėginiams pristatymas / mėginių paėmimas tyrimams | - | - | - | - | 36 |

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2013/39/ES 2013 m. rugpjūčio 12 d. kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje.

Nonilfenolis (CAS Nr. 25154–52–3, ES Nr. 246–672–0), įskaitant izomerus 4-nonilfenolį (CAS Nr. 104–40–5, ES Nr. 203–199–4) ir 4-nonilfenolį (šakotąjį) (CAS Nr. 84852–15–3, ES Nr. 284–325–5).

Oktilfenolis (CAS Nr. 1806–26–4), įskaitant izomerą 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolį (CAS Nr. 140–66–9)

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2013/39/ES 2013 m. rugpjūčio 12 d. kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje.

Nonilfenolis (CAS Nr. 25154–52–3, ES Nr. 246–672–0), įskaitant izomerus 4-nonilfenolį (CAS Nr. 104–40–5, ES Nr. 203–199–4) ir 4-nonilfenolį (šakotąjį) (CAS Nr. 84852–15–3, ES Nr. 284–325–5).

Oktilfenolis (CAS Nr. 1806–26–4), įskaitant izomerą 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolį (CAS Nr. 140–66–9)

CAS Nr. 52315–07–8 reiškia nuorodą į cipermetrino izomerų mišinį, alfa-cipermetriną (CAS Nr. 67375–30–8), beta-cipermetriną (CAS Nr. 65731–84–2), teta-cipermetriną (CAS Nr. 71697–59–1) ir zeta-cipermetriną (Nr. 52315–07–8).

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2013/39/ES 2013 m. rugpjūčio 12 d. kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje.