TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VAISTŲ GAMYBOJE NAUDOJAMOMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1-7. Kolba konusinė siaurakaklė:

- pagaminta iš borosilikatinio skaidraus stiklo ar lygiaverčio (ISO 3585);

- turi turėti rūgštinį atsparumą pagal ISO 1776 ir hidrolitinį atsparumą pagal ISO 720;

- forma ir matmenys turi atitikti ISO 1773;

- tūris sužymėtas padalomis;

- atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) | Padalos vertė (ml) | Kakliuko vidinis skersmuo (mm) | Dugno išorinis skersmuo (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50 | 10 | 20±1 | 51±1 | 10 |
| 2. | 100 | 25 | 20±1 | 64±1,5 | 5 |
| 3. | 250 | 50 | 31±1 | 85±2 | 5 |
| 4. | 500 | 100 | 31±1 | 105±2 | 5 |
| 5. | 1 000 | 200 | 45±1 | 130±2 | 5 |
| 6. | 2 000 | 500 | 46±1 | 165±3 | 5 |
| 7. | 5 000 | 500 | 50±1 | 220±3 | 2 |

8. Stiklinė cheminė 50 ml žema:

- pagaminta iš borosilikatinio skaidraus stiklo ar lygiaverčio (ISO 3585);

- turi turėti rūgštinį atsparumą pagal ISO 1776 ir hidrolitinį atsparumą pagal ISO 720;

- forma ir matmenys turi atitikti ISO 3819;

- tūris sužymėtas padalomis;

- atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) | Stiklinės tipas | Padalos vertė (ml) | Dugno išorinis skersmuo (mm) | Stiklinės aukštis (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 50 | Žema | 15 | 43±1 | 60±1,0 | 40 |

9.-12. Stiklinė cheminė aukšta:

- pagaminta iš borosilikatinio skaidraus stiklo ar lygiaverčio (ISO 3585);

- turi turėti rūgštinį atsparumą pagal ISO 1776 ir hidrolitinį atsparumą pagal ISO 720;

- forma ir matmenys turi atitikti ISO 3819;

- tūris sužymėtas padalomis;

- atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) | Stiklinės tipas | Padalos vertė (ml) | Dugno išorinis skersmuo (mm) | Stiklinės aukštis (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 50 | Aukšta | 10 | 35±5 | 70±5,0 | 10 |
| 10. | 100 | Aukšta | 20 | 45±5 | 85±5,0 | 20 |
| 11. | 600 | Aukšta | 100 | 80±1 | 160±10,0 | 10 |
| 12. | 1000 | Aukšta | 100 | 100±5 | 190±10,0 | 10 |

13.-16. Kapsulė kietoji miltelių fasavimui (3; 0 ir 000 dydžiai):

- tinkama dirbti su kapsulių užpildymo mašinėlėmis FETON CLASSIC (3 ir 0 dydžių) ir FETON FASTLOCK 90 (000 dydžio);

- kapsulių korpusas ir kepurėlė yra skirtingų spalvų, išskyrus 000 dydžio (dramblio kaulo arba kita vienspalvė);

- kapsulės kepurėlė užmauta ant korpuso;

- kietųjų kapsulių kokybė turi atitikti reikalavimus, aprašytus galiojančioje Europos farmakopėjoje;

- būtina pateikti pavyzdžius (ne mažiau 100 vnt.) išbandymui.

| Poz. Nr. | Kapsulės dydis | Kapsulės sudėtis (iš ko pagaminta) | Talpa (ml) | Talpa (g) (pagal gliukozę) | Išorinis skersmuo (mm) | Uždarytos kapsulės aukštis(mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | 3 | Medicininė želatina ar lygiavertė vaistinė medžiaga | 0,30±0,03 | 0,20±0,01 | 5,82±0,01 | 15,90±0,01 | 5 000 |
| 14. | 0 | Medicininė želatina ar lygiavertė vaistinė medžiaga | 0,68±0,02 | 0,50±0,05 | 7,65±0,01 | 21,70±0,01 | 15 000 |
| 15. | 000 | Medicininė želatina ar lygiavertė vaistinė medžiaga | 1,37±0,03 | 1,00±0,05 | 9,91±0,01 | 26,14±0,01 | 15 000 |
| 16. | 3 | Hidroksipropilmetil- celiuliozė (HPMC) ar lygiavertė vaistinė medžiaga | 0,30±0,03 | 0,20±0,01 | 5,82±0,01 | 15,90±0,01 | 5 000 |

17. Pipetė nepilno ištekėjimo 1 ml (su pirmine metrologine patikra):

- pagaminta iš borosilikatinio skaidraus stiklo ar lygiaverčio (ISO 3585);

- tikslumo klasė A (ISO 835);

- tūris sužymėtas padalomis nuo apatinės iki viršutinės reikiamo pipetės tūrio ribos;

- nulinis tūrio taškas – pipetės viršuje;

- su pirmine metrologine patikra (pateikti patvirtinančius dokumentus).

- atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai.

| ## Poz. Nr. | ## Pipetės tūris (ml) | Padalos vertė (ml) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | 1 | 0,01 | 5 |

18.-19.  Piltuvėlis stiklinis ar lygiavertis:

- pagamintas iš borosilikatinio skaidraus stiklo ar lygiaverčio (ISO 3585);

- turi turėti rūgštinį atsparumą pagal ISO 1776 ir hidrolitinį atsparumą pagal ISO 720;

- trumpakotis;

- atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, karšto oro ir garų sterilizacijai.

| Poz. Nr. | Kūgio pagrindo skersmuo (mm) | Kūgio aukštinė (mm) | Kampas (°) tarp kūgio paviršių spindulių | Piltuvėlio kotelio išorinis skersmuo (mm) | Piltuvėlio kotelio ilgis (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | 60±1 | 55±1 | 60 | 8±1 | 60±1 | 10 |
| 19. | 75±5 | 75±5 | 60 | 8±1 | 75±5 | 20 |

20. Maišelis popierinis (1± 0,1 kg):

- turi atitikti Reglamento (EB) 1935/2004 reikalavimus;

- skirtas biriems produktams;

- popierius – vidinė pusė laminuota nepralaidi drėgmei;

- išorinė pusė – neslidi, tinkama užklijuoti popierinėms etiketėms bei rašyti tušinuku;

- su pastatomu ne siauresniu nei 8 cm dugnu;

- sandariai užsidaro su styginiu arba lygiaverčiu užsegimu;

- maišelio išmatavimai: aukštis didesnis už plotį, bet ne daugiau nei 1,7 karto (plotis 17 – 19 cm);

- popieriaus lyginamasis svoris ne mažesnis nei 100 gsm;

Orientacinis poreikis: 6 000 vnt.

21. Grūstuvė (su piestele):

- turi atitikti Reglamento (EB) 1935/2004 reikalavimus;

- daugkartinė;

- vidinis paviršius neglazūruotas;

- išorinis paviršius glazūruotas;

- pagaminta iš kietojo porceliano arba keramikos ar lygiavertės medžiagos;

- su snapeliu (išpylimui);

- tinka naudoti tepalų, miltelių ir kitų vaistinių formų gamybai vaistinėje;

- atspari dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai karštu oru.

| Poz. Nr. | Tūris (ml) pripylus vandens iki grūstuvės snapelio | Grūstuvės viršaus skersmuo (mm)(išorinis, su snapeliu) | Grūstuvės viršaus skersmuo (mm)(vidinis, su snapeliu) | Grūstuvės dugno skersmuo (mm) | Grūstuvės aukštis (mm) | Piestelės ilgis (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | 500-550 | 155±10 | 123±2 | 85±5 | 80±5 | 155±5 | 20 |

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________