Techninė specifikacija

PROJEKTO PAVADINIMAS

Klaipėdos centrinės katilinės tiltinių kranų atnaujinimas.

užsakovas

AB „Klaipėdos energija“

vieta

Šilutės pl. 26, Klaipėda

Darbų apimtys

TILTINIO KRANO 3,5 T. inv.Nr. 010054-1 ATNAUJINIMAS:

Demontuoti esamą tiltinį kraną ir jam priklausančius elementus.

Demontuotą kraną perduoti užsakovui, transportuojant ir sandėliuojant jį užsakovo nurodytoje vietoje tuo pačiu adresu.

Tiltinio krano su viena sija atnaujinimas, tiltas kabinamas ant jau esamo 100 m. ilgio kelio. Krovinių kėlimui, nuleidimui ir horizontaliam pervežimui gamybinėse patalpose, tinklo, recirkuliacinių siurblių techniniam aptarnavimui atlikti.

Tiltinio krano keliamoji galia, ne mažiau kaip 3,5 (3500) tonos.

Sijos (tarpatramio) ilgis: 5 metrai.

Kėlimo aukštis: ne mažiau 5 metrai.

Kėlimo greitis: ne mažiau 8 m/min (reguliuojamas greitis).

Krano važiavimo greitis: ne mažiau 20 m/min (reguliuojamas greitis).

Darbo klasė: ne žemesnė kaip A5 (pagal EN 15011) arba lygiavertė.

Tiltinė sija: suvirinta plieninė I tipo arba dėžinė sija arba lygiavertė konstrukcija.

Medžiaga: konstrukcinis plienas S235 / S355 arba lygiavertis.

Ratukai: plieniniai, su guoliais, arba lygiaverčiai skirti krano kelio bėgiams.

Antikorozinė apsauga: gruntavimas, dažymas (standartinė RAL spalva arba lygiaverte antikorozine danga).

Kranas turi būti pritaikytas montuoti ant esamo krano kelio, suderinamas su esamų bėgių parametrais.

Keltuvo tipas: elektrinis lyninis keltuvas (talė) plieninis, su saugos koeficientu pagal EN normas.

Kablys: viengubas su saugos fiksatoriumi arba lygiavertis.

Apsauga nuo perkrovos: elektroninis, mechaninis ribotuvas arba lygiavertis.

Susidariusiu atliekų ir šiukšlių pašalinimas ir utilizavimo aktų pateikimas, pagal galiojantį LR atliekų tvarkymo įstatymą.

TILTINIO KRANO 4 T. inv.Nr. 041351 ATNAUJINIMAS:

Demontuoti esamą tiltinį kraną ir jam priklausančius elementus.

Demontuotą kraną perduoti užsakovui, transportuojant ir sandėliuojant jį užsakovo nurodytoje vietoje tuo pačiu adresu.

Tiltinio krano su viena sija atnaujinimas, tiltas kabinamas ant jau esamo 38 m. ilgio kelio. Krovinių kėlimui, nuleidimui ir horizontaliam pervežimui gamybinėse patalpose, vandens šildymo katilo Nr. 7 ir Nr. 8 techninio aptarnavimo darbams.

Tiltinio krano keliamoji galia, ne mažiau kaip 3,5 (3500) tonos.

Sijos (tarpatramio) ilgis: 16 metrų.

Kėlimo aukštis: ne mažiau 16 metrų.

Kėlimo greitis: ne mažiau 8 m/min (reguliuojamas greitis).

Krano važiavimo greitis: ne mažiau 20 m/min (reguliuojamas greitis).

Darbo klasė: ne žemesnė kaip A5 (pagal EN 15011) arba lygiavertė.

Tiltinė sija: suvirinta plieninė I tipo arba dėžinė sija arba lygiavertė konstrukcija.

Medžiaga: konstrukcinis plienas S235 / S355 arba lygiavertis.

Ratukai: plieniniai, su guoliais, arba lygiaverčiai skirti krano kelio bėgiams.

Antikorozinė apsauga: gruntavimas, dažymas (standartinė RAL spalva arba lygiavertė).

Kranas turi būti pritaikytas montuoti ant esamo krano kelio, suderinamas su esamų bėgių parametrais.

Keltuvo tipas: elektrinis lyninis keltuvas (talė) plieninis, su saugos koeficientu pagal EN normas.

Kablys: viengubas su saugos fiksatoriumi arba lygiavertis.

Apsauga nuo perkrovos: elektroninis, mechaninis ribotuvas arba lygiavertis.

Susidariusiu atliekų ir šiukšlių pašalinimas ir utilizavimas, pagal galiojantį LR atliekų tvarkymo įstatymą.

ELEKTROS ĮRANGA:

Tiltinio krano maitinimo įtampa: 400 V / 50 Hz / 3 fazės.

Tiltinio krano valdymas nuotoliniu pultu.

Apsaugos klasė: ne mažiau IP54 arba aukštesnė.

Galinių padėčių ribotuvai: kėlimo, važiavimo.

Trolėja – uždaro tipo šyninė arba lygiavertė kabelinė sistema, skirta krano elektros maitinimui, pritaikyta kiekvieno krano ilgio keliui, 400 V, 3P + PE.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Tiltinis kranas turi tūrėti apsauga nuo perkrovos.

Turi būti sumontuoti tiltinio krano kėlimo aukščio ribotuvai (viršutinis ir apatinis).

Avarinio stabdymo mygtukas.

Mechaniniai buferiai krano keliui (ribotuvai).

Atitiktis EN 15011, EN 60204-32, EN ISO 12100 arba lygiavertė.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:

Rangovas visus darbus privalo atlikti per 8 mėnesius skaičiuojant nuo rangos darbų pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įeina ir išpildomosios dokumentacijos paruošimas.

REIKALAVIMAI DARBAMS:

Rangovui rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą išanalizuoti techninę užduotį, atvykstant į vietą pasitikrinti, pasitikslinti markes, išmatavimus ir kt. Už papildomus darbus ar paslaugas, kurių rangovas, teikdamas pasiūlymą, nenumatė, mokama nebus.

Rangovas teikdamas pasiūlymą nurodo:

Tiltinių kranų modernizavimo darbų kaina kiekvienam kranui atskirtai.

Rangovas prieš darbų pradžią derina su užsakovu darbų eiliškumą bei pateikia raštu prašymą, dėl atsakingų asmenų skyrimo šiems atnaujinimo darbams atlikti. Prašyme turi būti nurodyta:

Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos;

Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos;

Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos;

Visi darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

Visi Rangovo darbuotojai turi dėvėti individualias apsaugos priemones bei spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešiotis Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

Rangovo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, gamtos apsaugos, priešgaisrinių taisyklių laikymąsi, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas.

Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs šiurkščius darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei.

Suteikti remonto darbams garantinį periodą 24 mėnesiams nuo perdavimo Užsakovui į eksploataciją.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistema darbų srityje - kėlimo įrangos ar metalo konstrukcijų remontas ir/ar priežiūra,  atitinka LST EN ISO 14001 arba lygiavertės sistemos standartų reikalavimus.

IŠPILDOMOSIOS  DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS

Baigus darbus pateikti atliktų darbų ataskaitą, įrenginių pasus. Ataskaitoje turi būti nurodyta: visi atlikti darbai. Įrenginių išbandymo rezultatai ir kita svarbi techninė informacija.

Visa išpildomoji dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, 1 egzempliorius popierinėje versijoje ir 1 skaitmeninėje laikmenoje pdf formatu.

Technines sąlygas ruošė:

Katilinių mechanikos inžinierius				Martynas Kaminskas