Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO ADRESU ŠAKIAI, GRIŠKABŪDŽIO G. 30, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

| Statinio adresas | Šakiai, Griškabūdžio g. 30 |
| --- | --- |
| Unikalus pastato Nr. | 8499-2003-0016 |
| Statinio paskirtis | Gyvenamoji (daugiabučiai pastatai) |
| Statybos rūšis | Atnaujinimas (modernizavimas), atliekamas statinio kapitalinio remonto darbais (tikslinama projektavimo metu pagal STR 1.01.08:2002) |
| Statinio kategorija | Neypatingasis statinys (tikslinama projektavimo metu) |
| Užsakovas (statytojas) | UAB „Šakių šilumos tinklai“ (projekto administratorius) |
| IP dokumento Nr. | DNM-AM-IP-01678 |
| Dokumento rengimo data | 2026 m. |

1. Bendrosios nuostatos ir techninės užduoties paskirtis

Ši techninė užduotis (toliau – Užduotis) nustato reikalavimus daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Šakiai, Griškabūdžio g. 30 (unikalus Nr. 8499-2003-0016), atnaujinimo (modernizavimo) projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms.

Užduotis parengta vadovaujantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu Nr. DNM-AM-IP-01678 (toliau – Investicijų planas), kurį parengė IP rengėjas Donatas Barysa, bei butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu atnaujinimo priemonių paketu.

Visi Investicijų plane pateikti sprendiniai laikomi priešprojektiniais (orientaciniais). Galutiniai techniniai sprendiniai, darbų kiekiai ir konstrukciniai mazgai tikslinami rengiant Projektą, atlikus faktinius matavimus ir reikalingus tyrimus objekte.

Projektas rengiamas atsižvelgiant į pasirinktą atnaujinimo priemonių paketą. Butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko įgyvendinti Investicijų plano 2 variantą (žr. 5 skyrių). Užsakovas su Užduotimi pateikia patvirtintą Investicijų planą ir butų savininkų sprendimą dėl pasirinkto varianto.

2. Teisinis pagrindas ir privalomieji dokumentai

Projektas rengiamas, derinamas, tvirtinamas ir tikrinamas (ekspertizė) laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, galiojančių Projekto rengimo metu, įskaitant, bet neapsiribojant:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (akto suvestinė redakcija, galiojanti Projekto rengimo metu;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija);

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktualia redakcija);

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (aktuali redakcija);

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktuali redakcija);

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (aktuali redakcija);

- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (aktuali redakcija);

- STR 2.01.01(1–6) esminių statinio reikalavimų reglamentai (mechaninis atsparumas ir pastovumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; naudojimo sauga; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas) (aktuali redakcija);

- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai bei gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (PAGD prie VRM aktualios redakcijos) (aktuali redakcija);

- HN 42:2009 ir kitos aktualios higienos normos;

- Statybos produktų reglamentas (ES) Nr. 305/2011 ir darnieji standartai;

- Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa ir APVA nustatytos valstybės paramos sąlygos bei taisyklės, pagal kurias apskaičiuota Investicijų plane nurodyta valstybės parama;

- Statybos techninio darbo projekto rengimui taikomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai, statinio saugos ir paskirties dokumentai bei statybos produktų techninės specifikacijos.

Jei Projekto rengimo metu įsigalioja naujos teisės aktų redakcijos, taikomos jų aktualios nuostatos. Esant prieštaravimams, vadovaujamasi aukštesnės galios teisės aktu.

3. Esama pastato būklė ir pagrindiniai duomenys

Pagrindiniai pastato duomenys (iš Registrų centro, faktinių matavimų ir Investicijų plano):

| Statybos pabaigos metai | 1992 m. |
| --- | --- |
| Aukštų skaičius | 4 |
| Naudingasis plotas | 700 m² |
| Šildomas plotas | 770,59 m² |
| Butų (patalpų) skaičius | 12 gyvenamosios paskirties butai |
| Esama energinio naudingumo klasė | F |
| Sienos | Gelžbetonio blokai, nešiltintos, U = 1,27 W/(m²·K); šiluminė varža netenkina norminių reikalavimų |
| Cokolis | U = 3,23 W/(m²·K); nešiltintas; pamatai blokiniai, be hidroizoliacijos; nuogrinda įrengta ne visu perimetru, vietomis įlūžusi |
| Stogas | Plokščias, dengtas hidroizoliacine ritinine danga, U = 0,85 W/(m²·K); parapetų skardinimas vietomis parūdijęs, nesandarios sandūros |
| Rūsio perdanga | U = 0,71 W/(m²·K); be papildomos termoizoliacijos; būklė patenkinama |
| Langai butuose | Visi langai ir balkonų durys pakeisti PVC; didžioji dalis balkonų įstiklinti PVC konstrukcija |
| Bendrojo naudojimo langai | Laiptinių ir rūsio langai – seni medinių rėmų |
| Lauko / tambūro durys | Laiptinės ir rūsio lauko durys pakeistos; tambūro durys senos medinės su įstiklinimu; bendro naudojimo durys rūsyje patenkinamos būklės |
| Šildymas | Decentralizuotas iš vietinės katilinės (2 šilumos siurbliai oras–vanduo, rezerve 2 elektriniai katilai, akumuliacinė talpa); sistema vienvamzdė, stovai ir magistralės nepakeisti, nesubalansuoti; 3 butai šildosi individualiai dujiniais katilais |
| Karštas vanduo | Ruošiamas individualiai butuose (9 butai – el. tūriniai šildytuvai, 3 butai – dujiniuose katiluose) |
| Vėdinimas | Natūralus, patenkinamos būklės |
| Elektros instaliacija / žaibosauga | Bendro naudojimo instaliacija laiptinėse nusidėvėjusi (netinkamo skerspjūvio laidai, silpnas tvirtinimas, trūksta apšvietimo); žaibosauga nusidėvėjusi |

Tikslūs konstrukcijų plotai, kiekiai, mazgai ir esamų inžinerinių sistemų būklė patikslinami Projekto rengimo metu, atlikus matavimus ir apžiūras vietoje. Projektuotojas, prieš pradėdamas darbus, privalo apsilankyti objekte ir įvertinti faktinę būklę.

4. Projekto tikslas ir siekiamas rezultatas

Projekto tikslas – parengti projektinius pasiūlymus, gauti statybą leidžiantį dokumentą bei parengti techninį darbo projektą, kurio sprendiniai užtikrintų pastato atnaujinimą (modernizavimą), pasiekiant Investicijų plane numatytus energinius rodiklius ir tenkinant esminius statinių reikalavimus.

Siekiami energinio naudingumo rodikliai (pagal Investicijų planą):

| Rodiklis | Esama būklė | Po atnaujinimo (pagal 2 variantą) |
| --- | --- | --- |
| Energinio naudingumo klasė | F | ne žemesnė kaip B |
| Skaičiuojamasis šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas | — | ne mažiau kaip ~62,76 % |
| Pastato sandarumas | — | užtikrinamas; atliekamas sandarumo bandymas |

Projektuotojas privalo parinkti tokius sprendinius (medžiagų storius, šilumos perdavimo koeficientus, sistemų galias), kad būtų pasiekta ne žemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir Investicijų plane deklaruoti rodikliai. Po atnaujinimo atliekamas pastato energinio naudingumo sertifikavimas, patvirtinantis pasiektą klasę.

5. Atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Projektas rengiamas pagal butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktą Investicijų plano 2 variantą. Žemiau nurodytos 2 varianto priemonės. Nurodyti kiekiai yra orientaciniai (iš Investicijų plano) ir tikslinami Projekto metu.

5.1. Energinį efektyvumą didinančios priemonės

- Pastaba: 2 variante individualūs mini rekuperatoriai nenumatyti – ventiliacija sprendžiama atnaujinant natūralią ventiliacijos sistemą (žr. 5.2 poskyrį). Projektuotojas privalo užtikrinti norminius oro kaitos parametrus.

- Cokolio šiltinimas iš išorės ekstrudiniu putų polistirenu; įgilinamosios į gruntą dalies (iki 1,20 m gylio) šiltinimas padengiant drenažine membrana, o virš grunto esanti dalis tinkuojama armuotu tinku ir aptaisoma apdailos plytelėmis; cokolio U ≤ 0,18 W/(m²·K);

- Fasado sienų šiltinimas iš išorės įrengiant vėdinamą fasadą su mineraline vata ir aptaisant apdailos plokštėmis; sienų U ≤ 0,18 W/(m²·K); termoizoliacijos sluoksnio koeficientas 0,25 > U ≥ 0,18 W/(m²·K); įskaitant sienų balkonuose apšiltinimą, 1 a. balkonų perdangos plokščių apšiltinimą iš lauko pusės bei balkonų aptvėrimų remontą ir apšiltinimą; sienų balkonuose U ≤ 0,327 W/(m²·K); angokraščių apšiltinimas iš išorės;

- Balkonų aptvėrimų, perdangų ir stogelių šiltinimas bei apdaila pagal vieningą projektą;

- Ant išorinės pastato sienos sumontuoto dujų vamzdyno perkėlimas (atitraukimas) prieš apšiltinimo darbus;

- Rūsio perdangos (lubų) šiltinimas mineraline vata; U ≤ 0,22 W/(m²·K);

- Sutapdinto stogo šiltinimas (putų polistirolas + mineralinė vata), keičiant esamą dangą ir įrengiant naują ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą; stogo U ≤ 0,15 W/(m²·K); parapetų, įlajų, ventiliacijos kaminėlių, žaibosaugos, kopėčių/liukų sutvarkymas;

- Bendrojo naudojimo langų keitimas į PVC: rūsio langų (U ≤ 1,10 W/(m²·K), ~12 vnt.) ir laiptinės langų (U ≤ 0,80 W/(m²·K), ~6 vnt.);

- Durų keitimas metalinėmis su apšiltinimu (laiptinės lauko, tambūro, įėjimo į rūsį, bendro naudojimo patalpų rūsyje durys); U ≤ 1,40 W/(m²·K); elektromechaninių spynų įrengimas laiptinės lauko duryse;

- Šildymo sistemos remontas (modernizavimas): vienvamzdės sistemos pertvarkymas į dvivamzdę stovinę sistemą; magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas; šildymo radiatorių keitimas (išskyrus butus Nr. 2, 6 ir 8); termostatinių radiatorių vožtuvų su automatiniu srauto ribojimu montavimas; automatinių balansinių ventilių ant stovų įrengimas; uždaromosios armatūros keitimas;

- Balkonų stiklinimas plastikinių profilių blokais (stiklinami butų balkonai nuo turėklo iki perdangos).

5.2. Inžinerinių sistemų ir kitos priemonės

- Elektros instaliacijos modernizavimas: atvirų laidų perkėlimas į kanalus; butų apskaitos skydų rekonstrukcija su automatiniais jungikliais; horizontalios ir vertikalios magistralinės instaliacijos, rūsio ir laiptinių apšvietimo keitimas (su judesio / šviesos davikliais); įvadinio paskirstymo skydo (ĮPS) modernizavimas (skaičiuojamoji galia 50–75 kW);

- Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas; stoginių deflektorių (iki 250 mm) įrengimas;

- Pastato lietaus nuotekų sistemos (išvadų, rūsio vamzdynų, stovų) keitimas;

- Buitinių nuotekų sistemos (išvadų, rūsio vamzdynų, stovų; Ø110 mm) keitimas;

- Šaltojo vandentiekio magistralinių, gaisro gesinimo vamzdynų ir stovų keitimas;

- Įėjimo aikštelių remontas; pandusas neįgaliesiems neįrengiamas (dėl žemo aukštingumo), suformuojama tik betoninė nuovaža su nuolydžiu į kiemo pusę (2 variantas); nuogrindos pastato perimetru atstatymas;

- Kiti bendrieji statybos darbai: bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (atskirų vietų tinko atstatymas, sienų, lubų ir grindų paviršių dažymas), laiptinių turėklų paprastasis remontas; TV antenų ant stogo nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo; pastato išorinio drenažo atstatymas.

Pastaba: atnaujinimo ir modernizavimo priemonių sąrašas, kiekiai ir techninės charakteristikos privalo būti suderinti su pasirinktu 2 paketu. Projektuotojas patikslina sprendinius, įvertinęs faktinę būklę ir esminius reikalavimus (sprendiniai ir pasirinktos priemonės privalo atitikti gaisrinės saugos reikalavimus, atsižvelgiant į esamus šildymo būdus, t.y. decentralizuotą šildymą iš vietinės katilinės ir dujinius katilus atskiruose butuose).

6. Reikalavimai sprendiniams ir esminiai statinio reikalavimai

6.1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

- Įvertinti esamų konstrukcijų (sienų, balkonų, stogo, cokolio) būklę ir apkrovas nuo papildomų sistemų (vėdinamo fasado karkaso, šiltinimo sluoksnių, apdailos plokščių).

- Numatyti pažeistų konstrukcijų remontą prieš šiltinimą.

6.2. Gaisrinė sauga

- Šiltinimo sistemų ir fasadų sprendiniai turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus pagal degumo klases ir pastato aukštį; numatyti priešgaisrines pertvaras (juostas) fasade, kur taikoma.

- Įvertinti vietinės katilinės šilumos šaltinius ir atskiruose butuose esančius dujinius katilus, jų dūmtraukių ir ventiliacijos sprendinius.

- Atnaujinti / įrengti gaisrines kopėčias po apšiltinimo.

6.3. Higiena, sveikata, aplinka

- Užtikrinti norminius vėdinimo (oro kaitos) parametrus rekuperacijos / ventiliacijos sprendiniais.

- Numatyti priemones mažinančias drėgmę, kondensatą ir pelėsį (ypač rūsyje, ant grunto).

6.4. Naudojimo sauga ir prieinamumas

- Įėjimų pritaikymas naudojimo saugai (įėjimo aikštelės, nuovaža su nuolydžiu); 2 variante pandusas neįgaliesiems neįrengiamas dėl žemo aukštingumo.

6.5. Apsauga nuo triukšmo

- Lauke montuojamų ar perkeliamų inžinerinių įrenginių išdėstymas turi atitikti triukšmo normas gyvenamojoje aplinkoje; numatyti priemones nuo apšiltinimo darbų metu atsirandančio papildomo triukšmo.

6.6. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

- Visi atitvarų šilumos perdavimo koeficientai turi atitikti arba viršyti 5 skyriuje nurodytas reikšmes ir užtikrinti ne žemesnę kaip B klasę.

- Numatyti tiltelių (šiltinimo nutrūkimų) eliminavimą (angokraščiai, parapetai, balkonai).

7. Projekto sudėtis ir apimtis

Kadangi šiam objektui privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (leidimą atlikti statinio kapitalinį remontą (SLD)), statinio projektas pagal Statybos įstatymą ir STR 1.04.04:2017 rengiamas dviem etapais: pirmasis etapas – projektiniai pasiūlymai (SLD gavimui), antrasis – techninis darbo projektas. Projekto dalys nustatomos atsižvelgiant į statinio specifiką ir numatomus darbus, įskaitant (bet neapsiribojant):

| Projekto dalis | Turinys |
| --- | --- |
| Bendroji dalis | Aiškinamasis raštas, statinio rodikliai, normatyvinių dokumentų sąrašas, projekto dokumentų sudėties žiniaraštis |
| Sklypo / situacijos | Sklypo planas, esamos padėties įvertinimas, įvažiavimai, nuogrindos, drenažas (kai taikoma) |
| Architektūros | Fasadų sprendiniai (šiltinimas, apdaila, spalvinis sprendimas), pjūviai, planai, mazgai, langai, durys, balkonai, įėjimo nuovažos |
| Konstrukcijų | Esamų konstrukcijų vertinimas, šiltinimo sistemų tvirtinimas, balkonų, stogo, atramų sprendiniai |
| Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo | Šildymo sistemos remontas (vienvamzdės pertvarkymas į dvivamzdę, magistralių ir stovų keitimas, radiatorių ir termostatinių vožtuvų keitimas, balansavimas); natūralios ventiliacijos atnaujinimas, stoginiai deflektoriai |
| Vandentiekio ir nuotekų | Šaltojo vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų sistemų keitimas, atbuliniai vožtuvai |
| Elektrotechnikos | Vidaus ir bendrojo naudojimo instaliacija, ĮPS, apskaitos skydai, apšvietimas, žaibosauga |
| Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo | Darbų organizavimas, statybvietės planas, etapai |
| Energinio naudingumo | Skaičiuojamasis energinio naudingumo įvertinimas, atitiktis B klasei |
| Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo | Žiniaraščiai, kiekių žiniaraščiai, skaičiuojamoji kaina |
| Gaisrinės saugos | Sprendiniai pagal gaisrinės saugos reikalavimus (kai privaloma atskira dalis) |

Į Projekto rengimo paslaugas taip pat įeina (pagal Investicijų plano 4.3 lentelę):

- projektiniai pasiūlymai ir jų derinimas;

- prisijungimo sąlygos, topografinė nuotrauka ir kt.;

- privalomi statinio tyrinėjimai;

- pastato sandarumo bandymai ir energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo;

- statybą leidžiančio dokumento gavimui reikalingų dokumentų parengimas;

- projekto vykdymo priežiūra (autorinė priežiūra) statybos metu;

8. Projektavimo eiga, derinimai ir leidimai

- Projektuotojas atlieka faktinius matavimus ir reikiamus tyrimus objekte prieš pradedant projektavimą.

- Projektiniai sprendiniai derinami su Užsakovu (projekto administratoriumi) ir, kai reikia, su savivaldybe bei inžinerinių tinklų valdytojais.

- Atliekama techninio darbo projekto ekspertizė pagal STR 1.04.04:2017.

- Statybą leidžiantis dokumentas – leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą (pagal Statybos įstatymo 27 str. 1 d. 4 p., kai keičiama pastato išvaizda ir (ar) pertvarkomos bendrosios šildymo / elektros inžinerinės sistemos) – turi būti gautas parengus ir suderinus techninį darbo projektą bei atlikus projekto ekspertizę, prieš pradedant statybos rangos darbus. SLD išduodamas pagal patvirtintą Investicijų planą (atliekantį projektinių pasiūlymų – pirmojo etapo – funkciją) ir parengtą techninį darbo projektą. Prašymas SLD teikiamas per IS „Infostatyba“; gavus SLD pranešama apie statybos pradžią.

- Projekto keitimai įforminami suteikiant naują laidą pagal STR 1.04.04:2017 reikalavimus (LST 1516:2015).

9. Reikalavimai projektuotojui

- Projektuotojas privalo turėti galiojančią teisę (kvalifikacijos atestatus / teisės pripažinimo dokumentus) atitinkamų kategorijų statinių projektavimui pagal Statybos įstatymą.

- Statinio projekto vadovas ir dalių vadovai privalo turėti reikiamą kvalifikaciją.

- Projektuotojas atsako už sprendinių atitiktį teisės aktams ir Investicijų plano rodikliams; pasirašydamas projektą prisiima atsakomybę pagal Statybos įstatymą.

- Projektavimo programinė įranga turi būti licencijuota.

10. Pateikiami dokumentai (rezultatas)

- Projektiniai pasiūlymai

- Techninis darbo projektas (visos dalys) elektroniniu formatu (PDF ir redaguojami formatai), pasirašytas elektroniniu parašu.

- Projekto ekspertizės aktas.

- Pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo (patvirtinantis ne žemesnę kaip B klasę) ir sandarumo bandymo protokolas.

- Statybos skaičiuojamosios kainos dalis su kiekių žiniaraščiais.

- Dokumentai, reikalingi statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

- Kompiuterinės laikmenos su pasirašytomis projekto kopijomis pagal STR 1.04.04:2017 (bendroji ir statybos skaičiuojamosios kainos dalys komplektuojamos atskirai). Projekto sprendinių skaičiavimai Užsakovui neteikiami.

11. Baigiamosios nuostatos

- Investicijų plano sprendiniai yra priešprojektiniai; galutiniai kiekiai ir sprendiniai tikslinami Projekto rengimo metu, atlikus matavimus ir tyrimus.

- Esant neatitikimams tarp šios Užduoties, Investicijų plano ir teisės aktų, pirmenybė teikiama imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, galiojančioms Projekto rengimo metu.

- Visi pakeitimai derinami su Užsakovu raštu.