Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1.1. | Užsakovas | Akmenės rajono savivaldybės administracija Adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, Akmenės rajonas Kodas: 188719391 |
| 1.2. | Pirkimo objektas | Interaktyvios projekcijos sukūrimo, įrangos tiekimo ir įrengimo paslaugas |
| 1.3. | Numatoma interaktyvios projekcijos įrengimo vieta | Liepų g. 1, Dabikinės k., Akmenės r. sav., koordinatės: 56.249158, 22.790859. Interaktyvi projekcija įrengiama 122 kambaryje (Priedas Nr. 1 – aukšto planas). |
| 1.4. | Pirkimo apimtis | Interaktyvios projekcijos turinio sukūrimas; projekcinės įrangos tiekimas; valdymo kompiuterio tiekimas; garso sistemos įrengimas; elektronikos modulio ir valdymo pulto su brailio žymomis gamyba; baldų gamyba; sistemos programavimas, derinimas ir paleidimas; garantinė priežiūra. |
| 1.5. | Terminai | Per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos. |
| 1.6. | Interaktyvios projekcijos paskirtis | Interaktyvi projekcija skirta pristatyti 1902 m. Dabikinės dvare vykusius „Varpininkų“ suvažiavimus, jų dalyvius ir Zubovų politinę veiklą. Lankytojai valdymo pulto pagalba pasirenka norimą asmenybę ir kalbą, o sistema pateikia vizualinį ir garsinį pasakojimą. |
| 1.7. | Turinio kilmė ir atsakomybės | Visą istorinę, ikonografinę ir faktinę medžiagą, reikalingą virtualios realybės siužetui (istorines nuotraukas, dvaro planus, parko struktūrą, veikėjų kontekstą, aprašus), parengia Akmenės krašto muziejus. Muziejus pateikia visą reikalingą medžiagą Perkančiajai organizacijai, o ši ją perduoda Tiekėjui, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas nerenka istorinių faktų savarankiškai ir neatsako už istorinio turinio tikslumą. Tiekėjas apdoroja muziejaus pateiktą medžiagą (montuoja, animuoja, įgarsina, subtitruoja), pateikia kūrybinę koncepciją ir vizualinį sprendimą derinimui, parengia vizualinį stilių ir animacijos sprendimus. Konkretus turinio pateikimo būdas nustatomas projekto eigoje, remiantis muziejaus pateikta medžiaga. |
| 1.8. | Įrenginio techninė specifikacija | 1.8.1.; Techniniai parametrai: Projekcinė sistema -2 vnt. artimo židinio projektorių -Šviesos šaltinio tarnavimo laikas ≥ 10 000 h -Raiška ≥ 1920 x 1080 -Ryškumas ≥ 3000 ANSI lm -Vaizdo korekcija: vertikali ir horizontali - Vaizdo įvestis: HDMI - Monatvimas: sieninis arba lubinis laikiklis (jei sieninis – atitraukimas ≤ 80 cm) Valdymo kompiuteris - Tipas: PC - CPU: Intel i7 arba lygiavertis - RAM: ≥ 16 GB - SSD: ≥ 250 GB - GPU: išorinė vaizdo plokštė, ≥ 8 GB VRAM - Vaizdo išvestys: ≥ 4 (HDMI/DP) - OS: Windows 11 - Komplekte: bevielė klaviatūra su touchpad Garso sistema - Pasyvus garsiakalbis ≥ 20 W - Garso stiprintuvas su 3,5 mm arba RCA įvestimi - Montavimas į baldą arba korpusą Elektronikos modulis - ≥ 5 turinio pasirinkimo mygtukai - ≥ 2 kalbos pasirinkimo mygtukai - Ant visų valdymo pulto mygtukų turi būti integruotas brailio raštas - Mikrovaldiklis su garso moduliu - Kontaktiniai davikliai - Maitinimas 12 V Komutacija - Visi reikalingi kabeliai ir laidai pilnam sistemos veikimui Baldas - Specialiai suprojektuota spintelė valdymo pultui ir įrangai Garantija - Teikėjas privalo užtikrinti ne trumpesnę kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinę visos interaktyvios projekcijos sistemos priežiūrą, apimančią įrangos ir programinės įrangos veikimo užtikrinimą, programinės įrangos palaikymą ir atnaujinimus, gedimų šalinimą, sugedusių komponentų remontą arba keitimą bei kitus veiksmus, būtinus tinkamam sistemos veikimui užtikrinti.. 1.8. 2.; Sistemos veikimo principas Neaktyvi būsena: - rodomos muziejaus pateiktos dvaro ir istorinių veikėjų nuotraukos - girdimas foninis „gegužinės“ šurmulys Paspaudus vieną iš 5 turinio mygtukų: - fonas nutyla - išryškėja pasirinktos asmenybės vizualas - paleidžiamas jai skirtas garso pasakojimas Kalbos pasirinkimas: - kalbos pasirenkamos atskirais mygtukais (LT/EN) Garso takeliai: - visi garso takeliai turi būti ne trumpesni kaip 30 s Subtitrai: - subtitrai rodomi projekcijoje Turinio reikalavimai - 5 dvikalbiai tekstai - 5 dvikalbiai garso įrašai - 2D grafika ir animacija (iki 3 min bendros trukmės) - subtitrai kurtiesiems - brailio žymėjimas ant valdymo pulto - LT/EN įgarsinimas - Tekstų vertimas (muziejaus pateiktų tekstų) - Kūrybinė koncepcija derinama su užsakovu projekto metu. 1.8. 3.; Tiekėjo pasiūlyme turi būti įvertinti visi kabeliai, tvirtinimo elementai ir medžiagos, reikalingi užtikrinti siūlomos interaktyvios projekcijos sistemos veikimą. Perkančioji organizacija pateikia tik patalpą su esamais elektros prievadais (122 kambarys, Priedas Nr. 1).. 1.8.4.; Visa įranga turi būti sumontuota, sujungta ir sukonfigūruota. Tiekėjas privalo atlikti techninės įrangos montavimą, programavimą, derinimą ir personalo apmokymą. Visa siūloma įranga turi būti nauja – negalima siūlyti naudotos arba atnaujintos įrangos.. 1.8.5.; Aplinkos apsaugos reikalavimai (patvirtinantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu): - Projektoriuose turi būti naudojamas šviesos šaltinis be gyvsidabrio. Atitiktis įrodoma gamintojo technine dokumentacija arba lygiaverčiais dokumentais. - Valdymo kompiuteris turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos ekologinio projektavimo (angl. Ecodesign) reikalavimus, jei tokie yra taikomi šios kategorijos įrangai. Atitiktis įrodoma gamintojo technine dokumentacija arba lygiaverčiais dokumentais.. |

- Aukšto planas su pažymėta interaktyvios projekcijos vieta (122 kab.) ir esamais 1F kištukiniais lizdais:

- Pavyzdinis interaktyvios projekcijos valdymo pulto brėžinys (fasadas ir šoninė projekcija):

Parengė: Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus turizmo vadybininkė (vyriausioji specialistė)