1 priedas

stogo remonto DARBŲ, ADRESU Didžioji G. 17, kėdainiuose,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti pastato, esančio Didžioji g. 17, Kėdainiuose (unikalus numeris 5374-9000-1017, bendras plotas 1702,25 kv. m, pažymėtas plane 1B3p) paprastojo remonto darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Pastatas randasi Kultūros paveldo teritorijoje. Darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Tiekėjas privalo gauti pritarimą darbams vykdyti iš Kultūros paveldo departamento, darbus pradėti vykdyti tik turint vizuotą darbų aprašą ir pateikus jį Užsakovui.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti. Medžiagų tipai ir spalvos derinamos su užsakovu.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti palipimo / pakėlimo priemones, medžiagas, mechanizmus.

- Rangovas, atlikęs Darbus, pateikia naudotų medžiagų sertifikatus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.

- Darbai atliekami darbo dienomis ir darbo valandomis, nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos bendra suma negali skirtis nuo sumos, nurodytos lokalinėje sąmatoje, pateiktoje kartu su pasiūlymu. Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Rangovas privalo pasirašyti statybvietės perėmimo aktą inicijuotą Užsakovo. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Rangovas gali atvykti ir apžiūrėti objektą, prieš tai suderinęs dieną ir laiką su Projektų ir priežiūros departamentas Turto priežiūros skyrius, Kauno turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Ramūnu Narbutu, tel. Nr. +37067563316, el. p. ramunas.narbutas@turtas.lt.

II. Darbų aprašas ir kiekiai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paprasto remonto darbų aprašo parengimas suderinimas su Kultūros paveldo departamentu | Vnt. | 1 |
| 2 | Senos skardos lakštų atsukimas ir nuėmimas, pašalinių daiktų antenų kabelių demontavimas | m2 | 178 |
| 3 | Skardos lakštinių (kraigų, vėjalenčių) demontavimas | m2 | 105 |
| 4 | Horizontalių grebėstų ir vertikalių ventiliacinių tašų bei senos plėvelės demontavimas | m2 | 178 |
| 5 | Biologiškai pažeistos medienos (puvinio) išpjovimas ir pašalinimas | Kompl. | 1 |
| 6 | Stogo konstrukcijų atstatymas ir lyginimas | m2 | 178 |
| 7 | Medienos impregnavimas teptuku (2 sluoksniai) | m2 | 51 |
| 8 | Stogo grebėstavimas naujam čerpių imitacijos plieninės stogo dangai | m2 | 258 |
| 9 | Difuzinės plėvelės klojimas su užuolaidomis, sandarinimas specialiomis juostomis | m2 | 210 |
| 10 | Plieninės čerpių imitacijos stogo dangos (neplonesnės nei 0,5 mm) montavimas | m2 | 182 |
| 11 | Ventiliuojamo kraigo pagrindo ir skardos montavimas, sandarinimas | m | 37 |
| 12 | Vėjalenčių ir šoninių lakštinių montavimas | m | 60 |
| 13 | Kaminų paviršiaus gruntavimas ir tinklelio klijavimas, tinkavimas | m2 | 19 |
| 14 | Kaminų sijonėlių ir viršutinių kepurių montavimas | Vnt. | 6 |
| 15 | Esamų latakų laikiklių (kablių) geometrijos koregavimas, siekiant atkurti projektinį nuolydį į įlajas, pažeistų lietvamzdžių alkūnių ir laikiklių keitimas / sutvirtinimas. Latakų sandūrų ir galinių dangtelių revizija, senų hermetikų šalinimas ir pertepimas. | Vnt. | 12 |
| 16 | Lietvamzdžių (8 m ilgio kvadratiniai) keitimas | Vnt. | 5 |
| 17 | Mūrloto tvirtinimo mazgų revizija ir tvirtinimas | m | 12 |
| 18 | Termoizoliacijos papildymas vata | m2 | 12 |
| 19 | Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimas | t | 6 |

III. Aplinkosauginiai reikalavimai:

3.1. Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas – prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. tiekėjas (rangovas) darbų metu:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos tiekėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdinė forma, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 2. Stogo nuotraukos, 3 lapai.

TS priedas Nr. 1.

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2.

____________________