VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI

BRIAUNUOTŲ DEIMANTŲ ANALIZATORIAUS TRUMPŲJŲ UV BANGŲ DIAPAZONE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikšmė | Dokumentai reikalingi techninių parametrų patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- |
| - Naudojimo sritis |  |  |  |
| 1.1. | Įrenginių skaičius | 1 |  |
| 1.2. | Naudojimo paskirtis | Gaminiuose įtvirtintų deimantų identifikavimui, vertinant jų fluorescenciją bei fosforescenciją. | Gamintojo patvirtinimas |
| 1.3. | Tiriamų deimantų įtvirtinimas | - įtvirtinti gaminiuose; - neįtvirtinti (palaidi) |  |
| - Pagrindiniai techniniai parametrai |  |  |  |
| 2.1. | Tiriamų deimantų parametrai: |  |  |
|  | dydis (skersmuo), mm | nuo 0,50 |  |
|  | Formos | visos |  |
|  | Spalvos | visos, įskaitant FANCY |  |
| 2.2. | Deimanto stebėjimo ir vertinimo būdai | - baltos šviesos apšvietimas; - UV apšvietimas; - fluorescencija; - fosforescencija |  |
| 2.3. | Platforma tiriamiems gaminiams talpinti | - dydis 210 x 297 mm; - talpina iki 80 vnt. žiedų |  |
| 2.4. | Vaizdo kamera | Aukštos skiramosios gebos vaizdo kamera deimanto atvaizdo stebėjimui išoriniame monitoriuje. |  |
| 2.5. | Laikikliai juvelyrikai | žiedams, auskarams, apyrankėms, segėms, kolje ir kitiems tirti |  |
| 2.6. | Programinė įranga | Įrenginio gamintojo sukurta programinė įranga: - automatiniu būdu pateikia rezultatus apie sintetinius / natūralius deimantus; - leidžia operatoriui pačiam analizuoti akmenų fluorescencines savybes. Pirkėjui suteikta naudojimosi licencija. |  |
|  |  | Suderinama su Windows 10 (64-bit) ar naujesne versija |  |
| 2.7. | Monitorius | YRA, liečiamo ekrano |  |
| 2.8. | Valdantysis kompiuteris | YRA, integruotas |  |
| 2.9. | Maitinimas | 220V, 50Hz Atitinka EU standartus, tinka naudoti Lietuvoje. |  |
| 2.10. | Matmenys, mm | ne didesni nei 570 x 690 x 500 |  |
| - Saugos reikalavimai |  |  |  |
| 3.1. | EU saugos reikalavimai | Įrenginys turi atitikti visus ES saugos reikalavimus ir turi turėti CE ženkinimą. | CE ženklinimas, CE sertifikatas |
| - Kokybės ir garantijos reikalavimai |  |  |  |
| 4.1. | Kokybė | Turi būti nenaudotas, naujas, serijinis produktas, pateiktas vartotojui. Negali būti siūlomas dar nepagamintas, nesukurtas ir nė karto neišbandytas produktas. | Gamintojo patvirtinimas |
| 4.2. | Setifikavimas | Įrenginys turi būti įvertintas nepriklausomų vertintojų, kaip tinkamas natūralių deimantų atskyrimui nuo sintetinių. | “Assure tested” (Natural Diamond Center) patvirtinimas |
| 4.2. | Garantija | Įrenginys turi turėti ne trumpesnę nei 1 metų garantiją, tiekėjas privalo suteikti techninį palaikymą ir pogarantiniu laikotarpiu ir teikti atsargines dalis ne mažiau kaip 10 metų laikotarpiu nuo sutarties pasirašymo dienos. | Gamintojo patvirtinimas |
| - Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 5.1. | Mokymai | Darbuotojų apmokymai, 2 darbuotojai, 1 diena, galimi nuotoliniai mokymai. | Gamintojo patvirtinimas |
| 5.2. | Dokumentai | Visi techniniai dokumentai privalo būti pateikti anglų arba lietuvių kalba. | Gamintojo patvirtinimas |
| 5.3. | Pristatymo terminai | Įrenginio pristatyno terminas 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. | Gamintojo patvirtinimas |

_____________________