TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas – 2 vnt. (du) M3 klasės, vienos markės keleiviniai autobusai, skirti vietinio susisiekimo maršrutams, pagaminti (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2025 metais, turintis ne mažiau kaip 21 sėdimą vietą su vairuotoju ir  ne mažiau kaip 7 stovimas vietas (toliau – Prekės).

1.2. Perkamų prekių savybės nurodytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

1.3. Šis pirkimas į dalis neskaidomas: perkami du analogiški autobusai, todėl Pirkėjas turi pateikti pasiūlymą abiem autobusams.

1.4. Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 30 dienų po sutarties pasirašymo datos. Prekių pristatymo laiko pratęsimas nenumatytas.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametrai | Techniniai reikalavimai transporto priemonei | Pildomi konkretūs siūlomi parametrai ir nuoroda į pagrindžiantį dokumentą arba vaizdinę medžiagą (dokumento pav.,psl.,p.) (pildo tiekėjas) Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti Tiekėjo papildomų dokumentų dėl parametrų pagrindimo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai | 1.1. keleivinis M3 klasės autobusas, skirtas vietinio susisiekimo maršrutams. 1.2. ne žemagrindis. 1.3. 2 (du)vnt. 1.4.abu siūlomi autobusai turi būti vienos markės. 1.5. pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2025 m. |  |
| 2. | Rida | 2.1. autobuso rida ne didesnė, kaip 20 000 km. (dvidešimt tūkstančių kilometrų). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta kiekvieno autobuso spidometro nuotrauka ir ridą pagrindžiantys dokumentai lietuvių kalba (arba su vertimu į lietuvių kalbą). |  |
| 3. | Sėdimos vietos Stovimos vietos Vietos neįgaliesiems | 3.1. ne mažiau kaip 21 (dvidešimt viena) vieta, įskaitant vairuotojo vietą 3.2. ne mažiau kaip 7 (septynios) vietos stovintiems keleiviams. Turi būti įrengti turėklai/įsikibimo rankenos stovintiems keleiviams. |  |
| 4. | Matmenys | 4.1. ilgis – ne daugiau kaip 7500 mm. 4.2. plotis – ne daugiau kaip 2100 mm. 4.3. aukštis – ne daugiau kaip 3200 mm. 4.4. bendra masė – ne daugiau kaip 6000 kg. |  |
| 5. | Kėbulas, spalva | 5.1. degalų bako talpa – ne mažiau nei 60 (šešiasdešimt) litrų, padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. 5.2. vienspalvė balta arba pilka/sidabrinė. |  |
| 6. | Variklis | 6.1. degalų tipas – dyzelinas 6.2. variklio galia ne daugiau kaip 120 kW. 6.3. darbinis tūris – ne daugiau kaip 2000 cm 3. 6.4. ES standartas – ne mažesnis kaip EURO 6. |  |
| 7. | Transmisija, važiuoklė | 7.1. pavarų dėžė – automatinė. 7.2. stabdžiai – ABS arba analogiška antiblokavimo sistema. 7.3. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. 7.4.lygiavertės stabilumo sistemos: (ESP); „Dynamic stability control“ (DSC). |  |
| 8. | Salono įranga | 8.1. Keleivių sėdynės: 8.1.1. vieno rašto ir vienos spalvos; 8.1.2. atlošas su atrama galvai, atlošo padėtis reguliuojama, sieteliai nugarinėje dalyje; 8.1.3. su saugos diržais kiekvienam keleiviui. 8.2. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose keleivių salono pusėse su personaliniu apšvietimu ir oro pūtimu kiekvienam keleiviui. 8.3. Klimato kontrolė keleiviams su personaliniu apipūtimu ne mažiau kaip 10 kW galingumo ir atskirai klimato kontrolė vairuotojui. 8.4. Autonominis salono šildymas („Webasto“ arba analogiškas) su konvektoriniais radiatoriais abiejose salono pusėse. Kiekvienas konvektorinis radiatorius turi būti ne trumpesnis kaip 2000 mm. 8.5. Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija. 8.6. Plaktukai avariniam išėjimui. 8.7. Vienerios keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekyje ties priekiniu ratu. 8.8. Atskiros durys vairuotojui kairėje pusėje. 8.9. Įgilintas salono praėjimo takas. 8.10. Langai: 8.10.1. dvigubi tonuoti stiklo paketai; 8.10.2. nesuraižyti, nesuskilę, skaidrūs. 8.11. „Audio“ sistema su nemažiau kaip 4 vnt. garsiakalbių keleivių salone. 8.12. Ne mažiau kaip 20 USB jungčių keleiviams. 8.13. Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale turi būti atskirtas pertvara nuo keleivių salono. Bagažo tūris turi būti ne mažiau kaip 1,2 kūb. m. 8.14. Elektra šildomas priekinis autobuso langas. 8.15.Vairuotojo sėdynė turi būti prisitaikanti pagal vairuotojo svorį ( „Active“ arba analogiška) |  |
| 9. | Kita įranga | 9.1.Tachografas – atitinkantis ES ir Lietuvos Respublikos reikalavimus; 9.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio; 9.3. Greičio ribotuvas – atlikta patikra; 9.4. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis; 9.5. Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas; 9.6. Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu aušinimo skysčiu, esant -35 °C temperatūrai; 9.7. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, du pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė; 9.8. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos. |  |
| 10. | Vidaus degimo variklis | Autobuso vidaus degimo variklis turi būti gamykliškai sertifikuotas ir visiškai pritaikytas nuolatiniam ir saugiam 100 % parafininio dyzelino (gauto iš sintetinio arba hidrinimo būdu apdoroto augalinio aliejaus – HVO), atitinkančio standartą LST EN 15940 (arba lygiavertį), naudojimui. |  |
| 11. | Garantija | 11.1. Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija viskam nuo autobuso priėmimo – perdavimo pirkėjui akto pasirašymo datos; |  |
| 12. | Pristatymas | 12.1.Tiekėjo sąskaita pristatyti abu autobusus Pirkėjui ne ilgiau kaip per 30 dienų po sutarties pasirašymo datos. Autobusų pristatymo laiko pratęsimas nenumatytas. Autobusai privalo būti užregistruoti pirkėjo vardu, atlikta techninė apžiūra, greičio ribotuvo ir tachografo patikros. |  |
| 13. | Su pasiūlymu pateikiami dokumentai | 13.1. Ridą pagrindžiantys dokumentai lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą; 13.2. Tiekėjo aprašymas apie autobuso techninius duomenis pagal autobuso sąlygų priedo Nr. 2 techninės specifikacijos reikalavimus; 13.3. Autobuso nuotraukos: - iš išorės: priekio, abiejų šonų, galo; - iš vidaus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta ; - atviro įgilinto bagažo skyriaus nuotrauka; - variklio nuotrauka; - autobuso apačia; - tachografo rodmenų nuotrauka. |  |