SPECIALIZUOTO VOIP TELEFONO APARATO (TEMPEST B) 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Bendrieji reikalavimai: |  |
| --- | --- | --- |
|  | visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, negali būti restauruota (angl. refurbished), turi būti nenaudota, turi būti pateikta nepažeistoje gamyklinėje arba TEMPEST laboratorijos pakuotėje); |  |
|  | tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Life time ar Discontinued); |  |
|  | tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija; |  |
|  | įrangos dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti atliekama anglų arba lietuvių kalba; | Nurodyti kalbą |
|  | tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |  |
|  | visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz; |  |
|  | saugumo reikalavimai: |  |
|  | standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |  |
|  | įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų; |  |
|  | tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: |  |
|  | įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; |  |
|  | pirkimo objektas (specializuotas VoIP telefono aparatas (TEMPEST B)), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui (VPĮ 37 str.9 p.). |  |
|  | Prekei taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), reikalavimais: Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.3 punkto reikalavimai dėl mažesnio pavojingųjų cheminių medžiagų naudojimo (reikalavimai nustatomi techninėje specifikacijoje), Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punkto reikalavimai, nustatantys aplinkosauginį principą dėl prekės ilgaamžiškumo (reikalavimai nustatomi sutarties sąlygose- nustatoma ilgesnė Prekių garantija) ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimai (reikalavimai nustatomi sutarties sąlygose). |  |
|  | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |  |
|  | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |  |

| Specializuotas VoIP telefono aparatas (TEMPEST B): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas ir reikalaujama techninė charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
|  | Specializuotas VoIP telefono aparatas (TEMPEST B): |  | Nurodyti gamintoją ir modelį |
|  | Apsaugos nuo informatyvaus elektromagnetinio spinduliavimo (TEMPEST) reikalavimai: | Siūloma įranga turi būti sertifikuota pagal NATO dokumento SDIP-27 B lygio (angl. Level B) keliamus reikalavimus. | Tiekėjai privalo pateikti laboratorijos, kurioje bus/yra atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies Nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos. Siūloma įranga turi būti sertifikuotas pagal naujausios galiojančios redakcijos SDIP-27 Level B reikalavimus ir turėti tai liudijantį pažymėjimą. Šis pažymėjimas (toliau –TEMPEST garantija) pateikiamas kartu su kompiuteriu ir turi galioti neribotai. |
|  | Bevielio ryšio technologijos: | bevielio ryšio technologijos (WiFi, Bluetooth, GPS, WWAN (4G LTE, 5G), NFC) neleistinos (turi būti pateiktas telefono modelis be bevielio ryšio modulių); | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Suderinamumas su skambučių valdymo centru: | telefonas bus naudojamas Cisco technologijomis paremtame ir perkančiosios organizacijos valdomame tinkle. Tūri būti suderinimas ir veikti be sutrikimų su Cisco Unified Communications Manager skambučių valdymo centru; |  |
|  | Konstrukcija ir funkcionalumas: | telefonas turi turėti: - viso formato skaitmenų klaviatūrą (0-9, #, *); - valdymo mygtuką leidžiantį keisti telefono nustatymus (angl. phone settings); - garso reguliavimo mygtuką leidžiantis nustatyti pokalbio bei skambučio garsumą (angl. volume); - integruotą ne mažesnį kaip 6 colių lietimui jautrų (angl. touchscreen) spalvinį ekraną. Rezoliucija ne mažesnė kaip 1024 x 600 taškų; - ragelį; - vaizdo kamerą; - korpuso spalvą: juodą. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Elektros maitinimas: | elektros maitinimo šaltinis turi būti integruotas. Turi būti pateikti visi priedai reikalingi telefono maitinimui iš 230 V 50 Hz elektros maitinimo tinklo. Elektros maitinimo laidas turi būti su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Reikalavimai kodekams: | privalo palaikyti balso kodekus: G.711a, G.711µ, G.722, G.729a; privalo palaikyti vaizdo kodeką: H.264/AVC; | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Vaizdo kamera: | turi būti integruota kamera, ne prastesnė kaip 4MP, su integruotu fiziniu slankikliu (galimybe mechaniškai uždengti kameros objektyvą) įgyvendinta privatumo apsauga (angl. privacy shutter); | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Garso kokybė: | garso dažnių atkūrimo diapazonas (angl. frequency response): ne mažesnis kaip nuo 170Hz iki 20kHz; turi turėti triukšmo slopinimą (angl. noise reduction); turi turėti aido slopinimą (angl. echo cancellation); | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Prijungimas prie duomenų tinklo: | - VoIP telefono aparatas turi būti jungiamas prie duomenų ir balso perdavimo tinklo per daugiamodes (angl. multimode) dvigubas (angl. duplex) LC 1000BaseSX tipo optines jungtis; - telefone turi būti integruotas ne lėtesnis kaip Gigabit Ethernet komutatorius, palaikantis 802.1Q VLAN žymėjimą ir turintis ne mažiau kaip 2 (du) 1000BaseSX daugiamodžius (angl. multimode) dvigubus (angl. duplex) LC tipo prievadus (VoIP telefono ir kompiuterio prijungimui prie duomenų ir balso perdavimo tinklo); - prievadų paskirtis (t. y., kuris prievadas jungiamas prie tinklo (angl. network) ir kuris prievadas jungiamas prie kompiuterio (angl. access)) turi būti atitinkamai pažymėti (pvz., užklijomis ar pan.). | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Palaikomi tinklo protokolai: | Session Initiation Protocol (SIP); Session Description Protocol (SDP); IPv4 ir IPv6; User Datagram Protocol (UDP); Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP); Domain Name System (DNS); Trivial File Transfer Protocol (TFTP); Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS); VLAN; Real-Time Transport Protocol (RTP); Real-Time Control Protocol (RTCP); Cisco Discovery Protocol (CDP); Link Layer Discovery Protocol (LLDP); | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Eksploatacijos temperatūra ir santykinė drėgmė: | eksploatacijos temperatūra turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +5°C iki +40°C; eksploatacijos santykinė drėgmė ne mažesniame diapazone kaip nuo 20% iki 90% be kondensacijos. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Sandėliavimo temperatūra: | ne mažesniame diapazone kaip nuo -10°C iki +50°C; | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Meniu kalbos pasirinkimas: | turi turėti galimybę pasirinkti meniu lietuvių ir anglų kalbomis; | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Naudojimo instrukcija: | turi būti pateikta naudojimo instrukcija (angl. user guide) lietuvių arba anglų kalba; | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Licencijos: | turi būti pateikta naujausios versijos licencija (A-FLEX-P-ENH), skirta telefono aparatui naudoti su skambučių valdymo centru „Cisco Unified Communications Manager“, ne trumpesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui arba lygiavertė. Įrenginys ir licencija pas gamintoją turi būti užregistruoti perkančiosios organizacijos vardu; | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Komplektavimas: | - privalo būti pateikti, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 1 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3; - privalo būti pateiktas, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 2 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijai: | įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvos (2011/65/EU), draudžiančios gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Šis reikalavimas taikomas įrangai iki TEMPEST laboratorijos; | Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį arba kitus lygiaverčius dokumentus. |
|  | Garantijos trukmė ir sąlygos: | Gamintojo garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 5 metai. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų (neskaičiuojant transportavimo laiko). Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinio laikotarpio metu, tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |