| TARNYBINĖS STOTIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai: |  |  | Pildo tiekėjas |  |
| 1. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas arba sud aręs sutartį su tokiu atstovu. |  | Pateikti pažymą. Tiekėjas, atstovaujantis gamintoją tiesiogiai arba veikiantis per gamintojo atstovą, kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo ar jo atstovo pažymą, kad yra įgaliotas pateikti (parduoti) siūlomą įrangą. Pažymoje gamintojas ar jo atstovas taipogi turi patvirtinti, kad siūloma prekė yra sukomplektuota perkančiajai organizacijai. Jei pasiūlymą teikia pats gamintojas, pakanka patvirtinimo, kad siūloma prekė yra sukomplektuota perkančiajai organizacijai. Dokumentai gali būti teikiami lietuvių arba anglų kalbomis |  |
| 1.1. | visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |  |  |  |
| 1.2. | tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); |  |  |  |
| 1.3. | kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo viešai prieinamą svetainę, kurioje yra tikslios pasiūlymą atitinkančio produkto techninės charakteristikos arba turi būti pridėtas parengtas dokumentas su siūlomo produkto techninėmis charakteristikomis; |  |  |  |
| 1.4. | įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba; |  |  | Nurodyti kalbą. |
| 1.5. | tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |  |  |  |
| 1.6. | visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; |  |  |  |
| 1.7. | tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; |  |  |  |
| 1.8. | visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); |  |  |  |
| 1.9. | Išvardinti siūlomų sprendimo komponentų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. Visos sprendimo dalys privalo būti komplektuotos sprendimo gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Sprendimą sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau tokiu atveju turi būti pateikti sprendimo gamintojų patvirtinimai dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. | Pateikti pažymą išvardinti siūlomų sprendimo komponentų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |  |  |
| 1.10. | kiti reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): |  |  |  |
| 1.10.1. | standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |  |  |  |
| 1.10.2. | įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų; |  |  |  |
| 1.11. | pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui (VPĮ 37 str.9 p.). |  |  |  |
| 1.12. | Prekei taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), reikalavimais: Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.3 punkto reikalavimai dėl mažesnio pavojingųjų cheminių medžiagų naudojimo (reikalavimai nustatomi techninėje specifikacijoje), Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punkto reikalavimai, nustatantys aplinkosauginį principą dėl prekės ilgaamžiškumo (reikalavimai nustatomi sutarties sąlygose- nustatoma ilgesnė Prekių garantija) ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimai (reikalavimai nustatomi sutarties sąlygose). |  |  |  |
| 1.13. | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |  |  |  |
| 1.14. | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |  |  |  |

Tarnybinė stotis Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas ir reikalaujama techninė charakteristika |  | Siūloma charakteristika Tiekėjai, pildydami „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. Atitiktis techninei specifikacijai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama technine informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis: | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |

| 1.1. | Procesorius (-iai): | x86 tipo 64 bitų, ne mažiau dviejų procesorių (angl. socket) ir bendras procesorių branduolių skaičius ne mažesnis kaip 128; procesorių našumas turi būti ne mažiau kaip 1260 vienetai pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 1410 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme; pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomam serverio modeliui; palaiko AVX-512 instrukcijų rinkinį; palaiko „Virtualization Technology“, „Hyper-Threading Technology“ arba lygiavertes technologijas; palaiko DDR5-6400 su ECC operatyviąją atmintį. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Operatyvioji atmintis: | ne mažiau kaip 1024 GB ir ne lėtesni kaip 6400MT/s su ECC; realizuota ne mažesniais kaip 64 GB atminties moduliais; turi būti ne mažiau kaip 32 atminties lizdai. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.3. | Įkrovos įrenginys: | turi būti atskiras operacinės sistemos įkrovimo įrenginys su ne mažiau kaip 2 (dviem) M.2 NVMe SSD tipo ir ne mažesnėmis kaip 960 GB talpos laikmenomis, įkrovimo įrenginys turi palaikyti aparatinį (angl. Hardware) RAID1. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.4. | Standieji diskai: | 8 vnt. keičiamų neišjungus (angl. Hot-Plug) 2.5 colio dydžio, SATA SSD intensyvaus skaitymo (angl. Read Intensive) tipo diskų kurių kiekvienas ne mažiau kaip 1,92 TB talpos; disko ištvermė (angl. Endurance) ne mažiau kaip 1DWPD (5 metų laikotarpiu). | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.5. | Diskų masyvo valdiklis: | vidinių diskų masyvo valdiklis palaiko SATA/SAS 6Gb/s, SAS 12Gb/s, NVMe Gen3 (8 GT/s) ir NVMe Gen4 (16 GT/s) diskus; galimi RAID lygiai 0,1,5,6,10,50,60; ne mažesne kaip 8 GB „cache“ atmintis; „Online Capacity Expansion” funkcija; vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus į RAID5 masyvą); palaiko dedikuotus ir globalius atsarginius diskus (angl. Dedicated and global hot spare), kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.6. | USB/VGA prievadai: | ne mažiau 2 x USB Type A ir 1 VGA. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.7. | Nuotolinis valdymas: | virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia matyti vaizdą ir pilnai valdyti serverį, įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID; leidžia prijungti virtualias laikmenas (angl. Virtual Media); leidžia prijungti iso atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; palaiko Microsoft Active Directory vartotojų autentifikavimui ir prieigos teisių nustatymui; palaiko vieningą prisijungimą (angl. Single Sign-On); prie tinklo komutatoriaus jungiamas tuo pačiu laidu, kaip ir pagrindinė tinklo plokštė (t.y., nuotoliniam valdymui nereikia atskiro kabelio); papildomai gali būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.8. | Tinklo prievadai: | ne mažiau kaip 4 tinklo prievadai Ethernet 1GbE su RJ-45 jungtimis; kiekvienas Ethernet 1GbE tinklo prievadas komplektuojamas kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu patch kabeliu, ne trumpesniu kaip 5 m ilgio, su jungtimis RJ-45; ir ne mažiau kaip 4 tinklo prievadai 10/25GbE SFP28 su SFP28 SR Duplex LC moduliais; kiekvienas 10/25GbE SFP28 tinklo prievadas komplektuojamas kartu su Duplex Multimode OM5 tipo optinių kabeliu ne trumpesniu kaip 5 m. su jungtimis LC\LC. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.9. | Maitinimo blokai: | dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties našumas turi nesumažėti (angl. Fully Redundant Power Supply); kiekvieno galia ne mažiau 1500W; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu kurio ilgis ne trumpesnis kaip 3 m. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.10. | Ventiliatoriai: | dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema (t.y., kiekviename ventiliatorių bloke turi būti ne mažiau 2 ventiliatoriai.) | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.11. | Korpusas: | montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 1U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkūnė); turi turėti priekinę apsauginę rakinamą uždangą fizinei diskų apsaugai. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.12. | Suderinamumas: | sertifikuota darbui su Windows Server 2025 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.windowsservercatalog.com; rekomenduojama kaip suderinama su ESXi 8.0 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje https://compatibilityguide.broadcom.com. | svetainėje https://compatibilityguide.broadcom.com. |  |
| 1.13. | Informavimas apie gedimą | pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.14. | Kiti reikalavimai: | techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos. | Tikslus aprašymas, gamintojo dokumentacija ir (arba) viešai prieinama techninė informacija |  |
| 1.15. | Garantija: | Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 7 metų (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus) gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. |  |  |
|  |  | Įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas gamintojo įgaliotuose (autorizuotuose) serviso centruose. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Techninio aptarnavimo inžinierius turi atvykti arba atsarginės dalys turi būti pristatytos į įrangos įrengimo vietą sekančią darbo dieną. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. |  | Įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru. Pateikti tai įrodančius dokumentus |
|  |  | Sutarties pasirašymo metu Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje ir leidžia nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, tvarkykles, aparatinės įrangos (angl. firmware) ir programinės įrangos naujas versijas ir klaidų ištaisymus. |  |  |
| 1.16. | Gamintojo garantija: | visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, pasiūlyme nurodant jų kodus ir pavadinimus). | Pateikti standartinius arba papildomus gamintojo servisų kodus ir pavadinimus. |  |
| 1.17. | Aplinkosauginis reikalavimas | Perkama įranga turi atitikti turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS), su visais jos vėlesniais pakeitimais, Komisijos deleguotąją direktyvą (ES) 2015/863, reikalavimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus). | Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį arba kitus lygiaverčius dokumentus. |  |

_____________________________________________