## Pirkimo dokumentų 10 priedas „Siūlomų prekių techniniai duomenys“

siūlomų prekių techniniai duomenys

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę ir su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių kokybės atitikimą Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Reikšmė | Minimalūs techniniai reikalavimai | Siūlomų prekių techniniai parametrai (Užpildyti, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |  |
| 2. | Įrangos tipas | Transporto priemonių radiacinės kontrolės portaliniai vartai. |  |
| 3. | Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis |  |  |
| 4. | Paskirtis | Gama spinduliuotės aptikimas transporto priemonėse vežamose atliekose, žaliavose, metalo lauže ar kitose medžiagose. |  |
| 5. | Komplektacija | Ne mažiau kaip 2 portaliniai stulpai su detektoriais, valdymo ir duomenų apdorojimo įranga, programinė įranga, signalizacija, jutikliai ir visi montavimui bei paleidimui būtini komponentai. |  |
| 6. | Detektorių tipas | Plastikiniai scintiliaciniai arba lygiaverčiai gama spinduliuotės detektoriai. |  |
| 7. | Detektorių skaičius | Ne mažiau kaip po 1 vnt. ant kiekvieno portalo stulpo. |  |
| 8. | Vieno detektoriaus jautrus plotas | Ne mažesnis kaip 1000 x 500 mm arba lygiavertis pagal jautrumą. |  |
| 9. | Vieno detektoriaus storis | Ne mažesnis kaip 50 mm arba lygiavertis pagal jautrumą. |  |
| 10. | Aptikimo kanalas | Gama spinduliuotė. |  |
| 11. | Detektorių veikimas | Sistema turi užtikrinti, kad vieno detektoriaus arba jo elektronikos gedimo atveju likusi sistemos dalis galėtų tęsti darbą tiek, kiek tai techniškai įmanoma. |  |
| 12. | Transporto priemonės aptikimas | Automatinis transporto priemonės aptikimas jutikliais. |  |
| 13. | Matavimo kryptis | Dvipusis transporto priemonių judėjimo aptikimas arba lygiavertis funkcionalumas. |  |
| 14. | Foninės spinduliuotės kompensavimas | Automatinis aplinkos gama fono matavimas ir kompensavimas. |  |
| 15. | Aliarmo indikacija | Garsinė ir vizualinė indikacija. |  |
| 16. | Įvykių registravimas | Turi būti registruojami matavimai, fonas, aliarmo atvejai, gedimai, sistemos veikimo įvykiai. |  |
| 17. | Aliarmo slenksčiai | Galimybė nustatyti ir koreguoti aliarmo slenksčius pagal detektorius, zonas arba kitą lygiavertę logiką. |  |
| 18. | Valdymas | Valdymo ekranas arba operatoriaus darbo vieta su aiškia naudotojo sąsaja. |  |
| 19. | Programinė įranga | Legali programinė įranga, skirta įrangos valdymui, duomenų apdorojimui, įvykių peržiūrai ir ataskaitų formavimui. |  |
| 20. | Duomenų eksportas | Galimybė eksportuoti duomenis į USB laikmeną arba per tinklo sąsają. |  |
| 21. | Ataskaitos | Galimybė formuoti matavimų ir aliarmų ataskaitas PDF, CSV, Excel ar kitu plačiai naudojamu formatu. |  |
| 22. | Naudotojų teisės | Galimybė nustatyti skirtingus naudotojų teisių lygius, pvz., operatorius, administratorius, serviso specialistas. |  |
| 23. | Kompiuterinė įranga | Integruotas pramoninis kompiuteris arba atskira operatoriaus darbo vieta, tinkama įrangos programinei įrangai veikti. |  |
| 24. | Operacinė sistema | Gamintojo palaikoma operacinė sistema, suderinama su įrangos programine įranga. |  |
| 25. | Tinklo sąsaja | Ethernet TCP/IP arba lygiavertė tinklo sąsaja. |  |
| 26. | Nuotolinis prisijungimas | Galimybė nuotoliniam aptarnavimui arba diagnostikai, jei tai leidžia Perkančiosios organizacijos IT saugos reikalavimai. |  |
| 27. | Maitinimas | 230 V, 50 Hz arba kitas su Lietuvos elektros tinklu suderinamas sprendinys. |  |
| 28. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Turi būti numatyta galimybė prijungti nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS). |  |
| 29. | Darbo režimas | Nepertraukiamas darbas 24/7 režimu. |  |
| 30. | Darbo aplinkos temperatūra | Ne siauresnis kaip nuo -20 °C iki +45 °C diapazonas. |  |
| 31. | Santykinė drėgmė | Ne mažiau kaip iki 95 %, be kondensacijos. |  |
| 32. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP54 arba lygiavertė apsauga lauko sąlygoms. |  |
| 33. | Konstrukcija | Tinkama montuoti ir eksploatuoti lauko sąlygomis. |  |
| 34. | Dokumentacija | Techninis pasas arba analogiškas dokumentas, naudojimo instrukcija, darbų saugos arba saugaus naudojimo instrukcija ir kita būtina dokumentacija lietuvių kalba. |  |
| 35. | Atsarginės dalys | Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių ir serviso prieinamumą garantiniu laikotarpiu. |  |
| 36. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |