# DVB-T PERDAVIMO ANTENOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

DVB-T PERDAVIMO ANTENOS (toliau - įranga) turi atitikti visus šioje specifikacijoje  nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas privalo užpildyti visus 1-5 lentelių laukus  "Atitiktis“ pateikdamas nuorodas į pasiūlyme pateiktus atitikties pagrindimui dokumentus,  nuorodas į specifikacijų atitiktis bei nurodydamas konkrečius dokumentų puslapius.

1 lentelė.  DVB-T SIUNTIMO ANTENOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI (Druskininkai)

| Prekės Nr. | Reikalavimas | Atitiktis Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“,„Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dažnių diapazonas 470-700 MHz; |  |
| 2. | Įėjimo varža - 50 omų; |  |
| 3. | Skirta dirbti TV kanaluose: DVB-T –27, 40 ir 47 |  |
| 4. | Minimali vardinė galia 5kW ; |  |
| 5. | Antenos stiprinimas diagramos maksimumo kryptimi, privalo būti ne mažesnis nei 10 dBd |  |
| 6. | Poliarizacija – horizontali; |  |
| 7. | Privalo būti pateikti apskaičiuoti spinduliuotės modeliai horizontalioje plokštumoje 27, 40 ir 47 kanalams. Spinduliavimo diagramos bangavimas (Scalloping) modeliuose turėtų būti pateiktas E/EMAX (dB) santykis. |  |
| 7.1. | Apskaičiuoti vertikaliosios spinduliuotės modeliai 27, 40 ir 47 kanaluose turėtų būti pateikiami kai: |  |
| 7.2. | Spindulio pasvirimas (Beam tilt) – 0,75°; |  |
| 8. | Nulio zonos užpildymas (Null fill) ≥10%; |  |
| 9. | Antenos įėjimo jungtis – 3 1/8" EIA flanšas; |  |
| 10. | Antenos įvesties jungtis turi būti nukreipta žemyn. |  |
| 11. | Antenų panelių įėjimo jungtys privalo būti nukreiptos žemyn. Taip pat gali būti pasiūlyti 90° jungties perėjimai, arba jungiamieji kabeliai su 90° jungtimi. |  |
| 12. | VSWR ≤ 1,15 dažnių diapazone 470-700 |  |
| 13. | Privalo būti pateiktas antenos stiprinimas 27, 40 ir 47 kanaluose ; |  |
| 14. | Antenos struktūra: 4x3+2x1. 2x1 antenos dalis turi būti nukreipta azimutu 180° |  |
| 15. | Bokšto konstrukcija: keturių kampų prizmė, kurios kraštinė 550 mm. Bokšto konstrukcija – grotinis bokštas (lattice tower). Matmenys pateikti Pav. Nr. 1 |  |
| 16. | Antenos dalikliai turi būti montuojami po antenos sistema (konstrukcijos projektai bus pateikti pasirašius sutartį); |  |
| 17. | Jungiamieji kabeliai, neturi išsikišti už bokšto vidinės konstrukcijos. |  |
| 18. | Antena turi būti pagaminta iš nerūdijančių ir vandeniui atsparių medžiagų, atitikti klimato sąlygas: maksimalus vėjo greitis - 140 km/h, ledo danga 10mm 10m aukštyje; |  |
| 19. | Darbinė temperatūra nuo -40 iki +50 Cº; |  |
| 20. | Pageidaujamos antenos panelių įėjimo jungtys - kampinės 7/16 DIN; |  |
| 21. | Antenos panelio gaubto spalva: raudona; |  |

2 lentelė.  DVB-T SIUNTIMO ANTENOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI (Viešintos)

| Prekės Nr. | Reikalavimas | Atitiktis Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“,„Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dažnių diapazonas 470-700 MHz; |  |
| 2. | Įėjimo varža - 50 omų; |  |
| 3. | Skirta dirbti TV kanaluose: DVB-T – 32 ir 42 |  |
| 4. | Minimali vardinė galia 5kW ; |  |
| 5. | Antenos stiprinimas diagramos maksimumo kryptimi, privalo būti ne mažesnis nei 8,5 dBd |  |
| 6. | Poliarizacija – horizontali; |  |
| 6.1. | Privalo būti pateikti apskaičiuoti spinduliuotės modeliai horizontalioje plokštumoje 32 ir 42 kanalams. |  |
| 6.2. | Kiek įmanoma visakryptis; |  |
| 7. | Spinduliavimo diagramos bangavimas (Scalloping) ≤ 6 dB. Modeliuose turėtų būti pateiktas E/EMAX (dB) santykis. |  |
| 7.1. | Apskaičiuoti vertikaliosios spinduliuotės modeliai 32 ir 42 kanaluose turėtų būti pateikiami kai: |  |
| 7.2. | Spindulio pasvirimas (Beam tilt) – 0,75°; |  |
| 8. | Nulio zonos užpildymas (Null fill) ≥10%; |  |
| 9. | Antenos įėjimo jungtis – 1 5/8" EIA flanšas; |  |
| 10. | Antenos įvesties jungtis turi būti nukreipta žemyn. |  |
| 11. | Antenų panelių įėjimo jungtys privalo būti nukreiptos žemyn. Taip pat gali būti pasiūlyti 90° jungties perėjimai, arba jungiamieji kabeliai su 90° jungtimi. |  |
| 12. | Panelių tvirtinimo būdas privalo atitikti pateiktų brėžinį Pav. Nr. 2 |  |
| 13. | VSWR ≤ 1,15 dažnių diapazone 470-700 |  |
| 14. | Privalo būti pateiktas antenos stiprinimas 32 ir 42 kanaluose ; |  |
| 15. | Antenos struktūra: 4x5 |  |
| 16. | Bokšto konstrukcija – metalinis cilindras. Matmenys pateikiami Pav. Nr. 2 |  |
| 17. | Antenos dalikliai turi būti montuojami po antenos sistema (konstrukcijos projektai bus pateikti pasirašius sutartį); |  |
| 18. | Jungiamieji kabeliai, neturi išsikišti už bokšto vidinės konstrukcijos. |  |
| 19. | Antena turi būti pagaminta iš nerūdijančių ir vandeniui atsparių medžiagų, atitikti klimato sąlygas: maksimalus vėjo greitis - 140 km/h, ledo danga 10mm 10m aukštyje; |  |
| 20. | Darbinė temperatūra nuo -40 iki +50 Cº; |  |
| 21. | Pageidaujamos antenos panelių įėjimo jungtys - kampinės 7/16 DIN; |  |
| 22. | Antenos panelio gaubto spalva: raudona; |  |

3 lentelė.  DVB-T SIUNTIMO ANTENOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI (Tauragė)

| Prekės Nr. | Reikalavimas | Atitiktis Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“,„Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dažnių diapazonas 470-700 MHz; |  |
| 2. | Įėjimo varža - 50 omų; |  |
| 3. | Skirta dirbti TV kanaluose: DVB-T – 27, 29 ir 38 |  |
| 4. | Minimali vardinė galia 12 kW ; |  |
| 5. | Antenos stiprinimas diagramos maksimumo kryptimi, privalo būti ne mažesnis nei 10 dBd |  |
| 6. | Poliarizacija – horizontali; |  |
| 7. | Privalo būti pateikti apskaičiuoti spinduliuotės modeliai horizontalioje plokštumoje 27, 29 ir 38 kanalams. Spinduliavimo diagramos bangavimas (Scalloping) modeliuose turėtų būti pateiktas E/EMAX (dB) santykiu. |  |
| 7.1. | Apskaičiuoti vertikaliosios spinduliuotės modeliai 27, 29 ir 38 kanaluose turėtų būti pateikiami kai: |  |
| 7.2. | Spindulio pasvirimas (Beam tilt) – 0,75°; |  |
| 8. | Nulio zonos užpildymas (Null fill) ≥10%; |  |
| 9. | Antenos įėjimo jungtis – 3 1/8" EIA flanšas; |  |
| 10. | Antenos įvesties jungtis turi būti nukreipta žemyn. |  |
| 11. | Antenų panelių įėjimo jungtys privalo būti nukreiptos žemyn. Taip pat gali būti pasiūlyti 90° jungties perėjimai, arba jungiamieji kabeliai su 90° jungtimi. |  |
| 12. | Panelių tvirtinimo būdas privalo atitikti pateiktų brėžinį Pav. Nr. 2 |  |
| 13. | VSWR ≤ 1,15 dažnių diapazone 470-700 |  |
| 14. | Privalo būti pateiktas antenos stiprinimas 27, 29 ir 38 kanaluose ; |  |
| 15. | Antenos struktūra: Antenos struktūra: 4x3+2x2. 2x2 antenos dalis turi būti nukreipta azimutu 200° |  |
| 16. | Bokšto konstrukcija – metalinis cilindras. Matmenys pateikiami Pav. Nr. 2 |  |
| 17. | Antenos dalikliai turi būti montuojami po antenos sistema (konstrukcijos projektai bus pateikti pasirašius sutartį); |  |
| 19. | Jungiamieji kabeliai, neturi išsikišti už bokšto vidinės konstrukcijos. |  |
| 20. | Antena turi būti pagaminta iš nerūdijančių ir vandeniui atsparių medžiagų, atitikti klimato sąlygas: maksimalus vėjo greitis - 140 km/h, ledo danga 10mm 10m aukštyje; |  |
| 21. | Darbinė temperatūra nuo -40 iki +50 Cº; |  |
| 22. | Antenos panelio gaubto spalva: raudona; |  |
| 23. | Kartu su antena turi būti pateiktos dvi 3 1/8" EIA jungtys Flexwell 3 1/8" koaksialiniam kabeliui. |  |

4 lentelė.  DVB-T SIUNTIMO ANTENOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI (Nida)

| Prekės Nr. | Reikalavimas | Atitiktis Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“,„Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dažnių diapazonas 470-700 MHz; |  |
| 2. | Įėjimo varža - 50 omų; |  |
| 3. | Skirta dirbti TV kanaluose: DVB-T – 29 ir 38 |  |
| 4. | Minimali vardinė galia 2,7 kW ; |  |
| 5. | Antenos stiprinimas diagramos maksimumo kryptimi, privalo būti ne mažesnis nei 7 dBd |  |
| 6. | Poliarizacija – horizontali; |  |
| 7. | Privalo būti pateikti apskaičiuoti spinduliuotės modeliai horizontalioje plokštumoje 29 ir 38 kanalams. Spinduliavimo diagramos bangavimas (Scalloping) modeliuose turėtų būti pateiktas E/EMAX (dB) santykiu. |  |
| 8. | Privalo būti pateikti apskaičiuoti vertikaliosios spinduliuotės modeliai 29 ir 38 kanaluose. |  |
| 9. | Antenos įėjimo jungtis – 1 5/8" EIA flanšas; |  |
| 10. | Antenos įvesties jungtis turi būti nukreipta žemyn. |  |
| 11. | Antenų panelių įėjimo jungtys privalo būti nukreiptos žemyn. Taip pat gali būti pasiūlyti 90° jungties perėjimai, arba jungiamieji kabeliai su 90° jungtimi. |  |
| 12. | VSWR ≤ 1,15 dažnių diapazone 470-700 |  |
| 13. | Privalo būti pateiktas antenos stiprinimas 29 ir 38 kanaluose ; |  |
| 16. | Antenos struktūra 2x1. |  |
| 17. | Bokšto konstrukcija ir matmenys pateikiami Pav. Nr. 3 |  |
| 18. | Antena turi būti pagaminta iš nerūdijančių ir vandeniui atsparių medžiagų, atitikti klimato sąlygas: maksimalus vėjo greitis - 140 km/h, ledo danga 10mm 10m aukštyje; |  |
| 19. | Darbinė temperatūra nuo -40 iki +50 Cº; |  |
| 20. | Pageidaujamos antenos panelių įėjimo jungtys - kampinės 7/8“ EIA; |  |
| 21. | Antenos panelio gaubto spalva: raudona; |  |

5 lentelė. Kitos sąlygos

| Prekės Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Atitiktis Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įrangos pristatymo terminas | Iki 70 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |
| 2 | Garantija | > = 2 metai |  |
| 3 | Techninė pagalba po garantijos | ≥ 3 metų atsarginių dalių gamyba (gyvavimo pabaiga) Remontas arba atsarginių dalių pristatymas per 4 savaites nuo RMA išdavimo. Techninė pagalba darbo dienomis. |  |
| 4 | Dokumentai | Įranga turi būti tiekiama kartu su technine dokumentacija. Šie dokumentai turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Taip pat turėtų būti pridėta antenos ir gamintojo sertifikatas pagal ES teisės aktus. Techninė dokumentacija privalo būti pateikiama skaitmeninėmis priemonėmis. |  |
| 5 | Pristatymo adresas ir sąlygos | DDP Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, Lietuva. Iki 70 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |

Patvirtiname, kad siūlomos DVB-T PERDAVIMO ANTENOS visiškai atitinka šiame priede nustatytus techninius reikalavimus.

Patvirtiname, kad visa šiame priede ir jį sudarančiuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga ir nebuvo nuslėpta jokių pirkimui reikšmingų aplinkybių, apie kurias Perkančiajai organizacijai turėjo būti pranešta.

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 p. (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.1 pap. „Prekių tiekimo metu turi būti siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą ir atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Sutartis ir jos vykdymo metu rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Pirkėjui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentai, kurie turi būti pasirašomi, pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti spausdinama ant abiejų lapo pusių ir privalo būti naudojamas perdirbtas popierius“.

_____________________________________________________________________________

Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo 	             parašas	                 vardas ir pavardė

Pav. Nr. 1 Druskininkų bokšto konstrukcija ir matmenys

Pav. Nr. 2 Tauragės ir Viešintų bokštų konstrukcija

Pav. Nr. 3 Nidos bokšto konstrukcija