| # TECHNINĖ SPECIFIKACIJA # ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PROGNOZAVIMO PASLAUGOS | # TECHNICAL SPECIFICATION # RENEWABLE ENERGY SOURCES ELECTRICITY POWER GENERATION FORECASTING SERVICES |
| --- | --- |
| Tikslas: - LITGRID, AB (toliau – Perkantysis subjektas) įdiegti ir teikti vėjo, saulės elektrinių generuojamos galios prognozės paslaugas (toliau – Paslauga). Šie prognozių rodikliai būtini elektros energetikos sistemos galios ir energijos balanso įvertinimui operatyvinio planavimo metu. | Objective: - To provide wind and solar generation and forecasting service (hereinafter – Service) for the LITGRID AB (hereinafter - Contracting Entity), which is intended to make schedule of wind and solar power generation forecast. These forecast indicators are necessary to evaluate power and energy balance of power system during operational planning process. |
| - Reikalavimai Paslaugoms: Paslaugos teikiamos dviem etapais: - Pirmas etapas – Paslaugų įdiegimas: - Vėjo elektrinių (toliau – VE) generuojamos galios prognozavimo modelio pritaikymas, įdiegimas ir testavimas (toliau – Vėjo Paslaugos Įdiegimas). - Saulės elektrinių generuojamos galios prognozavimo modelio pritaikymas, įdiegimas ir testavimas (toliau – Saulės Paslaugos Įdiegimas). - Antras etapas – prognozių paslaugų tiekimas: - VE generacijos prognozės teikimas (toliau – Vėjo Paslauga). - Saulės elektrinių generacijos prognozės teikimas (toliau – Saulės Paslauga). - Reikalavimai prognozių duomenims: - Duomenys prognozėms pateikiami rezoliucijomis: - 1 valanda - 15 minučių - Prognozes tiekėjas pateikia šiais matavimo vienetais: - Vėjo greitis – m/s. - Generuojama galia – MW - Apšvieta W/ m2. | - Requirements for the Services: Services shall be implemented in two stages: - First stage – installation of the Service: - Wind power plants (hereinafter -WPP) generation forecast model setting up, installation and testing (hereinafter – Wind Service Installation). - Solar power generation forecast model setting up, installation and testing (hereinafter – Solar Service Installation). - Second stage – forecasting services provision: - WPP generation forecast provision (hereinafter – Wind Service). - Solar power plants generation forecast provision (hereinafter – Solar Service). - Requirements for forecast data: - Forecast data shall be provided in these resolutions: - 1 hour - 15 minutes - Forecasts shall be provided by supplier in these measuring units : - Wind speed – m/s. - Generating power, load – M - Irradiance W/ m2. |
| - Vėjo Paslaugos Įdiegimo reikalavimai: - Tiekėjas turi sukurti VE generuojamos galios prognozavimo modelį, kuris užtikrintų Vėjo Paslaugos teikimą pagal techninės šio specifikacijos skyriaus reikalavimus. - Vėjo Paslauga turi būti įdiegta visoms VE, kurios yra prijungtos prie perdavimo tinklo ir visoms VE, kurios yra prijungtos prie Skirstomojo Tinklo Operatoriaus (toliau – STO VE). 2026m. pradžioje bendra instaliuota galia buvo 2600 MW. Turi būti numatyta galimybė sutarties galiojimo laikotarpiu įtraukti naujas VE bei STO VE į Vėjo Paslaugos tiekimą. Bendra numatoma VE instaliuota galia iki sutarties galiojimo pabaigos - 5500 MW . - Prognozavimo modelio įdiegimas – ne ilgiau nei 1 (vienas) mėnesis, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos iš kurių – ne trumpiau nei 1 (viena) savaitė vykdomas prognozavimo modelio testavimas. - Po prognozavimo modelio įdiegimo, į prognozavimo modelį naujas VE turi būti įtrauktas ne vėliau nei per 2 (dvi) d.d. nuo Perkančiojo subjekto užsakymo pateikimo dienos. | - Wind Service Installation requirements: - The Supplier shall create a wind power generation forecast model, which ensures Wind Service provision according to requirements listed in this paragraph of technical specification. - Wind Service shall be installed for all WPP connected to transmission grid and all WPP connected to Distribution System Operator (hereinafter – DSO WPP). Starting from the beginning of year 2026 the total installed capacity is 2600 MW. Duringthe provision of the Wind Service, there must be a possibility to include new WPP and DSO WPP in the service agreement during its validity period. The total expected WPP capacity by the end of the agreement period is up to 5500 MW - Forecasting Model Implementation shall be completed within 1 (one) month from the effective date of the Agreement, of which not less than 1 (one) week shall be dedicated to testing the forecasting model. - After the installation of the forecasting model, new WPP should be included in the forecasting model no later than 2 (two) w.d. from receiving Contracting Parties’ request. |
| - Vėjo Paslaugos teikimo reikalavimai: - Vėjo Paslauga turi būti teikiama ne trumpesniam nei 35 mėnesių laikotarpiui (su galimybe pratęsti paslaugų teikimo terminą (12+12 mėn.)) po 1 etapo pabaigos visoms VE , kurioms yra ar bus atliktas Vėjo Paslaugos Įdiegimas (pagal 3.2. punktą), kiekvienai VE atskirai, taip pat turi būti suminė VE prognozė, suminė perdavimo tinklo VE prognozė bei STO VE prognozė. - Vėjo Paslaugai teikti turi būti naudojami ne mažiau kaip 3 elektrinių generacijos prognozės modeliai. - Vėjo Paslaugai teikti turi būti naudojami ne mažiau kaip 3 (trys)skaitiniai orų prognozės modeliai. - Meteorologinė prognozė, kuri naudojama Vėjo Paslaugai teikti, turi būti atnaujinama ne rečiau kaip 4 (keturis) kartus per parą. - VE generuojamos elektros energijos prognozė einamai valandai turi būti atnaujinama automatiškai nurodytomis rezoliucijomis (pagal 3.1 punktą). - Vėjo Paslaugai teikti ir kalibruoti prognozavimo modelį turi būti naudojami praėjusio laikotarpio faktiniai VE gamybos duomenys bei faktiniai VE atjungimo duomenys, praėjusio mėnesio suminiai istoriniai kiekvienos valandos duomenys, siunčiami kas mėnesį. - Teikiant Vėjo Paslaugą turi būti vertinami planuojami VE atjungimai. - Paslaugos tiekėjas pateikia VE gamybos duomenis, rodančius prognozuojamo neapibrėžtumo viršutinę ir apatinę vertes, išreikštas procentilių intervalu. Procentilių intervalas apibrėžiamas kaip pora nuo 0-osios procentilės/100-osios procentilės iki 50-osios procentilės su 5 procentilių žingsniais. - VE generacijos prognozė turi būti ne trumpesnė kaip 72 valandų laikotarpiui į priekį. - Turi būti galimybė, pagal poreikį, gauti VE generacijos prognozes ne trumpesniam kaip 1 (vienerių) metų laikotarpiui į priekį. - Į Vėjo Paslaugą turi būti įtrauktas ir apledėjimo prognozavimas, VE atsijungimai dėl per didelio vėjo, VE atsijungimas dėl žemos Dienos prieš rinkos kainos. - Vėjo Paslaugai teikti turi būti numatyta grafinė vartotojo sąsaja (toliau – GVS), kurioje turi būti realizuotas šis funkcionalumas: - GVS atvaizduojami šie duomenys: - VE generuojamos galios prognozės pagal kiekvieną meteorologinį modelį ir suminė galutinė prognozė; - Vėjo greičio prognozė; - Temperatūros prognozė; - Atjungimo dėl stipraus vėjo prognozė; - Faktinė kiekvienos VE generacija; - Kiekvienos VE prieinamos galios faktas; - Kiekvienos VE planuojama prieinama galia; - Išvardintų duomenų eksportas .xls formatu. - GVS turi būti galimybė stebėti ataskaitą už gautus ir išsiųstus duomenis. Ataskaitoje turi matytis: - Vėliausias prognozės atnaujinimo laikas; - Vėliausias VE faktinės generacijos duomenų atnaujinimo laikas; - Vėliausias VE prieinamumo prognozės atnaujinimo laikas. - Perkantysis subjektas Tiekėjui suderintu .xls (.csv) formatu periodiškai kas mėnesį, turi pateikti Lietuvos vėjo elektrinių kasvalandinius generacijos duomenis už praėjusį mėnesį. - Perkantysis subjektas Tiekėjui .xml (ENTSO-E ESS) formatu periodiškai per Perkančiojo subjekto web-service, pagal 1 priedo pavyzdį iš savo informacinės sistemos ne vėliau kaip iki kiekvienos valandos 15 minutės turi teikti šiuos duomenis reikalingus Vėjo Paslaugai teikti: - Faktinę kiekvienos VE generaciją už praėjusią valandą; - Kiekvienos VE neprieinamos galios faktą už praėjusią valandą; - Faktinį kiekvienos VE ribojimą už praėjusią valandą. - Perkantysis subjektas Tiekėjui .xml (ENTSO-E ESS) formatu periodiškai per Perkančiojo subjekto web-service iš savo informacinės sistemos Tiekėjui ne vėliau kaip iki kiekvienos valandos 15 minutės turi teikti kiekvienos VE planuojamą prieinamą galią reikalingą Vėjo Paslaugai teikti. - Tiekėjas Perkančiajam subjektui .xml (ENTSO-E ESS) formatu periodiškai, per Perkančiojo subjekto web-service, pagal 1 priedo pavyzdį iš savo informacinės sistemos kiekvieną valandą iki valandos 16-os minutės turi teikti kiekvienos VE generacijos prognozę; - Vėjo Paslaugos Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą Vėjo Paslaugos teikimą bei operatyvų gedimų šalinimą. Paslauga turi būti prieinama ne mažiau kaip 98% laiko per kiekvieną kalendorinį mėnesį. | - Wind Service provision requirements: - Wind Service shall be provided for a period of at least 35 months (with the possibility to extend the term of services (12+12 months)) after stage 1 completion to all WPP, which have or will be having Wind Service Installation completed (according to paragraph 3.2), forecast shall be provided for every WPP separately, total sum of all WPP forecast, total sum of all Transmission grid WPP forecast and DSO WPP forecast shall be calculated as well. - Not less than 3 (three) generation prediction models shall be used while providing the Wind Service. - Not less than 3 (three) numerical weather prediction models shall be used while providing the Wind Service. - The meteorological forecast, which is used to provide the Wind Service, shall be updated not less than 4 times in 24 hours day. - WPP power generation forecast for the current hour shall be automatically updated automatically and periodically sent in required resolutions (according to paragraph 3.1). - Actual measurements data of wind power generation, actual availability data of wind turbines and actual measurement data (hourly) provided every month for total wind generation shall be used to provide the Wind Service and calibrate the data. - Outage plans of WPP shall be evaluated while providing the Wind Service. - Service Supplier shall provide data of wind power generation representing high-low values of the uncertainty of the forecast represented via percentile range. Percentile range shall be defined as a pair ranging from 0th percentile/100th percentile to 50th percentile with steps of 5 percentile. - Wind power generation forecast shall be not shorter than 72 hours ahead. - There shall be a possibility to receive Wind power generation forecast no shorter than 1 year ahead upon request. - Wind Service shall include forecasting of icing of wind turbines, disconnection due to high wind speed, self-curtailment due to low Day Ahead prices. - Graphic user interface (hereinafter -GUI) with the following features shall be included to the Wind Service: - GUI shall represent series of following data: - Wind power generation forecast based on each meteorological model and combined final wind power generation forecast; - Wind speed forecast; - Temperature forecast; - Outage due to high wind speed forecast; - Actual measured every WPP’s generation; - Actual availability data of each WPP; - Available power prediction of each WPP; - Export of above listed data in .xls format. - GUI shall include report observation section for data exchange, which represents following: - Latest wind power prediction update time; - Latest WPP actual measurement update time; - Latest WPP availability prediction update time. - Contracting Entity shall periodically once a month provide data of actual measured hourly total power generation of wind plants in Lithuania to Supplier from its database using compatible .xls (.csv) format for the previous month. - Contracting Entity from its database using .xml (ENTSO – E ESS) format carried by Contracting Entity’s web-service, according to an example given in Annex 1, shall periodically every hour at the latest on the 15th minute of the current hour provide to the Service Supplier the following data: - Actual power generation of every WPP for the previous hour; - Actual data of not available capacity on every WPP for the previous hour; - Actual outage data of every WPP for the previous hour. - Contracting Entity from its database using .xml (ENTSO – E ESS) format carried by Contracting Entity’s web-service, shall periodically every hour at the latest on the 15th minute of the current hour provide the planned availability of every WPP. - A Supplier from its database using .xml (ENTSO – E ESS) format carried by Contracting Entity’s web-service, according to an example given in Annex 1, shall periodically every hour at the latest on the 16th minute of the current hour provide the wind power forecast of every WPP; - Wind Service Supplier shall secure reliable provision of the Wind Service and fast elimination of failures. Wind Service must be available no less than 98 % of time per month. |
| - Saulės Paslaugos įdiegimo reikalavimai: - Tiekėjas turi sukurti saulės elektrinių generuojamos galios prognozavimo modelį, kuris užtikrintų Saulės Paslaugos teikimą pagal šio skyriaus reikalavimus. - Saulės Paslauga turi būti įdiegta saulės elektrinėms (toliau – SE), išsidėsčiusioms skirtingose Lietuvos teritorijose. Planuojama kad bendra instaliuota galia iki sutarties galiojimo pabaigos bus iki 5800 MW. Saulės Paslauga turi būti teikiama ir sutarties galiojimo laikotarpiu naujai prijungtoms SE. - Prognozės turi įtraukti: - SE prijungtas prie skirstomojo tinklo. - SE generuojančius vartotojus prijungtus prie skirstomojo tinklo. - SE prijungtas prie perdavimo tinklo. - Prognozavimo modelio įdiegimas – ne ilgiau nei 1 (vienas) mėnesis, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos iš kurių – ne trumpiau nei 1 (viena) savaitė vykdomas prognozavimo modelio testavimas. - Po prognozavimo modelio įdiegimo, į prognozavimo modelį naujas SE turi būti įtrauktas ne vėliau nei per 2 (dvi) d.d. nuo Perkančiojo subjekto užsakymo pateikimo dienos. | - Requirements for the provision of the Solar Service: - The Supplier shall create a solar power generation forecast model, which ensures Solar Service provision according to the requirements specified in this paragraph. - The Sun Service must be installed for solar power plants (hereinafter - SPP), located in various territories of Lithuania. It is planned that the total installed capacity will be up to 5800 MW by the end of the contract. Sun Service must also be provided to newly connected SPP during the validity period of the contract. - The forecasts must include: - SPP connected to distribution grid. - SPP consuming generators connected to distribution grid. - SPP connected to distribution grid. - Forecasting Model Implementation shall be completed within 1 (one) month from the effective date of the Agreement, of which not less than 1 (one) week shall be dedicated to testing the forecasting model. - After the installation of the forecasting model, new SPP should be included in the forecasting model no later than 2 (two) w.d. from receiving Contracting Parties’ request. |
| - Saulės Paslaugos teikimo reikalavimai: - Saulės Paslauga turi būti teikiama ne trumpesniam nei 35 mėnesių laikotarpiui (su galimybe pratęsti paslaugų teikimo terminą (12+12 mėn.)) po 1 etapo pabaigos visiems prie perdavimo tinklo prijungtiems saulės elektrinių parkams ir visoms saulės elektrinėms, kurioms yra ar bus atliktas Saulės Paslaugos Įdiegimas (pagal. 6.2 ir 6.3 punktą). Turi būti teikiamos visų prie perdavimo tinklo prijungtų SE parkų prognozės atskirai, suminė SE prognozė, suminė prie perdavimo tinklo prijungtų SE prognozė suminė STO SE prognozė bei suminė SE generuojančių vartotojų prijungtų prie skirstomojo tinklo prognozė. - Saulės Paslaugai teikti turi būti naudojami ne mažiau kaip 2 (du) elektrinių generacijos prognozės modeliai. - Saulės Paslaugai teikti turi būti naudojami ne mažiau kaip 2 (du) skaitiniai orų prognozės modeliai. - Meteorologinė prognozė, kuri naudojama Saulės Paslaugos teikimui, turi būti atnaujinama ne rečiau kaip 4 (keturis) kartus per parą. - SE generuojamos elektros energijos prognozė už einamą valandą turi būti atnaujinama ir siunčiama automatiškai nurodytomis rezoliucijomis (pagal 3.1 punktą). - Saulės Paslaugai teikti ir kalibruoti prognozavimo modelį turi būti naudojami praėjusio laikotarpio faktiniai SE gamybos duomenys bei faktiniai SE atjungimo duomenys, praėjusio mėnesio suminiai istoriniai kiekvienos valandos duomenys, siunčiami kas mėnesį. - Teikiant Saulės Paslaugą turi būti vertinami planuojami SE atjungimai. - Paslaugos tiekėjas pateikia SE gamybos duomenis, rodančius prognozuojamo neapibrėžtumo viršutinę ir apatinę vertes, išreikštas procentilių intervalu. Procentilių intervalas apibrėžiamas kaip pora nuo 0-osios procentilės /100-osios procentilės iki 50-ojo procentilės su 5 procentilių žingsniais. - SE generacijos prognozė turi būti ne trumpesnė kaip 72 valandų laikotarpiui į priekį. - Turi būti galimybė, pagal poreikį, gauti SE generacijos prognozes ne trumpesniam kaip 1 (vienerių) metų laikotarpiui į priekį. - Į Saulės Paslaugą turi būti įtrauktas SE atsijungimas dėl žemos Dienos prieš rinkos kainos. - Saulės Paslaugai teikti turi būti numatyta GVS, kurioje turi būti realizuotas šis funkcionalumas: - Saulės elektrinių gamybos prognozės eksportas .xls formatu. - GVS turi būti atvaizduojami šie duomenys: - Prognozuojama apšvieta; - Prognozuojama saulės elektrinių generacija; - Išvardintų duomenų eksportas .xls formatu; - GVS turi būti galimybė stebėti ataskaitą už gautus ir išsiųstus duomenis. Ataskaitoje turi matytis: - Vėliausias prognozės atnaujinimo laikas; - Vėliausias SE faktinės generacijos duomenų atnaujinimo laikas; - Vėliausias SE prieinamumo prognozės atnaujinimo laikas. - Perkantysis subjektas Tiekėjui suderintu .xls (.csv) formatu periodiškai kas mėnesį, turi pateikti Lietuvos saulės elektrinių kasvalandinius generacijos duomenis už praėjusį mėnesį. - Perkantysis subjektas Tiekėjui .xml (ENTSO-E ESS) formatu periodiškai per Perkančiojo subjekto web-service, pagal 1 priedo pavyzdį iš savo informacinės sistemos ne vėliau kaip iki kiekvienos valandos 15 minutės turi teikti šiuos duomenis reikalingus Saulės Paslaugai teikti: - Faktinę kiekvienos SE generaciją už praėjusią valandą; - Faktinį kiekvienos SE ribojimą už praėjusią valandą. - Perkantysis subjektas Tiekėjui .xml (ENTSO-E ESS) formatu periodiškai per Perkančiojo subjekto web-service iš savo informacinės sistemos Tiekėjui ne vėliau kaip iki kiekvienos valandos 15 minutės turi teikti kiekvienos SE planuojamą prieinamą galią reikalingą Vėjo Paslaugai teikti. - Tiekėjas .xml (ENTSO-E ESS) formatu periodiškai, kas valandą, per web-service, pagal 1 priedo pavyzdį iš savo informacinės sistemos Perkančiajam subjektui turi teikti prognozuojamus saulės elektrinių energijos gamybos duomenis. - Saulės Paslaugos Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą paslaugos teikimą bei operatyvų gedimų šalinimą. Saulės Paslauga turi būti prieinama ne mažiau kaip 98% laiko per mėnesį. | - Solar Service provision requirements: - Solar Service shall be provided for a period of at least 35 months (with the possibility to extend the term of services (12+12 months)) after stage 1 completion to all solar power plants connected to transmission grid as well as to all solar power plants, which have or will be having Solar Service Installation completed (according to paragraph 6.2 and 6.3). Forecasts shall be provided for each SPP connected to transmission grid individually, combined forecast for all SSPs, combined forecast for all SSPs connected to transmission grid, combined forecast for DSO SPPs and combined forecast for SPP consuming generators connected to distribution grid. - Not less than 2 (two) generation prediction models shall be used while providing the Solar Service. - Not less than 2 (two) numerical weather prediction models shall be used while providing the Solar Service. - The meteorological forecast, which is used to provide the Solar Service, shall be updated not less than 4 times in 24 hours day. - Solar plants power generation forecast for the current hour shall be updated automatically and periodically sent in required resolutions (according to paragraph 3.1) - Actual measurements data of solar power generation, actual availability data of SPPs and actual measurement data (hourly) provided every month for total solar generation shall be used to provide the Solar Service and calibrate the data. - Outage plans of WPP shall be evaluated while providing the Wind Service. - Service Supplier shall provide data of SPP generation representing high-low values of the uncertainty of the forecast represented via percentile range. Percentile range shall be defined as a pair ranging from 0th percentile/100th percentile to 50th percentile with steps of 5 percentile. - Solar power generation forecast shall be not shorter than 72 hours ahead. - There shall be a possibility to receive Solar power generation forecast no shorter than 1 year ahead upon request. - Solar Service shall include self-curtailment due to low Day Ahead prices. - GUI with the following features shall be included to the Solar Service: - Export of solar power generation forecast in .xls format; - GUI shall represent series of following data: - Irradiance forecast; - Power generation forecast for solar plants; - Export of above listed data in .xls format; - GUI shall include report observation section for data exchange, which represents following: - Latest solar power prediction update time; - Latest SPP actual measurement update time; - Latest SPP availability prediction update time. - Contracting Entity shall periodically once a month provide data of actual measured hourly total power generation of solar plants in Lithuania to Supplier from its database using compatible .xls (.csv) format for the previous month. - Contracting Entity from its database using .xml (ENTSO – E ESS) format carried by Contracting Entity’s web-service, according to an example given in Annex 1, shall periodically every hour at the latest on the 15th minute of the current hour provide to the Service Supplier the following data: - Actual power generation of every SPP for the previous hour; - Actual outage data of every SPP for the previous hour. - Contracting Entity from its database using .xml (ENTSO – E ESS) format carried by Contracting Entity’s web-service, shall periodically every hour at the latest on the 15th minute of the current hour provide the planned availability of every SPP. - The Supplier shall periodically provide the solar plants power generation forecast from its database using .xml (ENTSO – E ESS) format every hour through web-service, according to an example given in Annex 1. - Solar Service Supplier shall ensure uninterrupted provision of Service and prompt troubleshooting. Solar Service must be available no less than 98% of time per month. |
| - Palaikymo paslaugos kokybiniai rodikliai: - Paslaugos VE prognozės tikslumas mėnesio laikotarpyje < 7 % nMAE - Paslaugos SE gamybos prognozės tikslumas mėnesio laikotarpyje < 8% nMAE. | - System support quality indicators: - WP forecast service accuracy in a month period shall be < 7 % nMAE. - SPP forecast accuracy in a month period shall be < 8 % nMAE. |

| Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 VE generacijos prognozės duomenų .xml formos pavyzdys: | Technical specifications Annex No. 1 Example .xml message format for WPP generation forecast data: |
| --- | --- |

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Schedule_MarketDocument xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-2:scheduledocument:5:2">

<mRID>{unique ID}</mRID>

<revisionNumber>1</revisionNumber>

<type>A02</type>

<process.processType>A05</process.processType>

<process.classificationType>A01</process.classificationType>

<sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">{sender EIC }</sender_MarketParticipant.mRID>

<sender_MarketParticipant.marketRole.type>A08</sender_MarketParticipant.marketRole.type>

<receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">{receiver EIC }</receiver_MarketParticipant.mRID>

<receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A04</receiver_MarketParticipant.marketRole.type>

<createdDateTime>{UTC time i.e. 2020-01-01T08:00Z}</createdDateTime>

<schedule_Time_Period.timeInterval>

<start>{UTC time i.e. 2020-01-01T08:00Z}</start>

<end>{UTC time i.e. 2020-01-01T08:00Z}</end>

</schedule_Time_Period.timeInterval>

<domain.mRID codingScheme="A01">10YLT-1001A0008Q</domain.mRID>

<TimeSeries>

<mRID>{unique ID}</mRID>

<businessType>{i.e. Y29; Y16; Y19; Y31...}</businessType>

<product>8716867000016</product>

<objectAggregation>A03</objectAggregation>

<in_Domain.mRID codingScheme="A01">10YLT-1001A0008Q</in_Domain.mRID>

<out_Domain.mRID codingScheme="A01">10YLT-1001A0008Q</out_Domain.mRID>

<in_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">{EIC}</in_MarketParticipant.mRID>

<out_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">{EIC}</out_MarketParticipant.mRID>

<measurement_Unit.name>MAW</measurement_Unit.name>

<Period>

<timeInterval>

<start>{UTC time i.e. 2020-01-01T08:00Z}</start>

<end>{UTC time i.e. 2020-01-01T08:00Z}</end>

</timeInterval>

<resolution>PT15M</resolution>

<Point>

<position>1</position>

<quantity>123,4</quantity>

</Point>

<Point>

<position>2</position>

<quantity>132,4</quantity>

</Point>

…

</Period>

</TimeSeries>

</Schedule_MarketDocument>