TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Petrašiūnų elektrinės geležinkelio bėgių atstatymas ir remontas (toliau – Pirkimas arba Darbai).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Petrašiūnų elektrinės geležinkelio bėgių atstatymas ir remontas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkantysis subjektas inicijuoja Petrašiūnų elektrinės išardytų geležinkelio bėgių atstatymo ir remonto darbus, atstatant geležinkelio bėgių sankasą, pakeičiant susidėvėjusius medinius pabėgius naujais, atliekant geležinkelio kelio kontrolines geodezines nuotraukas, bei priduodant atliktus darbus Perkančiojo subjekto geležinkelio kelių techninę priežiūrą atliekančiai įmonei.

  - Tiekėjas turės atlikti:

    - Esamo grunto kasimo, planiravimo, sutankinimo darbus. Esamas iškastas (jei tokio bus) gruntas išvežamas ir sandėliuojamas Užsakovo teritorijoje, bei Užsakovo nurodytoje vietoje adresu Jėgainės 12C, Kaunas.;

    - Dalinį iešmų pabėgių keitimą pakeičiant iešminius tašus mediniais (spygliuočių) tašais;

    - Geotekstilės paklojimo darbus;

    - Geotinklo paklojimo darbus;

    - Išlyginamųjų kelio sankasos pagrindo sluoksnių iš granito skaldos įrengimo darbus;

    - 1/9 markės iešmų R65/R50 tipo paklojimo blokais, kai iešmų pabėgiai mediniai ir bėgių tipas R65 darbus;

    - Geležinkelio mediniais pabėgiais balastavimo skaldos balastu darbus;

    - Viengubų iešminių pervadų ant skaldos balasto pataisymo prieš atiduodant eksploatacijai darbus;

    - Medinių pabėgių keitimo darbus keičiant naujais mediniais (spygliuočių) tašais;

    - Statybinio laužo išvežimo darbus;

    - Geležinkelio pridavimo Perkančiojo subjekto geležinkelio kelių techninę priežiūrą atliekančiai įmonei darbus;

    - Atstatyto geležinkelio kelio eksploatacinius bandymo darbus;

    - Išpildomosios dokumentacijos parengimo ir pateikimo Perkančiajam subjektui darbus.

  - Darbų ribos Petrašiūnų elektrinėje:

  - Už visas medžiagas, įrankius, techniką, darbo jėgą, kuri yra reikalinga atlikti 3.2 punkte išvardintiems darbams, įskaitant jų tiekimą,  yra atsakingas Tiekėjas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbų atlikimo vieta: Jėgainės g. 12C, Kaunas, Lietuva

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas ir, esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.

  - Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti esamą situaciją ir rizikas bei numatyti atlikti visus Darbus ir medžiagas, kurie yra reikalingi šioje Techninėje specifikacijoje nurodytiems geležinkelio keliams atstatyti bei suremontuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos reglamentais, standartais, taisyklėmis ir normomis darbų atlikimo metu galiojančiomis Lietuvos Respublikos statybos srityje, Geležinkelio kelio ir priežiūros taisyklėmis K/111, Techninio geležinkelio naudojimo nuostatais (patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu nr. 297) bei kitų LR statybos norminių aktų reikalavimais bei Atliktiems darbams suteikti garantijas.

  - Tiekėjas privalo įsivertinti paruošiamuosius – baigiamuosius darbus (darbo vietos aptvėrimą, darbo vietos apdengimą nuo statybos metu susidariusių dulkių, darbo vietos sutvarkymą po statybos darbų bei kitus parengiamuosius ir baigiamuosius darbus).

  - Visas susidariusias statybines atliekas Tiekėjas privalo utilizuoti pagal teisės aktuose numatytą tvarką ir reikalavimus. Pavojingos atliekos (pvz., alyva, dažai, cheminės medžiagos) turi būti surenkamos atskirai ir utilizuojamos pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis aprūpinti savo darbuotojus visomis darbams būtinosiomis priemonėmis: įrankiais, kėlimo mechanizmais, mechanizacijos įranga, apšvietimo lempomis ir kabeliais, pastoliais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) bei kolektyvinėmis saugos priemonėmis, reikalingomis saugiam ir efektyviam darbų vykdymui.

  - Tiekėjas nuolat turi tvarkyti darbo vietą. Ją laikyti tvarkingą ir saugią.

  - Tiekėjui gali būti suteikta galimybė prisijungti prie katilinės elektros energijos ir vandens tiekimo tinklų, tačiau naudotis leidžiama tik per savo įrengtus apskaitos prietaisus. Prieš prisijungiant, pradiniai apskaitos prietaisų rodmenys fiksuojami dalyvaujant katilinės atsakingam personalui. Už sunaudotą elektros energiją, vandenį ar kitus resursus Tiekėjas atsiskaito su Perkančiuoju subjektu pagal faktinius apskaitos rodmenis.

  - Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (darbo projekto parengimui, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

  - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis.

  - Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.

  - Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).

  - Visi Darbai turi būti atliekami pagal suderintą su Perkančiuoju subjektu Techninės specifikacijos išpildymo technologinę kortelę bei laikantis nustatytų terminų. Tiekėjas turės pateikti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu technologinę darbų vykdymo kortelę ir darbų atlikimo grafiką, šių dokumentų suderinimo terminai nurodyti 6.3–6.4 punktuose.

  - Tiekėjo atsakomybė už darbuotojų saugą ir priešgaisrinę saugą nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

  - Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

  - Tiekėjas Darbus turės suteikti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Bendras darbų atlikimo terminas įskaitant grafiko, bei technologinio darbų aprašo pateikimą, visus geležinkelio kelių atstatymo ir remonto darbus, išpildomosios dokumentacijos pateikimą, bei galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymą – 8 (aštuonios) savaitės nuo Sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo dienos.

  - Geležinkelio kelių atstatymo ir remonto darbai įskaitant grunto kasimo, pagrindo ruošimo, pabėgių keitimo, bėgių remonto darbus bei perdavimą Perkančiajam subjektui eksploatuoti – 4 (keturios) savaitės nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti technologinį aprašą, kuriame būtų detaliai aprašyti būtiniausi darbai, technologiniai sprendiniai, informacija apie remontui naudojamas medžiagas ir kita su Pirkimo objektu susijusi informacija.

  - Per 5 (penkias) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu susiderinti Darbų atlikimo grafiką, kuriame aiškiai būtų matomi pagrindiniai darbų žingsniai, jų atlikimo trukmė, tarpiniai su Perkančiuoju subjektu suderinti Darbų eigos patikrinimai bei galutinis Darbų baigimo terminas.

  - Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui pateikti Tiekėjo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus ir bus atsakingi už darbų saugą. Sąraše turi būti nurodyti darbuotojų vardai, pavardės, pareigos bei Tiekėjo transporto priemonės ir jų vairuotojai, jei transportui reikės patekti į Perkančiojo subjekto teritoriją.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą atlikti Darbus nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Pabėgiai – IIA ir IIIA tipo impregnuoti lengvos medienos iešminiai pabėgiai.

  - Pabėgių impregnavimas turi atitikti ne žemesnę kaip LST EN 351-1:2007 P3 įsiskverbimo gylio klasę.

  - Kiekvienas naujas pabėgis turi turėti klemą (spec. Žymą)

  - Atliktiems darbams turi galioti ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Įrangai ir jos komponentams turi būti taikoma gamintojo nustatyta garantija, tačiau ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo–perdavimo dienos.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Darbų kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

- PO DARBŲ ATLIKIMO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Technologinis darbų vykdymo (su visais brėžiniais CAD ir PDF formatais);

  - Personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

  - Naudotų medžiagų, įrangos eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai;

  - Bandymų protokolai;

  - Išpildomasis atstatomo ar remontuojamo geležinkelio kelio brėžinys su visais matmenimis (aukščiais, pločiu, ilgiu)

  - Kiti aktualūs  su Darbais susiję dokumentai;

  - Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Esamo geležinkelio schema;

  - Priedas Nr. 2 – Esamos padėties fotofiksacija.