Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

Pusiau požeminių MAISTO konteinerių montavimO ir Dangų konteinerių aikštelėse įrengimo darbų TECHNINĖ užduotis

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Visagino savivaldybės administracija (toliau vadinama – Perkančioji organizacija) planuoja įsigyti pusiau požeminių maisto konteinerių montavimo ir dangų konteinerių aikštelėse įrengimo darbus.  Darbai įgyvendinami ir finansuojami pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-10-01 (RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

- Šio pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią Perkančiajai organizacijai įsigyti pusiau požeminių maisto konteinerių montavimo ir dangų konteinerių aikštelėse įrengimo darbus.

- Perkančioji organizacija: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g.14, Visaginas, tel. +370 386 31551, visaginas@visaginas.lt.

- Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Machmud Mirzebekov, tel. +370 386  31 680, machmud.mirzebekov@visaginas.lt.

II. ESAMA BŪKLĖ

Visagino savivaldybės administracija 2017–2019 m. įgyvendino projektą „Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerinių aikštelių įrengimo techninis projektas“ Nr. 8003, kurio tikslas buvo įdiegti Visagino mieste modernią atliekų surinkimo ir tvarkymo konteinerinę sistemą. Įgyvendinant projektą miesto teritorijoje buvo įrengta 40 konteinerių aikštelių. Kiekvienoje aikštelėje sumontuoti keturi pusiau požeminiai konteineriai, skirti atskiram atliekų- buitinių, stiklo, popieriaus ir kartono bei plastiko surinkimui. Vėliau, įgyvendinant atskirą projektą, miesto teritorijoje papildomai buvo pastatyta 20 metalinių antžeminių konteinerių tekstilės atliekoms surinkti, tačiau  pagrindai ir danga po tekstilės konteineriais neįrengti.

Pusiau požeminių konteinerių aikštelės įrengtos su kieta danga iš betoninių trinkelių. Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai pastatyti žaliojoje zonoje (vejoje), kieta danga po jais neįrengta.

III. PIRKIMO OBJEKTAS

Perkami darbai – esamose aikštelėse sumontuoti papildomus pusiau požeminius maisto atliekų konteinerius 1,5 m3 talpos (po 1 vnt. kiekvienoje iš 40 aikštelių) ir įrengti betoninėmis trinkelėmis dengtą pagrindą (išplečiant esamas aikšteles), kad jose tilptų ir antžeminiai tekstilės atliekų surinkimo konteineriai (20 aikštelių).

Maisto atliekų konteinerių talpa - 1,5 m3 (40 vnt.) Konteinerius Perkančioji organizacija įsigyja pagal atskirą sutartį ir pateikia tiekėjui, todėl jų kaina nėra įtraukiama į statybos darbų kainą. Konteineriai saugomi Perkančiosios organizacijos teritorijoje, maždaug 5 km atstumu nuo miesto (Pramonės g. 29, Karlų k., 31147 Visagino sav.), jų transportavimas iki įrengimo vietų turi būti įtrauktas į statybos darbų kainą. Tekstilės konteinerių transportuoti nereikės, nes jie jau yra pastatyti esamose aikštelėse.

Pirkimo objektas – pusiau požeminių maisto konteinerių montavimo ir dangų konteinerių aikštelėse įrengimo darbai.

Prie šios užduoties pridedamos konteinerių aikštelių geodezinių matavimų schemos. Jose oranžiniu kvadratu pažymėtos numatomos naujų konteinerių įrengimo vietos.

Pirkimo objekto darbų apimtys:

Atlikti 1,5 m³ talpos pusiau požeminių maisto konteinerių montavimą esamose 40 aikštelėse – po vieną konteinerį kiekvienoje aikštelėje ir įrengti dangą iš betoninių trinkelių, analogiškų naudotoms esamose aikštelėse.

Atlikti 20 esamų aikštelių išplėtimą, įrengiant dangą iš betoninių trinkelių, analogiškų naudotoms esamose aikštelėse (trinkelių matmenys –200 x 100 x 60), ir jose sumontuoti tekstilės surinkimo konteinerius.

Pridedama esamų konteinerių aikštelių schema ir sąrašas.

Orientaciniai/preliminarūs kiekiai  ir darbų aprašymas pateikti Lentelėje  Nr. 1

Aikštelėse atlikti esamų konstrukcijų demontavimo darbus. Demontuotas, bet tinkamas naudoti trinkeles panaudoti atliekant darbus. Preliminarus grįžtamųjų medžiagų, trinkelių kiekis apie 72 m2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti grįžtamąsias medžiagas ir jų neįskaičiuoti į įkainį. Grįžtamąsias medžiagas tiekėjas turi saugoti savo sąskaita.

Atlikti reikalingus žemės darbus konteinerių aikštelėse, sumontuoti pusiau požeminius konteinerius, paruošiant pagrindą, atlikti iškasų užpylimą gruntu, tankinant jį sluoksniais po 50 cm, bei įrengti betoninių trinkelių dangą su bordiūrais, paruošiant pagrindą. (žr. pridedamą brėžinį ir montavimo detalę).

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas privalo:

Atlikti visų aikštelių apžiūrą ir įvertinti darbų organizavimo, medžiagų pristatymo į statybvietes, būtinų žemės darbų atlikimo, konteinerių montavimo ir betoninių trinkelių dangos įrengimo kainą, taip pat visas kitas išlaidas, būtinas darbams atlikti.

Atliekant darbus nepažeisti esamų konteinerių antžeminių ir požeminių konstrukcijų.

Prieš pradedant darbus kiekvienoje aikštelėje būtina su Perkančiosios organizacijos atstovu suderinti konteinerių įrengimo vietą ir gauti leidimą vykdyti žemės kasimo darbus.

Atliekant darbus sudaryti galimybes atliekų surinkimo technikai aptarnauti esamus konteinerius, o atliekų turėtojams naudotis esamais konteineriais. Jeigu atliekų surinkimo technika dėl vykdomų darbų negalės tam tikru laiku aptarnauti konteinerių, apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

Parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją (paslėptų darbų aktai, medžiagų deklaracijos, geodezinis nuotraukos ir kt.) atliktiems darbams. Išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti suderintos per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemą (TIIIS).

Pradėjęs vykdyti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, užtikrinti, kad juos vykdytų specialistai, turintys  tam teisę.

Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.

Lentelė  Nr. 1

| Eil. Nr. | Darbai - medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- | --- |
|  | Esamos betoninių trinkelių dangos demontavimas atskirais plotais apie 2 kvadratinių metrų kiekvienoje aikštelėje, išsaugant medžiagas pakartotiniam naudojimui -90⁒. | 80 m2 |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,5 m³ kaušu, įrengiant iki 2 m gylio duobę konteinerio montavimui (apie 8 m³) kiekvienoje aikštelėje, iškastą gruntą pakraunant į savivartį. | 320 m³ |
|  | Konteinerio montavimas duobėje kiekvienoje aikštelėje, įrengti pagrindą po konteinerio dugnu ir sutankinti gruntą pagal pridedamą brėžinį. | 40 vnt. |
|  | Šaligatvio įrengimas betono 200x100x60 mm trinkelėmis (įrengti 290 mm storio šalčiui atsparų sluoksnį, 150 mm mineralinių medžiagų pagrindo pasluoksnį iš 0/32 mišinio, išlyginamąjį sluoksnį 30 mm storio iš akmens atsijų 0/5, pakloti demontuotas trinkeles, užtaisyti siūles tarp trinkelių akmens atsijomis) apie 2 m2 kiekvienoje aikštelėje | 72 m2 |
|  | Šaligatvio įrengimas betono 200x100x60 mm trinkelėmis (įrengti 290 mm storio šalčiui atsparų sluoksnį, 150 mm mineralinių medžiagų pagrindo pasluoksnį iš 0/32 mišinio, išlyginamąjį sluoksnį 30 mm storio iš akmens atsijų 0/5, pakloti trinkeles, užtaisyti siūles tarp trinkelių akmens atsijomis) iki 6 m2 kiekvienoje aikštelėje | 360 m2 |
|  | Betoninių vejos bortų 1000x200x80 mm ant betono pagrindo įrengimas iki 10 m kiekvienoje aikštelėje | 600 m |
|  | Grunto išvežimas iki 10 km atstumu (išvežimo vietą suderinti su Perkančiąja organizacija) | 400 m3 |
|  | Vejos atstatymas, 0,10 m storio augalinio substrato. Sėjai paruošta dirva turi būti be piktžolių, švari. Dirvožemio sluoksnis suvolavus turi būti ne mažiau 0,10 m storio prieš sėjant. | 800 m2 |
|  | Išpildomųjų nuotraukų parengimas (suderintos per TIIS) | 40 vnt. |

Įkainiuose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, netiesioginės išlaidos, atliekų tvarkymas, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.

Sutarties tipas – fiksuoto įkainio sutartis už atliktus darbus bus apmokama pagal faktą. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nuodyti preliminarūs kiekiai gali didėti/mažėti 30 proc.

Darbų atlikimo terminas –  240 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 60 kalendorinių dienų, dėl aplinkybių nepriklausančių nuo tiekėjo.

Darbų atlikimo sąlygos nurodomos Statybos rangos sutarties projekte.

Tiekėjas (rangovas), rengdamas savo pasiūlymą, privalo savarankiškai išanalizuoti technines specifikacijas ir įvertinti visus darbus, medžiagas, sąnaudas bei galimas rizikas.

Pasiūlyti įkainiai turi apimti visą darbų apimtį, būtiną šioje techninėje specifikacijoje numatytam rezultatui pasiekti.

Už atliktus Darbus, Užsakovas apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą forma (priedas Nr.11) ir jo pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.

Perkančioji organizacija apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis  (SABIS) priemonėmis.

Tiekėjas darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems darbams atlikti.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 punktu. Tiekėjas, vykdydamas žemės darbus (statybos sklypo reljefo tvarkymas, duobių, iškasų, kasimas ir užpylimas), turi taikyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

PRIDEDAMA:

- Maisto atliekų surinkimo konteinerinių aikštelių geodezinės nuotraukos, ZIP failas, 1 kompl.

- 1,5 m3 konteinerio brėžinys,1 lapas;

- Konteinerių montavimo detalė,  1 lapas;

- Esamų konteinerių aikštelių sąrašas, 2 lapai.

Parengė

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus

inžinierius statybai				               Machmud Mirzebekov