## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TV PROGRAMOS TRANSLIAVIMO PULTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti TV programos transliavimo pultą, skirtą TV programos vaizdo, garso ir grafikos šaltinių miksavimui ir galutinio programinio srauto formavimui (toliau – prekė/įranga).

  - Reikalavimai Prekei pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje. LRT siekia įsigyti TV programos transliavimo pultą, aprašytą Techninės specifikacijos 2 lentelėje.

  - Prekė skirta vieno TV kanalo programos vaizdo, garso ir grafikos šaltinių miksavimui ir galutinio programinio srauto formavimui.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

5.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

5.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta. Bet kuriuo atveju, Tiekėjas, visais atvejais, privalo užtikrinti, jog prekė atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus sutarties vykdymo metu.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 6.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos ‎6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas (įskaitant prekių diegimą, montavimą) – 2 (du) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Įsigyjama prekė | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Į pirkimo objektą įeinančios licencijos | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkamos licencijos. |  |  |
| 2. | Visas pirkimo objektas | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“) nustatomas sutarties vykdymui reikalavimas: sutarties vykdymui bus naudojamos elektroninės priemonės: sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, reikalingi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai bus vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis. | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |  |
| 3. | Visas pirkimo objektas | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. |  |  |
| 4. | Į pirkimo objektą įeinančios programinės įrangos palaikymo paslaugos | Reikalavimą programinės įrangos palaikymo paslaugas teikti nuotoliniu būdu perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“), nes nuotolinis minėtų paslaugų teikimas užtikrina, kad paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių. |  |  |

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu (taikoma, kai dokumentų laukelis nėra perbrauktas „X“). Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo arba kito asmens, turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

III. Nacionalinio saugumo reikalavimai

  - Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms (programinei įrangai bei kompiuteriui), nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje, ir programinės įrangos palaikymo paslaugoms, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - TV programos transliavimo pultas  - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekės komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyti šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma. Reikalavimai Prekėms nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Perkonvertavimo atveju programinė įranga medijos failų konvertavimui (Techninės specifikacijos 3 lentelės 1.14 p. sąlygą) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3. | Perkonvertavimo atveju programinė įranga medijos failų konvertavimui (Techninės specifikacijos 3 lentelės 1.15 p.) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4. | Pilnam pulto funkcionalumo valdymui ir parametrų stebėjimui gamintojo rekomenduojama programinė įranga (Techninės specifikacijos 3 lentelės 1.25 p. 1 papunktis) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 5. | Kompiuteris su priedais (Techninės specifikacijos 3 lentelės 1.25 p. 2 papunktis) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 6. | Programinė įranga, skirta pulto valdymui, konfigūravimui (Techninės specifikacijos 3 lentelės 1.29 p.) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

3 Lentelė. Reikalavimai TV programos transliavimo pultui

| - TV programos transliavimo pultas – 1 kompl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai |
|  | 1) Pulto sistema privalo palaikyti išorinį sinchronizavimą naudojant signalus: a) Blackburst, b) Trilevel ir c) protokolą SMPTE ST2059 (PTP), priklausomai nuo diegiamos infrastruktūros. 2) Turi būti galima eksploatuoti sistemą tiek SDI, tiek ST2110 aplinkoje. | /įrašyti/ |  |
|  | Palaiko ne prasčiau nei šiuos video standartus: 1) HD-SDI: 1080i/50, 1080p/25, 1080p/50, 2160p/50(UHD); 2) SMPTE ST2110: 1080i/501080i/50, 1080p/25, 1080p/50, 2160p/50(UHD) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Video įėjimų kiekis: 1) ne mažiau 1 vnt. BNC UHD-SDI; 2) ne mažiau nei 2 vnt. BNC HD-SDI; 3) ne mažiau nei 9 vnt. UHD ST2110 (su galimybe naudoti HD). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | 1) Video išėjimų kiekis - ne mažiau nei 3 vnt. UHD ST2110. 2) Iš 1 punkte nurodytų išėjimų ne mažiau nei 2 vnt. privalo turėti funkcionalumą būti konvertuojamais į HD. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | ST2110 video išėjimai suderinami sujungimui su LRT turimo tinklo koimutatoriaus “Arista DCS-7050CX3-32S-F” 100G QSFP portais, naudojamais su LRT turima “Arcona Bladerunner 128x128” matricos sistema. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Fizinių video išėjimų konfigūravimas: 1) PGM (angl. Programme); 2) PVW (angl. Preview); 3) CLN (angl. Cleanfeed). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sinchronizacija signalais: 1) PTP (per tinklo įvestį); 2) BB, Trilevel (per BNC įvestį). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vaizdo vėlinimas ne daugiau kaip 1 kadras. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vaizdo šaltinių miksavimas atliekamas MIX, Wipe, Cut metodais. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau nei 2-jų kanalų DVE (angl. Digital Video Effect) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vaizdo vaizde funkcija (angl. Picture In Picture, toliau PiP) ne mažiau nei 2-juose kanaluose pagrindiniame (PGM) išėjime su dinaminiu perėjimu tarp vaizdų. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | PiP pozicionavimo funkcija, mastelio keitimas, parametrų saugojimas vidinėje atmintyje. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau nei 4 DSK kanalai, su tiesiniu įterpimu pagal atskirą rakto signalą (angl. Linear Keying) kiekviename kanale. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Statinių medijos failų formatais BMP, TARGA, JPG, PNG importavimas į vidinę atmintį tiesiogiai arba perkonvertuojant į gamintojo naudojamą formatą. Pastaba. Perkonvertavimo atveju būtina į pasiūlymą įtraukti programinę įrangą medijos failų konvertavimui, – tokiu atveju taip pat nurodyti programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą, kaina nurodoma Techninės specifikacijos 2 lentelėje atskira eilute. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Dinaminių medijos failų konteineriais MXF, MP4, importavimas į vidinę atmintį tiesiogiai arba perkonvertuojant į gamintojo naudojamą formatą. Pastaba. Perkonvertavimo atveju būtina įtraukti programinę įrangą medijos failų konvertavimui – tokiu atveju taip pat nurodyti programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą, kaina nurodoma Techninės specifikacijos 2 lentelėje atskira eilute. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pulte atvaizduojant statinius ir dinaminius medijos failus naudojamas permatomumo (angl. Alpha) kanalas. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vidinė atmintis, ne mažesnė nei 8 GB, skirta saugoti statinius ir dinaminius failus logotipams ir grafikai, kuriuos galima rodyti programiniame (PGM) ir paruošiamame (PVW) eteryje iš vidinės atminties, priskiriant bet kuriam iš DSK kanalų. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pultas priima ir išduoda vaizdo signalą su integruotu 16-kos kanalų garsu (angl. Audio embedding, de-embedding) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | 16-kos garso kanalų išdėstymo keitimas PGM sraute (angl. Audio shuffle). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Laiko įspaudo (angl. Timecode) signalo, įterpto įėjimo signale, praleidimas (angl. Passthrough). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Macro komandų palaikymas (PiP, Audio Shuffling ir pan. Presetų saugojimui ir paleidimui per mygtuko paspaudimą valdymo panelėje). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pultas palaiko ne mažiau nei 10 greitų išankstinių nustatymų išsaugojimų vidinėje pulto atmintyje, skirtų saugoti PiP pozicijai ir dydžiui, efektams, šaltinių komutavimui, audio miksavimo parinkčiai, macro. Greitus nustatymus galima priskirti prie funkcinių mygtukų ant valdymo paviršiaus, leidžiančio operatoriui greitai iškviesti nustatymo būsenas su efektais. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pulto valdymui naudojama dedikuota panelė, su ne mažiau nei 10 programinių mygtukų, skirtų greitam šaltinių perjungimui, DSK, MACRO mygtukais, palaikančiais dinaminius pavadinimus. Dedikuota valdymo panelė jungiasi prie pulto apdorojimo įrangos per tinklą. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | 1) Pulto nustatymo ir parametrų valdymas ir stebėjimas atliekamas: a) arba per valdymo panelėje integruotą daugiafunkcinį vaizduoklį; b) arba per gamintojo programinės įrangos grafinę valdymo sąsają. 2) Abiem atvejais turi būti užtikrinamas pilnas pulto funkcionalumo valdymas ir parametrų stebėjimas, įtraukiant, bet neapsiribojant: a) Vaizdo miksavimo rėžimo valdymą; b) DSK šaltinių komutavimą, DSK valdymą; c) Statinės / dinaminės grafikos priskyrimą DSK kanalui iš vidinės atminties. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | 1) Jeigu pilnam pulto funkcionalumo valdymui ir parametrų stebėjimui gamintojas rekomenduoja programinę įrangą, ji turi būti įtraukiama į pasiūlymą (Pastaba: nurodyti gamintoją ir pavadinimą, kaina nurodoma Techninės specifikacijos 2 lentelėje atskira eilute). 2) Jeigu programinė įranga reikalinga - programinei įrangai tinkamai veikti taip pat turi būti pateikiamas programinės įrangos gamintojo minimalius reikalavimus atitinkantis arba viršijantis kompiuteris (Pastaba: nurodyti gamintoją ir modelį, kaina nurodoma Techninės specifikacijos 2 lentelėje atskira eilute), įskaitant: a) programinei įrangai veikti tinkamą operacinę sistemą (Pastaba: nurodyti gamintoją ir pavadinimą, kaina įtraukiama į 2 punkte siūlomo kompiuterio kainą); b) klaviatūrą (Pastaba: gamintojo ir modelio nurodyti neprivaloma, kaina įtraukiama į 2 punkte siūlomo kompiuterio kainą); c) pelę (Pastaba: gamintojo ir modelio nurodyti neprivaloma, kaina įtraukiama į 2 punkte siūlomo kompiuterio kainą); d) ne mažesnį nei 18, bet ne didesnį nei 22 colių įstrižainės monitorių (Pastaba: nurodyti gamintoją ir modelį, kaina įtraukiama į 2 punkte siūlomo kompiuterio kainą). 3) Kompiuterio išoriniai išmatavimai privalo būti ne didesni nei: 20 cm x 20 cm x 5 cm. Pastabos: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomo pulto gamintojo rašytinį patvirtinimą dėl programinės įrangos ir kompiuterio reikalingumo pilnam pasiūlyto pulto funkcionalumo valdymui ir parametrų stebėjimui. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pulto valdymas automatizacijos sistemos atliekamas per RS422 ir ne prastesnę nei 10/100Base-T pralaidumo RJ-45 sąsaja. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |

|  | 1) Pultas pilnai suderinamas su šiuo metu LRT naudojama eterio automatizavimo sistemos “Pebble Automation” 1.6 ir naujesne versija. 2) Automatizavimo sistema pilnai valdo pulto funkcijas (komutuoja video šaltinius, perjungia macro komandas, keičia garso kanalų išdėstymą PGM sraute, valdo DSK). 3) Automatizavimo sistema pulto valdymą atlieka per IP sąsają “Pebble Automation” TCP/IP SWP-08 protokolu, arba bet kuriuo kitu LRT naudojamos automatizacijos palaikomu ir naudojamu protokolu (automatizacijos gamintojas nurodo palaikomus protokolus). Pastabos: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti arba siūlomo pulto gamintojo, arba LRT naudojamos automatizavimo sistemos “Pebble Automation” gamintojo „Pebble“ rašytinį patvirtinimą dėl siūlomo pulto ir LRT naudojamos automatizavimo sistemos “Pebble Automation” tarpusavio suderinamumo. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pultas privalo TCP/IP SW-P-08 ar alternatyviu suderinamu tinklo protokolu valdyti “arcona bladerunner 128x128” matricos komutacijas. Pastabos: 1) Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti arba siūlomo pulto gamintojo, arba LRT naudojamos matricos „Arcona Bladerunner 128x128“ gamintojo „Arcona” rašytinį patvirtinimą dėl siūlomo pulto ir LRT naudojamos matricos valdymo suderinamumo. 2) Tiekėjas privalo atlikti pulto konfigūraciją, skirtą matricos šaltinių komutavimui iš pulto panelės. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Esant gamintojo rekomenduojamai programinei įrangai, skirtai pulto valdymui, konfigūravimui – tokia įranga įtraukiama į pasiūlymą. Pastaba. Jeigu rekomenduojama programinė įranga yra – nurodyti gamintoją ir pavadinimą, kaina nurodoma Techninės specifikacijos 2 lentelėje atskira eilute. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pultas privalo turėti ne mažiau nei 8x GPI-IN/OUT. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pulto ir dedikuotos valdymo panelės maitinimo blokai privalo būti rezervuoti. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. | /įrašyti/ |  |
|  | Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys turi būti pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis. | /įrašyti/ |  |
|  | Visos reikalingos licencijos, medžiagos ir darbai, skirti užtikrinti pilną funkcionalumą ir valdymo suderinamumą su LRT naudojama automatizacija bei matrica privalo būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Pastaba. Tiekėjas Techninės specifikacijos 2 lentelėje atskirose eilutėse nurodo visas reikalingas licencijas (atskiro tipo licencijai – atskira eilutė), medžiagas (gali būti tiek bendra eilutė, tiek atskiros medžiagos) ir darbus (gali būti tiek bendra eilutė, tiek atskiri darbai). | /įrašyti/ |  |
|  | Tiekėjas privalo kartu pateikti visus kabelius, skirtus sujungti įrangos ST2110 vaizdo įvestis ir išvestis su LRT naudojama IP vaizdo matrica, aprašyta šios lentelės 1.5 punkte. Taip pat pateikti visus kabelius ir jungiamąsias dalis, skirtas sujungti visas siūlomos įrangos dalis tarpusavyje. Pastaba. Tiekėjas Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodo arba bendrą prekių kainą, arba atskirų prekių kainas. |  |  |
|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos (angl. software) bei programinės aparatinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimus) – ne trumpiau 24 mėn. Pastaba. Tiekėjas nurodo garantiją teikiantį subjektą ir konkretų garantijos terminą. Garantija taikoma visam pirkimo objektui, nurodytam Techninės specifikacijos 3 lentelėje. Jeigu atskiroms pirkimo objekto dalims garantiją teikia skirtingi asmenys, arba skiriasi garantijos trukmė – tiekėjas atitinkamai nurodo, kuris subjektas ir kokios trukmės garantiją tiekėjo Techninės specifikacijos 2 lentelėje išvardintoms prekėms teikia. | /įrašyti konkretų garantijos terminą, taip pat nurodyti garantiją teikiantį(-čius) subjektą(-us) / |  |
|  | Siūlomų prekių programinės bei aparatinės įrangos palaikymas ir aptarnavimas – ne trumpiau 24 mėn. Pastaba. Tiekėjas nurodo palaikymą ir aptarnavimą teikiantį subjektą ir konkretų paslaugos teikimo terminą. Palaikymas ir aptarnavimas taikomas visam pirkimo objektui, nurodytam Techninės specifikacijos 3 lentelėje. Jeigu atskiroms pirkimo objekto dalims palaikymą ir aptarnavimą teikia skirtingi asmenys, arba skiriasi paslaugos teikimo trukmė – tiekėjas atitinkamai nurodo, kuris subjektas ir kokios trukmės palaikymą ir aptarnavimą tiekėjo Techninės specifikacijos 2 lentelėje išvardintoms prekėms teikia. | /įrašyti, taip pat nurodyti palaikymo paslaugas teikiantį(-ius) subjektą(-us) (įmonės pavadinimą, kodą – jei paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, vardą ir pavardę bei pilietybės šalį – jei paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo)/ |  |

________________________