TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUDIOVIZUALINĖS ĮRANGOS

PIRKIMAS

Turinys

1.	Projektorius 1 (≥ 4000 lm, nešiojamas)	5

2.	Projektorius 2 (≥ 5000 lm)	6

3.	Projektorius 3 (≥ 6000 lm)	7

4.	Projektorius 4 (≥ 6500 lm)	8

5.	Projektorius 5 (≥ 7000 lm)	9

6.	Projektorius 6 (≥ 8000 lm)	10

7.	Projektorius 7 (≥ 8500 lm)	11

8.	Projektorius 8 (≥ 10000 lm)	12

9.	Laikiklis projektoriui 1	14

10.	Laikiklis projektoriui 2	14

11.	Projekcinis ekranas 1 (≥ 2 m )	15

12.	Projekcinis ekranas 2 (≥ 2,4 m )	15

13.	Projekcinis ekranas 3 (≥ 2,5 m, rėminis)	16

14.	Projekcinis ekranas 4 (≥ 3 m)	16

15.	Projekcinis ekranas 5 (≥ 3 m, rėminis)	17

16.	Projekcinis ekranas 6 (≥ 3,5 m)	18

17.	Projekcinis ekranas 7 (≥ 3,5 m, rėminis)	19

18.	Projekcinis ekranas 8 (≥ 4 m)	19

19.	Projekcinis ekranas 9 (≥ 4 m, rėminis)	20

20.	Monitorius 1 (≥ 25”)	21

21.	Monitorius 2 (≥ 50”)	23

22.	Monitorius 3 (≥ 55”)	24

23.	Monitorius 4 (≥ 65”)	26

24.	Monitorius 5 (≥ 65”)	27

25.	Monitorius 6 (≥ 75”)	29

26.	Monitorius 7 (≥ 75”)	30

27.	Monitorius 8 (≥ 85”)	32

28.	Monitorius 9 (≥ 85”)	34

29.	Monitorius 10 (≥ 98”)	36

30.	Laikiklis monitoriui 1	37

31.	Laikiklis monitoriui 2	38

32.	Monitoriaus stovas 1	38

33.	Monitoriaus stovas 2	39

34.	Aktyvinių garso kolonėlių komplektas 1	40

35.	Aktyvinių garso kolonėlių komplektas 2	41

36.	Garso kolonėlė 1	42

37.	Garso kolonėlė 2	43

38.	Garso kolonėlė 3	44

39.	Garso kolonėlė 4	44

40.	Garso kolonėlė 5	46

41.	Garsiakalbis 1	46

42.	Garsiakalbis 2	47

43.	Garso procesorius 1	48

44.	Garso procesorius 2	49

45.	Garso stiprintuvas 1	50

46.	Garso stiprintuvas 2	52

47.	Garso stiprintuvas 3	53

48.	Garso stiprintuvas 4	54

49.	Mikrofonas tribūnai	55

50.	Laidinis rankinis mikrofonas	56

51.	Laidinis prisegamas mikrofonas	57

52.	Belaidžio rankinio mikrofono komplektas	58

53.	Belaidžio ant ausies dedamo mikrofono komplektas	60

54.	Lubinis mikrofonas 1	62

55.	Lubinis mikrofonas 2	64

56.	Vaizdo kamera 1	65

57.	Vaizdo kamera 2	66

58.	Vaizdo kamera 3	67

59.	Vaizdo kamera 4	68

60.	Vaizdo kamera 4	69

61.	Vaizdo konferencijų įrenginys	71

62.	Valdymo procesorius 1	72

63.	Valdymo procesorius 2	73

64.	Valdymo procesorius 3	74

65.	Valdymo procesorius 4	75

66.	Valdymo panelė 1	77

67.	Valdymo panelė 2	78

68.	Valdymo panelė 3	79

69.	Signalų komutatorius 1	80

70.	Signalų komutatorius 2	81

71.	Signalų komutatorius 3	82

72.	Signalų komutatorius 4	83

73.	Signalų komutatorius 5	84

74.	Tinklo komutatorius 1	85

75.	Tinklo komutatorius 2	86

76.	Tinklo komutatorius 3	87

77.	Signalo daliklis	88

78.	Signalų siųstuvas	89

79.	Signalų imtuvas	90

80.	Signalų per IP siųstuvas 1	91

81.	Signalų per IP siųstuvas 2	92

82.	Signalų per IP imtuvas 1	93

83.	Signalų per IP imtuvas 2	93

84.	Bevielis pranešimų įrenginys 1	94

85.	Bevielis pranešimų įrenginys 2	95

86.	Bevielis pranešimų įrenginys 3	96

87.	Laidų dėžutė 1	98

88.	Laidų dėžutė 2	99

89.	Laidų dėžutė 3	100

90.	Laido laikiklis	101

91.	Jungiamasis laidas 1 (2 m)	102

92.	Jungiamasis laidas 2 (2 m)	102

93.	Jungiamasis laidas 3 (3 m)	103

94.	Jungiamasis laidas 4 (3 m)	104

95.	Jungiamasis laidas 5 (7 m)	104

96.	Jungiamasis laidas 6 (8 m)	105

97.	Jungiamasis laidas 7 (10 m)	105

98.	Jungiamasis laidas 8 (12 m)	106

99.	Jungiamasis laidas 9 (15 m)	106

100.	Jungiamasis laidas 10 (20 m)	107

101.	AV instaliacija 1	108

102.	AV instaliacija 2	108

103.	AV instaliacija 3	109

104.	AV instaliacija 4	110

105.	AV instaliacija 5	110

106.	AV instaliacija 6	111

107.	Ekrano montavimas 1	111

108.	Ekrano montavimas 2	112

109.	Ekrano montavimas 3	112

110.	Aktyvinių garso kolonėlių komplekto montavimas	112

111.	Garso kolonėlių montavimas 1	112

112.	Garso kolonėlių montavimas 2	113

113.	Garsiakalbio montavimas	113

114.	Lubinio mikrofono montavimas	113

115.	Vaizdo kameros montavimas	113

116.	Valdymo procesoriaus programavimas 1	114

117.	Valdymo procesoriaus programavimas 2	114

Įranga auditorijoms (komplektuojama pagal poreikį)

Įranga ir paslaugos sutarties galiojimo laikotarpio metu gali būti užsakomos bet kuriuo metu pagal poreikį. Gali būti užsakoma tiek po 1 produktą, tiek komplektais, kurie bus sudaromi pagal kiekvienos įrengiamos ar renovuojamos auditorijos poreikius individualiai.

Pastabos techninei specifikacijai:

1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, standartas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, standartus, medžiagas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan.

2. Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

3. Jeigu siūlomas “lygiavertis” parametras – jo lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas teikdamas pasiūlymą.

# Projektorius 1 (≥ 4000 lm, nešiojamas)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip WXGA (1280 × 800). |  |
| 3. | Vaizdo formavimo technologija | LCD arba lygiavertė |  |
| 4. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip: 4 000 liumenų pagal ISO 21118 |  |
| 5. | Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu | Ne trumpiau kaip 19 000 val. |  |
| 6. | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI |  |
| 7. | Automatinė trapecinių iškraipymų korekcija | Ne mažiau kaip vertikalių ±30°. |  |
| 8. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip 1,5 karto. |  |
| 9. | Garsiakalbis | Integruotas, ne mažiau kaip 10 W. |  |
| 10. | Kitos funkcijos | Turi būti DICOM standarto simuliacija. Turi būti galima rodyti ekrane ne mažiau kaip du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių vienu metu. |  |
| 11. | Svoris | Ne daugiau kaip 5,0 kg. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Projektorius 2 (≥ 5000 lm)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA (1920 × 1200). |  |
| 3. | Vaizdo formavimo technologija | LCD arba lygiavertė |  |
| 4. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 5 000 liumenų pagal ISO 21118 |  |
| 5. | Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu | Ne trumpiau kaip 19 000 val. |  |
| 6. | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x RJ-45 (suderinama su HDBaseT) |  |
| 7. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS-232C, 1 x RJ-45. |  |
| 8. | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai ±50% ir horizontaliai ±15%. |  |
| 9. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip 1,5 karto. |  |
| 10. | Garsiakalbis | Integruotas, ne mažiau kaip 10 W. |  |
| 11. | Kitos funkcijos | Turi būti DICOM standarto simuliacija. Turi būti galima rodyti ekrane ne mažiau kaip du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių vienu metu. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Projektorius 3 (≥ 6000 lm)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Vaizdo formavimo technologija | LCD arba lygiavertė |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA (1920 × 1200). |  |
| 4. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 6 000 liumenų pagal ISO 21118 |  |
| 5. | Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu | Ne trumpiau kaip 19 000 val. |  |
| 6. | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x RJ-45 (suderinama su HDBaseT) |  |
| 7. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS-232C, 1 x RJ-45. |  |
| 8. | Trapecinių iškraipymų korekcija | Ne mažiau kaip vertikalių ±30°, horizontalių ±30°. |  |
| 9. | Garsiakalbis | Integruotas, ne mažiau kaip 10 W. |  |
| 10. | Kitos funkcijos | Turi būti DICOM standarto simuliacija. Turi būti galima rodyti ekrane ne mažiau kaip du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių vienu metu. |  |
| 11. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Projektorius 4 (≥ 6500 lm)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA (1920 × 1200). |  |
| 3. | Vaizdo formavimo technologija | LCD arba lygiavertis |  |
| 4. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip: 6 500 liumenų pagal ISO 21118 |  |
| 5. | Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu | Ne trumpiau kaip 19 000 val. |  |
| 6. | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x RJ-45 (suderinama su HDBaseT) |  |
| 7. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS-232C, 1 x RJ-45. |  |
| 8. | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai ±50% ir horizontaliai ±15%. |  |
| 9. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip 1,5 karto. Turi būti užtikrinta 250 ± 5 cm pločio vaizdo projekcija, esant projektoriui ne siauresniame atstumo nuo ekrano intervale kaip 200 - 300 cm. |  |
| 10. | Garsiakalbis | Integruotas, ne mažiau kaip 10 W. |  |
| 11. | Kitos funkcijos | Turi būti DICOM standarto simuliacija. Turi būti galima rodyti ekrane ne mažiau kaip du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių vienu metu. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Projektorius 5 (≥ 7000 lm)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Vaizdo formavimo technologija | LCD arba lygiavertis |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA (1920 × 1200). |  |
| 4. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 7 000 liumenų pagal ISO 21118 |  |
| 5. | Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu | Ne trumpiau kaip 19 000 val. |  |
| 6. | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x RJ-45 (suderinama su HDBaseT) |  |
| 7. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS-232C, 1 x RJ-45. |  |
| 8. | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai ±50% ir horizontaliai ±15%. |  |
| 9. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip 1,5 karto. Turi būti užtikrinta 300 ± 5 cm pločio vaizdo projekcija, esant projektoriui ne siauresniame atstumo nuo ekrano intervale kaip 250 - 350 cm. |  |
| 10. | Kitos funkcijos | Turi būti 4K (3840 x 2160) gebos atvaizdavimo funkcija, DICOM standarto simuliacija. Turi būti galima rodyti ekrane ne mažiau kaip du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių vienu metu. |  |
| 11. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Projektorius 6 (≥ 8000 lm)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA (1920 × 1200). |  |
| 3. | Vaizdo formavimo technologija | LCD arba lygiavertis |  |
| 4. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip: 8 000 liumenų pagal ISO 21118 |  |
| 5. | Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu | Ne trumpiau kaip 19 000 val. |  |
| 6. | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x RJ-45 (suderinama su HDBaseT) |  |
| 7. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS-232C, 1 x RJ-45. |  |
| 8. | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai ±50% ir horizontaliai ±15%. |  |
| 9. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip 1,5 karto. |  |
| 10. | Kitos funkcijos | Turi būti DICOM standarto simuliacija. Turi būti galima rodyti ekrane ne mažiau kaip du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių vienu metu. |  |
| 11. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Projektorius 7 (≥ 8500 lm)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Vaizdo formavimo technologija | LCD arba lygiavertis |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA (1920 × 1200). |  |
| 4. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 8 500 liumenų pagal ISO 21118 |  |
| 5. | Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu | Ne trumpiau kaip 19 000 val. |  |
| 6. | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x RJ-45 (suderinama su HDBaseT) |  |
| 7. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS-232C, 1 x RJ-45. |  |
| 8. | Objektyvas | Su motorizuota optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai ±50% ir horizontaliai ±15%. |  |
| 9. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip 1,5 karto, motorizuotas |  |
| 10. | Kitos funkcijos | Turi būti DICOM standarto simuliacija. Turi būti galima rodyti ekrane ne mažiau kaip du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių vienu metu. |  |
| 11. | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis kabinimui prie lubų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Projektorius 8 (≥ 10000 lm)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Vaizdo formavimo technologija | LCD arba lygiavertis |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA (1920 × 1200). |  |
| 4. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 10 000 liumenų pagal ISO 21118 |  |
| 5. | Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu | Ne trumpiau kaip 19 000 val. |  |
| 6. | Video įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x RJ-45 (suderinama su HDBaseT) |  |
| 7. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS-232C, 1 x RJ-45. |  |
| 8. | Objektyvas | Su motorizuota optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai +50% ir horizontaliai ±15%. |  |
| 9. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip 1,5 karto, motorizuotas |  |
| 10. | Kitos funkcijos | Turi būti DICOM standarto simuliacija. Turi būti galima rodyti ekrane ne mažiau kaip du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių vienu metu. |  |
| 11. | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis kabinimui prie lubų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Laikiklis projektoriui 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Projektoriaus laikiklis kabinimui prie lubų. |  |
| 3. | Maksimalus projektoriaus svoris | Ne mažiau kaip 11,0 kg. |  |
| 4. | Reguliavimas | Vertikaliai ne mažiau kaip 45 – 65 cm ribose. |  |
| 5. | Spalva | Balta. |  |
| 6. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 7. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Laikiklis projektoriui 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Projektoriaus laikiklis kabinimui prie lubų. |  |
| 3. | Maksimalus projektoriaus svoris | Ne mažiau kaip 30,0 kg. |  |
| 4. | Reguliavimas | Ne mažiau kaip: vertikaliai 100 – 150 cm ribose, horizontaliai pavertimas ±20º, pasukimas 360º |  |
| 5. | Spalva | Balta. |  |
| 6. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 7. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Projekcinis ekranas 1 (≥ 2 m )

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Pakabinamas ant sienos ar lubų. |  |
| 3. | Ekrano vyniojimo mechanizmas | Spyruoklinė ekrano lėto suvyniojimo sistema |  |
| 4. | Ekrano medžiaga | Balta matinė su juodu rėmeliu, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 5. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 6. | Ekrano medžiagos plotis | Ne mažiau kaip 2,0 m. |  |
| 7. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |  |

# Projekcinis ekranas 2 (≥ 2,4 m )

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Pakabinamas ant sienos ar lubų. |  |
| 3. | Ekrano vyniojimo mechanizmas | Spyruoklinė ekrano lėto suvyniojimo sistema |  |
| 4. | Ekrano medžiaga | Balta matinė su juodu rėmeliu, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 5. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 6. | Ekrano medžiagos plotis | Ne mažiau kaip 2,40 m. |  |
| 7. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |  |

# Projekcinis ekranas 3 (≥ 2,5 m, rėminis)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Rėminis, ant sienos kabinamas ekranas. |  |
| 3. | Konstrukcija | Aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) rėmas, kurio skerspjūvis (A x P) ne daugiau kaip 80,0 x 30,0 mm. |  |
| 4. | Ekrano medžiagos įtempimo būdas | Elastinėmis kilpomis |  |
| 5. | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 6. | Ekrano plotis | ≥ 250,0 cm. |  |
| 7. | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 8. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Projekcinis ekranas 4 (≥ 3 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Pakabinamas ant sienos ar lubų. |  |
| 3. | Ekrano korpusas | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 4. | Ekrano vyniojimo mechanizmas | Motorinis su automatiniu stabdžiu. |  |
| 5. | Ekrano valdymas | Valdomas nuotoliniu valdymo pultu. |  |
| 6. | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 7. | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 8. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 9. | Ekrano medžiagos plotis | ≥300,0 cm. |  |
| 10. | Priedai | Ne mažiau kaip: nuotolinis valdymo pultas, kabeliai ir medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suderintas pagal perkančiosios organizacijos pateiktą dokumentaciją, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Projekcinis ekranas 5 (≥ 3 m, rėminis)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Rėminis, ant sienos kabinamas ekranas. |  |
| 3. | Konstrukcija | Aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) rėmas, kurio skerspjūvis (A x P) ne daugiau kaip 80,0 x 30,0 mm. |  |
| 4. | Ekrano medžiagos įtempimo būdas | Elastinėmis kilpomis |  |
| 5. | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 6. | Ekrano plotis | ≥300,0 cm. |  |
| 7. | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 8. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Projekcinis ekranas 6 (≥ 3,5 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Pakabinamas ant sienos ar lubų. |  |
| 3. | Ekrano korpusas | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 4. | Ekrano vyniojimo mechanizmas | Motorinis su automatiniu stabdžiu. |  |
| 5. | Ekrano valdymas | Valdomas nuotoliniu valdymo pultu. |  |
| 6. | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 7. | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 8. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 9. | Ekrano medžiagos plotis | ≥350,0 cm. |  |
| 10. | Priedai | Ne mažiau kaip: nuotolinis valdymo pultas, kabeliai ir medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suderintas pagal perkančiosios organizacijos pateiktą dokumentaciją, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Projekcinis ekranas 7 (≥ 3,5 m, rėminis)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Rėminis, ant sienos kabinamas ekranas. |  |
| 3. | Konstrukcija | Aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) rėmas, kurio skerspjūvis (A x P) ne daugiau kaip 80,0 x 30,0 mm. |  |
| 4. | Ekrano medžiagos įtempimo būdas | Elastinėmis kilpomis |  |
| 5. | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 6. | Ekrano plotis | ≥350,0 cm. |  |
| 7. | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 8. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Projekcinis ekranas 8 (≥ 4 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Pakabinamas ant sienos ar lubų. |  |
| 3. | Ekrano korpusas | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 4. | Ekrano vyniojimo mechanizmas | Motorinis su automatiniu stabdžiu. |  |
| 5. | Ekrano valdymas | Valdomas nuotoliniu valdymo pultu. |  |
| 6. | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 7. | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ±0,1. |  |
| 8. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 9. | Ekrano medžiagos plotis | ≥400,0 cm. |  |
| 10. | Priedai | Ne mažiau kaip: nuotolinis valdymo pultas, kabeliai ir medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suderintas pagal perkančiosios organizacijos pateiktą dokumentaciją, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Projekcinis ekranas 9 (≥ 4 m, rėminis)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Rėminis, ant sienos kabinamas ekranas. |  |
| 3. | Konstrukcija | Aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) rėmas, kurio skerspjūvis (A x P) ne daugiau kaip 80,0 x 30,0 mm. |  |
| 4. | Ekrano medžiagos įtempimo būdas | Elastinėmis kilpomis |  |
| 5. | Ekrano formatas | 16 : 10 |  |
| 6. | Ekrano plotis | ≥400,0 cm. |  |
| 7. | Ekrano medžiaga | Balta matinė, atspindžio koeficientas 1,1 ± 0,1. |  |
| 8. | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 150°. |  |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Monitorius 1 (≥ 25”)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 25” |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840 × 2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.0. Visos įvestys turi palaikyti 4K / 60Hz vaizdo signalą. |  |
| 7. | Vaizdo išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C |  |
| 8. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 1 x USB – A 3.0, 1 x USB – B 3.0 |  |
| 9. | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose (toliau – OS). Turi būti galima rašyti padėjus riešą ant ekrano ir jis neturi būti fiksuojamas. Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai , be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašiklio rašymo, trintuko trynimo ir valdymo liečiant pirštu funkcijos. |  |
| 10. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 5W. |  |
| 11. | Kamera | Turi būti ne mažiau kaip: raiška 4K (3840 × 2160), matymo laukas FOV 100°, didinimas („Zoom“) x3 |  |
| 12. | Mikrofonas | Ne mažiau kaip 6 mikrofonų masyvas su aido ir triukšmo slopinimo funkcija |  |
| 13. | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, automatiškai reguliuojantis ekrano šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
| 14. | Kitos funkcijos | Per USB-C sąsają turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W. |  |
| 15. | Priedai | To paties gamintojo bevielis rašiklis, Gamintojo rekomenduojamas stovas su monitoriaus pavertimo funkcija ne siauresniame intervale kaip 20°-60°, laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16. | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 17. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Monitorius 2 (≥ 48”)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 48“ |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas | Ne mažiau 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 16 GB |  |
| 7. | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti tinklinis |  |
| 8. | Vaizdo dekoderiai | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1 |  |
| 9. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB |  |
| 10. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. |  |
| 13. | Kitos funkcijos | Turi būti: DICOM standarto simuliacija. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. |  |
| 14. | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, video, kompiuteriniai kabeliai, medžiagos reikalingos sumontavimui, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
| 15. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Monitorius 3 (≥ 53”)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 53“ |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas | Ne mažiau 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 16 GB |  |
| 7. | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti tinklinis |  |
| 8. | Vaizdo dekoderiai | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1 |  |
| 9. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB |  |
| 10. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. |  |
| 13. | Kitos funkcijos | Turi būti: DICOM standarto simuliacija. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. |  |
| 14. | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, video, kompiuteriniai kabeliai, medžiagos reikalingos sumontavimui, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
| 15. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Monitorius 4 (≥ 63”)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 63“ |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas | Ne mažiau 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 16 GB |  |
| 7. | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti tinklinis |  |
| 8. | Vaizdo dekoderiai | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1 |  |
| 9. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB |  |
| 10. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. |  |
| 13. | Kitos funkcijos | Turi būti: DICOM standarto simuliacija. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. |  |
| 14. | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, video, kompiuteriniai kabeliai ir medžiagos reikalingos sumontavimui, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
| 15. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Monitorius 5 (≥ 65”)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 65” |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip operatyvinės 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
| 7. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2. Visos įvestys turi palaikyti 4K / 60Hz vaizdo signalą. |  |
| 8. | Vaizdo išvestis | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
| 9. | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.0 |  |
| 10. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas belaidės prieigos taškas (“Wi-Fi access point”) IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0 arba naujesnė versija |  |
| 11. | Operacinė sistema | Android 14 arba naujesnė versija |  |
| 12. | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac operacinėse sistemose (toliau – OS). Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai , be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašymo rašikliu, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. |  |
| 13. | Kitos funkcijos | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. |  |
| 14. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W. |  |
| 15. | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, automatiškai reguliuojantis ekrano šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
| 16. | Priedai | Ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, sieninis laikiklis, laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. Įvesčių, išvesčių ir sąsajų adapterių naudoti neleidžiama. |  |
| 17. | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 18. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Monitorius 6 (≥ 73”)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 73“ |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas | Ne mažiau 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 16 GB |  |
| 7. | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti tinklinis |  |
| 8. | Vaizdo dekoderiai | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1 |  |
| 9. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB |  |
| 10. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. |  |
| 13. | Kitos funkcijos | Turi būti: DICOM standarto simuliacija. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. |  |
| 14. | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, video, kompiuteriniai kabeliai ir medžiagos reikalingos sumontavimui, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
| 15. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Monitorius 7 (≥ 75”)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 75” |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip operatyvinės 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
| 7. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2. Visos įvestys turi palaikyti 4K / 60Hz vaizdo signalą. |  |
| 8. | Vaizdo išvestis | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
| 9. | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.0 |  |
| 10. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas belaidės prieigos taškas (“Wi-Fi access point”) IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0 arba naujesnė versija |  |
| 11. | Operacinė sistema | Android 14 arba naujesnė versija |  |
| 12. | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac operacinėse sistemose (toliau – OS). Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai , be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašymo rašikliu, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. |  |
| 13. | Kitos funkcijos | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. |  |
| 14. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W. |  |
| 15. | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, automatiškai reguliuojantis ekrano šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
| 16. | Priedai | Ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, sieninis laikiklis, laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. Įvesčių, išvesčių ir sąsajų adapterių naudoti neleidžiama. |  |
| 17. | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 18. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Monitorius 8 (≥ 83”)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 83“ |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas | Ne mažiau 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 16 GB |  |
| 7. | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti tinklinis |  |
| 8. | Vaizdo dekoderiai | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1 |  |
| 9. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB |  |
| 10. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. |  |
| 13. | Kitos funkcijos | Turi būti: 1. DICOM standarto simuliacija. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. |  |
| 14. | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, video, kompiuteriniai kabeliai ir medžiagos reikalingos sumontavimui, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
| 15. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Monitorius 9 (≥ 85”)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 85” |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip operatyvinės 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
| 7. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2. Visos įvestys turi palaikyti 4K / 60Hz vaizdo signalą. |  |
| 8. | Vaizdo išvestis | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
| 9. | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.0 |  |
| 10. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas belaidės prieigos taškas (“Wi-Fi access point”) IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0 arba naujesnė versija |  |
| 11. | Operacinė sistema | Android 14 arba naujesnė versija |  |
| 12. | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac operacinėse sistemose (toliau – OS). Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai , be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašymo rašikliu, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. |  |
| 13. | Kitos funkcijos | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. |  |
| 14. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W. |  |
| 15. | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, automatiškai reguliuojantis ekrano šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
| 16. | Priedai | Ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, sieninis laikiklis, laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. Įvesčių, išvesčių ir sąsajų adapterių naudoti neleidžiama. |  |
| 17. | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 18. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Monitorius 10 (≥ 96”)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 96“ |  |
| 4. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas | Ne mažiau 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 8 GB |  |
| 7. | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti tinklinis |  |
| 8. | Vaizdo dekoderiai | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1 |  |
| 9. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB |  |
| 10. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
| 11. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth |  |
| 12. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. |  |
| 13. | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos, video, kompiuteriniai kabeliai ir medžiagos reikalingos sumontavimui, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
| 14. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Laikiklis monitoriui 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Monitoriaus laikiklis kabinimui ant sienos. |  |
| 3. | Monitoriaus dydis | Ne mažiau kaip 96“. |  |
| 4. | Monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 80 kg. |  |
| 5. | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 900 mm. |  |
| 6. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 7. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Laikiklis monitoriui 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Monitoriaus laikiklis kabinimui ant sienos. |  |
| 3. | Monitoriaus dydis | Ne mažiau kaip 86“. |  |
| 4. | Monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 60 kg. |  |
| 5. | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 800 x 600 mm. |  |
| 6. | Aukščio reguliavimas | Turi būti galima rankos pagalba tolygiai keisti aukštį nuo grindų iki monitoriaus ir fiksuoti jį bet kuriame taške vertikalioje plokštumoje ne siauresniame intervale kaip 950 - 1300 mm. |  |
| 7. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 8. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Monitoriaus stovas 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui |  |
| 3. | Medžiaga | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 4. | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 100“ |  |
| 5. | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 80 kg |  |
| 6. | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 x 1000 mm. |  |
| 7. | Aukščio reguliavimas | Elektrinės pavaros pagalba, ne siauresniame intervale kaip 1,20 – 1,70 m |  |
| 8. | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį LCD valdymo panele |  |
| 9. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
| 10. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suderintas pagal perkančiosios organizacijos pateiktą dokumentaciją, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 11. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Monitoriaus stovas 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui |  |
| 3. | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 100“. |  |
| 4. | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 80 kg. |  |
| 5. | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 x 1200 mm. |  |
| 6. | Aukščio reguliavimas | Ne siauresniame intervale kaip 1,50 – 1,70 m |  |
| 7. | Priedai | Kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
| 8. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suderintas pagal perkančiosios organizacijos pateiktą dokumentaciją, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Aktyvinių garso kolonėlių komplektas 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Aktyvinė garso kolonėlių sistema. |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 2 x 20 W. |  |
| 4. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 100 Hz - 20 kHz. |  |
| 5. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,5% |  |
| 6. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 90 dB 1m. |  |
| 7. | Garsiakalbis | Ne mažiau kaip 4" |  |
| 8. | Valdymo sąsaja | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 |  |
| 9. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti iš budinčio rėžimo, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 10. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti į budintį rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 11. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 200 x 200 x 200 mm. |  |
| 12. | Kolonėlės svoris | Ne daugiau kaip 5 kg |  |
| 13. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliais gamintojo laikikliais, skirtais montavimui prie sienos, visais laidais ir medžiagom reikalingom sumontavimui. |  |
| 14. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Aktyvinių garso kolonėlių komplektas 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Aktyvinė garso kolonėlių sistema. |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 2 x 60 W |  |
| 4. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip: 50 Hz - 20 kHz |  |
| 5. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 6. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,05% |  |
| 7. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 8. | Sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 100° horizontaliai ir ne daugiau kaip 100° vertikaliai. |  |
| 9. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 4" |  |
| 10. | Integruotas DSP | Turi būti |  |
| 11. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti iš budinčio rėžimo, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 12. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti į budintį rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 13. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 1000 x 150 x 150 mm |  |
| 14. | Kolonėlės svoris | Ne daugiau kaip 5 kg |  |
| 15. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliais gamintojo laikikliais, skirtais montavimui prie sienos, visais laidais ir medžiagom reikalingom sumontavimui. |  |
| 16. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso kolonėlė 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Kolonos tipo linijinio masyvo garso kolonėlė |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 200 W |  |
| 4. | Varža (nominali) | Ne mažiau kaip 4 Ω |  |
| 5. | Jautrumas | Ne mažiau kaip 90 dB |  |
| 6. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 7. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip : 120 Hz - 17 kHz (-10 dB) |  |
| 8. | Sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 130° horizontaliai ir ne daugiau kaip 90° vertikaliai. |  |
| 9. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip: 8 x 3" |  |
| 10. | Transformatorius | Turi būti 100V |  |
| 11. | Spalva | Turi būti balta |  |
| 12. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 1000 x 150 x 150 mm. |  |
| 13. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliais gamintojo laikikliais, skirtais montavimui prie sienos, visais laidais ir medžiagom reikalingom sumontavimui. |  |
| 14. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso kolonėlė 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Kolonos tipo linijinio masyvo garso kolonėlė |  |
| 3. | Juostų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 4. | Galingumas | Ne mažiau kaip 500 W |  |
| 5. | Varža (nominali) | Ne mažiau kaip 4 Ω |  |
| 6. | Jautrumas | Ne mažiau kaip 90 dB |  |
| 7. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 120 dB |  |
| 8. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip : 60 Hz - 20 kHz (-10 dB) |  |
| 9. | Sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 130° horizontaliai ir ne daugiau kaip 50° vertikaliai, reguliuojamas. |  |
| 10. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip: 10 x 1", 3 x 4" |  |
| 11. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 1000 x 200 x 300 mm. |  |
| 12. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliais gamintojo laikikliais, skirtais montavimui prie sienos, visais laidais ir medžiagom reikalingom sumontavimui. |  |
| 13. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso kolonėlė 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | Kolonos tipo linijinio masyvo garso kolonėlė |  |
| 3. | Juostų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 4. | Galingumas (nominalus) | Ne mažiau 700W |  |
| 5. | Varža (nominali) | Ne mažiau kaip 4 Ω |  |
| 6. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 120 dB |  |
| 7. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Turi būti ne siauresniame intervale kaip: 50 Hz - 20 kHz (-10 dB) |  |
| 8. | Sklaidos kampas (nominalus) | Ne mažiau kaip 120° horizontaliai ir ne daugiau kaip 30° vertikaliai. |  |
| 9. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 10 x 4" |  |
| 10. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 1500 x 150 x 150 mm. |  |
| 11. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliais gamintojo laikikliais su pasukimo funkcija, skirtais montavimui prie sienos, visais laidais ir medžiagom reikalingom sumontavimui. |  |
| 12. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso kolonėlė 4

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | Aktyvinė kolonos tipo linijinio masyvo garso kolonėlė |  |
| 3. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 120 dB |  |
| 4. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Turi būti ne siauresniame intervale kaip: 70 Hz - 17 kHz (-10 dB) |  |
| 5. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB (A) |  |
| 6. | Sklaidos kampas horizontalioje plokštumoje | Ne mažiau kaip 100° |  |
| 7. | Sklaidos kampas vertikalioje plokštumoje | Turi būri elektroniškai reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip 0° - +90° |  |
| 8. | Sklaidos spindulio kryptingumas vertikalioje plokštumoje | Turi būti elektroniškai reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip -30° - +30° |  |
| 9. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 15 x 4" |  |
| 10. | Integruotas garso stiprintuvas | Ne mažiau kaip 15 kanalų, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 100 W |  |
| 11. | Integruotas garso procesorius | Ne mažiau kaip 15 kanalų |  |
| 12. | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 2 x RJ-45 Gigabit Ethernet, Dante, AES67 palaikymas |  |
| 13. | Valdymas | Turi būti per IP. Turi būti gamintojo aplikacija užtikrinanti valdymą ir kontrolę realiu laiku. |  |
| 14. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai pereiti į energijos taupymo rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 15. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 2500 x 200 x 200 mm. |  |
| 16. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliais gamintojo laikikliais su pasukimo funkcija, skirtais montavimui prie lubų, visais laidais ir medžiagom reikalingom sumontavimui. |  |
| 17. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso kolonėlė 5

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | Žemų dažnių garso kolonelė |  |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir Garso kolonelė 3 ir jų skerspjūvio forma bei jo matmenys turi sutapti. |  |
| 4. | Galingumas (nominalus) | Ne mažiau 200W |  |
| 5. | Varža (nominali) | Turi būti 4 Ω |  |
| 6. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 110 dB |  |
| 7. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 4 x 4" |  |
| 8. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 1500 x 150 x 150 mm. |  |
| 9. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliais gamintojo laikikliais su pasukimo funkcija, skirtais montavimui prie sienos, visais laidais ir medžiagom reikalingom sumontavimui. |  |
| 10. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garsiakalbis 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Montuojamas į lubas dviejų juostų 100 V garsiakalbis. |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 50 W |  |
| 4. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 5. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip : 50 Hz - 20 kHz (-10 dB) |  |
| 6. | Sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 150° |  |
| 7. | Garsiakalbis | Ne mažiau kaip: 1 x 6" |  |
| 8. | Grotelių spalva | Balta. |  |
| 9. | Matmenys AxPxI | Ne daugiau kaip 100 x 250 x 250 mm. |  |
| 10. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliais gamintojo laikikliais, skirtais montavimui į lubas. |  |
| 11. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garsiakalbis 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Montavimui į lubų segmento (600 x 600 mm) vietą skirtas 100 V garsiakalbis. |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 30 W |  |
| 4. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 85 dB |  |
| 5. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 70 Hz - 18 kHz (-10 dB) |  |
| 6. | Sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 150° |  |
| 7. | Grotelių spalva | Balta. |  |
| 8. | Matmenys | Aukštis ne daugiau kaip 100 mm. Plotis x Ilgis turi būti 595 ± 2 mm x 595 ± 2 mm. |  |
| 9. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 10. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso procesorius 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Skaitmeninis garso procesorius |  |
| 3. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz |  |
| 4. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 5. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,005% |  |
| 6. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 32 bit, 48kHz |  |
| 7. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: 10 kanalų su aido ir triukšmo slopinimu, 10 x 8 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas. |  |
| 8. | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 4 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 2 x USB, 4 x kanalai Rx Dante |  |
| 9. | Garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 2 x linijinis balansinis, 2 x USB, 4 x kanalai Tx Dante |  |
| 10. | Audio sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN Dante/AES-67 suderinama |  |
| 11. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, grafinė vartotojo sąsaja Windows operacijų sistemoje. |  |
| 12. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 250 mm. |  |
| 13. | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 14. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suderintas pagal užsakovo pateiktą dokumentaciją (schemą), laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 15. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso procesorius 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis (jei taikoma) ir kodas (jei taikoma). |  |
| 2. | Tipas | Skaitmeninis garso procesorius |  |
| 3. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz |  |
| 4. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 5. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,005% |  |
| 6. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 32 bit, 48kHz |  |
| 7. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: 15 kanalų su aido ir triukšmo slopinimu, 62 x 64 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas. |  |
| 8. | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 6 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 2 x USB, 44 x kanalai Rx Dante |  |
| 9. | Garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 4 x linijiniai balansiniai, 2 x USB, 44 x kanalai Tx Dante |  |
| 10. | Audio sąsajos | Ne mažiau kaip: 2 x RJ-45 Gigabit LAN Dante /AES-67 suderinama |  |
| 11. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, grafinė vartotojo sąsaja Windows operacijų sistemoje. |  |
| 12. | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 13. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suderintas pagal užsakovo pateiktą dokumentaciją (schemą), laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 14. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso stiprintuvas 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | D klasės garso stiprintuvas |  |
| 3. | Galingumas prie 100V | Ne mažiau kaip 50 W |  |
| 4. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 100Hz - 20 kHz |  |
| 5. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 90 dB, (20Hz – 20 kHz) |  |
| 6. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,1% |  |
| 7. | Garso signalo įvestis | Ne mažiau kaip 1 x balansinis/nebalansinis |  |
| 8. | Garso signalo išvestis | Ne mažiau kaip 1 x 100V |  |
| 9. | Automatinis signalo lygio ribotuvas | Turi būti |  |
| 10. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti iš budinčio režimo, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 11. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti į budintį režimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 12. | Montavimas | Turi būti skirtas montavimui virš pakabinamų lubų |  |
| 13. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 14. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 16. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso stiprintuvas 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | D klasės garso stiprintuvas |  |
| 3. | Galingumas prie 100V | Ne mažiau kaip 2 x 100 W |  |
| 4. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 20Hz - 20 kHz |  |
| 5. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB, (20Hz – 20 kHz) |  |
| 6. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,1% |  |
| 7. | Garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 2 x balansiniai/nebalansiniai |  |
| 8. | Garso signalo išvestys | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 9. | Automatinis signalo lygio ribotuvas | Turi būti |  |
| 10. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti iš budinčio rėžimo, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 11. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti į budintį rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 12. | Montavimas | Turi būti skirtas montavimui virš pakabinamų lubų |  |
| 13. | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 14. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 15. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso stiprintuvas 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | D klasės garso stiprintuvas |  |
| 3. | Galingumas prie 4Ω ir 8Ω | Ne mažiau kaip 4 x 100 W |  |
| 4. | Galingumas prie 100V | Ne mažiau kaip 2 x 200 W |  |
| 5. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 20Hz - 20 kHz |  |
| 6. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB, (20Hz – 20 kHz) |  |
| 7. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,2% |  |
| 8. | Garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 4 x balansiniai/nebalansiniai |  |
| 9. | Garso signalo išvestys | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 10. | Automatinis signalo lygio ribotuvas | Turi būti |  |
| 11. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 12. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 13. | Montavimas | Turi būti skirtas montavimui virš pakabinamų lubų |  |
| 14. | Priedai | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 16. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Garso stiprintuvas 4

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | D klasės skaitmeninis garso stiprintuvas |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 4 x 1000W prie 4Ω / 100 V |  |
| 4. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 20Hz - 20 kHz |  |
| 5. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 120 dB |  |
| 6. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 7. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD+N) | Ne daugiau kaip 0,1% |  |
| 8. | Garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 4 kanalai: 1 × RJ-45 100BASE-T Ethernet Dante, su AES-67 suderinama. |  |
| 9. | Garso signalo išvestys | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 10. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS-485, 1 x USB-C |  |
| 11. | Valdymas | Turi būti gamintojo aplikacija užtikrinanti valdymą ir kontrolę. |  |
| 12. | Integruotas DSP | Turi būti ne mažiau kaip: 4 x 4 matricinis mikšeris, 8 x 8 parametrinis ekvalaizeris, dinaminis procesorius, iš anksto išsaugoti gamintojo optimizuoti nustatymai Garso kolonėlei 3 |  |
| 13. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 14. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai pereiti į energijos taupymo rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 15. | Priedai | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Mikrofonas tribūnai

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Pastatomas mikrofonas tribūnai lanksčiu kakleliu |  |
| 3. | Dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz – 17 kHz |  |
| 4. | Jautrumas | Ne mažiau kaip –35 dBV/Pa. |  |
| 5. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 120 dB |  |
| 6. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 65 dB. |  |
| 7. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 90 dB |  |
| 8. | Mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Kondensatorinė, superkardioidė |  |
| 9. | Būsenos indikacijos | Turi būti LED |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti išjungimo „Mute“ mygtukas |  |
| 11. | Matmenys | Ne mažiau kaip 500 mm. |  |
| 12. | Priedai | Turi būti audio kabeliai ir kitos medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 13. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų |  |
| 14. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Laidinis rankinis mikrofonas

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Laidinis rankinis mikrofonas |  |
| 3. | Dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz – 16 kHz |  |
| 4. | Jautrumas | Ne mažiau kaip −55 dBV/Pa |  |
| 5. | Mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Dinaminė, superkardioidė |  |
| 6. | Jungties tipas | XLR |  |
| 7. | Mikrofono svoris | Ne daugiau kaip 300 g. |  |
| 8. | Priedai | Turi būti mikrofono stovas, audio kabeliai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 9. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 10. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |  |

# Laidinis prisegamas mikrofonas

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Prisegamas mikrofonas |  |
| 3. | Dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 70 Hz – 20 kHz |  |
| 4. | Jautrumas | Ne mažiau kaip −45 dBV/Pa |  |
| 5. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 130 dB |  |
| 6. | Nuosavas triukšmas | Ne daugiau kaip 25 dB. |  |
| 7. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 110 dB |  |
| 8. | Mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Kondensatorinė, kardioidė |  |
| 9. | Sąsaja | Turi būti TA4F. Negali būti komplektuojami jungties perėjimai ar adapteriai. |  |
| 10. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Belaidžio rankinio mikrofono komplektas

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Belaidžio skaitmeninio rankinio mikrofono (imtuvo-siųstuvo) sistema |  |
| 3. | Sistemos dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz – 16 kHz |  |
| 4. | Bendri sistemos harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0,05% |  |
| 5. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 110 dB |  |
| 6. | Mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Dinaminė, superkardioidė |  |
| 7. | Mikrofono kapsulės jautrumas | Ne mažiau kaip −55 dBV/Pa |  |
| 8. | Siųstuvo maitinimo elementai | Įkraunami ličio jonų arba lygiaverčiai |  |
| 9. | Siųstuvo el. maitinimo elementų veikimo trukmė iš vienos įkrovos | Ne mažiau kaip 7 val. |  |
| 10. | Siųstuvo el. maitinimo elementų likusio veikimo laiko indikacija | Turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo ekranuose. |  |
| 11. | Siųstuvo korpusas | Turi būti aliuminis ar lygiavertės medžiagos |  |
| 12. | Siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 150 g |  |
| 13. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Ethernet, 1 x XLR |  |
| 14. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, IR, Bluetooth |  |
| 15. | Maksimalus veikimo atstumas | Ne mažiau kaip 80 m |  |
| 16. | Saugumo standartai | Turi palaikyti AES-256 ar lygiavertį |  |
| 17. | Kitos funkcijos | Turi būti automatinis radio dažnių (RF) spektro skenavimas ir siųstuvo bei imtuvo darbinio kanalo nustatymas, automatinis nepageidaujamų atgarsių slopinimas. |  |
| 18. | Programinė įranga | Turi būti pateikiama nemokama gamintojo programine įranga leidžianti valdyti sistemos parametrus stacionariu kompiuteriu kompiuterinio tinklo pagalba ir belaidžiu būdu mobiliais įrenginiais su iOS ir Android OS. |  |
| 19. | Priedai | Turi būti originalūs to paties gamintojo: įkraunamas maitinimo elementas, ne mažiau kaip dviejų vietų įkrovimo stotelė/stovas, garso signalų kabeliai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 20. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 21. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Belaidžio ant ausies dedamo mikrofono komplektas

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Belaidžio skaitmeninio mikrofono (imtuvo-siųstuvo ir ant ausies dedamo mikrofono) sistema |  |
| 3. | Sistemos perduodamų dažnių diapazonas | Ne siauresnis, kaip 20 Hz – 20 kHz |  |
| 4. | Bendri sistemos harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0,05% |  |
| 5. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 70 dB |  |
| 6. | Mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Kondensatorinė, įvairiakryptė |  |
| 7. | Mikrofono kapsulės jautrumas | Ne mažiau kaip −45 dBV/Pa |  |
| 8. | Siųstuvo maitinimo elementai | Įkraunami ličio jonų arba lygiaverčiai |  |
| 9. | Siųstuvo maitinimo elementų veikimo trukmė iš vienos įkrovos | Ne mažiau kaip 7 val. |  |
| 10. | Siųstuvo maitinimo elementų likusio veikimo laiko indikacija | Turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo ekranuose. |  |
| 11. | Siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 100 g |  |
| 12. | Mikrofono svoris | Ne daugiau kaip 30 g. |  |
| 13. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Ethernet, 1 x XLR |  |
| 14. | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip: WiFi, IR, Bluetooth |  |
| 15. | Maksimalus veikimo atstumas | Ne mažiau kaip 80 m |  |
| 16. | Saugumo standartai | Turi palaikyti AES-256 ar lygiavertį |  |
| 17. | Kitos funkcijos | Turi būti automatinis radio dažnių (RF) spektro skenavimas ir siųstuvo bei imtuvo darbinio kanalo nustatymas, automatinis nepageidaujamų atgarsių slopinimas. |  |
| 18. | Programinė įranga | Turi būti pateikiama nemokama gamintojo programine įranga leidžianti valdyti sistemos parametrus stacionariu kompiuteriu kompiuterinio tinklo pagalba ir belaidžiu būdu mobiliais įrenginiais su iOS ir Android OS. |  |
| 19. | Priedai | Turi būti originalūs to paties gamintojo: įkraunamas maitinimo elementas, ne mažiau kaip dviejų vietų įkrovimo stotelė/stovas, garso signalų kabeliai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 20. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 21. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Lubinis mikrofonas 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Prie lubų montuojamas kryptinių mikrofonų masyvas |  |
| 3. | Garso kanalai | Ne mažiau kaip 6 |  |
| 4. | Mikrofono aprėpties zonos | Ne mažiau kaip 8 konfigūruojamos |  |
| 5. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 130Hz - 18kHz |  |
| 6. | Jautrumas | Ne mažiau kaip −10 dBFS |  |
| 7. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 60 dB |  |
| 8. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 95 dB |  |
| 9. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 70 dB |  |
| 10. | Garso signalo išvestis | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 su Dante suderinama |  |
| 11. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz |  |
| 12. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: automatinis mikšeris, aido slopinimas, triukšmo slopinimas, automatinis jautrumo reguliavimas, „ekvalaizeris“, „Mute“ režimas. |  |
| 13. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 14. | Suderimamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 15. | Priedai | Laikiklis montavimui prie lubų, laidai kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Lubinis mikrofonas 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Montavimui į lubų segmento (600 x 600 mm) vietą skirtas mikrofonų masyvas |  |
| 3. | Garso kanalai | Ne mažiau kaip 10 |  |
| 4. | Mikrofono aprėpties zonos | Ne mažiau kaip 8 konfiguruojamos |  |
| 5. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 130Hz - 18kHz |  |
| 6. | Jautrumas | Ne mažiau kaip −5 dBFS |  |
| 7. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 60 dB |  |
| 8. | Maksimalus SPL | Ne mažiau 95 dB |  |
| 9. | Dinaminis depazonas | Ne mažesnis kaip 70 dB |  |
| 10. | Garso signalo išvestis | Ne mažiau kaip 1x RJ45 su Dante suderinama |  |
| 11. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz |  |
| 12. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: automatinis mikšeris, aido slopinimas, triukšmo slopinimas, automatinis jautrumo reguliavimas, vėlinimas, parametrinis „ekvalaizeris“, „Mute“ režimas. |  |
| 13. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 14. | Suderimamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 15. | Priedai | Laikiklis montavimui prie lubų, laidai kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Vaizdo kamera 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | ePTZ vaizdo kamera |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 30 fps |  |
| 4. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 90°, ne daugiau kaip 100° |  |
| 5. | Vaizdo matrica | Ne mažiau kaip 1” CMOS, ne mažiau kaip 20 Megapix |  |
| 6. | Vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x5 |  |
| 7. | Dalyvių aprėpties funkcija | Turi būti, automatinė |  |
| 8. | Pranešėjo sekimo funkcija | Turi būti, automatinė |  |
| 9. | Kitos funkcijos | Turi būti automatinis baltos spalvos balanso, spalvų ir ekspozicijos reguliavimas |  |
| 10. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x USB-C 3.0 |  |
| 11. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 12. | Programinė įranga | Turi būti nemokama, su Windows ir Mac OS suderinama, kameros valdymo aplikacija |  |
| 13. | Suderimamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 14. | Priedai | Laikiklis tvirtinimui prie sienos, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 16. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |  |

# Vaizdo kamera 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | PTZ vaizdo kamera |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 60 fps |  |
| 4. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 70° |  |
| 5. | Objektyvas | Ne mažiau kaip su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai -30° - +60° ir horizontaliai ±150° |  |
| 6. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10 |  |
| 7. | Dalyvių aprėpties funkcija | Turi būti, automatinė |  |
| 8. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x USB 3.0 |  |
| 9. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN ir web naršyklės pagalba |  |
| 11. | El. maitinimas | Turi būti POE+ |  |
| 12. | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows ir Mac OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos |  |
| 13. | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 14. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 16. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Vaizdo kamera 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | PTZ vaizdo kamera su automatine pranešėjo sekimo funkcija |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 60 fps |  |
| 4. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 75° |  |
| 5. | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai ±50° ir horizontaliai ±150°. |  |
| 6. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10 |  |
| 7. | Sekimo funkcija | Turi būti, automatinė. Ne mažiau kaip pranešėjo, zonos ir mišrus sekimo rėžimai. |  |
| 8. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 LAN, 1 x USB 3.1 |  |
| 9. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x USB, IP |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN ir web naršyklės pagalba |  |
| 11. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 12. | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos. |  |
| 13. | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom programine įranga. |  |
| 14. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, ne trumpesnis kaip 20 m USB 3.1 laidas ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 16. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Vaizdo kamera 4

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | PTZ video kamera su automatine pranešėjo sekimo funkcija |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 60 fps |  |
| 4. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 70° |  |
| 5. | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai -30° - +90° ir horizontaliai ±150°. |  |
| 6. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10 |  |
| 7. | Sekimo funkcija | Turi būti, automatinė. Ne mažiau kaip pranešėjo, zonos ir mišrus sekimo režimai. |  |
| 8. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 Gigabit LAN, 1 x USB 3.0 |  |
| 9. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN, rankos gestų ir web naršyklės pagalba |  |
| 11. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 12. | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos. |  |
| 13. | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 14. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, ne trumpesnis kaip 20 m USB 3.1 laidas ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 16. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Vaizdo kamera 5

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | PTZ video kamera su automatine pranešėjo sekimo funkcija |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4K / 60 fps |  |
| 4. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 70° |  |
| 5. | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai -30° - +90° ir horizontaliai ±150°. |  |
| 6. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10 |  |
| 7. | Sekimo funkcija | Turi būti, automatinė. Ne mažiau kaip pranešėjo, zonos ir mišrus sekimo režimai. |  |
| 8. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 Gigabit LAN, 1 x USB 3.0 |  |
| 9. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN, rankos gestų ir web naršyklės pagalba |  |
| 11. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 12. | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos. |  |
| 13. | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 14. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, ne trumpesnis kaip 20 m USB 3.1 laidas ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 16. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Vaizdo konferencijų įrenginys

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | Vaizdo konferencijų įrenginys su PTZ kamera, mikrofonu ir garsiakalbiais |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4K |  |
| 4. | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 80° |  |
| 5. | Objektyvas | Su motorizuota optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai ±15° ir horizontaliai ±30° |  |
| 6. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x3, automatinis |  |
| 7. | Dalyvių aprėpties funkcija | Turi būti automatinė |  |
| 8. | Pranešėjo sekimo funkcija | Turi būti automatinė |  |
| 9. | Integruotas mikrofonas | Ne mažiau kaip 10 kryptinių mikrofonų masyvas. Aprėptis ne mažiau kaip 8 m. |  |
| 10. | Integruoti garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 5W. |  |
| 11. | Garso apdorojimas | Ne mažiau kaip: aido ir triukšmo slopinimas. |  |
| 12. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x USB 3.0, 1 x HDMI |  |
| 13. | Garso įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 1 x 3.5 mm audio |  |
| 14. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 |  |
| 15. | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN, rankos gestų ir web naršyklės pagalba |  |
| 16. | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows ir Mac OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos |  |
| 17. | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 18. | Priedai | Laikiklis tvirtinimui prie LCD monitoriaus, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 19. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 20. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Valdymo procesorius 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Garso ir vaizdo sistemos valdymo procesorius. |  |
| 3. | Valdymo mygtukai | Turi turėti ne mažiau kaip 6, iš jų ne mažiau kaip 4 programuojamus valdymo mygtukus su ne mažiau kaip dviejų spalvų pašvietimu. |  |
| 4. | Valdymo jungtys | Turi turėti: Ne mažiau kaip 1 x RS232 (abipusė), 1 x IR, 1 x USB. |  |
| 5. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 6. | Makro funkcija | Vieno mygtuko paspaudimu ne mažiau kaip 4 komandos. |  |
| 7. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 100 x 160 x 60 mm. |  |
| 8. | Montavimas | Į standartinę EU potinkinę 2 vietų instaliacinę dėžutę. |  |
| 9. | Priedai | Kabeliai ir medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 10. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 11. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Valdymo procesorius 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Garso ir vaizdo sistemos valdymo procesorius |  |
| 3. | Ekranas | Lietimui jautrus LCD |  |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 4” |  |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 500 x 500 |  |
| 6. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 7. | Matymo kampas | Ne mažiau kaip vertikaliai ±60°, horizontaliai ±60°. |  |
| 8. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |  |
| 9. | Valdymo jungtys | Turi turėti: Ne mažiau kaip 2 x RS232 (abipusė), 1 x IR, 1 x garso lygio valdymo, 2 x vidines valdymo rėles, 1 x RJ45. |  |
| 10. | Saugumo protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip IEEE 802.1X |  |
| 11. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 12. | Judesio daviklis | Turi būti. |  |
| 13. | Apšvietimo daviklis | Turi būti. |  |
| 14. | Garsiakalbis | Turi būti. |  |
| 15. | Programinė įranga | Turi būti to paties gamintojo programinė įranga, leidžianti valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius, gauti ataskaitas apie sistemos būklę realiu laiku. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais. |  |
| 16. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 17. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 120 x 120 x 60 mm. |  |
| 18. | Priedai | Kabeliai ir medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 19. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 20. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Valdymo procesorius 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Garso ir vaizdo sistemos valdymo procesorius. |  |
| 3. | Valdymo jungtys | Turi turėti: Ne mažiau kaip 1 x RS-232, RS-422, RS-485 (abipusė), 1 x RJ45 (10/100/1000Base-T). |  |
| 4. | Komunikacijos protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip: HTTPS, Discovery Service, DHCP, DNS, IPv4, 802.1X |  |
| 5. | BMS protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip BACnet, KNX, DALI |  |
| 6. | Saugumo protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip IEEE 802.1X |  |
| 7. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |  |
| 8. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |  |
| 9. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 10. | Programinė įranga | Turi būti to paties gamintojo programinė įranga, leidžianti valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius, gauti ataskaitas apie sistemos būklę realiu laiku. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais per LAN ir WEB naršyklės pagalba. Turi būti laisvai kuriama vartotojo sąsaja. |  |
| 11. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 50 x 150 x 200 mm. |  |
| 12. | Priedai | Kabeliai ir medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 13. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 14. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Valdymo procesorius 4

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Garso ir vaizdo sistemos valdymo procesorius. |  |
| 3. | Valdymo jungtys | Turi turėti: Ne mažiau kaip 1 x RS-232, 1 x RS232 (abipusė), 1 x RS-232, RS-422, RS-485 (abipusė), 2 x Digital I/O, 1 x RJ45 (10/100/1000Base-T), garso lygio valdymo portą. |  |
| 4. | Valdymo relės | Turi turėti ne mažiau kaip 2 |  |
| 5. | Komunikacijos protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip: HTTPS, Discovery Service, DHCP, DNS, IPv4, 802.1X |  |
| 6. | BMS protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip BACnet, KNX, DALI |  |
| 7. | Saugumo protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip IEEE 802.1X |  |
| 8. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |  |
| 9. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |  |
| 10. | Programinė įranga | Turi būti to paties gamintojo programinė įranga, leidžianti valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius, gauti ataskaitas apie sistemos būklę realiu laiku. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais per LAN ir WEB naršyklės pagalba. Turi būti laisvai kuriama vartotojo sąsaja. |  |
| 11. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 50 x 150 x 200 mm. |  |
| 12. | Priedai | Kabeliai ir medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 13. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 14. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Valdymo panelė 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Lietimui jautri LCD garso ir vaizdo sistemos valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui |  |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir Valdymo procesorius 3 arba sertifikuoti darbui kartu. |  |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 3,5” |  |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 320x480 |  |
| 6. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 300 cd/m2 |  |
| 7. | Matymo kampas | Ne mažiau kaip vertikaliai ±60°, horizontaliai ±60°. |  |
| 8. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |  |
| 9. | Ekrano valdymo sąsajos | Turi turėti ne mažiau kaip: 1 x RJ45 LAN. |  |
| 10. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 11. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |  |
| 12. | Judesio daviklis | Turi būti. |  |
| 13. | Apšvietimo daviklis | Turi būti. |  |
| 14. | Garsiakalbis | Turi būti. |  |
| 15. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Valdymo panelė 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Laisvai pastatoma lietimui jautri LCD garso ir vaizdo sistemos valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui |  |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir Valdymo procesorius 4 arba sertifikuoti darbui kartu. |  |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 5” |  |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 1280 x 720 |  |
| 6. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 300 cd/m2 |  |
| 7. | Matymo kampas | Ne mažiau kaip vertikaliai ±60°, horizontaliai ±60°. |  |
| 8. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 2 Gb, pastovioji 32 Gb. |  |
| 9. | Ekrano valdymo sąsajos | Turi turėti ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN. |  |
| 10. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 11. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |  |
| 12. | Judesio daviklis | Turi būti. |  |
| 13. | Apšvietimo daviklis | Turi būti. |  |
| 14. | Garsiakalbis | Turi būti. |  |
| 15. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Valdymo panelė 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Laisvai pastatoma lietimui jautri LCD garso ir vaizdo sistemos valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui |  |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir Valdymo procesorius 4 arba sertifikuoti darbui kartu. |  |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 8” |  |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 1280 x 720 |  |
| 6. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 300 cd/m2 |  |
| 7. | Matymo kampas | Ne mažiau kaip vertikaliai ±60°, horizontaliai ±60°. |  |
| 8. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 2 Gb, pastovioji 32 Gb. |  |
| 9. | Ekrano valdymo sąsajos | Turi turėti ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN. |  |
| 10. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 11. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |  |
| 12. | Judesio daviklis | Turi būti. |  |
| 13. | Apšvietimo daviklis | Turi būti. |  |
| 14. | Garsiakalbis | Turi būti. |  |
| 15. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalų komutatorius 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x RS232, 2 x USB-A 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 host, 1 x USB-B 3.2 host |  |
| 7. | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
| 8. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: EDID, HDCP 2.2, CEC, KVM, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W. |  |
| 9. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 200 x 200 mm. |  |
| 10. | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalų komutatorius 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x RJ45 HDBaseT 3.0 |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232, 3 x USB-A 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 host, 2 x USB-B 3.2 host |  |
| 7. | Duomenų perdavimas | Ne mažiau kaip 80 m |  |
| 8. | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
| 9. | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN ir WEB naršyklės pagalba. |  |
| 10. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 11. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDCP 2.3, CEC, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W. |  |
| 12. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 300 mm. |  |
| 13. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 14. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalų komutatorius 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų matricinis komutatorius |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K /60 Hz 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C, 1 x USB-C MST (turi palaikyti „Dual 4K video output“) |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI 2.0 |  |
| 6. | Įėjimų perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
| 7. | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN ir WEB naršyklės pagalba. |  |
| 8. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 2 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232, 4 x USB-A 3.2 device, 2 x USB-C 3.2 host, 2 x USB-B 3.2 host |  |
| 9. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: CEC, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W. |  |
| 10. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 300 mm. |  |
| 11. | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 12. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 13. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalų komutatorius 4

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų matricinis komutatorius/skeleris |  |
| 3. | Maksimali palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4096x2160/60 Hz prie 8 bit spalvai (4:4:4) |  |
| 4. | Garso dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 20Hz – 20kHz, ±0,5 dB |  |
| 5. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,1% (20Hz-20kHz) |  |
| 6. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 90 dB. |  |
| 7. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip: 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.2 |  |
| 8. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI 2.0, 1 x RJ-45 HDbaseT, 1 x stereo |  |
| 9. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x RS232, 2 x USB-A 3.2 device, 2 x USB-C 3.2 host, 2 x USB-B 3.2 host |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį per LAN ir web naršyklės pagalba. |  |
| 11. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 512 MB |  |
| 12. | Duomenų perdavimo atstumas | Ne mažiau kaip 80 m |  |
| 13. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDCP 2.3 , EDID, CEC, sklandų perjungimą (“Seamless switching”), garso signalo išrišimą iš HDMI. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W. |  |
| 14. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 50 x 250 x 300 mm. |  |
| 15. | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 17. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Signalų komutatorius 5

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | Vaizdo signalų komutatorius/skeleris |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K / 30 fps |  |
| 4. | Vaizdo signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 2 x USB 3.0 |  |
| 5. | Vaizdo signalo išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 |  |
| 6. | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
| 7. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 LAN, 1 x RS-232, 1 x USB |  |
| 8. | Valdymas | Turi būti galima valdyti valdymo mygtukais, per LAN ir web naršyklės pagalba. |  |
| 9. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti: HDMI 2.0, HDCP, garso signalo įterpimą („embedding“). |  |
| 10. | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
| 11. | Suderinamumas | Turi būti suderinamas darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 12. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 200 x 200 mm. |  |
| 13. | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 14. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 15. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Tinklo komutatorius 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | Valdomas L2 tinklo komutatorius. |  |
| 3. | Portai | Ne mažiau kaip: 8 x Gigabit Ethernet, 1 x 10 Gigabit SFP/RJ45 Ethernet |  |
| 4. | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau kaip 50 Gbps. |  |
| 5. | VLAN palaikymas | Turi būti |  |
| 6. | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 8 prievadai su POE+ maitinimu. Bendras el. maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 150W |  |
| 7. | Priedai | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 8. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suderintas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. |  |
| 9. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Tinklo komutatorius 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | Valdomas L3 tinklo komutatorius. |  |
| 3. | Portai | Ne mažiau kaip: 15 x RJ45 Gigabit + 2 x 10G SFP+ |  |
| 4. | Palaikomi protokolai | Ne mažiau kaip: IGMP v1, v2, v3 Snooping, IGMP Querier, IGMP proxy, DHCP server, Multicast, static routes, Jumbo frames, ARP |  |
| 5. | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau kaip 100 Gbps. |  |
| 6. | VLAN palaikymas | Turi būti |  |
| 7. | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 15 prievadų su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 100W |  |
| 8. | Priedai | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 9. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 10. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Tinklo komutatorius 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Valdomas L3 tinklo komutatorius. |  |
| 3. | Portai | Ne mažiau kaip: 20 x RJ45 Gigabit + 4 x 10G SFP+ |  |
| 4. | Palaikomi protokolai | Ne mažiau kaip: IGMP v1, v2, v3 Snooping, IGMP Querier, IGMP proxy, DHCP server, Multicast, static routes, Jumbo frames, ARP |  |
| 5. | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau kaip 100 Gbps. |  |
| 6. | VLAN palaikymas | Turi būti |  |
| 7. | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 20 prievadų su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 350W |  |
| 8. | Priedai | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 9. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 10. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalo daliklis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | HDMI signalo daliklis |  |
| 3. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip 4 x HDMI |  |
| 5. | Maksimali palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K /60Hz (4:4:4) |  |
| 6. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP 2.3, CEC, EDID. |  |
| 7. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 50 x 150 x 100 mm. |  |
| 8. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalų siųstuvas

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų siųstuvas/įmtuvas vytos poros kabeliu. |  |
| 3. | Maksimali palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x stereo |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x RJ-45 HDbaseT 3.0 |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232, 1 x USB-A device, 1 x USB-B host |  |
| 7. | Maksimalus signalo perdavimo atstumas | Ne mažiau kaip 100 m |  |
| 8. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP 2.3, EDID, CEC, garso signalo įterpimą į HDMI signalą. |  |
| 9. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 10. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 11. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalų imtuvas

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų siųstuvas/įmtuvas vytos poros kabeliu. |  |
| 3. | Maksimali palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 HDbaseT 3.0 |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x stereo |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232, 1 x USB-A device, 1 x USB-B host |  |
| 7. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 8. | Maksimalus signalo perdavimo atstumas | Ne mažiau kaip 100 m |  |
| 9. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP 2.3, EDID, CEC, garso signalo įterpimą į HDMI signalą. |  |
| 10. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalų per IP siųstuvas 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI, USB ir valdymo signalų siųstuvas per IP |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 36-bit |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x RJ-45 Gigabit LAN, 1 x stereo |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x USB-C, 1 x RS232 |  |
| 7. | Duomenų perdavimas | Ne daugiau kaip kaip 1 Gb/s |  |
| 8. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.1, HDCP 2.3, CEC, KVM |  |
| 9. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 10. | Matmenys AxPxG, | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalų per IP siųstuvas 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI, USB ir valdymo signalų siųstuvas per IP |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 36-bit |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x RJ-45 |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x RJ-45 Gigabit LAN, 1 x stereo |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x USB-C, 1 x RS232 |  |
| 7. | Duomenų perdavimas | Ne daugiau kaip kaip 1 Gb/s |  |
| 8. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.1, HDCP 2.3, CEC, KVM, LPCM |  |
| 9. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 10. | Matmenys AxPxG, | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalų per IP imtuvas 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir valdymo signalų imtuvas per IP |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 36-bit |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x stereo |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS232 |  |
| 7. | Duomenų perdavimas | Ne daugiau kaip kaip 1 Gb/s |  |
| 8. | Papildomos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.1, HDCP 2.3, CEC |  |
| 9. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 10. | Matmenys AxPxG, | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Signalų per IP imtuvas 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 2. | Tipas | HDMI, USB ir valdymo signalų imtuvas per IP |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz, 4:4:4 36-bit |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalo įšvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x stereo |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 2 x USB-C, 1 x RS232 |  |
| 7. | Duomenų perdavimas | Ne daugiau kaip kaip 1 Gb/s |  |
| 8. | Papildomos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.1, HDCP 2.3, CEC, KVM |  |
| 9. | El. maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 10. | Matmenys AxPxG, | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |

# Bevielis pranešimų įrenginys 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Bevielis vaizdo konferencijų įrenginys |  |
| 3. | Palaikoma maksimali signalo geba | Ne mažiau kaip 4K / 60Hz |  |
| 4. | Vaizdo ir garso išvestys | Turi turėti ne mažiau kaip: 2 x HDMI 2.0, 1x USB Type-C 3.0 |  |
| 5. | Sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip: 1 x Gigabit Ethernet, 2 x USB-A 3.0 |  |
| 6. | Bevielės sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip: Wi-Fi 5, Bluetooth ar naujesnės |  |
| 7. | Bevielio signalo perdavumo protokolų palaikymas | Turi palaikyti ne mažiau kaip: Miracast, AirPlay |  |
| 8. | Veikimo nuotolis | Ne mažiau kaip 15 m |  |
| 9. | Suderinamumas | Turi būti suderinamas darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
| 10. | El. Maitinimas | Turi būti PoE, USB-C |  |
| 11. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 12. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |  |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

# Bevielis pranešimų įrenginys 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Bevielė pranešimų sistema (siųstuvas-imtuvas) |  |
| 3. | Valdymas | Vaizdo ir garso signalo siuntimas aktyvuojamas siųstuvo mygtuko paspaudimu. |  |
| 4. | Palaikoma maksimali signalo geba | Ne mažiau kaip 4K/30Hz |  |
| 5. | Imtuvo vaizdo ir garso išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x USB-C 3.0 |  |
| 6. | Imtuvo sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN, 1 x USB-C 3.0, 1 x USB-A 3.0. |  |
| 7. | Siųstuvo sąsaja | Ne daugiau kaip 1 x USB-C |  |
| 8. | Bevielės sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip: Wi-Fi 5, Bluetooth ar naujesnės |  |
| 9. | Bevielio signalo perdavumo protokolų palaikymas | Turi palaikyti ne mažiau kaip: AirPlay ir Google Cast |  |
| 10. | Lietimui jautraus monitoriaus sąsajos („Touchback“) palaikymas | Turi būti |  |
| 11. | Maksimalus veikimo nuotolis | Ne mažiau kaip 30 m |  |
| 12. | Vienu metu palaikomų prisijungimų skaičius | Turi būti ne mažiau kaip 10. |  |
| 13. | Vienu metu ekrane demonstruojamų šaltinių skaičius | Turi būti ne mažiau kaip 2. |  |
| 14. | Autentifikavimo protokolų palaikymas | Turi būti ne mažiau kaip: WPA2­PSK , IEEE 802.1X. |  |
| 15. | Siųstuvo el. maitinimas | Turi būti USB-C |  |
| 16. | Imtuvo el. maitinimas | Turi būti USB-C |  |
| 17. | Siųstuvo matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 20 x 60 x 200 mm. |  |
| 18. | Siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 100 g. |  |
| 19. | Siųstuvų kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 20. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 21. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |  |

# Bevielis pranešimų įrenginys 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Bevielė vaizdo konferencijų sistema (siųstuvas-imtuvas) |  |
| 3. | Valdymas | Vaizdo ir garso signalo siuntimas aktyvuojamas siųstuvo mygtuko paspaudimu. |  |
| 4. | Palaikoma maksimali signalo geba | Ne mažiau kaip 4K/60Hz |  |
| 5. | Imtuvo vaizdo ir garso įvestys | Ne mažiau kaip 1 x USB-C 3.0 |  |
| 6. | Imtuvo vaizdo išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x USB-C 3.0 |  |
| 7. | Imtuvo garso išvestys | Ne mažiau kaip 1 x analoginis linijinis |  |
| 8. | Imtuvo sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN, 2 x USB-C 3.0, 2 x USB-A 3.0. |  |
| 9. | Siųstuvo sąsaja | Ne daugiau kaip 1 x USB-C |  |
| 10. | Bevielės sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip: Wi-Fi 5, Bluetooth ar naujesnės |  |
| 11. | Bevielio signalo perdavumo protokolų palaikymas | Turi palaikyti ne mažiau kaip: Miracast, AirPlay ir Google Cast |  |
| 12. | Maksimalus veikimo nuotolis | Ne mažiau kaip 30 m |  |
| 13. | Vienu metu palaikomų prisijungimų skaičius | Ne mažiau kaip 10. |  |
| 14. | Vienu metu ekrane demonstruojamų šaltinių skaičius | Turi būti ne mažiau kaip 2. |  |
| 15. | Lietimui jautraus monitoriaus sąsajos („Touchback“) palaikymas | Turi būti |  |
| 16. | Autentifikavimo protokolų palaikymas | Turi būti ne mažiau kaip šių protokolų palaikymas: WPA2­PSK , IEEE 802.1X. |  |
| 17. | Siųstuvo el. maitinimas | Turi būti USB-C |  |
| 18. | Imtuvo el. maitinimas | Turi būti USB-C |  |
| 19. | Siųstuvo matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 20 x 60 x 200 mm. |  |
| 20. | Siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 100 g. |  |
| 21. | Siųstuvų kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 22. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 23. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |  |

# Laidų dėžutė 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Įmontuojama į stalviršį dėžutė su ištraukiamais laidais. |  |
| 3. | Montavimo kiaurymės matmenys P x I | Ne daugiau kaip 10 x 10 cm. |  |
| 4. | Elektros maitinimo rozetė | Ne mažiau kaip 1 x 220V |  |
| 5. | Laidai | Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
| 6. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 7. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 8. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Laidų dėžutė 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Įmontuojama į stalviršį metalinė dėžutė su ištraukiamais laidais ir dangteliu, uždaromu sujungus laidus. |  |
| 3. | Maitinimo jungtys | Ne mažiau kaip 1 x 220V |  |
| 4. | Laidai | Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
| 5. | Montavimo kiaurymės matmenys P x I x A | Ne daugiau kaip 20 x 10 x 10 cm. |  |
| 6. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 7. | Priedai | Originali, to paties gamintojo, po stalviršiu montuojama laidų apsauga, medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 8. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Laidų dėžutė 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Įmontuojama metalinė stalinė dėžutė uždaromu dangteliu su ištraukiamais laidais ir integruota lietimui jautria LCD valdymo panele vartotojo sąsajos atvaizdavimui. |  |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir Valdymo procesorius 4 arba sertifikuoti darbui kartu. |  |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 8” |  |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 1280 x 800 |  |
| 6. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 7. | Matymo kampas | Ne mažiau kaip vertikaliai ±60°, horizontaliai ±60°. |  |
| 8. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 2 Gb, pastovioji 32 Gb. |  |
| 9. | Valdymo sąsajos | Turi turėti ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN. |  |
| 10. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 11. | Apšvietimo daviklis | Turi būti. |  |
| 12. | Dangtelio atidarymo/uždarymo daviklis | Turi būti. |  |
| 13. | Garsiakalbis | Turi būti. |  |
| 14. | Ekrano maitinimas | Turi būti PoE |  |
| 15. | El. maitinimo jungtys | Ne mažiau kaip: 1 x 220V, 1 x USB-A 5W, 1 x USB-C 40W |  |
| 16. | Laidai | Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
| 17. | Montavimo kiaurymės matmenys P x I x A | Ne daugiau kaip 250 x 200 x 200 mm. |  |
| 18. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 19. | Priedai | Originali, to paties gamintojo, po stalviršiu montuojama laidų apsauga, medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 20. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Laido laikiklis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Įmontuojamas į stalviršį „Push to Open“ tipo laido laikiklis su ištraukiamu laidu. |  |
| 3. | Montavimo kiaurymės skersmuo | Ne daugiau kaip 5 cm. |  |
| 4. | Laido įtraukimo mechanizmas | Turi būti |  |
| 5. | Laidai | Ne mažiau kaip 1 x USB-C 3.2. Ne trumpesnis kaip 1,9 m. |  |
| 6. | Diegimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta, laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 7. | Priedai | Originali, to paties gamintojo, po stalviršiu montuojama laidų apsauga, medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 8. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |

# Jungiamasis laidas 1 (2 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Jungiamasis laidas HDMI (M) to HDMI (M) arba lygiavertis. |  |
| 3. | Palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K@60Hz |  |
| 4. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 5. | Ilgis | Ne mažiau kaip 2 m. |  |

# Jungiamasis laidas 2 (2 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Jungiamasis laidas USB-C (M) to USB-C (M) arba lygiavertis. |  |
| 3. | Palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K@60Hz |  |
| 4. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 5. | Krovimo galia PD | Ne mažiau kaip 100W, 5V |  |
| 6. | Ilgis | Ne mažiau kaip 2 m. |  |
| 7. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

# Jungiamasis laidas 3 (3 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Jungiamasis laidas HDMI (M) to HDMI (M) arba lygiavertis. |  |
| 3. | Palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K@60Hz |  |
| 4. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 5. | Ilgis | Ne mažiau kaip 3 m. |  |
| 6. | Leistinas lenkimo radiusas | Ne mažiau kaip 90° |  |

# Jungiamasis laidas 4 (3 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Jungiamasis laidas USB-C (M) to USB-C (M) arba lygiavertis. |  |
| 3. | Palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K@60Hz |  |
| 4. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 5. | Krovimo galia PD | Ne mažiau kaip 100W, 5V |  |
| 6. | Ilgis | Ne mažiau kaip 3 m. |  |

# Jungiamasis laidas 5 (7 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Jungiamasis laidas HDMI (M) to HDMI (M) arba lygiavertis. |  |
| 3. | Palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K@60Hz |  |
| 4. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 5. | Ilgis | Ne mažiau kaip 7 m. |  |
| 6. | Leistinas lenkimo radiusas | Ne mažiau kaip 90° |  |

# Jungiamasis laidas 6 (8 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Jungiamasis laidas USB-C (M) to USB-C (M) arba lygiavertis. |  |
| 3. | Palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K@60Hz |  |
| 4. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 5. | Krovimo galia PD | Ne mažiau kaip 100W, 5V |  |
| 6. | Ilgis | Ne mažiau kaip 8 m. |  |

# Jungiamasis laidas 7 (10 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Jungiamasis laidas HDMI (M) to HDMI (M) arba lygiavertis. |  |
| 3. | Palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K@30Hz |  |
| 4. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 5. | Ilgis | Ne mažiau kaip 10 m. |  |
| 6. | Leistinas lenkimo radiusas | Ne mažiau kaip 90° |  |

# Jungiamasis laidas 8 (12 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Jungiamasis laidas HDMI (M) to HDMI (M) arba lygiavertis. |  |
| 3. | Palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K@30Hz |  |
| 4. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 5. | Ilgis | Ne mažiau kaip 12 m. |  |
| 6. | Leistinas lenkimo radiusas | Ne mažiau kaip 90° |  |

# Jungiamasis laidas 9 (15 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Jungiamasis laidas HDMI (M) to HDMI (M) arba lygiavertis. |  |
| 3. | Palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K@30Hz |  |
| 4. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 5. | Ilgis | Ne mažiau kaip 15 m. |  |
| 6. | Leistinas lenkimo radiusas | Ne mažiau kaip 90° |  |

# Jungiamasis laidas 10 (20 m)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas | Jungiamasis laidas HDMI (M) to HDMI (M) arba lygiavertis. |  |
| 3. | Palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K@30Hz |  |
| 4. | Maksimalus duomenų pralaidumas | Ne mažiau kaip 18 Gb/s |  |
| 5. | Ilgis | Ne mažiau kaip 20 m. |  |
| 6. | Leistinas lenkimo radiusas | Ne mažiau kaip 90° |  |

PASLAUGOS (KOMPLEKTUOJAMA PAGAL POREIKĮ)

Paslaugos taikomos pagal poreikį aukščiau nurodytų prekių užsakymo atveju.

# AV instaliacija 1

Instaliacija patalpoms, kurių matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne daugiau kaip 8 x 6 x 3 m.

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Instaliavimo reikalavimai | Įranga turi būti sumontuota, sukomutuota bei sureguliuota pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus bei laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 2. | Projektoriaus laikiklio tvirtinimas | Priklausomai nuo projektoriaus tipo - prie lubų ar sienos (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 3. | Projektoriaus tvirtinimas | Projektoriaus 1 – 2 montavimas prie laikiklio (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu).. |
| 4. | Ekrano montavimas | Projektoriaus ekrano 1 – 2 montavimas prie lubų ar sienos (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu).. |
| 5. | Jungiamieji laidai | Ne mažiau kaip 2 x HDMI jungiamieji laidai, atitinkantys „Jungiamasis laidas 7 – 8“ keliamus reikalavimus. Ilgis t. y. konkretus jungiamasis laidas, parenkamas pagal faktinę situaciją. |
| 6. | Laidų tvirtinimas | Laidai klojami instaliaciniuose loveliuose (jeigu nėra iš anksto paruoštos vietos). |
| 7. | Laidų dėžutės montavimas | Laidų dėžutė 1 - 2 sumontuota darbiniame paviršiuje (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 8. | Papildomai | Loveliai, laidai ir kt. reikalingos medžiagos atlikti instaliacijai turi būti numatytos ir įskaičiuotos į pasiūlymo vertę. |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Darbams taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |

# AV instaliacija 2

Instaliacija patalpoms, kurių matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne daugiau kaip 12 x 7 x 4 m.

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Instaliavimo reikalavimai | Įranga turi būti sumontuota, sukomutuota bei sureguliuota pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus bei laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 2. | Projektoriaus laikiklio tvirtinimas | Priklausomai nuo projektoriaus tipo - prie lubų ar sienos. |
| 3. | Projektoriaus tvirtinimas | Projektoriaus 3 – 6 montavimas prie laikiklio (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu).. |
| 4. | Ekrano montavimas | Projektoriaus ekrano 3 – 5 montavimas prie lubų ar sienos (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 5. | Jungiamieji laidai | Ne mažiau kaip 2 x HDMI jungiamieji laidai, atitinkantys „Jungiamasis laidas 7 – 9“ keliamus reikalavimus. Ilgis t. y. konkretus jungiamasis laidas, parenkamas pagal faktinę situaciją. |
| 6. | Laidų tvirtinimas | Laidai klojami instaliaciniuose loveliuose (jeigu nėra iš anksto paruoštos vietos). |
| 7. | Laidų dėžutės montavimas | Laidų dėžutė 1 - 2 sumontuota darbiniame paviršiuje (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 8. | Valdymo procesoriaus montavimas | Valdymo procesorius 1 sumontuotas darbo vietoje. (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 3. | Signalų komutatoriaus montavimas | Signalų komutatorius 1 - 3 sumontuotas darbo vietoje. (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 9. | Papildomai | Loveliai, laidai ir kt. reikalingos medžiagos atlikti instaliacijai turi būti numatytos ir įskaičiuotos į pasiūlymo vertę. |
| 10. | Garantinė techninė priežiūra | Darbams taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |

# AV instaliacija 3

Instaliacija patalpoms, kurių matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne daugiau kaip 18 x 10 x 7 m.

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Instaliavimo reikalavimai | Įranga turi būti sumontuota, sukomutuota bei sureguliuota pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus bei laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 2. | Projektoriaus laikiklio tvirtinimas | Priklausomai nuo projektoriaus tipo - prie lubų ar sienos. |
| 3. | Projektoriaus tvirtinimas | Projektoriaus 7 – 8 montavimas prie laikiklio (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu).. |
| 4. | Ekrano montavimas | Projektoriaus ekrano 6 – 9 montavimas prie lubų ar sienos (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu).. |
| 5. | Jungiamieji laidai | Ne mažiau kaip 1 x LAN CAT6, 1 x HDMI jungiamieji laidai, atitinkantys „Jungiamasis laidas 8 – 10“ keliamus reikalavimus. Ilgis t.y. konkretus jungiamasis laidas, parenkamas pagal faktinę situaciją. |
| 6. | Laidų tvirtinimas | Laidai klojami instaliaciniuose loveliuose (jeigu nėra iš anksto paruoštos vietos). |
| 7. | Laidų dėžutės montavimas | Laidų dėžutė 1 - 3 sumontuota darbiniame paviršiuje (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 8. | Valdymo procesoriaus montavimas | Valdymo procesorius 2 - 4 sumontuotas darbo vietoje. (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 9. | Signalų komutatoriaus montavimas | Signalų komutatorius 1 - 5 sumontuotas darbo vietoje. (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 10. | Papildomai | Loveliai, laidai ir kt. reikalingos medžiagos atlikti instaliacijai turi būti numatytos ir įskaičiuotos į pasiūlymo vertę. |
| 11. | Garantinė techninė priežiūra | Darbams taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |

# AV instaliacija 4

Instaliacija patalpoms, kurių matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne daugiau kaip 8 x 6 x 3 m.

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Instaliavimo reikalavimai | Įranga turi būti sumontuota, sukomutuota bei sureguliuota pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus bei laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 2. | Monitoriaus laikiklio tvirtinimas | Prie sienos (taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 3. | Monitoriaus tvirtinimas | Monitoriaus 2 – 4 montavimas prie laikiklio (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu).. |
| 5. | Jungiamieji laidai | Ne mažiau kaip 1 x USB, 1 x HDMI jungiamieji laidai, atitinkantys „Jungiamasis laidas 5, 7“ keliamus reikalavimus. Ilgis t. y. konkretus jungiamasis laidas, parenkamas pagal faktinę situaciją. |
| 6. | Laidų tvirtinimas | Laidai klojami instaliaciniuose loveliuose (jeigu nėra iš anksto paruoštos vietos). |
| 7. | Laidų dėžutės montavimas | Laidų dėžutė 1 - 2 sumontuota darbiniame paviršiuje (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 8. | Papildomai | Loveliai, laidai ir kt. reikalingos medžiagos atlikti instaliacijai turi būti numatytos ir įskaičiuotos į pasiūlymo vertę. |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra | Darbams taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |

# AV instaliacija 5

Instaliacija patalpoms, kurių matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne daugiau kaip 10 x 6 x 4 m.

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Instaliavimo reikalavimai | Įranga turi būti sumontuota, sukomutuota bei sureguliuota pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus bei laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 2. | Monitoriaus laikiklio tvirtinimas | Prie sienos (taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 3. | Monitoriaus tvirtinimas | Monitoriaus 5 – 8 montavimas prie laikiklio (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu).. |
| 5. | Jungiamieji laidai | Ne mažiau kaip 1 x USB, 1 x HDMI jungiamieji laidai, atitinkantys „Jungiamasis laidas 5, 7“ keliamus reikalavimus. Ilgis t. y. konkretus jungiamasis laidas, parenkamas pagal faktinę situaciją. |
| 6. | Laidų tvirtinimas | Laidai klojami instaliaciniuose loveliuose (jeigu nėra iš anksto paruoštos vietos). |
| 7. | Laidų dėžutės montavimas | Laidų dėžutė 1 - 2 sumontuota darbiniame paviršiuje (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 8. | Signalų komutatoriaus montavimas | Signalų komutatorius 2 - 3 sumontuotas darbo vietoje. (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 9. | Papildomai | Loveliai, laidai ir kt. reikalingos medžiagos atlikti instaliacijai turi būti numatytos ir įskaičiuotos į pasiūlymo vertę. |
| 10. | Garantinė techninė priežiūra | Darbams taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |

# AV instaliacija 6

Instaliacija patalpoms, kurių matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne daugiau kaip 12 x 7 x 4 m.

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Instaliavimo reikalavimai | Įranga turi būti sumontuota, sukomutuota bei sureguliuota pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus bei laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 2. | Monitoriaus laikiklio tvirtinimas | Prie sienos (taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 3. | Monitoriaus stovo montavimas | Monitoriaus stovo montavimas (taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 5. | Monitoriaus tvirtinimas | Monitoriaus 9 – 10 montavimas prie laikiklio arba stovo (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu).. |
| 6. | Jungiamieji laidai | Ne mažiau kaip 1 x USB, 1 x HDMI jungiamieji laidai, atitinkantys „Jungiamasis laidas 5, 7, 8“ keliamus reikalavimus. Ilgis t. y. konkretus jungiamasis laidas, parenkamas pagal faktinę situaciją. |
| 7. | Laidų tvirtinimas | Laidai klojami instaliaciniuose loveliuose (jeigu nėra iš anksto paruoštos vietos). |
| 8. | Laidų dėžutės montavimas | Laidų dėžutė 1 - 2 sumontuota darbiniame paviršiuje (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 9. | Signalų komutatoriaus montavimas | Signalų komutatorius 2 - 3 sumontuotas darbo vietoje. (Taikoma jei minimas produktas pateikiamas instaliacijos metu). |
| 10. | Papildomai | Loveliai, laidai ir kt. reikalingos medžiagos atlikti instaliacijai turi būti numatytos ir įskaičiuotos į pasiūlymo vertę. |
| 11. | Garantinė techninė priežiūra | Darbams taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija. |

# Ekrano montavimas 1

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Ekrano 1 - 3 pakabinamas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje prie sienos ar lubų. |
| 2. | Priedai | Visos medžiagos, reikalingos montavimui numatytoje vietoje. |

# Ekrano montavimas 2

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Ekrano 4 - 5 pakabinamas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje prie sienos ar lubų. |
| 2. | Priedai | Visos medžiagos, reikalingos montavimui numatytoje vietoje. |

# Ekrano montavimas 3

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Ekrano 6 - 9 pakabinamas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje prie sienos ar lubų. |
| 2. | Priedai | Visos medžiagos, reikalingos montavimui numatytoje vietoje. |

# Aktyvinių garso kolonėlių komplekto montavimas

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Aktyvinių garso kolonėlių komplekto 1 ar 2 pakabinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje prie laikiklių, esančių komplekte su sistema. |
| 2. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui ant sienos ar lubų. |

# Garso kolonėlių montavimas 1

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Garso kolonėlių 1 ar 5 2 vnt. pakabinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje prie laikiklių, esančių komplekte. |
| 2. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui ant sienos ar lubų. |

# Garso kolonėlių montavimas 2

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Garso kolonėlių 2 - 4 2 vnt. pakabinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje prie laikiklių, esančių komplekte. |
| 2. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui ant sienos ar lubų. |

# Garsiakalbio montavimas

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Garsiakalbio 1 ar 2 montavimas į lubas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. Įskaitant vietos lubose paruošimą montavimui. |
| 2. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui ant sienos ar lubų. |

# Lubinio mikrofono montavimas

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Lubinio mikrofono 1 - 3 montavimas prie lubų perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. Įskaitant vietos lubose paruošimą montavimui. |
| 2. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui ant sienos ar lubų. |

# Vaizdo kameros montavimas

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Vaizdo kameros 1 - 4 ar Vaizdo konferencijų įrenginio montavimas prie lubų ar ant sienos perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. |
| 2. | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui ant sienos ar lubų. |

# Valdymo procesoriaus programavimas 1

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Valdymo procesoriaus 1 ar 2 programavimas pagal perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus. |

# Valdymo procesoriaus programavimas 2

| Reikalavimai paslaugai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai paslaugai |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Reikalavimai darbams | Valdymo procesoriaus 3 ar 4 programavimas pagal perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus. |

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 patvirtinto „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (aktualia redakcija) 4.4.4.1, 4.4.4.3 ir 4.4.4.4 punktais. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kuriose naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingų cheminių medžiagų ir kurios yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos bei pateikiamos perdirbtose pakuotėse.

| Eil. Nr. | Aplinkosauginiai reikalavimai |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai ir informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Reikalavimai taikomi šioms prekėms: Monitoriams, Projektoriams, Mikrofonams, Kameroms, Komutatoriams, Garso procesoriams, Stiprintuvams. |  |  |
| 1.1. | Nurodytos prekės privalo atitikti konkrečiai jai taikomus reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB dėl ekologinio projektavimo reikalavimų (su visais pakeitimais) dėl su energija susijusiems gaminiams nustatymo ir (ar) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Šių reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai ir informacija kartu su pasiūlymu nėra teikiami. Pakanka, kad tiekėjas šios lentelės 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. | Atitinka/Neatinka (tinkamą pažymėti) nustatytus reikalavimus | Reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ir informaciją tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti: Gaminio atitikties deklaraciją ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus ir (ar) dokumentus, patvirtinančius atitiktį; |
| 2. | Reikalavimai pakuotėms: |  |  |
| 2.1. | Prekių pakuotės: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, jos turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Šių reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai ir informacija kartu su pasiūlymu nėra teikiami. Pakanka, kad tiekėjas šios lentelės 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. | Atitinka/Neatinka (tinkamą pažymėti) nustatytus reikalavimus | Reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ir informaciją tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus: Pakuotės aprašymą, gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus ir (ar) dokumentus, patvirtinančius atitiktį; |