1 priedas

PAPRASTOJO stogo remonto DARBŲ Kultūros paveldo teritorijoje,

E. Ožeškienės g. 37 Kaunas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti pastato, esančio E. Ožeškienės g. 37, Kaunas (unikalus Nr. 1997-5013-7023, bendras plotas 1707,9 kv. m.)  paprastojo remonto darbus  (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Pastatas yra Kultūros paveldo teritorijoje. Darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti. Medžiagų tipai ir spalvos derinamos su užsakovu.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti palipimo / pakėlimo priemones, medžiagas, mechanizmus.

- Rangovas, atlikęs Darbus, pateikia naudotų medžiagų sertifikatus, atliktų darbų fotofiksacijas, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.

- Darbai atliekami darbo dienomis ir darbo valandomis, nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos bendra suma negali skirtis nuo sumos, nurodytos lokalinėje sąmatoje, pateiktoje kartu su pasiūlymu. Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Rangovas privalo pasirašyti statybvietės perėmimo aktą inicijuotą Užsakovo. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Rangovas gali atvykti ir apžiūrėti objektą, prieš tai suderinęs dieną ir laiką su Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus Kauno turto priežiūros grupės vadovu Emiliu Čekavičiu, tel. Nr. +37060998148 ar el. p. emilis.cekavicius@turtas.lt.

II. Darbų aprašas ir kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rankinis lapų, samanų ir purvo surinkimas iš latakų į maišus. | m | 125 |
| 2 | Latakų plovimas žemo slėgio srove, nuolydžių ir sandarumo patikra. | m | 125 |
| 3 | Kaminų apskardinimo patikra, naujų prielajų gamyba, montavimas, sandarinimas „Vaka“ juosta. | kompl | 1 |
| 4 | Stogo dangos atsukimas ties įlajomis, skardų išėmimas. | m | 25 |
| 5 | Naujų įlajos skardų (su borteliais) gamyba ir lankstymas. | m | 25 |
| 6 | Įlajų montavimas, sandarinimas porolono tarpinėmis ir dangos fiksavimas. | m | 25 |
| 7 | Senų kraigo detalių demontavimas ir paviršiaus paruošimas. | m | 62 |
| 8 | Naujų plačių kraigų gamyba ir montavimas su orui pralaidžia sandarinimo juosta. | m | 62 |
| 9 | Sienų pjovimas (štrabavimas) kampiniu šlifuokliu 20mm gyliu. | m | 20 |
| 10 | Prielajų gamyba, įstatymas į pjūvį, mechaninis fiksavimas ir MS polimero siūlė. | m | 20 |
| 11 | Lapų gaudyklių (tinklelių) įstatymas į lietvamzdžių įlajas. | m | 125 |
| 12 | Sniego užtvarų montavimas per visą perimetrą (EPDM tarpinės). | m | 125 |
| 13 | Kritinių stogo dangos vietų remontas | m2 | 10 |

*darbų kiekiai yra orientaciniai tikslus darbų kiekius rangovas pateikia po sutarties pasirašymo.

III. Darbų vykdymo rekomendacijos:

1.  Kraigo rekonstrukcija. Esamą siaurą kraigą būtina išmontuoti. Rekomenduojama sumontuoti naują, platesnį kraigą su papildomomis sandarinimo tarpinėmis (vadinamaisiais „kempiniukais“), kurios užpildo profilį ir neleidžia vėjui pūsti vandens po skarda (Fotofiksacija Nr. 1, Nr. 2).

2. Mechaninis valymas ir plovimas. Privaloma pašalinti visas sąnašas „Štrabavimas“ arba dvigubas apskardinimas: idealiam sandarumui siena įpjaunama 1-2cm įleidžiama skardos briauna. Visą jungties ilgį būtina hermetizuoti atspariu UV spinduliams ir temperatūrų svyravimams hermetiku (Fotofiksacija Nr. 3, Nr. 4).

3. Atsukami stogo dangos lakštų tvirtinimo elementai abipus įlajos ašies. Demontuojama klaidingai sumontuota įlaja. Pašalinami seni hermetiko likučiai ir korozijos židiniai nuo pagrindinės dangos kraštų. Tarp grebėstų montuojamas ištisinis lentų paklotas (dekis), užtikrinant, kad nauja įlaja būtų žemiau bendros šlaito plokštumos. Tai eliminuoja hidraulinį barjerą. Atviros medinės konstrukcijos apdorojamos antiseptikais / antipirenais. Klojama nauja įlajos skarda. Pagrindinė stogo danga (čerpinis profilis) montuojama ant įlajos skardos, užtikrinant minimalų 200–250mm horizontalų persidengimą (užlaidą).

4. Tarp apatinės įlajos ir stogo dangos profilio klijuojama savaime išsiplečianti universali tarpinė (vėjui ir sniegui blokuoti). Stogo lakštai fiksuojami į grebėstus per viršutinę bangos dalį, griežtai vengiant perforuoti įlajos skardos centrinę (vandens nutekėjimo) zoną (Fotofiksacija Nr.5, Nr.6)

5. Mazgų rekonstrukcija ir teisingas apskardinimas. Visų esamų kaminėlių prielajų pašalinimas ir besiribojančių stogo lakštų atlaisvinimas. Sluoksniavimo korekcija: galinė prielaja: montuojama po stogo danga (vandens priėmimui). Šoninės prielajos: formuojamos su nuolydžiu ir standumo briaunomis. Priekinė prielaja: montuojama ant stogo dangos profilio, užtikrinant sandarų vandens išmetimą ant šlaito. Sandarinimas: Vertikalių briaunų įleidimas į kamino sienelę („štrabavimas“) ir jungčių užpildymas MS polimerų hermetiku (Fotofiksacija Nr.7).

6. Mechaninis valymas: Pilnas biologinių atliekų ir nuosėdų pašalinimas iš latakų bei įlajų rankiniu būdu. Hidrodinaminis praplovimas: visos nuolydžio sistemos (latakų ir vertikalių lietvamzdžių) praplovimas aukšto slėgio vandens srove, siekiant pašalinti smulkias frakcijas ir patikrinti jungčių sandarumą. Pažeistos vietos apdorojamos antikoroziniu gruntu ir sandarinamos skystos gumos mastika.

7. Sumontuoti plastikinius ar metalinius tinklelius - gaudykles virš įlajų, siekiant išvengti vertikalių vamzdynų užsikimšimo ateityje.

IV. Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymas:

Rangovas, atlikdamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas darbų atlikimo metu:

- Transportuojant visas darbų vietoje susidarančias atliekas iš paslaugų teikimo vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- Mažina medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- Pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdinė forma, 1 lapas.

TS priedas Nr. 2. Stogo nuotraukos, 4 lapai.

TS priedas Nr. 1.

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2.

Stogo nuotraukos

Fotofiksacija Nr. 1. Nr. 2.

Fotofiksacija Nr. 3. Nr. 4.

Fotofiksacija Nr.5. Nr.6.

Fotofiksacija Nr.7.

_________________________