Dirbtinio intelekto modelių talpinimo serveris

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- Perkančioji organizacija perka dirbtinio intelekto modelių talpinimo serverį su įrengimu.

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga ir įdiegimo.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Su pasiūlymu turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojų kodais, kiekiais ir pavadinimais.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Prekės turi būti pristatytos ir įdiegtos per 120 darbo dienų po Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Kartu su Prekėmis Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta visa įrangai priklausanti dokumentacija (naudojimosi instrukcijos, kokybės/atitikties sertifikatai ir pan.).

- Tiekėjas turės pristatyti Prekes į Santariškių g. 5 bei Santariškių g. 2, Vilniuje esančius duomenų centrus, sumontuoti pristatytą techninę įrangą į pirkėjo spintas kaip to reikalauja įrangos gamintojai, įdiegti sisteminę programinę įrangą, pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus sukonfigūruoti, sužymėti įrangą ir jungtis, išgabenti pakuotes nuo Prekių.

- Įdiegta įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.

- Įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280.

Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas | Siūlomi parametrai Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos/paslaugų charakteristikos / aprašymai/ parametrai. Gamintojai ir modeliai, prekių pavadinimai, prekės kilmės šalis. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarnybinė stotis - 2 vnt. |  |  |  |
|  | Informacija apie siūlomą produktą | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo kilmės šalį, nuorodą (jeigu tokia yra) į gamintojo katalogus. |  |
|  | Tarnybinės stoties tipas | Montuojama į 19“ spintą, ne daugiau 2U aukščio. Komplektuojama su bėgeliais skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. |  |
|  | Procesoriaus tipas | X86-64 architektūros. |  |
|  | Procesorių kiekis | 1 vnt. |  |
|  | Procesoriaus branduolių skaičius | Ne mažiau 48 vnt. |  |
|  | Procesoriaus taktinis dažnis | Darbinis dažnis (angl. Base clock) ne mažesnis nei 3.1Ghz. Maksimalus dažnis (angl. Boost clock) ne mažesnis nei 4.4Ghz. |  |
|  | Procesorių našumas | Pagal viešai prieinamo tinklalapio https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 rezultatus: „SPECrate2017_int_base“ testo našumas – ne mažesnis nei 580. „SPECrate2017_fp_base“ testo našumas – ne mažesnis nei 660. Procesorių testai gali būti atlikti bet kurioje platformoje su siūlomu procesoriumi. Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |
|  | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau 384 GB. Atminties modulių tipas turi būti ne prastesnis nei DDR5-5800. Vieno modulio dydis ne mažesnis kaip 32GB. Atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai. Turi palaikyti Advanced ECC arba lygiavertę technologiją. |  |
|  | Operacinės sistemos posistemė | Ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažesni kaip 480 GB talpos NVME arba M.2 tipo diskai, dubliuojantys ir aparatiškai pakeičiantys vienas kitą gedimo atveju. Turi būti apjungti į RAID1 masyvą naudojant dedikuotą valdiklį. |  |
|  | Diskinė talpa | Ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažesnis kaip 960GB, Enterprise (arba lygiaverčiai) NVME Gen4 arba Gen5 tipo, Read Intensive hot-swap diskai. Į tuščias diskų vietas turi būti sumontuoti diskų rėmeliai. |  |
|  | Grafinis spartintuvas | Ne mažiau 2 vnt. grafinių spartintuvų turinčių ne mažiau kaip 96GB GDDR7 atminties su klaidų korekcijos technologija, ne mažesnio pralaidumo nei 1597GB/s. Vieno grafinio spartintuvo greitaveika turi būti ne mažesnė, nei: - 120 TFLOPS FP32; - 335 TFLOPS RT Core; - 4 PFLOPS Peak FP4 AI. Turi palaikyti Multi-instance GPU arba alternatyvią technologiją. |  |
|  | Ethernet tinklo sąsajos ir priedai | - Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. tinklo prievadais palaikančiais 10/25G SFP28 tipo jungtis Multimode optikai; - Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25G Multimode SFP28 moduliais (diegiami į perkamą serverį, pažymėti serverio gamintojo ženklinimu); - Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10m. ilgio optiniais jungiamaisiais kabeliais OM4 (LC/LC jungtimis); - Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25G Multimode SFP28 moduliais, suderinamais su perkančiosios organizacijos naudojama kompiuterių tinklo įranga (diegiami į perkančiosios organizacijos Cisco C9500-48Y4C tinklo įrangą); - Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 1 vnt. 1000base-T RJ45 prievadu, skirtu serverio valdymui (angl. management port). |  |
|  | Pagalbiniai prievadai | - Ne mažiau kaip 2 vnt. USB prievadų. - Ne mažiau kaip 1 vnt. VGA. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai ir aušintuvai | - Ne mažiau 2 vnt. vienas kitą dubliuojantys, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltiniai, turintys ne žemesnį negu Titanium (arba lygiavertį) efektyvumo sertifikavimą, pilnai tenkinantys siūlomos tarnybinės stoties poreikius. - Ne mažiau 2 vnt. ne trumpesni negu 1,8 m ilgio maitinimo kabeliai, tinkantys komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie perkančiosios organizacijos turimų srovės paskirstymo įrenginių. - Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistema, pakankamą siūlomos tarnybinės stoties tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | - Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. - Leidžiantis nuotolinį tarnybinės stoties sisteminės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimą, operacinės sistemos diegimą; - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją. - Tekstinė ir grafinė konsolės; Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; MS Active Directory palaikymas. - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje. - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui. - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas ir išjungimas. |  |
|  | Techninės įrangos garantinis aptarnavimas | Visa siūloma įranga privalo būti nauja ir nenaudota. Įranga turi būti teikiama su ne trumpesne kaip 5 metų gamintojo garantija įrangos eksploatavimo vietoje, pagalbos tarnyba pasiekiama 8 valandas per dieną, 5 darbo dienas per savaitę, į gedimą reaguojant ne ilgiau kaip kitą darbo dieną. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. Garantinės priežiūros metu turi būti nemokamai atliekami įrangos remonto darbai, keičiamos dalys, suteikiami su įranga komplektuojamos programinės įrangos atnaujinimai. |  |
|  | Surinkimas ir komplektacija | Visos komplektuojančios dalys (procesoriai, atmintis, valdymo programinė įranga ir kt.) privalo būti komplektuojami serverio gamintojo ir pažymėti serverio gamintojo prekės ženklais. |  |
|  | Techninės įrangos diegimas ir montavimas | Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus: - išpakuoti patiektą įrangą ir patikrinti, ar nėra pažeidimų, atsiradusių, transportuojant įrangą; - sumontuoti įrangą į tarnybinių stočių spintą; - atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus; - prijungti maitinimo kabelius prie montuojamos įrangos; - atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikydamas lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos; - sukonfigūruoti nuotolinio valdymo posistemę. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai

| Aplinkosauginiai reikalavimai | Pateikiami dokumentai | Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikiamas (-i) atitiktį įrodantis (-ys) dokumentas (-ai) |
| --- | --- | --- |
| Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas) patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Įsakymu patvirtinto Prekių sąrašo 15 p. nustatyti teisės aktai, reglamentuojantys energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus kompiuteriams ir serveriams: 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais.. | - Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Lygiavertiškumą pagrindžia Tiekėjas; - Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  |

Pasiūlymų pateikimo lentelė:

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetai | Vieneto kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dirbtinio intelekto modelių talpinimo serveris | 2 | vnt. |  |  |
|  | Iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
|  | 21% PVM: |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |