Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMOS IR JOS MONTAVIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Gaisrinės signalizacijos sistemos pristatymo ir montavimo vieta yra Taikos pr. 133, Kaunas.

- Gaisrinės signalizacijos sistema turi būti pristatyta ir sumontuota per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Gaisrinės signalizacijos sistemos numatomi medžiagų kiekiai:

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 kilpų adresinė centralė | vnt. | 1 |
| 2. | GSM modulis su antena | vnt. | 1 |
| 3. | Akumuliatorius | vnt. | 2 |
| 4. | Adresinis dūmų jutiklis | vnt. | 284 |
| 5. | Adresinio dūmų jutiklio bazė | vnt. | 284 |
| 6. | Indikatorius apvalus | vnt. | 30 |
| 7. | Gaisrinis adresinis mygtukas | vnt. | 23 |
| 8. | Gaisrinė adresinė sirena su blykste | vnt. | 12 |
| 9. | Rėlinių išėjimų modulis | vnt. | 4 |
| 10. | Instaliacinės medžiagos, mechanizmai darbui aukštyje | vnt. | 1 |
| 11. | Montavimo darbai | vnt. | 1 |

- Visa montuojama gaisrinės signalizacijos sistema turi būti nauja.

- Visai sumontuotai gaisrinės signalizacijos sistemai turi būti suteikta 2 metų garantija. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamus gaisrinės signalizacijos sistemos remonto darbus. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į patalpas savo lėšomis. Sugedusią įrangą tiekėjas įsipareigoja suremontuoti arba pakeisti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

- Tiekėjas turės gaisrinės signalizacijos sistemos (toliau – GSS) įrenginius pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti jų veikimą bei perduoti perkančiajai organizacijai GSS pilnai įrengtą ir paruoštą eksploatuoti.

- Montuojant GSS tiekėjas privalės laikytis gamintojų instrukcijų, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių bei statybinių normų reikalavimų.

- Gaisrinės signalizacijos sistemos instaliacijos montavimo ir išbandymo darbai turės būti atlikti vadovaujantis stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, patvirtintų  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 ,,Dėl stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais.