Sąlygų priedas Nr. 2

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 2026 m.

# (data, Nr.)

# Vilnius

# (vieta)

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz., prekės dydžio matmenys su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma, ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Radijo stotis (civilinės paskirties). | Radijo ryšio stotelė turi veikti analoginiu ir skaitmeniniu režimu. Skaitmeninio ryšio standartas – DMR arba lygiavertis, užtikrinantis skaitmeninį ir analoginį radijo ryšį bei suderinamumą su Perkančiosios organizacijos naudojama ryšio infrastruktūra. Dažnių diapazonas: VHF 136–174 MHz. Kanalų skaičius – ne mažiau kaip 16. Kanalų žingsnis – 12,5 / 20 / 25 kHz. Atsparumo aplinkos poveikiui klasė – ne žemesnė kaip IP67. Darbinė temperatūra – ne siauresnė kaip nuo -25 °C iki +55 °C. Akumuliatoriaus tipas – Li-ion arba lygiavertis. Akumuliatorius turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 12 val. veikimo laiką įprastiniu darbo režimu (5-5-90), naudojant gamintojo komplektuojamą akumuliatorių. Turi būti galimybė programuoti kanalus ir funkcijas. Komplektaciją turi sudaryti: radijo ryšio stotelė; akumuliatorius; įkroviklis; antena; diržo laikiklis. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 12 mėn. Pvz. |
| Bendrieji reikalavimai: Prekės turi būti pristatytos į LKA; Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai: LR APM 2011-06-28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. p: Prekės pristatomos ne kelių eismo piko valandomis: pvz. darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 15.00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Pirkimo objektas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje numatytus reikalavimus: Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikoma esminiu subjektu, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalyje numatytus reikalavimus: Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikoma esminiu subjektu, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |  |