| Pirkimo sąlygų 2 priedas Lazerinių pjovimo ir graviravimo staklių TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Lazerinės pjovimo ir graviravimo staklės 1 (vienas) vnt.. Eil. Nr.; TECHNINIAI RODIKLIAI; REIKALAUJAMOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS; SIŪLOMŲ PREKIŲ MODELIAI IR ATITIKIMAS TECHNINIAMS RODIKLIAMS (pildo tiekėjas). 1; Lazerinės pjovimo ir graviravimo staklės; Įrašyti gamintoją ir modelį. 2; Nuoroda į technines specifikacijas; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes (jeigu yra tokia galimybė) arba pateikti atspausdintas. Specifikacijos turi būti pateiktos lietuvių arba anglų kalbomis.. 3; Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą (jeigu yra tokia galimybė) arba pateikti atspausdintą. Aprašymas turi būti pateiktas lietuvių arba anglų kalbomis.. Techniniai reikalavimai. 4; Lazerio galia; Ne mažiau; 80 W. 5; Darbinis plotas; Ne mažiau; 700 x 500 mm. 6; Maksimalus graviravimo greitis; Ne mažiau; „DC“ 1200 mm/s. 7; Maksimalus motorizuotas Z ašies aukštis; Ne mažiau; 140 mm. 8; „DC“ šaltinio maksimali raiška; Ne mažiau; 1000 DPI. 9; Pozicionavimo tikslumas; Ne daugiau; 0,01 mm. 10; Magnetinis lęšis (skirtas greitam nuėmimui); Būtini. 11; Veidrodžių aptarnavimui (nuėmimui) nereikalingi įrankiai; Būtina. 12; Staklių kreipiančiosios sistemos (bėgeliai) turi turėti apsaugą nuo taršos darbo metu.; Būtina. 13; Palaikomi formatai; Ne blogiau; DSP/PLT/BMP/DXF/ AI/DWG/SVG (taškinis, vektorinis ir kombinuotas). 14; Darbastalis: Korėtas + specialus pjovimui darbinis paviršius; Būtina. 15; Aušinimas „DC“ vandens aušintuvu.; Būtina. 16; Dūmų ištraukimo ventiliatorius; Būtina. 17; Oro filtras; Būtinas. 18; Integruotas auto fokusas; Būtina. 19; Kamera; Būtina. 20; Magnetinė lęšio galvutė; Būtina. 21; Lengvas lazerio tūbos keitimas (docking station sistema); Būtina. 22; Medžiagų prakišimo galimybė (Pass-through).; Būtina. 23; Rotacinis staliukas; Būtinas. 24; Reikiama programinė įranga bei licencijos.; Būtina. 25; Maitinimo įtampa, dažnis.; Ne blogiau; 220V AC 50Hz. 26; Matmenys (staklių); Ne daugiau; 1200x1000x520 mm. 27; Svoris (staklių); Ne daugiau; 190 kg. Komplektacija. 27; Komplekte:; - Standartinė lazerinių pjovimo ir graviravimo staklių komplektacija – 1 vnt. - Stalas ant kurio pastatomos lazerinės pjovimo ir graviravimo staklės su stalčiais įrankiams. - Apsauginiai akiniai, 3 vnt. - Vartotojo instrukcija - 1 vnt. (lietuvių arba anglų kalbomis). Papildomi reikalavimai. 28; Surinkimas; Pardavėjas turi turėti kompetencijas pradiniam staklių surinkimui ir kalibravimui ir ji atlikti po staklių pardavimo.. 29; Garantija; Pardavėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu atlikti remonto darbus įrangos sumontavimo vietoje.. 30; Garantija; Ne mažiau; 2 metai. 31.; Mokymai; Pardavėjas įsipareigoja suderinus su PO, bet ne ilgiau kaip per 2 mėn. atlikti įvadinius mokymus saugiam staklių eksploatavimui.. 32; Aplinkos apsaugos reikalavimai. 32.1; Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6).; Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.. SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams – https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf |  |
| --- | --- |