Pirkimo sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Bepiločiai orlaiviai (FPV) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1. FPV (angl. First person view, toliau – FPV) bepiločių orlaivių, (toliau - BO) komplektą sudaro: - 10“ FPV BO su dienine kamera (kiekvienas vienetas su baterija) – 20 vnt. - 10“ FPV BO su naktine kamera (kiekvienas vienetas su baterija) – 5 vnt. - FPV BO valdymo komplektas: akiniai ir BO valdymo pultas (su baterijomis, antenomis ir kita reikalinga įranga), FPV BO papildomas stebėjimo komplektas, antenų teleskopinis stovas (ne mažiau nei 8 m aukščio) su antenų bloku, FPV BO skirtų įkraunamų baterijų pakrovėjas, dėžės skirtos FPV BO sistemos transportavimui ir saugojimui - 2 vnt. - FPV BO signalo retransliavimo (kartotuvo) sprendinys. 2.2. Bendri reikalavimai: - FPV BO veikimą turi užtikrinti elektriniai varikliai su akumuliatoriumi. - FPV BO gabenamo krovinio svoris – ne mažiau nei 3 kg (neskaičiuojant sumontuotos FPV BO įrangos ir baterijos). - FPV BO valdomo skrydžio maksimalus nuotolis su 3 kg kroviniu – ne mažiau nei 15 km. - FPV BO nepertraukiamo skrydžio laikas be krovinio (angl. Endurance) – ne mažiau nei 20 min. - BO konstrukcija turi būti daugkartinio naudojimo: atlaikyti ne mažiau nei 50 (penkiasdešimt) skrydžių, kurių kiekvieno trukmė ne mažiau nei 20 min., su ne mažesniu nei 3 kg kroviniu, įskaitant kilimo ir tūpimo ciklus, esant normalioms lauko eksploatavimo sąlygoms (t.y. oro temperatūra nuo –10 °C iki +40 °C), be esminio konstrukcijos komponentų keitimo, išskyrus sunaudojamas dalis (propelerius, baterijas). - FPV BO operacinis aukštis (angl. Service Ceiling) – ne mažiau 300 m virš žemės lygio. - FPV BO skrydžio valdymo dažnis: 868 MHz arba 2.4 GHz, arba 898 Mhz. - FPV BO valdymą turi užtikrinti valdymo komplektas kurį sudaro: stebėjimo akiniai, valdymo pultas. FPV sistemos komplekte turi būti papildomas stebėjimo komplektas, per kurį galima stebėti operatoriaus matomą vaizdą. Monitorius turi užtikrinti kokybišką vaizdą - nerodyti mėlyno ekrano, esant ir silpnam vaizdo signalui - FPV komplektas turi turėti ne mažiau nei 8 m aukščio išnešamą nešiojamą teleskopinį stovą (toliau stovas) ir antenų bloką. Antenų blokas tvirtinamas prie stovo ir skirtas BO valdymo signalams transliuoti. 2.2.10. FPV BO valdymo komplektas turi turėti galimybę būti prijungtas prie 2.2.9 p. nurodyto antenų bloko, esančio ne mažesniu nei 50 m nuotoliu nuo operatoriaus pozicijos. 2.2.11. FPV BO valdymo signalas turi būti perduodamas kabeliu ir/arba radijo ryšio pagalba. 2.2.12. FPV BO turi turėti įkraunamą bateriją, užtikrinančią BO darbą ne mažiau kaip 20 min. 2.3. FPV BO su dienine kamera 2.3.1. Rezoliucija: ne mažiau 1000 TVL, WDR: Global WDR, signalo tipas: PAL ir NTSC. 2.4. FPV BO su naktine arba termo kamera 2.4.1. Integruotas 850 nm infraraudonųjų spindulių LED masyvas arba termokamera su ne mažesne nei 640x480 pikselių raiška, arba dviguba kamerų sistema – dieninė kamera kartu su termovizorine kamera, kurios raiška ne mažesnė nei 640x480 pikselių arba lygiavertis sprendinys. 2.4.2. Ne mažesnis kaip 90 laipsnių matymo kampas. 2.4.3. Infraraudonųjų spindulių veikimo nuotolis, esant normalioms lauko eksploatavimo sąlygoms (t.y. oro temperatūra nuo –10 °C iki +40 °C) sąlygomis: ne mažiau 300 m. 2.5. FPV BO signalo retransliavimo (kartotuvo) sprendinys 2.5.1. FPV BO signalo retransliavimo (kartotuvo) sprendinys (toliau – retransliatorius) turi užtikrinti stabilų BO valdymo ir realaus laiko vaizdo perdavimo ryšį tarp operatoriaus ir BO ne mažiau kaip 10 km nuotoliu, įskaitant atvejus, kai nėra tiesioginio matomumo arba reljefas sudėtingas (užstojimai, miškas, urbanizuota aplinka). 2.5.2. Retransliatorius turi išlaikyti veikimą radijo trikdžių (elektroninio slopinimo) sąlygomis: operatorius turi turėti galimybę skrydžio metu keisti ryšio darbo dažnį / kanalą, kad būtų išvengta slopinimo sistemų poveikio. Retransliatorius turi veikti keliose dažnių juostose arba keliais kanalais. 2.5.3. Silpnėjant signalui, vaizdo kokybė turi degraduoti laipsniškai - be staigaus vaizdo praradimo, „mėlyno ekrano“ ar užšalimo. 2.5.4. Bendras įrangos svoris ne daugiau nei 1000 g. 2.5.5. Retransliatorius turi turėti savarankišką maitinimo šaltinį, užtikrinantį veikimą visą BO skrydžio laiką; maitinimo jungtys suderinamos su komplektuojama įranga (pvz., USB-C ir XT-30/XT-60 arba lygiavertės). 2.5.6. Retransliatorius turi veikti kaip komplekto dalis ir būti suderinamas su komplektuojamu BO, valdymo pultu, stebėjimo akiniais bei antenų bloku (žr. 3.3 p.). |
| 3. | Kiti reikalavimai | 3.1. Garantija ir techninis aptarnavimas 3.1.1. Įsigytai BO sistemai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. trukmės garantija kartu su techniniu aptarnavimu bei remontu, skaičiuojama nuo BOS priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. 3.2. Reikalavimai dėl nacionalinio saugumo 3.2.1. BO sistema, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 40 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad BO sistema kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei BO sistemos tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais yra remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis tos šalies pilietybę), Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. 3.2.2. Šio skyriaus 3.2.1 papunktyje nustatyti nacionalinio saugumo reikalavimai taikomi BO ir jo kritinėms posistemėms – skrydžio valdymo sistemai, radijo ryšio (valdymo ir telemetrijos) įrangai bei programinei įrangai. 3.3. Suderinamumas 3.3.1. Visi BO sistemos komplekto komponentai (orlaiviai, baterijos, valdymo pultai, akiniai, antenų stiebas, retransliatorius, krovikliai, dėžės) privalo būti tarpusavyje suderinami ir veikti kaip viena sistema be papildomų adapterių, perdarymo ar kito modifikavimo. |

__________