Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Mokomieji bepiločiai orlaiviai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1. Komplektacija: 2.1.1. Bepilotis orlaivis (BO) su integruota termovizine kamera ir lazerinio tolimačio sistema – 1 kompl. 2.1.2. Bepilotis orlaivis (BO) su integruota naktine kamera ir lazerinio tolimačio sistema – 1 kompl. 2.2. Bendri reikalavimai: 2.2.1. BO skrydžio laikas: ne mažiau kaip 30 minučių. 2.2.2. Atsparumas aplinkai: apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP43 arba lygiavertė. 2.2.3. Visakryptė kliūčių aptikimo ir vengimo sistema. Konkreti jutiklių technologija nenustatoma. 2.2.4. Navigacija be GPS: galimybė skristi ir išlaikyti poziciją aplinkoje, kurioje slopinamas arba nepasiekiamas GNSS signalas. 2.2.5. Ryšio (valdymo ir vaizdo perdavimo) atstumas ne mažiau kaip 8 km, veikiant pagal CE/RRT radijo ryšio taisykles. 2.2.6. Atsparumas radijo dažnių trukdžiams (RFI/EMI) naudojant dažnių šokinėjimo (frequency hopping) arba lygiavertę technologiją. 2.3. Bepilotis dronas su termovizine kamera 2.3.1 Integruota stebėjimo sistema su plataus kampo vaizdu, optiniu priartinimu, termovizija ir lazeriniu tolimačiu. 2.3.2. Plataus kampo kamera: ne mažiau kaip 48 MP raiška, ne žemesnės kaip 4K raiškos vaizdo palaikymas. 2.3.3. Papildomų skrydžio akumuliatorių komplektas (ne mažiau 2 vnt.). 2.3.4. Transportavimo dėžė saugojimui ir gabenimui. 2.3.5. Termovizorius: raiška ne mažiau 640x512, kadrų dažnis – ne mažiau nei 30 Hz, ne mažiau nei 16x skaitmeninis priartinimas. 2.3.6. Optinis priartinimas ne mažiau 10x. 2.3.7. Lazerinis tolimatis maksimalus matavimo atstumas: ne mažesnis kaip 1200 m, matavimo tikslumas - ne daugiau nei ±1 m 2.3.8. Neskraidymo zonų panaikinimas. 2.3.9. Techninėmis priemonėmis dirbtinai neapribojamas skrydžio aukštis. 2.3.10. MGRS koordinačių naudojimas. 2.3.11. Rankinis darbinių dažnių juostų pasirinkimas, įskaitant sub-GHz diapazoną; atitiktis RRT leidžiamiems dažniams; lygiaverčiai sprendimai priimtini. 2.4. Bepilotis dronas su naktinio matymo kamera 2.4.1 Integruota stebėjimo sistema su plataus kampo vaizdu, naktinio matymo kamera, termovizija ir lazeriniu tolimačiu. 2.4.2. Papildomų skrydžio akumuliatorių komplektas (ne mažiau 2 vnt.) 2.4.3. Transportavimo dėžė saugojimui ir gabenimui. 2.4.4. Naktinis matymas (Night Vision): Naktinio matymo kamera: ne mažiau kaip 2 MP raiška, spalvotas vaizdas esant ne didesniam kaip 0,01 lx apšvietimui. Kiti sensoriaus konstrukciniai parametrai nenustatomi. 2.4.5. Termovizorius: raiška ne mažiau 640x512; 2.4.6. Plataus kampo (Wide) kamera: ne mažiau 48 MP raiška. 2.5. Valdymas ir saugumas 2.5.1. Valdymo pultas: integruotas ne mažesnis nei 7 colių ekranas, ryškumas ne mažiau 2000 nitų. 2.5.2. Duomenų saugumas: AES-256 šifravimas vaizdo perdavimui ir duomenų saugojimui. 2.5.3. Tinklinio (Mesh) ryšio galimybė: kelis orlaivius ir valdymo pultus galima apjungti į bendrą tinklą ryšio nuotoliui padidinti, arba lygiavertė technologija. |
| 3.1. | Kiti reikalavimai | 3.1. Garantija - suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. |

____________________