Sterilumo testavimo vienkartinių filtravimo sistemų techninė specifikacija (orientacinis kiekis 78 pakuotės)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vienkartinė sistema skirta sterilumo testavimui membraninės filtracijos metodu farmaciniams produktams |  |
| 2. | Naudojamas metodas | Membraninė filtracija ir tiesioginė inokuliacija uždaroje sistemoje |  |
| 3. | Kanistrų skaičius | Dviejų kanistrų sistema (ar lygiavertė) |  |
| 4. | Membranos tipas | MCE (arba lygiavertė) |  |
| 5. | Membranos porų dydis | 0,45 µm ± 0,01 µm |  |
| 6. | Kanistro talpa | ≥ 100 ml |  |
| 7. | Sterilumas | Vienkartinė sistema yra sterilizuota gama spinduliais (arba lygiaverčiu metodu) |  |
| 8. | Uždarumas | Sistema pilnai uždara, be kontakto su aplinka |  |
| 9. | Mėginio prijungimas | Sistema prie mėginio buteliuko jungiasi su dviguba adata per buteliuko septą |  |
| 10. | Sterilių terpių prijungimas | - Sistema prie terpių buteliukų jungiasi su adata per buteliuko septą; - Terpių prijungimas yra atskiras nuo mėginio prijungimo. |  |
| 11. | Pakuotė | Pakuotėje ≥ 10 vnt. |  |
| 12. | Atitiktis standartams | Atitinka Eu. Ph. 2.6.1 (arba lygiavertį) standartą |  |
| 13. | Atsekamumas | Serijos numeris ir identifikavimas ant kiekvieno vieneto (žiūrėti „Pastabos, papildomi reikalavimai“ 1 punktą) |  |
| 14. | Suderinamumas | Siūlomos sterilumo testavimo vienkartinės filtravimo sistemos turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Merck Millipore“ sterilumo testavimo pompa „Steritest Symbio LFH Pump“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti gamintojo „Merck Millipore“ patvirtinimą dėl suderinamumo) |  |
| 15. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Kartu pateikiama dokumentacija | - Kokybės sertifikatai lietuvių arba anglų kalba; - Pageidautina naudojimo (vartotojo) instrukcija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams.

________________