KREPŠINIO AIKŠTELĖS KRETINGOS G. 31A, PALANGOJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

techninė specifikacija

1. Pirkimo pavadinimas. Krepšinio aikštelės Kretingos g. 31A Palangoje, paprastojo remonto darbai.

# 2. Darbų atlikimo vieta. Kretingos g. 31A, Palanga.

# 3. Darbų sudėtis ir apimtys.

3.1. Statybos rūšis – paprastasis remontas.

3.2. Statinių rūšis pagal naudojimo paskirtį – kiti inžineriniai statiniai.

3.3. Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis statinys.

3.4. Darbų kiekiai pateikiami darbų kiekių žiniaraštyje.

3.5. Darbų apimtys:

3.5.1. esamos asfaltbetonio dangos frezavimas, paruošimas asfalto dangai;

3.5.2. aikštelės asfaltavimas ne mažesniu kaip 50 mm storio sluoksniu, su maksimalia 6 mm pagrindo lygumo paklaida per 4 m. Asfaltas turi būti tinkamai sutankintas, be volavimo žymių ir turėtų iki 1% nuolydį;

3.5.3. vejos bortelių visu aikštelės perimetru įrengimas (borteliai turi būti įrengti taip, kad pasibaigus darbams būtų vienoje plokštumoje su EPDM danga);

3.5.4. apatinės išlyginamojo dangos iš ne mažesnio kaip 7 mm sluoksnio SBR granulių (pagamintų perdirbant techninę gumą, neturi turėti jokių priedų, tokių kaip metalinis kordas, veltinis, kurie būna granulėse, pagamintose iš perdirbtų automobilinių padangų) įrengimas su poliuretaniniais rišikliais;

3.5.5. EPDM žalių granulių įrengimas, sluoksnis 7-8 mm, spalva - RAL 6011 (arba artima šiai spalvai);

3.5.6. krepšinio aikštelės linijų braižymas su papildomai nubrėžta 3x3 krepšinio aiktelės galine linija ties 11 metrų žyma, linijų spalva - balta;

3.5.7. krepšinio stovų su apsaugomis, skaidriomis lentomis 180x105 cm ir lankais (lanko skersmuo 45 cm, vamzdelinis tinklelio tvirtinimas) įrengimas. Įrengus aukštis iki lanko turi būti 305 cm;

3.5.8. kadastrinių ir geodezinių bylų parengimas.

4. Reikalavimai darbų atlikimui.

4.1. Rangovas privalo vykdyti darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu   ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.

4.2. Rangovas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

4.3. Vykdant darbus, rangovas turi užtikrinti saugų darbą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus.

4.4. Rangovas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų.

4.5. Siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, rangovams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą.

4.6. Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie nurodytose darbų apimtyse nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti pilną darbų užbaigimą ir perdavimą eksploatacijai.

4.7. Darbų metu neturi pablogėti aplinkinės teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Rangovas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus apgadinimus.

5. Sutarties tipas ir trukmė.

5.1. Sutarties tipas – fiksuoto įkainio sutartis, vadovaujantis konkurso metu pateiktais darbų kiekių žiniaraščiais. Atsiskaitoma pagal faktiškai atliktų darbų kiekius. Galutinis atsiskaitymas vykdomas užregistravus baigtą remontuoti statinį VĮ Registrų centras.

5.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo  visos sutarties šalys ir galioja iki 2026-10-31.

5.4. Darbus rangovas privalo atlikti iki 2026-09-30. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus gautas statybos užbaigimo aktas/deklaracija, atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, žemės sklypo (esant poreikiui), statinių kadastrinių matavimų bylos, suderintos su VĮ Registrų centru ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui teisėtai saugoti.

5.5. Sutarties termino ir darbų termino pratęsimas galimas vieną kartą vienam kalendoriniam mėnesiui.