PASIŪLYMO KAINOS SUDEDAMOSIOS DALYS PAGAL APVA NUSTATYTUS DARBŲ APRAŠUS

1 lentelė

| Bendrieji ir specialieji rangos darbai be projektavimo paslaugų |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbų Nr. | Trumpas darbų aprašas | Techninė specifikacija darbams ir gaminiams | Mato vnt. | Maksimalus darbų įkainis už 1 (vieną) mato vnt. Eur be PVM | Kiekis | Siūlomas darbų įkainis už 1 (vieną) mato vnt. Eur be PVM | Viso Eur be PVM 8 stulp. = 6 stulp. x 7 stulp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirstomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. | kW | 36,55 | 481,097 |  |  |
| 1.1.3.25. | Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas. | vnt. | 242,81 | 28 |  |  |
| 1.1.3.58. | Drenavimo elementų automatiniams balansavimo ventiliams montavimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Reguliuojamosios armatūros priedų paruošimas montavimui. 2. Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas. | vnt. | 21,29 | 56 |  |  |
| 1.1.3.59. | Impulsinių vamzdelių automatiniams balansavimo ventiliams montavimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Reguliuojamosios armatūros priedų paruošimas montavimui. 2. Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas. | vnt. | 40,06 | 28 |  |  |
| 1.1.3.63. | Šildymo sistemos (vienvamzdės) atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balansiniais ventiliais (tiekiamoji ir grįžtamoji linija). | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Reikiamų (projektinių) srautų nustatymas balansiniais ventiliais, keičiant tiekiamųjų ir grįžtamųjų srautų stovuose (atšakose) slėgių skirtumus. | vnt. | 4,49 | 66 |  |  |
| 1.1.3.68. | Pastatų centrinio šildymo sistemų bandymas hidrauliniu slėgiu, vykdant šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kai pastatų tūris daugiau 10,0 t.m3 iki 20,0 t.m3. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išorinis centrinio šildymo sistemos apžiūrėjimas. 2. Hidraulinio preso su manometru prijungimas. 3. Sistemos pripildymas vandeniu ir bandymas slėgiu. 4. Sistemos pridavimas įgaliotai įstaigai. | t.m3 | 70,39 | 13,302 |  |  |
| Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM (1 lentelės 8 stulpelio visų pozicijų suma) |  |  |  |  |  |  |  |