TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas (pavadinimas) | Techninė specifikacija ir poreikio pagrindimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina € su PVM | Suma € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dyzelinis šildytuvas | Dyzelinis oro šildytuvas su kaminu. Patalpų šildymas švariu karštu oru, degimo produktus pašalinant per kaminą. Ne mažesnė kaip 17,5 kW. Šildymo galia: Ne mažesnė kaip 17,5 kW. Oro srautas (debitas): Ne mažesnis kaip 650 m³/h. Kuro rūšis: Dyzelinas. Kuro bako talpa: Ne mažesnė kaip 20 litrų. Kuro sąnaudos: Neviršijančios 1,6 l/h. Konstrukcija: Nerūdijančio plieno degimo kamera ir šilumokaitis, integruotas alyvos lygio matuoklis, kuro filtras. Apsaugos: Foto-elementas (apsauga nuo liepsnos užgesimo) arba lygiavertė apsauga, apsauginis termostatas nuo perkaitimo. Mobilumas: Įrengtas su transportavimo ratukais ir rankena. Valdymas: Šildytuve turi būti numatyta jungtis išorinio nuotolinio patalpos termostato pajungimui. | vnt. | 50 |  |  |
| 2 | Adapteris žarnos užmovimui | Adapteris žarnos užmovimui. Paskirtis: Metalinis perėjimas (adapteris), skirtas lanksčios karšto oro žarnos tvirtinimui prie šildytuvo išpūtimo angos. Medžiaga: Korozijai atsparus nerūdijantis plienas. Matmenys: Išorinis skersmuo turi būti 300 mm (arba tiksliai atitikti siūlomo šildytuvo išpūtimo angos matmenis, kad būtų užtikrintas sandarus žarnos pajungimas). Suderinamumas: Turi būti visiškai suderinamas su 1 dalyje nurodytu šildytuvu (arba siūlomu ekvivalentu). | vnt. | 50 |  |  |
| 3 | Karščiui atspari lanksti oro žarna | Karščiui atspari lanksti oro žarna. Paskirtis: Karšto oro transportavimui iš šildymo įrenginio į patalpas. Konstrukcija ir atsparumas Žarna privalo būti armuota integruota nerūdijančio plieno arba metalo spirale, užtikrinančia lankstumą ir atsparumą gniuždymui. Pirmasis žarnos segmentas (ne mažiau kaip 1,2 m ilgio atkarpa nuo pajungimo su šildytuvu vietos) turi būti pagamintas iš karščiui atsparaus stiklo pluošto audinio, pritaikyto tiesioginiam karšto oro srautui iš šildytuvo. Likusi žarnos dalis – iš atmosferos poveikiui atsparaus PVC audinio. Matmenys: Bendras žarnos ilgis: Ne mažesnis kaip 6 m. Vidinis skersmuo: 300 mm (arba tiksliai atitikti siūlomo šildytuvo išpūtimo angos matmenis, kad būtų užtikrintas sandarus žarnos pajungimas, turi tiksliai atitikti 2 dalyje nurodytą adapterį). Komplektacija: Žarna tiekiama komplekte kartu su tvirtinimo diržu ir specialiu transportavimo / saugojimo krepšiu. | vnt. | 50 |  |  |
| 4 | Termostatas su laidu | Tipas – mechaninis arba elektroninis kambario termostatas, skirtas dyzelinio oro šildytuvo temperatūros valdymui. Suderinamumas – visiškai suderinamas su šildytuvu siūlomu 1 dalyje. Temperatūros reguliavimo diapazonas – ne mažiau kaip 10–30 °C. Valdymas – automatinis šildytuvo įjungimas ir išjungimas pagal nustatytą patalpos temperatūrą. Prijungimas – gamyklinė jungtis, tinkama tiesioginiam prijungimui prie šildytuvo siūlomo 1 dalyje, be papildomų adapterių. Jungiamojo laido ilgis – ne mažiau kaip 5 m. Montavimas – sieninis. Komplektacija – termostatas, jungiamasis laidas, tvirtinimo elementai. Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomas termostatas yra originalus , visiškai suderinamas su siūlomu šildytuvu ir nereikalaujantis šildytuvo konstrukcinių pakeitimų. | vnt. | 50 |  |  |
|  |  | IŠ VISO € su PVM: |  |  |  |  |