SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Prekės gali būti perkamos dalimis pagal poreikį po Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo. Pristatomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, surinktos ir paruoštos naudojimui.

1 p.d. Kušetė medinio rėmo fizioterapijai

Medinio rėmo kušetė fizioterapijai TS, kiekis -4 vnt.

TS Lentelė Nr. 1

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, pavadinimas, modelis |  |  |
| 1. | Konstrukcija | Dviejų dalių stacionari medicininė medinė kušetė, skirta fizioterapinėms procedūroms atlikti |  |
| 2. | Kušetės rėmas | Pagamintas iš medžio. Rėmo spalva galima rinktis |  |
| 4. | Kušetės gulimoji dalis | Ilgis 1800±100 mm; Potis 550±200 mm; Aukštis 550±200 mm; Aptraukta dirbtine oda (arba lygiaverte medžiaga); Galimybė užsakant pasirinkti dirbtinės odos spalvą iš spalvų paletės |  |
| 5. | Kušetės gulimosios dalies sekcijos | Galvos sekcija; Pagrindinė sekcija. |  |
| 6. | Galvos sekcija | Galvos dalis pasirinktinai su uždengiama anga arba be jos |  |
| 7. | Galvos sekcijos reguliavimo kampas | Nuo -0° iki +35° ± 5° |  |
| 9. | Maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova | Ne mažiau 150 kg |  |
| 10. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą

Pvz:

2 p. d. Spintelė operacinei

Kiekis – 2 vnt.

TS Lentelė Nr. 2

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, pavadinimas, modelis |  |  |
| 1. | Paskirtis | Mobili spinta skirta medicininėms priemonėms saugiai ir tvarkingai laikyti sveikatos priežiūros įstaigos patalpose Spinta turi būti pritaikyta intensyviam kasdieniam naudojimui, valymui ir dezinfekavimui |  |
| 2. | Medžiagos | Spintos rėmas pagamintas iš epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos, su antibakterinėmis savybėmis, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms ir pažeidimui. Spintos konstrukcija turi būti tvirta, stabili, atspari drėgmei, korozijai, smūgiams ir mechaniniam poveikiui |  |
| 3. | Konstrukcija, matmenys | Spintos konstrukcija sudaryta iš ne mažiau kaip 2 vertikalių skyrių, su įrengtais specialiais bėgeliais ISO tipo (arba lygiaverčio) standarto krepšelių-lentynų standartinio dydžio (60±2 cm x 40±2 cm) tvirtinimui norimame aukštyje. Krepšelius-lentynas galima įstatyti horizontaliai arba kampu. Spintos išoriniai ir vidiniai paviršiai turi būti be aštrių briaunų, pavojingų išsikišimų. Spintos apatinėje dalyje turi būti įrengtas smūgiams atsparus buferis, apsauginė juosta arba kitas lygiavertis konstrukcinis sprendimas, apsaugantis spintą ir aplinkinius paviršius nuo pažeidimų. Spintos išoriniai matmenys •plotis – 147±5cm; •gylis – 64 ±5 cm; •aukštis –184 ±5cm. Spintos konstrukcija turi apsaugoti krepšius nuo netyčinio iškritimo judinant spintą. |  |
| 4. | Spintos ratukai | Spinta turi būti su 4 apie vertikaliąją ašį besisukančiais ratukais. Ratukų skersmuo 10±5 cm. Ne mažiau kaip 2 ratukai turi būti su stabdžiais ir ne mažiau vienas ratukas antistatinis. Ratukai turi užtikrinti: •stabilų ir sklandų spintos judėjimą; •lengvą manevravimą; •saugų spintos fiksavimą; •grindų dangos apsaugą nuo žymių ir pažeidimų |  |
| 5. | Spintos komplektacija | Vidinė sistema turi būti suderinama su ISO tipo 60 × 40 cm moduline krepšių ir padėklų sistema arba lygiaverte sistema, užtikrinančia ne mažesnį funkcionalumą ir talpumą. Jeigu siūloma lygiavertė modulinė sistema, tiekėjas turi pateikti jos matmenis, komplektaciją ir dokumentus, pagrindžiančius funkcinį lygiavertiškumą. Spinta turi būti sukomplektuota maksimaliu gamintojo numatytu ISO tipo 60 × 40 cm krepšių skaičiumi. Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip: •2 vnt. 60±2 × 40±2× 20 ±2cm dydžio krepšiai su reguliuojamais skirtukais; •16 vnt. 60±2 × 40±2 × 10±2 cm dydžio krepšių su reguliuojamais skirtukais. Likusi krepšiams skirta vidinė spintos erdvė turi būti maksimaliai užpildyta su siūloma sistema suderinamais krepšiais. Visi krepšiai turi vienu metu tilpti spintoje, netrukdyti jos uždarymo mechanizmui ir būti laisvai išimami bei įstatomi. |  |
| 6. | Reikalavimai krepšiams | Krepšiai turi būti pagaminti iš tvirto, neporėto, lygaus ir lengvai valomo plastiko. Krepšių medžiaga turi būti atspari: •drėgmei; •daugkartiniam valymui; •dezinfekavimo priemonėms; •mechaniniam poveikiui; •intensyviam kasdieniam naudojimui. Krepšiai turi būti be aštrių briaunų ir pavojingų išsikišimų. |  |
| 7. | Skyrių uždarymas/atidarymas | Skyriams uždaryti naudojamos žaliuzinio tipo durelės ar roletai, uždaromos/atidaromos vertikaliai, lengvai išimamos valymui, su užraktu. |  |
| 8. | Priedai | Kartu su spinta turi būti pateikiami, ne mažiau kaip 2 vnt. vienam krepšiui, išimamų ir (arba) reguliuojamų krepšių skirtukų, skirtų laikomoms priemonėms atskirti ir sistemingai išdėstyti. Skirtukai turi būti suderinami su siūlomais krepšiais, lengvai įdedami, išimami, valomi ir dezinfekuojami. |  |
| 9. | Spintos apkrova | Spinta, visiškai sukomplektuota ir apkrauta pagal gamintojo nurodytą leistiną apkrovą, turi išlikti stabili. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti: •bendrą leistiną spintos apkrovą; •vieno krepšio leistiną apkrovą |  |
| 10. | Spalvos | Galimybė pasirinkti spalvą iš kelių spalvų. |  |
| 11. | Spintos atsparumas valymui ir dezinfekcijai | Padengimas privalo būti atsparus valymui dezinfekcijai |  |
| 12. | Dokumentacija | •naudojimo instrukcija lietuvių kalba; •valymo ir dezinfekavimo instrukcija lietuvių kalba; •techninės priežiūros instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 13. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 14. | Ženklinimas | CE medicinos prietaiso atitikties deklaracija (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą

3 p. d. Lentyna siūlams operacinėje

Lentyna siūlams operacinėje TS, kiekis – 30 vnt.

TS Lentelė Nr. 3

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, pavadinimas, modelis |  |  |
|  | Paskirtis | Siūlių lentyna skirta kompaktiškam siūlų laikymui, kurią galima padidinti iki reikiamo dydžio |  |
|  | Komplektacija | Lentyna su pratęsimo funkcija |  |
|  | Talpa | 16 siaurų / 8 didesnių dėžučių |  |
|  | Matmenys | Lentynos 493 mm x 142 mm x 152 mm ±20 mm Pratęsimo 493 mm x 142 mm x 286 mm ±20 mm |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | pažymėtas CE ženklu |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą

4 p. d. Manipuliaciniai staliukai (mayo)

Manipuliacinis staliukas Mayo tipo TS, kiekis - 30 vnt.

TS Lentelė Nr. 4

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, pavadinimas, modelis |  |  |
|  | Pagaminta iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno | Būtina |  |
|  | Mobilus, T formos pagrindas sumontuotas ant ratukų | Būtina |  |
|  | Ratukų diametras | 90mm±10mm |  |
|  | Ratukai su stabdžiais | Būtina visiems ratukams |  |
|  | Ratukų guma netepanti operacinės grindų dangos | Būtina |  |
|  | Darbinės plokštės išmatavimai: | 750±20mm x 500±20mm |  |
|  | Darbinė plokštės aukštis reguliuojamas kojiniu pedalu veikiant hidraulinį cilindrą | Būtina |  |
|  | Aukščio reguliavimo ribos: | Nuo ≤ 960mm iki ≥1350mm |  |
|  | Darbinė plokštė pasukama apie staliuko kolonos vertikalią ašį | Būtina |  |
|  | Darbinės plokštės pasukimo kampas | ≥360o |  |
|  | Priežiūra | Tinkamas valymui drėgnu būdu,su dezinfekcinėmis priemonėms |  |
|  | Maksimali saugi darbinė apkrova | ≥15 kg |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą

5 p. d. Pacientų perkėlimo kėdė

Transportavimo vežimėlis TS, kiekis- 5 vnt.

TS Lentelė Nr. 5

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, pavadinimas, modelis |  |  |
| 1 | Paskirtis | Elektrinis daugiafunkcis paciento pakėlimo vežimėlis |  |
| 2 | Konstrukcija | Aliuminis |  |
| 3 | Išoriniai matmenys(PxG) | 54,5x72,5 ±2cm |  |
| 4 | Sėdimos dalies aukščio reguliavimas | Nuo 40 iki 73 cm |  |
| 5 | Sėdimoji dalis | Persiskiria 180° |  |
| 6 | Ratukai | 4 vnt , 2 iš jų -su stabdžiais |  |
| 7 | Kojų atramos | Reguliuojamos |  |
| 8 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg |  |
| 9 | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 10 | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 11. | Naudotojo instrukcija | Originalo ir lietuvių kalba. |  |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą

6 p. d. Spintelės pacientams prie lovos

Spintelės prie paciento lovos TS, kiekis – 60 vnt.

TS Lentelė Nr. 6

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, pavadinimas, modelis |  |  |
| 1. | Ne mažiau kaip keturių dalių: stalčius, atvira lentyna, uždara lentyna su durelėmis , lentyna avalinei su vieliniu dugnu | Gali būti naudojama iš dešinės ir kairės ligonio lovos pusių. |  |
| 2. | Medžiagos | Visa spintelė, išskyrus stalviršius, pagaminta iš milteliniais dažais dengto plieno |  |
| 3. | Spintelės ratukai | - 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais - Ratukų diametras: ne mažesni kaip 5 cm. |  |
| 4. | Stalviršiai ( viršutinis ir maitinimo staliuko) | Iš aukšto slėgio laminato ( HPL)plokštės. |  |
| 5. | Viršutinio stalviršio išmatavimai (ne mažesni už nurodytus) | 43 x 43+/- 5 cm |  |
| 6. | Išoriniai spintelės išmatavimai (atstumas tarp dviejų labiausiai nutolusių vienas nuo kito vienos kraštinės taškų) | 55 cm (plotis- atstumas išilgai spintelės nuo stalviršio krašto iki priešingoje pusėje esančio priglausto prie spintelės maitinimo staliuko priešingo krašto) ±5 cm 90 cm (aukštis – atstumas nuo grindų iki viršutinio stalviršio paviršiaus) ±10 cm 45 cm (gylis – atstumas statmenai priešingas pločiui nuo vieno stalviršio krašto iki priešingo) ±5 cm |  |
| 7. | Su atlenkiamu virš lovos maitinimo staliuku | Su papildomais , stabilumą užtikrinančiais 5 cm skersmens ratukais. Galimybė keisti maitinimo staliuko tvirtinimo prie spintelės pusę nenaudojant įrankių. |  |
| 8. | Atlenkto maitinimo staliuko posvyrio kampas horizontalios ašies atžvilgiu reguliuojasi | Būtina |  |
| 9. | Maitinimo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba | Būtina |  |
| 10. | Maitinimo staliuko parametrai | Matmenys: - plotis –30 cm +/- 5 cm - ilgis – 60 cm +/- 5 cm Aukščio reguliavimo diapazonas: nuo 75cm ± 5cm iki 110cm±5cm |  |
| 11. | Spalvos | -durelių ir stalčiaus priekinės panelės galima pasirinkti užsakymo metu - spintelės dėžės korpuso sienų galima pasirinkti užsakymo metu - stalviršių HPL spalva derinama prie durelių ir spintelės dėžės pasirinktos spalvos |  |
| 12. | Staliuko atsparumas valymui ir dezinfekcijai | Padengimas privalo būti atsparus valymui dezinfekcijai. Kartu su prekėmis būtina pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą su suderinamų dezinfekcinių medžiagų sąrašu. |  |
| 13. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 14. | Ženklinimas | CE medicinos prietaiso atitikties deklaracija |  |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą

Pvz: