| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Laikino kelio plokščių nuoma |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | Vnt./k. d. | Preliminarus vienu metu (vienai kalendorinei dienai) nuomojamų laikino kelio plokščių kiekis – 167 vnt. Preliminarus plokščių nuomos poreikis per dvejus metus sudaro apie 257 kalendorines dienas. Pirkėjas neįsipareigoja išsinuomoti viso nurodyto kiekio, o plokštės bus nuomojamos pagal faktinį poreikį. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Laikino kelio plokštės turi atitikti šiuos parametrus: Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos. 1.; Matmenys; 1200 × 2400 mm (paklaida +-50 mm). 2.; Svoris; Ne daugiau 43 kg. 3.; Storis; Ne mažesnis 15 mm (paklaida +-5 mm). 4.; Keliamoji galia (apkrova); Ne mažiau kaip 40 t. 5.; Anti-praslydimo danga; Dvipusė (šiurkšti + minkšta). 6.; Medžiaga; Plokštės turi būti pagamintos iš HDPE (aukšto tankio polietileno), PE (polietileno) arba lygiavertės medžiagos, pasižyminčios ne prastesnėmis mechaninio atsparumo, ilgaamžiškumo ir atsparumo aplinkos poveikiui savybėmis. 4.1. Plokštės turi būti atsparios mechaniniams pažeidimams, oro sąlygoms (drėgmei, šalčiui, UV spinduliams) bei naftos produktams ir chemikalams. 4.2. Plokštės turi turėti specialius sujungimo elementus (jei reikalinga), leidžiančius suformuoti vientisą kelio dangą. 4.3. Laikino kelio plokščių nuomos paslauga, skirta sunkiasvorio transporto ir pėsčiųjų judėjimui užtikrinti nestabilioje ar jautrioje gruntinėje dangoje. 4.4. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad nuomojamos plokštės būtų be defektų, nesulūžusios, nedeformuotos, su veikiančiais sujungimo elementais ir tinkamos saugiam naudojimui pagal paskirtį. 4.5. Tiekėjas privalo suteikti technines konsultacijas dėl plokščių klojimo, naudojimo bei priežiūros. 4.6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę specifikaciją (duomenų lapą), kurioje būtų nurodyti pagrindiniai siūlomų plokščių techniniai parametrai ir charakteristikos, leidžiantys įvertinti jų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, įskaitant matmenis, svorį, storį, leistiną apkrovą, paviršiaus struktūrą (antipraslydimo savybes) ir naudojamą medžiagą (HDPE, PE arba lygiavertę). Jeigu techninėje specifikacijoje (duomenų lape) nėra visų duomenų, reikalingų siūlomų plokščių atitikčiai techninės specifikacijos reikalavimams įvertinti, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir kitus dokumentus, patvirtinančius siūlomų plokščių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, arba nurodyti gamintojo dokumentaciją, gamintojo interneto svetainę ar kitą viešai prieinamą šaltinį, kuriame skelbiamas siūlomų plokščių techninis aprašymas. 4.7. Pirkėjas savo sąskaita organizuoja laikino kelio plokščių atsiėmimą iš Tiekėjo nurodytos vietos ir jų grąžinimą pasibaigus nuomos laikotarpiui. Plokščių išdavimo ir grąžinimo vieta turi būti Vilniaus miesto teritorijoje, siekiant užtikrinti ekonomišką ir racionalų sutarties vykdymą. Tiekėjas privalo užtikrinti plokščių pakrovimą jų atsiėmimo metu ir iškrovimą grąžinimo metu. Šios paslaugos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą ir atskirai papildomai neapmokestinamos. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papuknčiu („4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“): - siūlomos laikino kelio plokštės turi būti pagamintos iš perdirbto polietileno (PE), įskaitant didelio tankio polietileną (HDPE), arba kitos lygiavertės perdirbtos medžiagos. Atitiktis šiam reikalavimui turi būti pagrįsta gamintojo deklaracija, technine dokumentacija arba kitu lygiaverčiu dokumentu. |  |

__________________