| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Kelio būklės informacinės sistemos teikimo Vilniaus miesto gatvių tinklui paslauga (toliau – Paslaugos) |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | Mėn. | 35 mėn. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Sąvokos Sistema – kelio būklės informacinė, duomenų surinkimo, prognozavimo, atvaizdavimo ir perspėjimo sistema. Paslauga – Sistemos veikimo, duomenų surinkimo, apdorojimo, prognozių teikimo, priežiūros, konsultavimo ir mokymo paslaugos, įskaitant visą šioms paslaugoms teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą. Duomenų rinkimo taškas – vieta, iš kurios renkami kelio būklės, meteorologiniai ar kritulių duomenys. Bendrieji reikalavimai pirkimo objektui Sistema turi sudaryti ne mažiau kaip 48 valandų prognozę Vilniaus miesto gatvių tinklui remdamasi meteorologiniais duomenimis bei kelio būklės duomenimis, surinktais iš nurodytų taškų. Sistema turi sudaryti prognozes visoms pagrindinėms miesto gatvėms ne didesnėmis kaip 500 metrų atkarpomis. Pagrindinių gatvių sąrašas pateikiamas TS priede Priedas Nr. 1 Pagrindinės gatvės Turi būti galimybė viename interaktyviame žemėlapyje matyti viso kelių tinklo būklę (kelio paviršiaus būklė, temperatūra). Duomenys iš Duomenų rinkimo taškų turi būti perduodami bevieliu ryšiu ne rečiau kaip kas 10 minučių. Duomenų rinkimo taškai išskirti į dvi kategorijas: Kelio duomenų rinkimo taškus ir Kritulių duomenų rinkimo taškus. - Kelio būklės duomenų rinkimo taškai Kelio būklės duomenys turi būti renkami iš 33 vietų. Duomenų rinkimo taškų vietos yra pateiktos TS priede Priedas Nr. 2 Duomenų rinkimo taškų vietos. Žemėlapyje pateiktos vietos yra preliminarios, jas galima nežymiai koreguoti atsižvelgiant į esamas technines sąlygas (derinant su perkančiąja organizacija). Iš Kelio būklės duomenų rinkimo taškų (33 vietų) turime gauti duomenis, pateiktus žemiau pateiktoje Lentelėje Nr. 1: Lentelė Nr. 1 Eil. Nr.; Privalomi gauti duomenys; Kiekis, vnt.. 1.; 1) kelio dangos temperatūra, ºC. Matavimo tikslumas ±0,2 ℃. 2) likutinių druskų koncentracija (važiuojamosios kelio dalies vėžėje).; 21. 2.; 1) kelio dangos temperatūra, ºC. Matavimo tikslumas ±0,2 ℃. 2) santykinė oro drėgmė. 3) oro temperatūra, ºC. Matavimo tikslumas ±0,2.; 12. - Kritulių duomenų rinkimo taškai Kritulių duomenys turi būti renkami iš 6 taškų, esančių adresais: - Eigulių g. 32 Vilnius. - Linksmoji g. 70 Vilnius. - L. Giros g. 131 Vilnius. - Neries g. 9 Vilnius. - Žaliųjų Ežerų g. 148 B Vilnius. - Graičiūno g. 39 A Vilnius. Iš Kritulių duomenų rinkimo taškų turime gauti šiuos duomenis: - kritulių rūšies fiksavimas (lietus, sniegas, šlapdriba); - kritulių pradžia, pabaiga (data ir laikas, kada prasidėjo ir baigėsi krituliai); - kritulių kiekis (koks kritulių kiekis iškrito mm per reiškinį. Minimalus išmatuojamų kritulių kiekis- 0,1 mm/ val. Tikslumas- 10 % nuo iškritusio kritulių kiekio). Kelio būklės informacinės sistemos techninė specifikacija: - Sistema turi pateikti kelių oro sąlygų prognozę visam Vilniaus miesto gatvių tinklui. - Kelių tinklo prognozė turi būti paremta meteorologine informacija ir iš Kelio būklės duomenų rinkimo taškų bei Kritulių duomenų taškų surinktais duomenimis. - Sistema turi galėti surinkti, apdoroti ir atvaizduoti duomenis iš skirtingų šaltinių realiu laiku. Sistema turi užtikrinti duomenų integravimą ir atvaizdavimą iš Perkančiosios organizacijos naudojamų mobilių kelio būklės daviklių Vaisala MD30. - Prognozė turi būti pateikiama atskirai kiekvienam kelio segmentui, o ne pavieniams taškams. - Prognozė turi būti sudaryta ne mažiau kaip 48 valandoms. - Prognozėje turi būti pateikiami šie parametrai: kelio dangos paviršiaus temperatūra, kelio dangos būklė (sausa, šlapia, sniegas, ledas), sukibimo koeficientas, oro temperatūra, ant kelio dangos esančių kritulių tipas (ledas, sniegas, vanduo) ir jų sluoksnio storis. Nurodant kelio dangos būklę tiekėjas gali naudoti ir kitas funkcionaliai lygiavertes kategorijas (pvz., plikledis vietoje ledo ar pan.), jeigu jos leidžia identifikuoti analogišką kelio dangos būklę. - Temperatūra turi būti pateikiama Celsijaus laipsniais. - Galimybė stebėti visus iš Duomenų rinkimo taškų gautus duomenis bei juos filtruoti pagal datą, pagal vietą. - Sistema, remdamasi savo prognoze, turi teikti įspėjimus apie prognozuojamus kelio būklės pokyčius. - Duomenų srautai turi būti perduodami naudojant atvirų duomenų technologiją API (angl. Application Programming Interface, API – tai sąsaja, kurią suteikia kompiuterinė sistema, biblioteka ar programa tam, kad programuotojas per kitą programą galėtų pasiekti jos funkcionalumą ar apsikeistų su ja duomenimis). - Turi būti archyvo galimybė, kuri leistų peržiūrėti sudarytas prognozes ir iš Duomenų rinkimo taškų gautus duomenis ne trumpiau nei 1 metus laiko. - Prie Sistemos turi būti suteiktas nuotolinis prisijungimas ne mažiau kaip 25 vartotojams; - Turi būti galimybė turėti skirtingų teisių vartotojus- aukščiausio lygio ir standartinio lygio. Aukščiausio lygio vartotojas turi teisę kurti naujus vartotojus ir keisti esamų vartotojų teises; - Duomenų perdavimo iš atskirų duomenų rinkimo taškų sutrikimai dėl techninių nesklandumų turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo momento, kai sistemoje nebeatvaizduojami arba nebeatnaujinami atitinkamo duomenų rinkimo taško duomenys, arba nuo Užsakovo pranešimo apie sutrikimą pateikimo Rangovui dienos, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau. Užsakovas apie pastebėtą sutrikimą Rangovui praneša el. paštu. Pranešimas apie sutrikimą laikomas pateiktu nuo jo išsiuntimo Rangovui momento. Žiemos sezono metu, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d., sistemos prognozių teikimo funkcionalumo sutrikimas negali trukti ilgiau kaip 24 valandas. Sutrikimo trukmė skaičiuojama nuo momento, kai sistemoje nebeatnaujinama prognozė arba ji nėra pasiekiama vartotojams, arba nuo Užsakovo pranešimo apie sutrikimą pateikimo Rangovui momento, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau. Ne žiemos sezono metu prognozių teikimas dėl planinių sistemos aptarnavimo, atnaujinimo ar kitų būtinų darbų gali būti laikinai sustabdytas ne ilgiau kaip 48 valandoms, tik iš anksto suderinus su Užsakovu. Sutrikimas laikomas pašalintu, kai sistemoje vėl atvaizduojami ir atnaujinami atitinkami duomenys arba atkuriamas prognozių teikimo funkcionalumas. Planiniai, iš anksto su Užsakovu suderinti darbai nelaikomi sistemos sutrikimu. - Paslaugų teikėjas prieš kiekvieną žiemos sezoną turi apmokyti ne mažiau kaip 8 užsakovo darbuotojus tam skiriant ne mažiau kaip 8 valandas. Mokymų forma- gyvo susitikimo metu atvykus pas užsakovą. Taip pat teikti konsultacijas telefonu ir/ar el. paštu darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. - Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui naudojimosi Sistema vartotojo instrukciją lietuvių kalba. - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi su sistemos įdiegimu, veikimu ir paslaugos teikimu susiję kaštai, įskaitant visų reikalingų daviklių, valdiklių, ryšio, maitinimo, tvirtinimo ir kitos būtinos įrangos tiekimą, daviklių ir kitos įrangos įrengimą, montavimą, prijungimą, konfigūravimą, paleidimą, testavimą, duomenų perdavimą, sistemos priežiūrą, gedimų šalinimą, konsultavimą, programinę įrangą, licencijas, ryšio paslaugas ir kitus pirkimo objekto įgyvendinimui būtinus kaštus. Papildomas apmokėjimas už šias išlaidas nebus taikomas. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“. |  |
| 6. | Priedai | Priedas Nr. 1 „Pagrindinės gatvės“; Priedas Nr. 2 „Duomenų rinkimo taškų vietos“. |  |

_________________