Pirkimo sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis

  - Pirkimo objektas: pėsčiųjų takų remontas prie daugiabučio namo Trakų g. 15, Elektrėnai, Elektrėnų sav. (toliau - Darbai). Rangovo pasiūlymas bus atmestas, jei Teikėjo pasiūlyta bendra darbų kaina viršys 22900 Eur be PVM.

  - Užsakovas: Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnija, Taikos g. 6B, Elektrėnai, Elektrėnų sav.

  - Darbų atlikimo adresas: Trakų g. 15, Elektrėnai, Elektrėnų sav.

  - Darbų atlikimo terminas - ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Visus nurodytus Darbus turės atlikti laimėjęs viešąjį pirkimą darbų vykdytojas.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą lietuvių kalba. Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba.

  - Kaina pasiūlyme nurodoma eurais, įskaitant visas papildomas išlaidas ir mokesčius.

- Pagrindiniai nurodymai darbų vykdymui

  - Reikalingi atlikti pagrindiniai darbai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (pridedamas atskirai).

  - Darbai vykdomi suderinus su užsakovu darbų eigą ir tvarką. Už darbų saugą atsako rangovas.

  - Vykdant darbus statybvietėje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos saugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų. Turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga darbų metu.

  - Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrenginiais.

  - Atliekant darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

  - Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti.

  - Darbų metu esami inžineriniai tinklai (elektros ir ryšių) turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami.

- Pirkimo objekto apimtys ir reikalavimai

  - Darbai atliekami Trakų g. 15, Elektrėnai esančio pastato teritorijoje. Atnaujinamas esamas pėsčiųjų takas, dengtas susidėvėjusiomis betono plytelėmis. Sena danga ardoma, įrengiamas naujas pagrindas ir klojamos betoninės trinkelės.

  - Darbų apimtis ir techniniai reikalavimai nurodyti 1 lentelėje. Tikslūs darbų kiekiai - darbų kiekių žiniaraštyje (pridedamas atskirai).

  - Vykdant darbus realioje aplinkoje gali pasitaikyti neesminių sprendinių ir (ar) kiekių neatitikimų. Pastebėjęs tokius neatitikimus, tiekėjas nedelsdamas informuoja pirkėją. Pirkėjas įvertina gautą informaciją ir pateikia rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų.

- Darbų vykdymo tvarka

  - Ardymo darbai apima esamų betono plytelių šaligatvio dangos ir bordiūrų išardymą. Statybinės atliekos turi būti nedelsiant išvežtos iš objekto.

  - Žemės darbai apima I grupės grunto kasimą ekskavatoriumi ir II grupės grunto transportavimą iki 10 km atstumu. Gruntas tankinamas mažosios mechanizacijos priemonėmis.

  - Pagrindo paruošimas apima:

- smėlio-žvyro mišinio pagrindo sluoksnio įrengimą (ne mažiau 20 cm storis);

- akmenų atsijų pasluoksnio įrengimą (ne mažiau 3 cm storis).

    - Pagrindas turi būti sutankintas, užtikrinant projektinį nuolydį vandens nubėgimui (ne mažiau 1-2 %).

  - Trinkelių klojimas. Betoninės trinkelės klojamos rankiniu būdu, tarpai užpildomi akmens atsijomis. Paviršius sutankinamas vibroplokšte. Lygumo tolerancija - ne daugiau ±5 mm per 2 m ilgio atkarpą.

  - Bordiūrų įrengimas. Klojami nauji 80×200 mm betoniniai bordiūrai ant betono pagrindo.

  - Vejos atnaujinimas. Darbų metu pažeistos vejos zonos atnaujinamos, užpilant ne mažiau kaip 10 cm augalinio grunto sluoksnį ir užsėjant veją.

  - Baigiamieji darbai apima: visos darbų zonos išvalymą, statybinių atliekų išvežimą, atliktų darbų kokybės patikrinimą (dangos nuolydis, paviršiaus lygumas, tarpų užpildymas).

- Kokybės reikalavimai

  - Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui.

  - Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus.

  - Takų paviršiaus nuolydis - 1-2 % nuo pastato ar tako krašto. Lygumo tolerancija - ne daugiau ±5 mm per 2 m ilgio atkarpą. Tarpai turi būti užpildyti atsijomis.

  - Tiekėjas turi suteikti ne mažesnę kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją visiems atliktiems darbams.

  - Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti atliekamų darbų kokybę ir jų atitiktį techninei specifikacijai.

  - Galutinis darbų priėmimas vykdomas surašant atliktų darbų aktą, prie kurio pridedami: vykdomųjų darbų žurnalas, medžiagų atitikties deklaracijos, trinkelių ir bordiūrų sertifikatai.

- Aplinkosauginiai reikalavimai

  - Tiekėjas pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu privalo užtikrinti, kad visos naudojamos statybos medžiagos atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyriaus „Statybos medžiagos“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (tvarkos aprašo 4.1. punktas):

  - Tiekėjas privalo surūšiuoti statybos ir griovimo atliekas (betoninės plytelės, gruntas, bordiūrai ir kt.) bei užtikrinti, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) nekeliamųjų pavojingų statybos ir griovimo atliekų būtų perduota pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitam medžiagų panaudojimui, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (įsakymas Nr. D1-637). Atliekų tvarkymo ataskaita (rūšis, kiekis, priėmimo vieta) pateikiama kartu su darbų priėmimo dokumentais.

  - Už minimalių aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą taikomos sutarties 7 skyriaus 7.3 punkte nustatytos netesybos.

- Objekto apžiūra

  - Rekomenduojama tiekėjams prieš pasiūlymo pateikimą apsilankyti objekte, susipažinti su esamomis sąlygomis ir įvertinti visas reikalingas išlaidas bei galimas rizikas.

1 lentelė

| Parametrai | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas | 238 m² |
| Šaligatvio bordiūrų išardymas (pagrindas - betonas) | 37 m |
| Betoninių laiptų išardymas | 1 m3 |
| Grunto kasimas ekskavatoriumi (II grupės gruntas), pakraunant į autosavivarčius | 101 m³ |
| II grupės grunto transportavimas iki 1 km atstumu | 101 m³ |
| Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, (autogreideris) | 67 m3 |
| Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (ne mažiau 12 cm sluoksnis) | 199 m² |
| Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (ne mažiau 20 cm sluoksnis) | 25 m² |
| Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų (ne mažiau 3 cm sluoksnis) | 224 m2 |
| Betoninių bordiūrų (150×300 mm) įrengimas ant betono pagrindo | 37 m |
| Betoninių bordiūrų (80×200 mm) įrengimas ant betono pagrindo | 164 |
| Šaligatvio dangos įrengimas iš betoninių trinkelių, užpildant siūles akmens atsijomis | 224 m² |
| Gelžbetoninių kontrolinių šulinių remontas atstatant viršutinius gelžbetonius žiedus | 5 vnt. |
| Smulkių, sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu | 1 m3 |
| Betoninių bordiūrų (80x200 mm) pagrindo laiptams ant betono pagrindo įrengimas | 14 m |
| Laiptų grindinio iš betono trinkelių įrengimas užpilant siūles akmens atsijomis | 6 m2 |
| Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu | 38 t |
| Vejos mažų plotų atnaujinimas (ne mažiau 10 cm augalinio grunto sluoksnis) | 96 m² |
| Betoninės trinkelės atitinka standartą LST EN 1338 | Taip |
| Betoniniai bordiūrai atitinka standartą LST EN 1340 | Taip |
| Darbų atlikimo terminas | 2 (du) mėnesiai |
| Garantija atliktiems darbams | Ne mažiau 36 mėn. |
| Prieš pradedant darbus pateikti ir suderinti darbų aprašą su Užsakovu | Taip |

Esamos būklės nuotraukos:

Pridedama:

- Darbų kiekių žiniaraštis (excel formatu) xlsx.;

- Vietos planas.