TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Pėsčiųjų tako įrengimas Garliavoje, Kauno r., prie Garliavos 3-jo tvenkinio

Pirkimo objekto aprašymas: numatoma vykdyti pėsčiųjų tako dangos įrengimo darbus prie esamo Garliavos III tvenkinio, siekiant pagerinti viešosios infrastruktūros būklę, užtikrinti saugų ir patogų gyventojų judėjimą bei padidinti teritorijos pritaikymą rekreacijai ir laisvalaikiui. Šiuo metu teritorijoje nėra tinkamai įrengto pėsčiųjų tako, o esama tako būklė neatitinka saugaus ir patogaus naudojimo reikalavimų. Dėl to būtina įrengti naują tako konstrukciją, užtikrinančią ilgalaikį eksploatavimą ir tinkamą vandens nuvedimą. Pirkimo objektas – pėsčiųjų tako iš smėlio-žvyro ir dolomitinės dangos, įrengiant betoninius bordiūrus, įrengimo darbai (priedas Nr.1). Rangovas privalės atlikti visus darbus, reikalingus tinkamam tako įrengimui pagal techninę specifikaciją ir darbų žiniaraštį, įskaitant: - grunto kasimą, pakrovimą ir išvežimą; - iškasų paviršiaus išlyginimą; - grunto sutankinimą; - 20 cm storio smėlio–žvyro mišinio paruošiamojo sluoksnio įrengimą; - 80×200 mm betoninių bordiūrų įrengimą ant betoninio pagrindo; - 20 cm storio dolomitinės skaldos pagrindo įrengimą; - 8 cm storio žvyro dangos įrengimą; - teritorijos sutvarkymą, įrengiant 10 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį ir užsėjant veją su užsakovu suderintoje vietoje po tako įrengimo. Įvykdžius pirkimo sutartį bus įrengtas saugus, patvarus ir estetiškas pėsčiųjų takas, pagerinta aplinkos infrastruktūra, padidintas teritorijos prieinamumas gyventojams bei sudarytos geresnės sąlygos rekreacinei veiklai prie tvenkinio.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Tako ilgis- 450 m., plotis -3,00 m.

Reikalavimai, keliami pirkimo objektui

- Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir atitikti kokybės standartus. - Įrengtos dangos turi atitikti atsparumo, nuolydžių ir vandens nutekėjimo reikalavimus. - Visi darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, laikantis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES normų reikalavimus. - Turi būti paskirtas statybos darbų vadovas, atsakingas už darbų kokybę ir saugą. - Turi būti laikomasi visų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių. - Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją atliktiems darbams (arba pagal STR). - Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai šalinami rangovo sąskaita per pagrįstą terminą.