Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Specifikacija | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos pavadinimas |  |  |
|  | Įrangos gamintojas |  |  |
|  | Našumas, fizinės savybės | - |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga |  |
|  | Įrangos aukštis | Ne daugiau 1 U |  |
|  | Įrangos maitinimas | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |  |
|  | Dubliuotas maitinimo šaltinis | Turi būti |  |
|  | Vidinio disko vieta įrašams | Ne mažiau 900 GB |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau: 1x 2.5/GE RJ45 1x GE RJ45 8x 5/2.5/GE RJ45 16x 1GE SFP 4x 10GE SFP+ 4x 25/10GE SFP28/SFP+ 1x konsolės prievadas RJ45 tipo |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas | Ne mažiau 160 Gbps 1518 byte UDP paketais |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas paketais per sekundę | Ne mažiau 200 Mpps |  |
|  | Sesijų skaičius | Ne mažiau 16 Mil |  |
|  | Naujų sesijų skaičius per sekundę | Ne mažiau 650 000 |  |
|  | Ugniasienės paketų vėlinimas (64 byte, UDP) | Ne daugiau 4 µs |  |
|  | Ipsec VPN pralaidumas (512 baitų paketais) | Ne mažiau 54 Gbps |  |
|  | Ipsec tunelių skaičius įrenginys – įrenginys (Gateway-to-Gateway) | Ne mažiau 1900 |  |
|  | Ipsec tunelių skaičius klientas – įrenginys (Client-to-Gateway ) | Ne mažiau 48000 |  |
|  | SSL VPN pralaidumas | 7 Gbps |  |
|  | SSL VPN vartotojų skaičius vienu metu | Ne mažiau 10000 |  |
|  | Apsaugos nuo įsilaužimų maksimalus pralaidumas (IPS) | Ne mažiau 37 Gbps |  |
|  | SSL inspekcijos pralaidumas | Ne mažiau 13 Gbps |  |
|  | Sistemos virtualizavimas | Turi būti galimybė padalinti į 40 virtualių įrenginių |  |
|  | Palaikomų dviejų lygių (faktorių) to paties gamintojo autentifikacijos įrenginių (token) maksimalus skaičius | Ne mažiau 4500 |  |
|  | Saugumo funkcionalumas | - |  |
|  | Botnet serverių IP adresų blokavimas | Turi būti galimybė blokuoti reguliariai atnaujinamos botnet serverių IP adresų duomenų bazės pagrindu |  |
|  | Antivirusinė apsauga | Turi būti galimybė aptikti virusus tiek reguliariai atnaujinamos duomenų bazės pagrindu, tiek realiu laiku atliekamos užklausos pagrindu |  |
|  | Antivirusinės apsaugos darbo režimai | Proxy based, flow based Galimybė tikrinti šifruotą srautą (SSL inspection) |  |
|  | IPS detektavimas | Atnaujinama IPS duomenų bazė, protokolų anomalijų detektavimas, detektavimas srauto lygio pagrindu, galimybė sukurti savo IPS aprašus |  |
|  | IPS blokavimo galimybės | Galimybė taikyti veiksmus: blokuoti, resetuoti sujungimą, stebėti, karantinuoti įsilaužėlio IP, įsilaužėlio ir aukos IP, prievadą. |  |
|  | Kitas IPS funkcionalumas | Galimybė detektuoti atakas srauto kopijoje (IDS sniffer mode), galimybė įrašyti atakos paketus, galimybė nurodytiems IP adresams sukurti išimtis IPS aprašų taikymui |  |
|  | Aplikacijų kontrolė | Turi palaikyti atnaujinamą aplikacijų duomenų bazę, apimančią kelis tūkstančius aplikacijų. Aplikacijų suskirstymas į daugiau nei 20 kategorijų. Turi būti galimybė kurti savo aplikacijų aprašus |  |
|  | Debesų aplikacijų kontrolė | Turi gebėti kontroliuoti populiarias debesų aplikacijias, tokias kaip SalesForce, Google Docs, and Dropbox |  |
|  | WEB turinio kontrolės darbo režimai | Proxy-based, flow-based, DNS |  |
|  | WEB turinio kontrolė | WEB turinio kontrolė URL duomenų bazės pagrindu; Duomenų bazė turi apimti kelis šimtus milionų URL adresų ir turi būti suskirstyta į kategorijas. Turi būti galimybė kurti savo sąrašus pagal URL adresus, MIME header, turinį. Turi būti galimybė integruoti trečių šalių duomenų bazes. |  |
|  | WEB turinio kontrolės funkcionalumas | Galimybė numatytam laikui (laikinai) vartotojui ar vartotojų grupei taikyti kitą apsaugos profilį. Galimybė filtruoti Java Applet, ActiveX, cookie; blokuoti HTTP POST; fiksuoti įvykių žurnale paieškos žodžius. Turi būti galimybė daryti URL sąrašus, kuriems WEB turinio tikrinimas neatliekamas. |  |
|  | Ugniasienės darbo režimai | NAT/route ir transparent |  |
|  | Ugniasienės funkcionalumas | Galimybė taisyklėse naudoti URL ir aplikacijas kaip objektus. Galimybė kurti taisykles pagal vartotojus ir įrenginius. VoIP srauto palaikymas: SIP/H.323 /SCCP NAT traversal, RTP pin holing |  |
|  | Duomenų praradimo prevencija (DLP) | Galimybė aptikti: žymėtas bylas (watermarking); bylas pagal kontrolines sumas (fingerprinting); pagal bylos tipą, dydį, turinį, jei šifruota. |  |
|  | Duomenų praradimo prevencijos (DLP) funkcionalumas | Galimybė blokuoti, tik registruoti įvykį įvykių žurnale, karantinuoti vartotoją, IP adresą arba prievadą |  |
|  | Pašto apsauga (Antispam) | Brukalo aptikimas: pagal IP adresų, URL ir laiškų kontrolinių sumų duomenų bazes; HELO DNS Lookup, return email DNS check, Black/White List metodais. |  |
|  | DoS apsauga | Atakų sąrašas, kurių poveikis gali būti minimizuojamas: TCP Syn flood, TCP/UDP/SCTP port scan, ICMP sweep, TCP/UDP/SCTP/ICMP session flooding |  |
|  | Taisyklės, patikra |  |  |
|  | Taisyklių objektai | Iš anksto nustatyti ir vartotojo sukurti; objektai ir objektų grupės; IP adresai, potinkliai, IP adresų ruožai, GeoIP, FQDN; dinamiškai atnaujinamos objektų duomenų bazės |  |
|  | Įrenginių atpažinimas | Turi atpažinti įrenginius ir OS, juos automatiškai klasifikuoti; Turi palaikyti autentifikaciją pagal MAC adresus |  |
|  | SSL inspekcija | Turi gebėti SSL šifruotame sraute atlikti aplikacijų kontrolės, AV, web filtravimo ir DLP patikrą. |  |
|  | SSL inspekcijos galimybės | Turi būti galimybė atlikti pilną SSL inspekciją arba SSL sertifikatų inspekciją, aprašyti išimtis atskiroms web kategorijoms ar adresams, taip pat perduoti SSL inspekcijos metu matomą / dešifruotą srautą kitoms saugumo analizės arba tinklo stebėjimo sistemoms |  |
|  | Valdymas |  |  |
|  | Valdymas | WEB naršyklė (HTTPS), SSH |  |
|  | Galimybė išjungti nenadojamą funkcionalumą grafiniame valdyme ( GUI) | Turi būti |  |
|  | Galimybė priskirti objektams, prievadams, įrenginiams žymes (tags) | Turi būti galimybė matyti priskirtas žymes monitoringe ir raportuose |  |
|  | Įvykių žurnalų (event log) palaikymas. Galimybė juos saugoti lokaliai, siųsti juos į Syslog serverius, serverius debesyje |  |  |
|  | Įvykių žurnalo įrašai | Perduotas srautas, sesijos su pažeidimais, netaisyklingi paketai, sistemos ir administratorių įvykiai, maršrutizavimo, VPN, vartotojų ir WIFi įvykiai |  |
|  | Diagnostikos priemonės | Turi būti galimybė įrašyti paketus, sekti pasirinktą sesiją arba paketų srautą. |  |
|  | Suderinamumas su Syslog ir standartiniais SIEM integracijos formatais, įskaitant CEF, Syslog ar lygiaverčius formatus | Turi būti |  |
|  | Sisteminiai, administravimo, VPN, vartotojų autentifikavimo, maršrutizavimo, WiFi susiję įvykiai. | Turi būti |  |
|  | Tinklo funkcionalumas | - |  |
|  | Maršrutizavimas | Statinis, dinaminis, maršrutizavimas pagal taisykles (policy routing) |  |
|  | Dinaminio maršrutizavimo protokolai | RIPv1 and v2, OSPF v2 and v3, ISIS, BGP4 |  |
|  | Turinio maršrutizavimas | WCCP, ICAP |  |
|  | NAT konfigūravimas | Per policy, per įrenginį |  |
|  | Palaikomi NAT | NAT64, NAT46, static NAT, dynamic NAT, PAT, Full Cone NAT, STUN |  |
|  | L2 prievadų darbo režimai | Port aggregated, loopback, VLANs (802.1Q ir Trunking), virtualūs aparatiniai, programiniai ir VLAN komutatoriai |  |
|  | VXLAN palaikymas | Turi būti |  |
|  | EMAC-VLAN palaikymas | Turi būti |  |
|  | Srauto balansavimas tarp kelių WAN prievadų | Palaikomi balansavimo algoritmai: by volume, sessions, source-destination IP, Source IP, spillover |  |
|  | WAN sujungimų kokybės patikra (SLA) | Patikra ping ir HTTP probe metodais. Monitorinami parametrai: latency, jitter, packet loss |  |
|  | WAN sujungimo parinkimo kriterijai | Pagal IP adresą, vartotojų grupę, aplikaciją, sujungimo kokybę |  |
|  | Srauto valdymas | Srauto ribojimas ir QoS valdymas per taisyklę, per aplikaciją. Maksimalus ir garantuotas pralaidumas, maksimalus sujungimų skaičius per IP, TOS ir DiffServ palaikymas. Srauto ribojimas per aplikaciją ir URL kategoriją. |  |
|  | WAN optimizacija | Palaikomi WAN optimizacijos protokolai: CIFS, FTP, HTTP(S), MAPI, TCP. Protokolų optimizacija ir podėliavimas (WEB cashing) |  |
|  | Galimybė pasirinktiems URL adresams nevykdyti podėliavimo (WEB cashing) | Turi būti galimybė sukonfigūruoti URL adresų šabloną (pattern) |  |
|  | Explicit proxy funkcionalumas | Galimybė sukonfigūruoti FTP, HTTP, HTTPS protokolams; Proxy auto config (PAC) funkcionalumo palaikymas; Proxy autentifikacija – per IP ir per sesiją; Transparent proxy funkcionalumas. |  |
|  | IPv6 palaikymas | Valdymas per IPv6, IPv6 maršrutizavimas, srauto patikra IPv6 srautui, NAT46, NAT64, IPv6 IPsec VPN |  |
|  | Aukšto patikimumo (HA) telkinio darbo režimai | Turi būti galimybė apjungti du įrenginius active-pasive, active-active, virtual clusters, VRRP metodais |  |
|  | HA diegimo galimybės | Turi palaikyti full mesh HA, HA with link agregation diegimo galimybes |  |
|  | Integruoti serveriai | Įrenginys turi turėti integtuotus DHCP, NTP, DNS serverius ir DNS proxy servisą |  |
|  | Gamintojo servisai | Gamintojas turi užtikrinti galimybę įrenginiui naudotis NTP, DDNS, DNS servisais |  |
|  | IPsec kriptavimo ir autentifikavimo algoritmai | Turi palaikyti DES, 3DES, AES128. AES192, AES256; MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512; Diffie-Hellman 1, 2, 5, 14, 19, 20, 21, 31 |  |
|  | Integravimo savybės | - |  |
|  | Integracija, standartai ir protokolai | Turi palaikyti SNMP v1, v2c, v3, SNMP trapų siuntimą; sFlow v5; Netflow v9.0; RFC 3195; WebTrends WELF |  |
|  | Tinklo saugos priemonių ekosistema | Turi sklandžiai integruotis su to paties gamintojo pašto apsaugos, WEB serverių apsaugos, WEB srauto kešavimo, smėliadėžės (Sandbox) įrenginiais; galimybė centralizuotai analizei automatiškai siųsti ne tik žurnalo įrašus (logs), bet ir informaciją apie topologiją, įrenginių žymes ir pan. |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Turi palaikyti centralizuoto valdymo galimybę iš specializuoto įrenginio arba serviso; palaikyti lokaliai arba nuotoliniu būdų vykdomus skriptus. |  |
|  | Vizualizacija | Turi interaktyviai ir grafiškai atvaizduoti vartotojų, įrenginių, tinklo ir saugumo aspektus; atvaizduoti fizinę ir loginę tinklo topologiją; gebėti atvaizduoti šitos ir žemiau esančių ugniasienių agreguotą informaciją |  |
|  | Automatizacija | Turi gebėti automatiškai karantinuoti (blokuoti) įrenginį access lygmeniu, jeigu pastarasis yra arba prijungtas prie to paties gamintojo komutatoriaus arba WiFi stotelės arba turi įdiegtą atitinkamą programinę įrangą. (Karantinuojamas įrenginys neturi pasiekti sekančio įrenginio tinkle) |  |
|  | Autentifikacija | Turi palaikyti LDAP, Radius, TACACS+, dviejų lygių (faktorių) autentifikaciją; palaikyti single-sign-on funkcionalumą ir integraciją su WindowsAD, MS Exchange, Novell eDirectory, Citrix ir Terminal Server agentais, POP3/POP3S, 802.1x ir captive portal autentifikacija; palaikyti PKI ir X.509 sertifikatus |  |
|  | Atitikimų reikalavimams patikra | Turi būti galimybė automatiškai audituoti tinklo saugumo elementus, tikrinant esamos situacijos atitikimą gerosioms praktikoms, pateikti rezultatus ir rekomendacijas; tikrinti klientinių įrenginių atitikimą saugumo reikalvimams (per įdiegtą programinę įrangą) |  |
|  | Išplėstinė apsaugos sistema (Advance Threat Protection) | Turi būti galimybė pasirinktus bylų tipus siųsti papildomai patikrai į smėliadėžes (sandbox), esančias debesyje arba lokaliai; galimybė dinamiškai gauti duomenų bazių atnaujinimus iš bylų patikros sistemų. |  |
|  | IOC (Indicator of compromise) funkcionalumas | Integracijoje su kitomis tinklo saugumo priemonėmis turi gebėti ugniasienės grafinėje aplinkoje atvaizduoti informaciją apie užkrėstus įrenginius, kai tokia informacija pateikiama iš kitų tinklo saugumo analizės įrenginių/priemonių. |  |
|  | Ugniasienėje integruotas bevielio ryšio stotelių (AP) kontroleris | Turi gebėti valdyti tiek lokaliai esančias, tiek nutolusias to paties gamintojo bevielio ryšio stoteles; palaikyti autorizaciją PSK, WPA Personal, 802.1x ir captive portal pagrindu; detektuoti bevielio ryšio kanalo atakas (wireless IDS); gebėti blokuoti vartotojų galimybę naudotis nesankcionuotai prie tinklo prijungtomis bevielio ryšio stotelėmis; palaikyti fasat roaming ir AP load balancing funkcionalumą |  |
|  | Ugniasienėje integruotas komutatorių kontroleris | Turi gebėti valdyti to paties gamintojo komutatorius, leisti konfigūruoti bent VLAN, PoE iš ugniasienės grafinės aplinkos. |  |
|  | Garantijos, palaikymas, papildoma komplektacija, mokymai | - |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu: NGFW Application Control, IPS, Antivirus, Botnet IP/Domain Reputation, Mobile Security, Web Filtering and Antispam Service). Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 365x24x7) internetu, elektroniniu paštu ar faksu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. Į garantinio aptarnavimo sąlygas turi būti įtrauktas RMA servisas. |  |

_______________________-