Pirkimo sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis

  - Pirkimo objektas: pėsčiųjų takų, laiptų remontas prie daugiabučio namo Trakų g. 13, Elektrėnai, Elektrėnų sav. (toliau - Darbai). Rangovo pasiūlymas bus atmestas, jei Teikėjo pasiūlyta bendra darbų kaina viršys 11000,00 Eur be PVM.

  - Užsakovas: Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnija, Taikos g. 6B, Elektrėnai, Elektrėnų sav.

  - Darbų atlikimo adresas: Trakų g. 13, Elektrėnai, Elektrėnų sav.

  - Darbų atlikimo terminas - ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Visus nurodytus Darbus turės atlikti laimėjęs viešąjį pirkimą darbų vykdytojas.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą lietuvių kalba. Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba.

  - Kaina pasiūlyme nurodoma eurais, įskaitant visas papildomas išlaidas ir mokesčius.

- Pagrindiniai nurodymai darbų vykdymui

  - Reikalingi atlikti pagrindiniai darbai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (pridedamas atskirai).

  - Darbai vykdomi suderinus su užsakovu darbų eigą ir tvarką. Už darbų saugą atsako rangovas.

  - Vykdant darbus statybvietėje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos saugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų. Turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga darbų metu.

  - Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrenginiais.

  - Atliekant darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

  - Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti.

  - Darbų metu esami inžineriniai tinklai (elektros ir ryšių) turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami.

- Pirkimo objekto apimtys ir reikalavimai

  - Darbai atliekami Trakų g. 13, Elektrėnai esančio pastato teritorijoje. Atnaujinamas esamas pėsčiųjų takas, laiptai, atraminė laiptų sienelė. Sena danga ardoma, įrengiamas naujas pagrindas, įrengiama nauja šaligatvio ir laiptų danga, atnaujinama atraminė laiptų sienelė.

  - Darbų apimtis ir techniniai reikalavimai nurodyti 1 lentelėje. Tikslūs darbų kiekiai - darbų kiekių žiniaraštyje (pridedamas atskirai).

  - Vykdant darbus realioje aplinkoje gali pasitaikyti neesminių sprendinių ir (ar) kiekių neatitikimų. Pastebėjęs tokius neatitikimus, tiekėjas nedelsdamas informuoja pirkėją. Pirkėjas įvertina gautą informaciją ir pateikia rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų.

- Darbų vykdymo tvarka

  - Ardymo darbai apima esamų betono plytelių šaligatvio dangos ir bordiūrų išardymą. Statybinės atliekos turi būti nedelsiant išvežtos iš objekto.

  - Žemės darbai apima I grupės grunto kasimą ekskavatoriumi ir II grupės grunto transportavimą iki 10 km atstumu. Gruntas tankinamas mažosios mechanizacijos priemonėmis.

  - Pagrindo paruošimas apima:

- smėlio-žvyro mišinio pagrindo sluoksnio įrengimą (ne mažiau 20 cm storis);

- akmenų atsijų pasluoksnio įrengimą (ne mažiau 3 cm storis).

    - Pagrindas turi būti sutankintas, užtikrinant projektinį nuolydį vandens nubėgimui (ne mažiau 1-2 %).

  - Trinkelių klojimas. Betoninės trinkelės klojamos rankiniu būdu, tarpai užpildomi akmens atsijomis. Paviršius sutankinamas vibroplokšte. Lygumo tolerancija - ne daugiau ±5 mm per 2 m ilgio atkarpą.

  - Bordiūrų įrengimas. Klojami nauji 80×200 mm betoniniai bordiūrai ant betono pagrindo.

  - Vejos atnaujinimas. Darbų metu pažeistos vejos zonos atnaujinamos, užpilant ne mažiau kaip 10 cm augalinio grunto sluoksnį ir užsėjant veją.

  - Baigiamieji darbai apima: visos darbų zonos išvalymą, statybinių atliekų išvežimą, atliktų darbų kokybės patikrinimą (dangos nuolydis, paviršiaus lygumas, tarpų užpildymas).

- Kokybės reikalavimai

  - Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui.

  - Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus.

  - Takų paviršiaus nuolydis - 1-2 % nuo pastato ar tako krašto. Lygumo tolerancija - ne daugiau ±5 mm per 2 m ilgio atkarpą. Tarpai turi būti užpildyti atsijomis.

  - Tiekėjas turi suteikti ne mažesnę kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją visiems atliktiems darbams.

  - Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti atliekamų darbų kokybę ir jų atitiktį techninei specifikacijai.

  - Galutinis darbų priėmimas vykdomas surašant atliktų darbų aktą, prie kurio pridedami: vykdomųjų darbų žurnalas, medžiagų atitikties deklaracijos, trinkelių ir bordiūrų sertifikatai.

- Aplinkosauginiai reikalavimai

  - Tiekėjas pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu privalo užtikrinti, kad visos naudojamos statybos medžiagos atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyriaus „Statybos medžiagos“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (tvarkos aprašo 4.1. punktas):

  - Tiekėjas privalo surūšiuoti statybos ir griovimo atliekas (betoninės plytelės, gruntas, bordiūrai ir kt.) bei užtikrinti, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) nekeliamųjų pavojingų statybos ir griovimo atliekų būtų perduota pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitam medžiagų panaudojimui, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (įsakymas Nr. D1-637). Atliekų tvarkymo ataskaita (rūšis, kiekis, priėmimo vieta) pateikiama kartu su darbų priėmimo dokumentais.

  - Už minimalių aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą taikomos sutarties 7 skyriaus 7.3 punkte nustatytos netesybos.

- Objekto apžiūra

  - Rekomenduojama tiekėjams prieš pasiūlymo pateikimą apsilankyti objekte, susipažinti su esamomis sąlygomis ir įvertinti visas reikalingas išlaidas bei galimas rizikas.

1 lentelė

| Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas | m² | 46 |
| Betoninių laiptų išardymas | m3 | 3 |
| Grunto kasimas ekskavatoriumi (II grupės gruntas), pakraunant į autosavivarčius | m³ | 21 |
| II grupės grunto transportavimas iki 1 km atstumu | m³ | 21 |
| Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, (autogreideris) | m3 | 14 |
| Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (ne mažiau 12 cm sluoksnis) | m² | 46 |
| Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų (ne mažiau 3 cm sluoksnis) | m2 | 46 |
| Betoninių bordiūrų (80×200 mm) įrengimas ant betono pagrindo | m | 32 |
| Šaligatvio dangos įrengimas iš betoninių trinkelių, užpildant siūles akmens atsijomis | m² | 46 |
| Smulkių, sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu | m3 | 3 |
| Betoninių bordiūrų (80x200 mm) pagrindo laiptams ant betono pagrindo įrengimas | m | 36 |
| Laiptų grindinio iš betono trinkelių įrengimas užpilant siūles akmens atsijomis | m2 | 15 |
| Atraminės sienutės betoninių paviršių plovimas aukštu slėgiu | m2 | 37 |
| Atraminės sienutės pamatų atskirų vietų paviršiaus išlyginimas skiediniu, kai paviršius vertikalus | m2 | 20 |
| Atraminės sienutės vertikalių paviršių glaistymas epoksidiniu glaistu 2 mm sluoksniu | m2 | 37 |
| Savaime išlyginančios 2-jų komponentų epoksidinės masės grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo), dengiant dviem sluoksniais (3,0 mm) | m2 | 37 |
| Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu | t | 14 |
| Vejos mažų plotų atnaujinimas (ne mažiau 10 cm augalinio grunto sluoksnis) | m² | 20 |

Pastaba: įvertinus galimą papildomą Užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų  ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, tokiais atvejais papildomi mokėjimai tokiems darbams yra nenumatomi.

Esamos būklės nuotraukos:

Pridedama:

- Darbų kiekių žiniaraštis (excel formatu) xlsx.;

- Vietos planas.