Pirkimo sąlygų 6 priedas

Techninė specifikacija

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REMONTO DARBAI

Darbai bus atliekami Šiaulių r., Kuršėnų m., L. Ivinskio g. 2 ir 6 daugiabučių namų kiemuose.

Darbai vykdomi:

Ivinskio g. 2.

A1- atkarpa:

Įrengti paviršinio vandens surinkimo kolektorių apie 90 m. ilgio iš lietaus nuotekų vamzdžio 200 mm skersmens ir 4 vnt. lietaus nuotekų surinkimo šulinius su kupolinėmis grotelėmis.

A2- atkarpa:

Įrengti naujus (1000x80x200 mm) gazoninius bortus apie 70 m. ant betono pagrindo, su paviršinio vandens surinkimo aikštelėmis kuriuose bus sumontuoti paviršinio vandens surinkimo šuliniai 4 vnt.. Naujai įrengtas vejos bortas turi būti įrengtas nemažiau kaip 5 cm aukščiau už esamą tako trinkelių dangą.

Lietaus kolektorius pajungiamas į L. Ivinskio gatvės paviršinio vandens surinkimo kolektorių.

Ivinskio g. 6

A1- atkarpa:

Išardyti esamus senus gatvės bortus ir įrengti naujus (1000x150x300 mm) gatvės bortus nemažiau kaip 80 m., ant betono pagrindo. Gatvės bortai turi būti nemažiau kaip 15 cm aukščiau nuo  esamos asfalto dangos. Įrengus gatvės bortus atstatyti išardytas asfaltbetonio dangas. Išardyti esamą plytelių dangą ir esamus gazoninius bortus. Įrengti naujus (1000x80x200 mm) gazoninius bortus ne mažiau kaip 35 m. ant betono pagrindo. Papildyti pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis ir įrengti (2 m. pločio) dangą iš betono trinkelių (orientacinis remontuojamos dangos plotas apie 160 m2), spalvą ir faktūrą priderinant prie esamų įrengtų šaligatvių ir takų. Betono trinkeles naudoti neplonesnes kaip 8 cm storio. Išorinėje gazoninio borto pusėje privesti juodžemio sluoksnį prie naujai įrengiamo borto ir užsėti žole. Išardyti esamą atraminę sienutę, suformuoti iš ažūrinių plytelių šlaitą (apie 150 m2) ir užsėti žole.

A2- atkarpa:

Išardyti esamą plytelių dangą ir esamus gazoninius bortus. Įrengti naujus (1000x80x200 mm) gazoninius bortus ne mažiau kaip 330 m. ant betono pagrindo. Papildyti pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis ir įrengti dangą iš betono trinkelių (orientacinis remontuojamos dangos plotas apie 260 m2), spalvą ir faktūrą priderinant prie esamų įrengtų šaligatvių ir takų. Betono trinkeles naudoti neplonesnes kaip 8 cm storio. Išorinėje gazoninio borto pusėje privesti juodžemio sluoksnį prie naujai įrengiamo borto ir užsėti žole.

A3- atkarpa:

Išardyti esamas gelžbetonines laiptų konstrukcijas (5 vnt. apie 10,6 m3). Įrengti naujus gelžbetoninius laiptus su nerudėjančio plieno turėklais (4 vnt. pagal pridedamą schemą atkarpa A3). Ties laiptais vedančiais į darželio teritoriją įrengti pandusą.

Atliekant paprastojo remonto darbus reikalinga:

Parengti paprastojo remonto projektą (aprašą) vadovaujantis galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais..

Naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, sertifikatus.

Atlikus darbus parengti išpildomąją topografinę nuotrauką.

Jei objekte yra elektros linijos ar dujų tinklai, projekto sprendiniai turi būti rengiami išvengiant šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. Jei yra kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t. t.), sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo. Jei be minėtų tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis (-ys) ir atlikti šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo darbai. Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Statytoju (Užsakovu), turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams įgyvendinti.

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS

Vadovautis ĮT TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 reikalavimais, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, Lietuvos automobilių kelių direkcijos statybos taisyklėmis ĮT ŽS 17 (galiojanti redakcija), asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT  ASFALTAS 25 (galiojanti redakcija), automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10 (galiojanti redakcija), automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis ir kitais galiojančiai teisės aktais.

Paviršinio vandens surinkimo sistemos įrengiamos vadovaujantis galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Laiptų konstrukcijos įrengiamos vadovaujantis galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis ĮT ŽS 17 “Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.

Vadovautis ĮT SBR 19, TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimais ir kitais galiojančiai teisės aktais.