TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas – 2 vnt. (du) M3 klasės, vienos markės keleiviniai autobusai, skirti vietinio susisiekimo maršrutams, pagaminti (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2025 metais, turintis ne mažiau kaip 21 sėdimą vietą su vairuotoju ir  ne mažiau kaip 7 stovimas vietas (toliau – Prekės).

1.2. Perkamų prekių savybės nurodytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

1.3. Šis pirkimas į dalis neskaidomas: perkami du analogiški autobusai, todėl Pirkėjas turi pateikti pasiūlymą abiem autobusams.

1.4. Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 30 dienų po sutarties pasirašymo datos. Prekių pristatymo laiko pratęsimas nenumatytas.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametrai | Techniniai reikalavimai transporto priemonei | Pildomi konkretūs siūlomi parametrai ir nuoroda į pagrindžiantį dokumentą arba vaizdinę medžiagą (dokumento pav.,psl.,p.) (pildo tiekėjas) Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti Tiekėjo papildomų dokumentų dėl parametrų pagrindimo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai | 1.1. keleivinis M3 klasės autobusas, skirtas vietinio susisiekimo maršrutams. 1.2. ne žemagrindis. 1.3. 2 (du)vnt. 1.4.abu siūlomi autobusai turi būti vienos markės. 1.5. pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2025 m. |  |
| 2. | Rida | 2.1. autobuso rida ne didesnė, kaip 20 000 km. (dvidešimt tūkstančių kilometrų). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta kiekvieno autobuso spidometro nuotrauka ir ridą pagrindžiantys dokumentai lietuvių kalba (arba su vertimu į lietuvių kalbą). |  |
| 3. | Sėdimos vietos Stovimos vietos Vietos neįgaliesiems | 3.1. ne mažiau kaip 21 (dvidešimt viena) vieta, įskaitant vairuotojo vietą 3.2. ne mažiau kaip 7 (septynios) vietos stovintiems keleiviams. Turi būti įrengti turėklai/įsikibimo rankenos stovintiems keleiviams. |  |
| 4. | Matmenys | 4.1. ilgis – ne daugiau kaip 7500 mm. 4.2. plotis – ne daugiau kaip 2100 mm. 4.3. aukštis – ne daugiau kaip 3200 mm. 4.4. bendra masė – ne daugiau kaip 6000 kg. |  |
| 5. | Kėbulas, spalva | 5.1. degalų bako talpa – ne mažiau nei 60 (šešiasdešimt) litrų, padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. 5.2. vienspalvė balta arba pilka/sidabrinė. |  |
| 6. | Variklis | 6.1. Vidaus degimo variklis – dyzelinis arba turbodyzelinis 6.2. variklio galia ne daugiau kaip 120 kW. 6.3. darbinis tūris – ne daugiau kaip 2000 cm 3. 6.4. ES standartas – ne mažesnis kaip EURO 6. |  |
| 7. | Transmisija, važiuoklė | 7.1. pavarų dėžė – automatinė. 7.2. stabdžiai – ABS arba analogiška antiblokavimo sistema. 7.3. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. 7.4.lygiavertės stabilumo sistemos: (ESP); „Dynamic stability control“ (DSC). |  |
| 8. | Salono įranga | 8.1. Keleivių sėdynės: 8.1.1. vieno rašto ir vienos spalvos; 8.1.2. atlošas su atrama galvai, atlošo padėtis reguliuojama, sieteliai nugarinėje dalyje; 8.1.3. su saugos diržais kiekvienam keleiviui. 8.2. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose keleivių salono pusėse su personaliniu apšvietimu ir oro pūtimu kiekvienam keleiviui. 8.3. Klimato kontrolė keleiviams su personaliniu apipūtimu ne mažiau kaip 10 kW galingumo ir atskirai klimato kontrolė vairuotojui. 8.4. Autonominis salono šildymas („Webasto“ arba analogiškas) su konvektoriniais radiatoriais abiejose salono pusėse. Kiekvienas konvektorinis radiatorius turi būti ne trumpesnis kaip 2000 mm. 8.5. Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija. 8.6. Plaktukai avariniam išėjimui. 8.7. Vienerios keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekyje ties priekiniu ratu. 8.8. Atskiros durys vairuotojui kairėje pusėje. 8.9. Įgilintas salono praėjimo takas. 8.10. Langai: 8.10.1. dvigubi tonuoti stiklo paketai; 8.10.2. nesuraižyti, nesuskilę, skaidrūs. 8.11. „Audio“ sistema su nemažiau kaip 4 vnt. garsiakalbių keleivių salone. 8.12. Ne mažiau kaip 20 USB jungčių keleiviams. 8.13. Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale turi būti atskirtas pertvara nuo keleivių salono. Bagažo tūris turi būti ne mažiau kaip 1,2 kūb. m. 8.14. Elektra šildomas priekinis autobuso langas. 8.15.Vairuotojo sėdynė turi būti prisitaikanti pagal vairuotojo svorį ( „Active“ arba analogiška) |  |
| 9. | Kita įranga | 9.1.Tachografas – atitinkantis ES ir Lietuvos Respublikos reikalavimus; 9.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio; 9.3. Greičio ribotuvas – atlikta patikra; 9.4. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis; 9.5. Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas; 9.6. Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu aušinimo skysčiu, esant -35 °C temperatūrai; 9.7. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, du pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė; 9.8. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos. |  |
| 10. | Aplinkosauginiai kriterijai | Aplinkosauginiai kriterijai perkamai prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 papunkčiu ir 2 priedo 11 skyriaus „ M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas), siūloma transporto priemonė vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 11.1.1 atliekant pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 16 ir (ar) 23 dalyse, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones; 11.1.2 kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 11.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones. |  |
| 11. | Garantija | 11.1. Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija viskam nuo autobuso priėmimo – perdavimo pirkėjui akto pasirašymo datos; |  |
| 12. | Pristatymas | 12.1.Tiekėjo sąskaita pristatyti abu autobusus Pirkėjui ne ilgiau kaip per 30 dienų po sutarties pasirašymo datos. Autobusų pristatymo laiko pratęsimas nenumatytas. Autobusai privalo būti užregistruoti pirkėjo vardu, atlikta techninė apžiūra, greičio ribotuvo ir tachografo patikros. |  |
| 13. | Su pasiūlymu pateikiami dokumentai | 13.1. Ridą pagrindžiantys dokumentai lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą; 13.2. Tiekėjo aprašymas apie autobuso techninius duomenis pagal autobuso sąlygų priedo Nr. 2 techninės specifikacijos reikalavimus; 13.3. Autobuso nuotraukos: - iš išorės: priekio, abiejų šonų, galo; - iš vidaus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta ; - atviro įgilinto bagažo skyriaus nuotrauka; - variklio nuotrauka; - autobuso apačia; - tachografo rodmenų nuotrauka. |  |