Ekstremalių situacijų operacijų centro didžiosios ir mažosios posėdžių salių remonto darbų aprašymas

1. Elektrotechnika. Konferencijų salės lubose turi būti įrengtas elektros maitinimo prijungimo taškas projektoriui. Tiksli elektros prievado įrengimo vieta turi būti suderinta su garso ir vaizdo įrangos rangovu prieš atliekant elektros instaliacijos darbus.

Prie projektoriaus montavimo vietos lubose turi būti atvesti ne mažiau kaip 2 vnt. LAN CAT5e FTP kabeliai. Kabeliai išveriami ir paliekami su rezervu lubose 2 m ilgio. Kabeliai vedami nuo operatoriaus stalo toje pačioje patalpoje. Prie operatoriaus darbo vietos kabeliai su rezervu 3 m ilgio paliekami susukti potinkinėje elektros dėžutėje sienoje.

Taip pat turi būti numatyti trys vaizdo kamerų montavimo taškai (ant sienų ir (arba) lubų). Tikslios montavimo vietos turi būti suderintos su garso ir vaizdo įrangos rangovu.

Į kiekvieną kameros montavimo tašką turi būti atvesti ne mažiau kaip 2 vnt. LAN CAT5e FTP kabeliai.

Kameros montavimo vietoje įklijuojama potinkinė dėžutė, dėžutėje paliekamas 1 m susuktas laisvas kabelis.

Kabeliai vedami nuo operatoriaus stalo toje pačioje patalpoje. Prie operatoriaus darbo vietos kabeliai su rezervu 3 m ilgio paliekami susukti potinkinėje elektros dėžutėje sienoje.

Visi kabelių maršrutai, montavimo taškai ir kabelių išvedimo vietos turi būti suderinti su garso ir vaizdo įrangos rangovu prieš atliekant statybos ir inžinerinių tinklų įrengimo darbus.

Mažojoje posėdžių salėje ant sienos turi būti atvestas ir įrengtas elektros prievadas interaktyviam ekranui. Ant sienos turės būti įrengta 3x230V prisijungimai.

Šalia elektros prisijungimo vietų iš šalia gretimos patalpos turės būti atvesti 3 vnt. LAN CAT5e FTP kabeliai.

Visi kabelių maršrutai, montavimo taškai ir kabelių išvedimo vietos turi būti suderinti su garso ir vaizdo įrangos rangovu prieš atliekant statybos ir inžinerinių tinklų įrengimo darbus.

2. Sienų apdaila.  Salių 3-10 ir 3-9 sienos dažomos spalva RAL 9016. Numatytose sienose atsiranda LMDP plokščių dekoras. Brėžinyje matysis, kuriose vietose reikia atvesti LED laidus, foniniam apšvietimui. Abi salės puošiamos išfrezuotu MDF miesto herbu. Tam reikalingi gipso ‚boksai‘. Matmenys pateikiami brėžinyje su pjūviu. Jų apšvietimui atvedami LED laidai, numatytose vietose.

3. Lubų apdaila. Lubų nuleidimai lieka. Abiejų salių lubos dažomos matine balta spalva.

4. Grindys. Esama grindų danga lieka. Montuojamos naujos MDF grindjuostės. Spalva: RAL 9016. Grindimis atvedami reikalingi elektros įvadai.

5. Durys. Senosios praėjimo tarp salių durys keičiamos naujomis. Montuojamos pagal esamą durų angą.

6. Šviestuvai. Didžiojoje salėje neveikiantys šviestuvai keičiami į naujus. Lubų nišose esančios LED juostos montuojamos naujos. Mažojoje salėje montuojami nauji lubų plafonai.

7. Ventiliacija. Ventiliacijos angų vietos lieka, keičiamos grotelės į naujas.

8. Apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija. Įrengiama apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija.

9. Roletai, žaliuzės. Didžiojoje salėje montuojami elektriniai roletai. Reikalinga atvesti elektros įvadus. Mažojoje salėje montuojamos naujos vertikalios žaliuzės, valdomos mechaniškai.

PASTABOS:

- Darbų kiekiai pateikti žiniaraštyje yra orientaciniai, tiekėjas turi pats įsivertinti reikiamus objektui tinkamai veikti pagal paskirtį, darbus.

- Visos naudotinos medžiagos turi atitikti šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalvimus.

- Darbų eigoje, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, techninėje specifikacijoje nurodyti darbai ir sprendiniai gali būti keičiami, nepabloginant kokybės ir suderinus su Užsakovu.

- Negalimi remonto pakeitimai be aptarimo su užsakovu.

- Bus suteikiami garso sistemų specialisto ir dizainerės kontaktai.