Pirkimo sąlygų 2 priedas „Vaizdo įrašymo įrenginių techninė specifikacija“

VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodai:

Pagrindinis – 32323300-6  (Vaizdo aparatūra)

Papildomi: 32333200-8 (Videokameros); 51314000-6 (Vaizdo įrangos montavimo paslaugos); 48421000-5 (Įrangos valdymo programinės įrangos paketai)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT, perkančioji organizacija) numato įsigyti vaizdo įrašymo įrenginius.

1.2. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.3. Vaizdo įrašymo įrenginių kiekiai ir numatomas paskirstymas (montavimas) pagal padalinius yra nurodyti techninės specifikacijose priede „3.1. Vaizdo įrašymo įrenginių kiekiai ir numatomas paskirstymas pagal padalinius.“

2.	REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Vaizdo įrašymo įrenginiai privalo atitikti žemiau pateiktus techninius reikalavimus:

| VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINIŲ ĮRANGA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | NEŠIOJAMŲ KŪNO KAMERŲ ĮRANGA |  |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai komponentui ar kiekiai |
| 1.1. | BENDROJI INFORMACIJA |  |
| 1.1.1. | Nešiojamos kūno kameros (liet. nešiojami vaizdo registratoriai, angl. body camera arba wearable camera, arba body worn video (BWV), arba body-worn camera (BWC), arba bodycam) (toliau - Nešiojama kūno kamera) | Reikalavimai nešiojamai kūno kamerai nurodyti žemiau 1.3 punkte. |
| 1.1.2. | Išmani(ios) daugiavietė(ės) nukrovimo-įkroviklio stotelė(ės) (angl. Smart Multiple PortDock). (toliau -Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė) | Reikalavimai išmaniai daugiavietei nukrovimo-įkroviklio stotelei nurodyti žemiau 1.4 punkte. |
| 1.1.3. | RFID (angl. Radio Frequency Identification) technologijos (13.5 MHz) skaitytuvas (toliau - RFID skaitytuvas). | Reikalavimai RFID skaitytuvui nurodyti žemiau 1.5 punkte. |
| 1.1.4. | Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos ir vartotojų valdymo programinė įranga (toliau – programinė įranga) | Reikalavimai duomenų saugyklai nurodyti žemiau 2 punkte. |
| 1.1.5. | Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga (toliau – duomenų saugykla). | Reikalavimai duomenų saugyklai nurodyti žemiau 3 punkte. |
| 1.1.6. | Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos kiekiai | Kiekiai nurodyti žemiau 4 punkte. |
| 1.2. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |
| 1.2.1. | Kainodara | Kainos bus pateikiamos kiekvienam komplektui bei komponentui atskirai. Kainoje turi būti įvertintos visos reikalingos lėšas įrangos pristatymui, sumontavimui bei darbuotojų apmokymui. |
| 1.2.2 | Komplektacija | Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas, perkančioji organizacija) naudojamos (eksploatuojamos) vaizdo įvykių (įrodymų) ir vartotojų valdymo programinės įrangos „VideoManager“ pilnam sprendimo funkcionalumui užtikrinti turi būti pateiktos visos reikalingos aktyvinimo ir palaikymo licencijos ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinio laikotarpio nustatytam terminui. |
| 1.2.3 | Instrukcijos, aprašymai | Įrangos ir programinės įrangos vartotojo instrukcijos lietuvių kalba ir aprašymai. |
| 1.2.4. | Papildomi reikalavimai | Siūlomas komplektas turi būti visiškai naujas. Negalima siūlyti naudotų arba gamintojo remontuotų gaminių. |
| 1.2.5. | Garantija | Nešiojamų kūno kamerų sistemų įrenginiams, vaizdo įvykių (įrodymų) ir vartotojų valdymo programinei įrangai (toliau – sistema) turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija visiems sistemos įrenginiams (įskaitant ir vidinius komponentus, pvz. baterijas) ir papildomiems išoriniams priedams (įskaitant ir kamerų laikiklius ar tvirtinimo elementus). Garantiniu laikotarpiu, esant Užsakovo poreikiui, Tiekėjas turės pateikti po vieną papildomą bateriją pakeitimui kiekvienam įrenginiui. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas Užsakovui susidėvėjusių laikiklių pakeitimui turės pateikti: tvirtinimo prie uniformos kišenės laikiklius (angl. „crocodile style“) - 100 vnt. ir magnetinius tvirtinimo laikiklius – 100 vnt.. Pasibaigus įrangos garantiniam laikotarpiui ar įrangos palaikymo licencijoms, sistemos veikimas neturi sustoti arba kitaip paveikti esamą sistemos funkcionalumą. Jei garantiniu laikotarpiu gedimas(-ai) nepašalinami per 30 darbo dienų, turės būti pateiktas naujas gaminys. |
| 1.2.6. | Prekių pristatymo terminas | Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 1.2.7. | Prekių pristatymas | Tiekėjas pristato prekes į Sutartyje nurodytus Užsakovo padalinius. |
| 1.2.8. | Įrangos montavimas | Tiekėjas privalės sutartyje nurodytuose Užsakovo padaliniuose sumontuoti nešiojamas kūno kameras, išmanias daugiavietes nukrovimo-įkroviklio stoteles, RFID skaitytuvus, duomenų saugyklas bei paruošti virtualius serverius kiekviename padalinyje darbui su vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programine įranga. |
| 1.2.9. | Reikalavimai integracijai | Siūlomas sprendimas turi būti pilnai suintegruotas su Užsakovo naudojama sistema „Active Directory“ (toliau – „Windows Active Directory“. Sistemos vartotojų (video registratorių naudotojų) bei jų teisių (vardas, pavardė, padalinys, kortelės Nr., priklausomybė Active directory saugos grupei) valdymas bei administravimas, prieigų prie sistemos sukauptų duomenų peržiūros bei ataskaitų generavimo turi būti galimas konfigūruoti naudojantis „Windows Active Directory“ domeno duomenimis. Sistemos vartotojų sąrašas, kuriems kiekviename padalinyje leidžiama išduoti nešiojamas kūno kameras, turi būti galimas konfigūruoti naudojantis „Windows Active Directory“ domenu (programa). Padalinyje darbuotojui išduodant nešiojamą kūno kamerą, sistemos vartotojo autentifikavimui, kiekvieną kartą turi būti privalomai nuskaitomas darbuotojo pažymėjimas specialiai tam padalinyje įrengtu korteliu RFID skaitytuvu. Informacija apie darbuotojų pažymėjimus turi būti ne mažiau kaip kartą per parą nuskaitoma iš „Windows Active Directory“ . Keičiantis „Windows Active Directory“ domene esančiai informacijai apie vartotojus (vardas, pavardė, padalinys, kortelės Nr., priklausomybė Active directory saugos grupė) pakeitimai „Windows Active Directory turi būti automatiškai perduodama sistemos įrangai ir įsigalioti atitinkamose padaliniuose be jokių papildomų Užsakovo darbuotojų veiksmų. Sistemos administratoriui sistema turi leisti keisti sinchronizacijos parametrus tarp sistemos ir „Windows Active Directory“ domeno intervalą. Prieš priduodant sistemą eksploatacijai, visi įrenginiai turi būti sukonfigūruoti visuose padaliniuose bei pilna apimtimi veikti integracija su „Windows Active Directory“. Pasiūlyme turi būti aprašytas detalus „Windows Active directory“ sprendimo aprašymas. Siūlomi įrenginiai turi turėti gamintojo patvirtinimą, kad siūlomas sprendimas suderinamas su „Windows Active directory“. |
| 1.2.10. | Trumpas sistemos funkcionalumas | Padalinyje eksploatuojamų nešiojamų kūno kamerų įrašai automatiškai turi būti perkeliami į padalinyje sumontuotą duomenų saugyklą. Vaizdo įrašams iš vaizdo registratoriaus turi būti galimybė pasiekti naudojant mobilaus ryšio operatoriaus tinklą, nenaudojant papildomos tarpinės įrangos (išmanūs įrenginiai ar maršrutizatoriai). Duomenų saugykloje nešiojamų kūno kamerų įrašai saugomi 30 kalendorinių darbo dienų, paskui automatiškai turės būti ištrinami. Įrengtuose vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programinės įrangos kliento kompiuterinėse darbo vietose vartotojui tarnybinių funkcijų vykdymui bus suteikiamos tik būtinos prieigos, pvz. nešiojamų kūno kamerų įrašų peržiūra. Darbuotojas, atsakingas už nešiojamų kūno kamerų įrašų kopijų sukūrimą, gavęs tyrimą vykdančio darbuotojo vadovybės patvirtintą prašymą, sukurs nuorodą prie įrašo ir suteiks laikiną prieigą prie įrašo, patalpinto vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programinės serverio duomenų saugykloje nešiojamų kūno kamerų įrašą peržiūrėti bei padaryti jos kopiją, t. y. įrašyti į USB, DVD ar kitą laikmeną turi turėti galimybę tik tyrimą vykdantis darbuotojas. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Turi būti pateiktos visos programinės įrangos licencijos, reikalingos užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą ir nepertraukiamą veikimą. |
| 1.2.11. | Vartotojų eksploatacijos mokymai | Ne mažiau kaip 4 darbo valandos per Užsakovo ZOOM platformą. |
| 1.3. | NEŠIOJAMA KŪNO KAMERA |  |
| 1.3.1. | Gamintojas | Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos pavadinimą. |
| 1.3.2. | Modelis | Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos kodą, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. Turi būti pateikta tiksli nuoroda internete į programinės įrangos gamintojo svetainę. |
| 1.3.3. | Paskirtis | Vaizdo informacijai fiksuoti patalpose ir lauko sąlygose. |
| 1.3.4. | Nešiojamų kūno kamerų tvirtinimo priedai: | Tiekėjas turi sukomplektuoti ir pateikti laikiklius. |
| 1.3.4.1. | Tvirtinimo prie uniformos kišenės laikiklis (angl. „crocodile style“) | Kiekvienai nešiojamai kūno kamerai - 1 (vienas) vnt. |
| 1.3.4.2. | Magnetinis tvirtinimo laikiklis | Kiekvienai nešiojamai kūno kamerai - 1 (vienas) vnt. |
| 1.3.5. | Reikalavimai: |  |
| 1.3.5.1. | Objektyvo fiksavimo kampas | Ne mažiau kaip 125° horizontaliai ir mažiau kaip 70° vertikaliai. |
| 1.3.5.2. | Dienos/nakties veikimas | Turi palaikyti prasto apšvietimo sąlygas iki 0,1 liukso. |
| 1.3.5.3. | Vaizdo įrašymo suspausimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 1.3.5.4. | Vaizdo įrašymo raiška | Ne mažiau kaip 1920 x 1080p su galimybe pasirinkti mažesnę raišką (1280 x 720p arba 640x360p). |
| 1.3.5.5. | Vaizdo įrašymo kadrų dažnis | 25 arba 30 kadrų bei kiti kadrų dažniai per sekundę. |
| 1.3.5.6. | Vaizdo įrašo išsaugojimo prieš įrašymo aktyvavimą funkcija (angl. Prebuffer) | Turi turėti, ne mažiau kaip 90 sekundžių trukmės. |
| 1.3.5.7. | Garso įrašymas | Turi būti vykdomas ne mažiau kaip su dvejais integruotais mikrofonais. |
| 1.3.5.8. | Vidinė atmintis | Neturi būti galimybės prieiti prie vidinės atminties naudojant USB sąsają. |
| 1.3.5.9. | Įrašymo atminties talpa | Ne mažiau kaip 128 GB. |
| 1.3.5.10. | Vaizdo įrašų šifravimas | Visi duomenys vidinėje kameros atmintyje turi būti šifruoti naudojant ne prastesnį kaip AES 256 arba lygiavertį standartą. |
| 1.3.5.11. | GPS palaikymas | Turi turėti integruotą GPS imtuvą. |
| 1.3.5.12. | BLUETOOTH palaikymas | Turi būti, palaikomas standartas BLE 4.0 (arba lygiavertis) arba naujesnis. |
| 1.3.5.13. | Wi-Fi palaikymas | 802.11 b/g/n (2.4GHz arba 5GHz ) arba lygiavertis standartas. |
| 1.3.5.14. | LTE ryšio palaikymas | Turi būti integruotas LTE modulis mobilaus ryšio operatorių prijungti naudojant eSIM arba SIM kortelę. |
| 1.3.5.15. | Baterija turi būti | Įkraunama, integruota, be galimybės operatoriui ją išimti ar išjungti. |
| 1.3.5.16. | Baterijos talpa | Pilnai įkraunama ne ilgiau kaip per 4 valandas; Turi užtikrinti kameros veikimą nuolatinio įrašymo režime ne mažiau kaip 12 val. |
| 1.3.5.17. | Baterijos įkrovimas | Turi būti galimybę įkrauti bateriją naudojant standartinį išmanaus įkroviklio laidą, pvz. USB C. Jeigu įrenginys neturi standartinio lizdo, turi būti pasiūlytas įkrovimo adapteris kiekvienai kamerai atskirai. |
| 1.3.5.18. | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | Ne prasčiau kaip IP67, MIL-STD-810 arba lygiaverčio testo reikalavimams. |
| 1.3.5.19. | Darbo aplinkos temperatūra | Nuo ne mažiau kaip nuo -20 iki +45 °C. |
| 1.3.5.20. | Matmenys | Turi būti ne didesni kaip 75mm x 98mm x 30mm (be laikiklio). |
| 1.3.5.21. | Svoris | Nešiojamos kūno kameros svoris turi būti ne daugiau kaip 230 g (be laikiklio). |
| 1.3.5.22. | Vaizdo įrašo peržiūra | Naudotojas negali ištrinti bet kokius įrašus tiesiai iš įrenginio. Įrenginys turi turėti ekraną arba bevielį būdą peržiūrėti vaizdo įrašą, be galimybės vaizdo įrašą ištrinti. |
| 1.3.5.23. | Vaizdo įrašo perkėlimas | Nešiojamą kūno kamerą pastačius į nukrovimo-įkroviklio stotelę vaizdo įrašai turi būti automatiškai perkeliami į duomenų saugyklą. Turi būti galimybė pasiekti vaizdo įrašą per mobilius tinklus naudojant LTE ryšį. |
| 1.3.5.24. | Vaizdo įrašo pašalinimas | Vaizdo medžiaga turi būti automatiškai pašalinta iš nešiojamos kūno kameros, kai ji yra sėkmingai perkelta į duomenų saugyklą. |
| 1.3.5.25. | RFID technologijos naudojimas | Vartotojo autorizavimui naudoti RFID technologiją, kaip autorizavimui naudojant darbuotojo tarnybinį pažymėjimą. Nešiojama kūno kamera turi būti lengvai ir greitai priskiriama naudotojui naudojant RFID technologiją. Sistema turi palaikyti automatinį nešiojamos kūno kameros priskyrimą su vienu kortelės prilietimu prie RFID skaitytuvo ir vengti rankinio priskyrimo. Nešiojama kūno kamera, kuriai nebuvo atliktas tinkamas RFID identifikavimo procesas, turi būti neaktyvi. |
| 1.3.5.26. | Funkciniai mygtukai arba jungikliai | Turi turėti bent vieną funkcinį mygtuką arba jungiklį funkcijoms, tokioms kaip „Start/Stop Recording“ bei kitoms. |
| 1.3.5.27. | Pranešimai (signalizavimas) | Nešiojama kūno kamera turi turėti vaizdinį ar garsinį, ar kitą pranešimą (signalizavimą). Nešiojama kūno kamera turi turėti indikatorius arba ekraną, informuojančius operatorių apie baterijos, atminties būseną, filmavimo režimą bei kitus pranešimus. |
| 1.3.5.28. | Logotipas arba kitą vizualizacija. | Nešiojama kūno kamera gali turėti lengvai pritaikomą kortelę/lipduką, ant kurio galima uždėti įstaigos naudojamą logotipą arba kitą vizualizaciją. |
| 1.4. | IŠMANI DAUGIAVIETĖ NUKROVIMO-ĮKROVIKLIO STOTELĖ |  |
| 1.4.1. | Gamintojas | Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojo pavadinimą. |
| 1.4.2. | Modelis | Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojo kodą, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. Turi būti pateikta tiksli nuoroda internete į programinės įrangos gamintojo svetainę. |
| 1.4.3. | Saugumo lygis | Ne mažesnis kaip AES-256. |
| 1.4.4. | Sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip 8 lizdai nešiojamoms kūno kameroms, kad būtų galima pajungti ir vienu metu kūno kameras įkrauti ir iš kūno kamerų perkelti įrašus į serverį (saugyklą). Įvertinęs siūlomos įrangos technines charakteristikas, nurodytų nešiojamų kūno kamerų kiekiui reikalingą daugiaviečių nukrovimo-įkroviklio stotelių kiekį, Tiekėjas pasiūlyme turi įsivertinti ir reikiamą kiekį, jei kečiasi, pasiskaičiuoti. Pvz., jei padalinyje planuojama sumontuoti 20 kamerų ir jei stotelė yra 8 vietų – tai bus nurodytam kamerų kiekiui reikalingos 3 stotelės, ir jei stotelė yra 10 vietų – tai bus reikalingos 2 stotelės. |
| 1.4.5. | Išmanių nukrovimo-įkroviklio stotelių pajungimas | Turi būti galima apjungti ne mažiau kaip 4 (keturių) išmanių nukrovimo-įkrovimo stotelių ir 1 (vienu) RFID skaitytuvu iš šių išmanių nukrovimo-įkrovimo stotelių priskirti kameras naudotojui. |
| 1.4.6. | Darbo aplinkos temperatūra | Ne mažiau kaip nuo 0ºC iki +25ºC. |
| 1.4.7. | Maitinimo įtampa | 100 - 240V, 47 - 63Hz. |
| 1.4.8. | Ryšys | GigabitEthernet / Turi būti ne mažiau kaip 100/1000 Mbit/s. |
| 1.4.9. | Funkcionalumas: |  |
| 1.4.9.1. |  | Stotelės valdiklis turi saugiai perkelti nešiojamos kūno kameros įrašytą vaizdo medžiagą į duomenų saugykla. |
| 1.4.9.2. |  | Stotelė turi automatiškai perkelti vaizdo įrašus iš nešiojamos kūno kameros, kai nešiojama kūno kamera yra įstatomas į stotelę. |
| 1.4.9.3. |  | Stotelės ir serverio programinė įranga turį užtikrinti, kad nebūtu galima prarasti neapdorotų vaizdo įrašų, pvz. duomenų perkėlimo metu, nutrūkus elektros tiekimui. |
| 1.4.9.4. |  | Nešiojama kūno kamera turi tilpti į krovimo stotelę nenuimant papildomų laikiklių. |
| 1.4.9.5. |  | Nešiojamos kūno kameros priskyrimas vartotojui turi būti įmanomas, priliečiant kortelę prie RFID skaitytuvo be papildomo rankinio serverio programinės įrangos įsikišimo. |
| 1.5. | RFID skaitytuvas |  |
| 1.5.1. | Gamintojas | Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos pavadinimą. |
| 1.5.2. | Modelis | Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos kodą, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. Turi būti pateikta tiksli nuoroda internete į programinės įrangos gamintojo svetainę. |
| 1.5.3. | Funkcionalumas | Nešiojamų kūno kamerų priskyrimas vartotojui turi vykti naudojant tarnybinį pažymėjimą. |

| 2. | VAIZDO REGISTRAVIMO BEI VAIZDO ĮRAŠYMO IR ĮRODYMŲ VALDYMO SISTEMOS ĮRANGOS IR VARTOTOJŲ VALDYMO PROGRAMINĖ ĮRANGA |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai komponentui |
| 2.1. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 2.1.1. | Administravimo darbo vietų kiekis | Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programinės įrangos administravimas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip iš 2 kompiuterinių darbo vietų. |
| 2.1.2. | Kliento darbo vietų kiekis | Nešiojamų kūno kamerų bei vaizdo įrašų peržiūra, valdymas, ataskaitų analizė ir t.t. turi būti užtikrinamas iš bet kurios užsakovo kompiuterinio tinklo darbo vietos. |
| 2.1.3. | Komplektas | Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programinė įranga (toliau - programinė įranga) turi būti suderinama su teikiama įranga. |
| 2.1.4. | Instaliavimas | Programinę įrangą Tiekėjas suinstaliuoja sutartyje nurodytuose Užsakovo padaliniuose. |
| 2.1.5. | Kainodara | Turi būti numatytos visos reikalingos lėšos įrangos pristatymui bei diegimui. Kainoje turi būti įvertintos visos reikalingos lėšas programinės įrangos diegimui bei darbuotojų apmokymui. |
| 2.1.6. | Vartotojų eksploatacijos mokymai | Ne mažiau kaip 4 darbo valandos per Užsakovo ZOOM platformą. |
| 2.2. | Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių ir vartotojų valdymo programinė įranga |  |
| 2.2.1. | Gamintojas | Nurodyti |
| 2.2.2. | Pavadinimas | Nurodyti |
| 2.2.3. | Paskirtis | Nešiojamų kūno kamerų (toliau – kamera), vartotojų valdymui bei administravimui, vaizdo įrašų tyrimui, įvykių (įrodymų) analizavimui, kopijavimui, ataskaitų ruošimui ir t.t.. |
| 2.2.4. | Programinė įranga | Programinė įranga turi būti suderinama su „Windows Server 2025“ arba naujesnėmis „Windows Server“ šeimos operacinėmis sistemomis, palaikyti virtualizaciją ir būti diegiama virtualiose tarnybinėse stotyse. Tiekėjas privalo pateikti visas programinės įrangos veikimui reikalingas licencijas, įskaitant „Microsoft Windows Server 2025 Standard“ (arba naujesnės versijos) operacinės sistemos licenciją, reikalingą siūlomam sprendimui eksploatuoti virtualioje aplinkoje. Turi turėti auditavimo sistemą. Programinės įrangos kliento aplikacija turi būti suderinama su „Windows 11“ ir naujesnėmis operacinėmis sistemomis. Taip pat turi būti sudaryta galimybė naudotis sistema naudojant aktualias gamintojų palaikomas interneto naršyklių „Microsoft Edge“, „Mozilla Firefox“ ir „Google Chrome“ versijas arba įdiegtą programinės įrangos kliento aplikaciją. |
| 2.2.5. | Programinės įrangos ir infrastruktūros reikalavimai | Turi būti įdiegta Užsakovo infrastruktūroje – Užsakovo telekomunikaciniame tinkle. Turi pilnai integruotis su Užsakovo naudojamu „Windows Active Directory“ domenu, „Postgree“ ir „VideoManager“. Atlikus degimo darbus turi nesutrikti 745 vnt. Užsakovo eksploatuojamų įrenginių / komponentų funkcionalumas. Turi būti pateiktas Užsakovo naudojamos vaizdo įvykių (įrodymų) ir vartotojų valdymo programinės įrangos „VideoManager“ 36 mėnesių licencijos gamintojo naujinimo palaikymas. Visi įrašai turi būti vienoje duomenų bazėje bei Užsakovo tarnybinėje stotyje. Programinės įrangos ir infrastruktūros reikalavimai - Siūloma programinė įranga turi būti įdiegta Užsakovo esamoje infrastruktūroje, t. y. Užsakovo telekomunikaciniame tinkle ir tarnybinėse darbo stotyse / serveriuose, nenaudojant išorinių (tiekėjo) debesijos ar kitų trečiųjų šalių infrastruktūrų, - Sprendinys turi pilnai integruotis su Užsakovo naudojamu „Windows Active Directory“ domenu, užtikrinant centralizuotą naudotojų autentifikaciją ir autorizaciją. - Sprendinys turi būti suderinamas ir integruojamas su Užsakovo naudojamomis sistemomis, įskaitant, bet neapsiribojant: - PostgreSQL duomenų bazių valdymo sistema; - naudojama vaizdo valdymo sistema (VideoManager ar lygiavertė). - Visi sistemos generuojami ir saugomi duomenys (įrašai) turi būti kaupiami vieningoje (centralizuotoje) duomenų bazėje, veikiančioje Užsakovo infrastruktūroje. - Diegimo, atnaujinimo ar migravimo darbai turi būti atliekami taip, kad: - nebūtų sutrikdytas esamos sistemos ir įrenginių komponentų veikimas; - visi sistemos komponentai po atnaujinimo veiktų pilna apimtimi. - Tiekėjas privalo numatyti ir įgyvendinti saugų atnaujinimo (migravimo) scenarijų, įskaitant: - darbų planą; - grįžimo (rollback) galimybę sutrikimo atveju. Tiekėjui nebus suteikta nuotolinė prieiga. |
| 2.2.6. | Žurnalai ir auditas: |  |
| 2.2.6.1. |  | Turi būti vedamas įvykių žurnalas, kuriame fiksuojami naudotojų atlikti veiksmai su vaizdo įrašais. |
| 2.2.6.2. |  | Turi palaikyti automatinį ataskaitų eksportavimą CSV formatu, |
| 2.2.6.3. |  | Turi pateikti visų veiksmų, kurių buvo imtasi su įrašytu vaizdo įrašu auditą. |
| 2.2.6.4. |  | Turi turėti paieškos audito žurnalą, kuriame būtų užtikrinama, kad kiekvienam atliktam veiksmui būtų priskirta atsekama nuoroda. |
| 2.2.6.5 |  | Turi užtikrinanti visų duomenų atskaitomybę. |
| 2.2.6.6. |  | Turi gebėti sukurti naudotojo ir sistemos įvykių ataskaitas, tokias kaip įrenginio įrašymo laikas, incidentų ataskaita ir kt. |
| 2.2.6.7. |  | Turi apimti visus pagrindinius veiksmus, atliekamus rankiniu būdu, naudojant nešiojama kūno kamerą. |
| 2.2.7. | Duomenų apsauga, šifravimas | Duomenų perdavimo iš nešiojamos kūno kameros procesas turi būti be “nuostolių”, t. y. turi fiksuoti ar originalūs duomenys buvo pakeisti/redaguoti, palaikyti savo saugyklos vietos šifravimo galimybę, atitinkančią bent AES-256 standartą arba lygiavertę. |
| 2.2.8. | Programinės įrangos funkcionalumas kamerų valdymui: |  |
| 2.2.8.1. | Kamerų valdymas | Turi užtikrinti kelių kamerų valdymą tuo pačiu metu. |
| 2.2.8.2. | Kamerų būsenos indikacija | Turi būti galimybė matyti kameros būseną (kraunama ar atjungta), aptarnaujančioje įrangoje matyti, kokiam naudotojui kamera yra priskirta, kokie bendrieji kameros nustatymai. |
| 2.2.8.3. | Kameros nustatymų valdymas | Turi būti galimybė keisti kameros vaizdo ir garso įrašymo nustatymus. |
| 2.2.8.4. | Kamerų naudotojų valdymas | Programinė įranga sistemos administratoriui turi leisti kurti, keisti arba ištrinti mobilių kamerų naudotojus, juos susiesi su „Windows Active Directory“ domenu bei priskirti mobilias kameras. |
| 2.2.8.5 | Kamerų judėjimo stebėjimas | Turi būti galimybė atvaizduoti realiu laiku vaizdo kamerų vietą žemėlapyje. |
| 2.2.9. | Įrašų valdymas: |  |
| 2.2.9.1. | Įrašų paieška | Turi būti greita įrašų paieška pagal mobilios kameros naudotoją, datą, laiką. |
| 2.2.9.2. | Įrašų eksportas | Turi būti galimybė laisvai pasirinkti reikalingą įrašo atkarpą ir ją eksportuoti iš vienos ar kelių kamerų vienu metu. Eksportuotą medžiagą turi būti galima peržiūrėti laisvai prieinama, nemokama vaizdo įrašams skirta peržiūrėti programine įranga, pvz. VLC Media player. |
| 2.2.9.3. | Įrašų sujungimas ir sinchronizacija | Turi sugebėti sujungti ir sinchronizuoti kelių nešiojamų kūno kamerų įrašus į vieną įvykį, kad būtų galima vienu metu demonstruoti ir eksportuoti. |
| 2.2.9.4. | Įrašų redagavimas | Programinė įranga turi leisti naudotojui, kuriam sistemos administratorius suteikė teises, redaguoti vaizdo įrašus, t. y. uždengti judančių žmonių veidus, automobilių numerius ir kitą įrašo informaciją. |
| 2.2.9.5. | Įrašų peržiūra | Leisti įgaliotiems naudotojams peržiūrėti ir atkurti įrašus. |
| 2.2.9.6. | Metaduomenys | Vaizdo įraše turi būti rodoma konfigūruojama metaduomenų informacija atkūrimo metu, įtraukiant šiuos duomenis: - Unikalus fiksavimo įrenginio ID; - Užfiksuota data; - Užfiksuotas laikas; - Įrenginio operatoriaus vardas; - GPS. |
| 2.2.9.7. | Metaduomenų rodymas | Rodomi metaduomenys neturi trukdyti ar užgožti pagrindinės rodomos vaizdinės medžiagos. |
| 2.2.9.8. | Įrašų saugojimo vieta | Turi būti sukonfigūruota saugoti failus vietoje, tinklo duomenų saugykloje arba kitoje, kaip debesies saugykla. |
| 2.2.9.9. | Įrašų saugojimo trukmė | Turi leisti sistemos administratoriui nustatyti įrašų saugojimo trukmę ne mažiau kaip 30 kalendorinių darbo dienų. Praėjus įrašų saugojimo trukmei, sistema turi automatiškai ir negrįžtamai sunaikinti nebesaugotinus vaizdo įrašus, įskaitant duomenis atsarginėse kopijose. |
| 2.2.9.10. | Įrašų saugojimo trukmės nustatymas | Turi būti galimybė kameras aptarnaujančioje programinėje įrangoje keisti vaizdo įrašų saugojimo trukmės nustatymą, t .y. saugojimo laikotarpį/trukmę, kurie po nustatyto laikotarpio automatiškai išsitrins. |
| 2.2.9.11. | Įrašų perkėlimas | Turi automatiškai pradėti kameros vaizdo įrašų failų perkėlimą, kai kamera yra prijungtas prie nukrovimo-įkroviklio stotelės (toliau – stotelė), vartotojui neturi atlikti jokių veiksmų (pvz. įvesti informacijos arba spustelėti mygtuką, kad prasidėtų perkėlimas). |
| 2.2.9.12. | Įrašų ištrynimas | Baigus įkėlimą, programinė įranga turi automatiškai pašalinti perkeltus kameros vaizdo įrašų failus iš kameros. |
| 2.2.10. | Kamerų valdymas: |  |
| 2.2.10.1. | Kameros baterijos įkrovimas | Turi leisti įkrauti kamerą, kol vyksta duomenų perkėlimas. |
| 2.2.10.2. | Konfigūracijos nustatymas | Turi turėti sąsają, leidžiančią nustatyti konfigūracijos nustatymus kiekvienai kamerai atskirai arba kaip grupei. |
| 2.2.10.3. | Automatiškai kameros konfigūracijos nustatymų atnaujinimas | Turi turėti galimybę automatiškai atnaujinti kameros konfigūracijos nustatymus, kai kamera yra prijungta prie stotelės. |
| 2.2.11. | Naudotojų valdymas: |  |
| 2.2.11.1. | Naudotojai ir teisių valdymas | Turi būti galimybė sistemoje autorizuotis, naudojant Windows Active Directory naudotojus. Turi būti galimybė valdyti programinės įrangos naudotojų teises ir prieigą prie įrašų peržiūros, redagavimo ir eksportavimo. |
| 2.2.11.2. | Naudotojų prisijungimas | Turi leisti konfigūruoti naudotojų prisijungimų roles/vaidmenis, leisti įgaliotiems vartotojams kurti įvykius ir žymėti įrašytus vaizdo įrašus. |
| 2.2.11.3. | Naudotojų sąsajos tvarkymas | Programinė įranga turi leisti sistemos administratoriui tvarkyti naudotojų sąsajas (angl. User Interface). |
| 2.2.11.4. | Naudotojų skirstymas | Turi būti įmanoma suskirstyti naudotojus į skirtingus vaidmenis ir sukonfigūruoti nešiojamos kūno kameros elgseną per pamainą, atsižvelgiant į tai, kokias prieigas turi naudotojas. |
| 2.2.12. | Vartotojų eksploatacijos mokymai | Ne mažiau kaip 4 darbo valandos per Užsakovo ZOOM platformą. |

| 3. | VAIZDO REGISTRAVIMO BEI VAIZDO ĮRAŠYMO IR ĮRODYMŲ VALDYMO SISTEMOS ĮRANGOS VAIZDO ĮRAŠŲ ĮRAŠYMO (SAUGOJIMO) ĮRANGA |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai komponentui |
| 3.1. | Gamintojas | Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos pavadinimą. |
| 3.2. | Modelis | Teikėjas privalo nurodyti firmos gamintojos kodą, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos. Turi būti pateikta tiksli nuoroda internete į programinės įrangos gamintojo svetainę. |
| 3.3. | Įrangos tipas | Nurodyti. |
| 3.4. | Paskirtis | Nešiojamų kūno kamerų vaizdo įrašų perkėlimas ir saugojimas, vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos vaizdo įrašų įrašymo virtualus serveris. |
| 3.5. | Komplektas | Vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga – tai kamerų vaizdo įrašymo serveris (angl. Camera Station Recorder-Server) arba kamerų vaizdo įrašymo įrenginys (angl. Camera Station Recorder – NVR), arba tinklinė duomenų saugykla (angl. Data centre (NAS)). |
| 3.6. | Vaizdo įrašų saugojimo terminas | Vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga turi užtikrinti ne mažiau kaip visų nešiojamų kūno kamerų visų vaizdo įrašų perkėlimą (įrašymą) ir saugojimą ne mažiau 30 kalendorinių dienų (Full HD (1920x1080; compression – H.264 Base-medium quality; frame rate (fps) – 30, archiving period (days) – 30). |
| 3.7. | Garantija | Vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įrangai ir įrangos programinei įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija visiems sistemos įrenginiams (įskaitant ir vidinius komponentus) ir papildomiems priedams. Jei garantiniu laikotarpiu gedimas (-ai) nepašalinami per 30 darbo dienų, turi būti pateiktas naujas gaminys. Pasibaigus įrangos garantiniam laikotarpiui ar įrangos palaikymo licencijoms, sistemos veikimas neturi sustoti arba kitaip paveikti esamą sistemos funkcionalumą. |
| 3.8. | Procesorių šeima | Intel arba AMD arba lygiavertė. |
| 3.9. | Procesorių taktinis dažnis | Ne mažiau kaip 4,0 GHz. |
| 3.10. | Procesorių branduolių kiekis | Ne mažiau kaip 6. |
| 3.11. | Maksimalus vidinės atminties dydis | Ne mažiau 64 GB. |
| 3.12. | Instaliuota vidinė atmintis | Ne mažiau 32 GB. |
| 3.13. | Atminties tipas | SODIMM DDR4 arba lygiavertė. |
| 3.14. | Atminties lizdų kiekis | Ne mažiau 2 vnt., ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti laisvas. |
| 3.15. | Tinklo architektūra / sąsaja | GigabitEthernet / Turi būti ne mažiau kaip 2 x 100/1000 Mbit/s. |
| 3.16. | Įvesties/išvesties jungtys | Turi būti ne mažiau kaip 2 x USB 3.0 arba USB 3.1 ir 1 x USB (C tipo). |
| 3.17. | LAN duomenų perdavimo sąsajos greitis | ne mažiau kaip 2.5 GbE. |
| 3.18. | RAID lygio funkcionalumas | RAID lygių palaikymas: RAID 0, 1, 5, 10 ir kiti. |
| 3.19. | Maksimalus diskų skaičius | Ne mažiau 8 vietų karšto keitimo. |
| 3.20. | Karštojo keitimo palaikymas | Turi būti. |
| 3.21. | Disko skyrius | Ne mažiau kaip 8 3,5 colio diskai. |
| 3.22. | Instaliuoti diskai | Ne mažiau 3 vnt. ir ne mažiau kaip po 20 TB SATA 6Gb/s, suprojektuoti darbui saugyklose. |
| 3.23. | Instaliuoti laikinosios atminties diskai | Ne mažiau kaip 2 x 1TB SSD M.2 arba lygiaverčiai diskai. |
| 3.24. | Įrangos maitinimas | 100–240 V, 50/60 Hz. |
| 3.25. | Papildomi diskai | Atskirai (ne kiekvienam įrenginiui) pateikti 20 TB SATA 6Gb/s 5 vnt. diskus. Diskai skirti pateiktų vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įrangos sugedusio disko greitam pakeitimui. |
| 3.26. | Operacinė sistema | Kiekvieno įrenginio virtualiam serveriui turi būti pateikta papildoma operacinės sistemos Windows Server 2025 Standart arba lygiavertė licencija. |

| 4. | VAIZDO REGISTRAVIMO BEI VAIZDO ĮRAŠYMO IR ĮRODYMŲ VALDYMO SISTEMOS ĮRANGOS KIEKIAI |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai komponentui ar kiekiai |
| 4.1. | Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-4. | 3 komplektai |
|  | Komplektą sudaro: |  |
|  | Nešiojama kūno kamera | 4 vnt. |
|  | Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė | 1 vnt. |
|  | RFID skaitytuvas | 1 vnt. |
| 4.2. | Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-10. | 7 komplektai |
|  | Komplektą sudaro: |  |
|  | Nešiojama kūno kamera | 10 vnt. |
|  | Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė | 1 vnt. |
|  | RFID skaitytuvas | 1 vnt. |
| 4.3. | Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-15. | 2 komplektai |
|  | Komplektą sudaro: |  |
|  | Nešiojama kūno kamera | 15 vnt. |
|  | Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė | 2 vnt. |
|  | RFID skaitytuvas | 2 vnt. |
| 4.4. | Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-18. | 25 komplektai |
|  | Komplektą sudaro: |  |
|  | Nešiojama kūno kamera | 18 vnt. |
|  | Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė | 2 vnt. |
|  | RFID skaitytuvas | 1 vnt. |
| 4.5. | Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-20. | 1 komplektas |
|  | Komplektą sudaro: |  |
|  | Nešiojama kūno kamera | 20 vnt. |
|  | Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė | 2 vnt. |
|  | RFID skaitytuvas | 2 vnt. |
| 4.6. | Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-20-1. | 1 komplektas |
|  | Komplektą sudaro: |  |
|  | Nešiojama kūno kamera | 20 vnt. |
|  | Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė | 2 vnt. |
|  | RFID skaitytuvas | 1 vnt. |
| 4.7. | Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-20-2. | 1 komplektas |
|  | Komplektą sudaro: |  |
|  | Nešiojama kūno kamera | 20 vnt. |
|  | Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė | 3 vnt. |
|  | RFID skaitytuvas | 3 vnt. |
| 4.8 | Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-30-1. | 4 komplektai |
|  | Komplektą sudaro: |  |
|  | Nešiojama kūno kamera | 30 vnt. |
|  | Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė | 3 vnt. |
|  | RFID skaitytuvas | 1 vnt. |
| 4.9. | Nešiojamų kūno kamerų įrangos komplektas BWV-30-2. | 1 komplektas |
|  | Komplektą sudaro: |  |
|  | Nešiojama kūno kamera | 30 vnt. |
|  | Išmani daugiavietė nukrovimo-įkroviklio stotelė | 3 vnt. |
|  | RFID skaitytuvas | 3 vnt. |
| 4.10 | Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos ir vartotojų valdymo programinė įranga | 1 komplektas |
| 4.11. | Vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga | 45 vnt. |

2.2. Vaizdo įrašymo įrenginiai turi būti ženklinami CE ženklu:

| REIKALAVIMAS | ĮRODANTYS DOKUMENTAI |
| --- | --- |
| Tiekėjo siūlomos prekės, t. y. nešiojamos kūno kameros, išmaniosios daugiavietės nukrovimo-įkroviklio stotelės, RFID skaitytuvas bei vaizdo registravimo bei vaizdo įrašymo ir įrodymų valdymo sistemos įrangos vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga turi būti paženklintos CE ženklu | Tiekėjas turi pateikti CE atitikties deklaracijos kopiją arba Prekių atitinkamą ženklinimą įrodantį sertifikatą. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |

_________________________________________________________