TechninĖ SPECIFIKACIJA

1.	 Statybos darbų pirkimo konkurso dalyviai privalo įvertinti visus Kiekių žiniaraščiuose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo paaiškinimuose numatytus sprendinius, jų paaiškinimus bei darbų kiekių paaiškinimus (jeigu tokių yra). Jeigu Sąnaudų kiekių žiniaraštyje konkurso dalyvis aptinka Darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti kiekių žiniaraščiuose arba yra neaišku, kuriame kiekių žiniaraščio sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui. Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant statybos darbų kiekių žiniaraščius, konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus bei technine specifikaciją. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2. Rangovo pasiūlyme pateiktose kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, išpildomosios dokumentacijos reikalingos statybos darbų užbaigimui parengimą.

3. Sutarties vykdymo metu Kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių Šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Tokie pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal šią Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami pirkimo pasiūlymus, pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei asfalto aikštelės atkūrimą;

Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju;

Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos susijusios su remonto darbais;

Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis šildymų, elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje. Už sunaudotą šildymą, elektros energiją ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, kurią išrašo Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.

ESAMĄ SITUACIJA IR FOTO FIKSACIJA

- Esama situacija

Lopšelio-darželio teritorija yra aptverta metaline tvora su keliais įvažiavimo vartais ir pėsčiųjų varteliais. Esami vartai ir varteliai yra eksploatuojami ilgą laiką, jų techninė ir estetinė būklė yra prasta. Atlikus teritorijos apžiūrą nustatyta:

- pagrindinio įvažiavimo vartai yra seni, pagaminti iš metalinių dekoratyvinių elementų, konstrukcijos vietomis deformuotos ir paveiktos korozijos;

- vartų uždarymo ir fiksavimo mechanizmai yra nusidėvėję, neužtikrina patikimo ir saugaus eksploatavimo;

- varteliai taip pat yra susidėvėję, jų vyriai, spynos ir užraktai yra morališkai ir fiziškai nusidėvėję;

- dalis vartų ir vartelių neužtikrina reikiamo saugumo lygio bei patogaus naudojimo kasdienėje įstaigos veikloje;

- įvažiavimo vartai nėra automatizuoti, todėl transporto priemonių patekimas į teritoriją vykdomas rankiniu būdu;

- esami vartai ir varteliai neatitinka vieningo teritorijos architektūrinio vaizdo ir planuojamų teritorijos atnaujinimo sprendinių.

Teritorijoje kasdien vyksta intensyvus pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimas, todėl būtina užtikrinti saugų darbuotojų, vaikų, tėvų ir aptarnaujančio transporto patekimą į teritoriją.

2. Planuojami darbai

Numatoma atlikti esamų vartų ir vartelių demontavimo bei naujų įrengimo darbus.

Darbų metu planuojama:

- demontuoti esamus metalinius įvažiavimo vartus ir pėsčiųjų vartelius;

- išmontuoti senus vyrius, spynas, užraktus ir kitus eksploatacijai nebetinkamus elementus;

- demontuoti senus atraminius stulpus bei kitus tvirtinimo elementus;

- įrengti naujus segmentinius įvažiavimo vartus su automatine valdymo sistema;

- sumontuoti naujus segmentinius pėsčiųjų vartelius su rakinama spyna;

- įrengti naujus atraminius stulpus, pamatus ir vartų tvirtinimo konstrukcijas (jeigu tai būtina pagal gamintojo reikalavimus);

- sumontuoti vartų automatiką su valdymo bloku, nuotolinio valdymo pultais, saugos fotoelementais, signaline lempa ir kitais saugiam veikimui reikalingais komponentais;

- prijungti automatiką prie esamų elektros tinklų bei atlikti paleidimo ir derinimo darbus;

- integruoti vartų automatiką su planuojama prieigos kontrolės sistema ir IP vaizdo domofonu (jeigu numatyta pirkimo dokumentuose);

- atlikti visus vartų reguliavimo, bandymų ir eksploatacijos patikrinimo darbus;

- sutvarkyti darbų metu pažeistas dangas, bortus, veją ar kitus teritorijos elementus ir atkurti teritoriją iki buvusios arba geresnės būklės.

Po darbų atlikimo teritorijoje turi būti įrengti nauji, saugūs ir ilgaamžiai segmentiniai vartai bei varteliai, užtikrinantys patogų transporto ir pėsčiųjų patekimą į lopšelio-darželio teritoriją, atitinkantys galiojančius statybos techninių reglamentų, darbo saugos bei eksploatavimo reikalavimus

MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ/ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (bus tikrinama sutarties vykdymo metu):

- IP vaizdo domofono iškvietimo modulis (lauko stotelė) su vaizdo kamera

Perkamas įrenginys – IP vaizdo domofono iškvietimo modulis, skirtas lankytojų identifikavimui, dvipusiam garso ryšiui ir durų valdymui. Įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, gamyklinės komplektacijos.

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Tipas | IP vaizdo domofono iškvietimo modulis (lauko stotelė) |
| Vaizdo kamera | Integruota spalvinė kamera |
| Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip 1280 × 720 (720p) |
| Kadrų dažnis | Ne mažesnis kaip 25 k./s |
| Matymo kampas | Ne mažesnis kaip 80° horizontalia kryptimi |
| Naktinis matymas | Integruotas IR apšvietimas arba lygiavertė technologija, užtikrinanti vaizdo matomumą tamsoje |
| Garso ryšys | Dvipusis garso ryšys (integruotas mikrofonas ir garsiakalbis) |
| Garso funkcijos | Triukšmo slopinimas ir aido slopinimas |
| Tinklo protokolai | TCP/IP, SIP arba lygiaverčiai |
| Durų valdymas | Galimybė valdyti bent vieną elektrinį užraktą |
| Įėjimai / išėjimai | Ne mažiau kaip 1 aliarmo įėjimas ir 1 aliarmo išėjimas |
| Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP65 |
| Atsparumas vandalizmui | Ne žemesnis kaip IK09 |
| Darbinė temperatūra | Ne siauresnė kaip nuo –30 °C iki +50 °C |
| Nuotolinis administravimas | Per interneto naršyklę arba gamintojo programinę įrangą |
| Suderinamumas | Galimybė integruoti su IP vaizdo domofonų sistema ir mobiliąja programėle |
| Programinės įrangos atnaujinimas | Nuotolinis programinės įrangos atnaujinimas |

- Vidaus vaizdo domofono monitorius (displėjus) su priedais ir lietuviška programine įranga

1. Bendrieji reikalavimai:

- Įrenginys turi būti skirtas IP vaizdo domofono sistemai.

- Įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, gamyklinės komplektacijos.

- Turi būti tiekiamas su visais montavimui reikalingais priedais.

- Programinė įranga ir vartotojo sąsaja turi būti prieinama lietuvių kalba arba tiekėjas privalo užtikrinti pilną lietuvišką lokalizaciją.

2. Techniniai reikalavimai

| Parametras | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas | Vidaus IP vaizdo domofono monitorius |
| Ekranas | Spalvinis lietimui jautrus ekranas |
| Ekrano įstrižainė | Ne mažesnė kaip 7 coliai |
| Ekrano raiška | Ne mažesnė kaip 1024 × 600 |
| Valdymas | Jutiklinis ekranas |
| Garso ryšys | Dvipusis garso ryšys |
| Garso funkcijos | Triukšmo ir aido slopinimas |
| Belaidis ryšys | Wi-Fi 802.11 b/g/n arba lygiavertis |
| Nuotolinis valdymas | Galimybė priimti skambučius ir atrakinti duris per mobiliąją programėlę |
| Vaizdo peržiūra | Tiesioginė vaizdo peržiūra iš lauko stotelės ir IP kamerų |
| Integracija | Suderinamumas su IP vaizdo domofono sistema |
| Atminties kortelė | MicroSD / TF kortelės palaikymas, ne mažiau kaip 32 GB |
| Pranešimų saugojimas | Nuotraukų ir pranešimų išsaugojimas vidinėje arba išorinėje atmintyje |
| Darbinė temperatūra | Ne siauresnė kaip nuo -10 °C iki +55 °C |
| Programinės įrangos atnaujinimas | Vietinis ir nuotolinis |

- Segmentiniai tvoros varteliai (arba lygiaverčiai):

Segmentiniai tvoros varteliai skirti pėsčiųjų patekimui į aptvertą teritoriją. Varteliai turi būti pritaikyti eksploatuoti lauko sąlygomis, atsparūs korozijai, atmosferos poveikiui ir mechaniniams apkrovimams.

| Parametras | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- |
| Tipas | Vienvėriai segmentiniai tvoros varteliai |
| Vartelių plotis | Ne mažesnis kaip 1000 mm |
| Vartelių aukštis | Ne mažesnis kaip 1500 mm |
| Konstrukcija | Suvirinto plieninio rėmo |
| Rėmo profilis | Ne mažesnis kaip 60 × 40 mm |
| Užpildas | Segmentinės tvoros tipo 2D arba 3D panelė |
| Vielos storis | Ne mažesnis kaip 4,0 mm |
| Antikorozinė apsauga | Karštasis cinkavimas |
| Papildoma apsauga | Miltelinis dažymas arba PVC danga |
| Spalva | Pagal užsakovo poreikį |
| Vyriai | Reguliuojami, skirti lauko sąlygoms |
| Užraktas | Komplekte įleidžiama rakinama spyna su rankena |
| Atidarymo kryptis | Kairinė arba dešininė, pagal montavimo vietą |
| Atsparumas korozijai | Tinkami eksploatuoti lauko sąlygomis ne mažiau kaip 10 metų |

- Segmentiniai stumdomi vartai su automatika, dažyti (arba lygiaverčiai):

Segmentiniai stumdomi vartai skirti transporto priemonių įvažiavimui į aptvertą teritoriją. Vartai turi būti tinkami naudoti lauko sąlygomis, atsparūs korozijai, atmosferos poveikiui ir intensyviai eksploatacijai.

| Parametras | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- |
| Vartų tipas | Stumdomi segmentiniai vartai |
| Konstrukcija | Suvirinta plieninė konstrukcija |
| Šviesus pravažiavimo plotis | Ne mažesnis kaip 4 000 mm |
| Vartų aukštis | Ne mažesnis kaip 1 500 mm |
| Vartų varčių skaičius | 2 vnt. |
| Užpildas | Segmentinė 2D arba 3D tipo tvora |
| Vielos storis | Ne mažesnis kaip 4,0 mm |
| Rėmo profilis | Ne mažesnis kaip 60 × 40 × 2 mm |
| Vyriai | Reguliuojami, skirti intensyviam naudojimui lauko sąlygomis |
| Fiksavimo mechanizmas | Centrinis užraktas ir vartų fiksatorius atidarytoje padėtyje |
| Užraktas | Cilindrinė spyna su ne mažiau kaip 3 raktais |
| Paviršiaus apsauga | Karštasis cinkavimas |
| Paviršiaus apdaila | Miltelinis dažymas |
| Spalva | Užsakovo pasirinkta RAL spalva |
| Atsparumas korozijai | Tinkami eksploatuoti lauko sąlygomis |

Automatikos techniniai reikalavimai:

| Parametras | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- |
| Pavaros tipas | Elektromechaninė pavara stumdomiems vartams |
| Maitinimas | 230 V AC arba 24 V DC |
| Paskirtis | Skirta stumdomiems vartams, kurių pravažiavimo plotis ne mažesnis kaip 4 m |
| Valdymo blokas | Komplekte |
| Nuotolinio valdymo pultai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |
| Saugos fotoelementai | Ne mažiau kaip 1 pora |
| Signalinė lempa | Komplekte |
| Avarinis atblokavimas | Mechaninis atrakinimas dingus elektros energijai |
| Kliūties aptikimas | Privalomas automatinis kliūties aptikimas ir vartų sustabdymas arba reversas |
| Automatinis užsidarymas | Reguliuojamas |
| Darbo intensyvumas | Tinkamas kasdieniam naudojimui viešosios paskirties objekte |
| Pavaros apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP54 |
| Krumpliastiebis | Komplekte, skirtas siūlomiems vartams |
| Integravimo galimybės | Galimybė prijungti kortelių skaitytuvus, kodines klaviatūras, domofonus, GSM valdiklius ir kitas prieigos kontrolės sistemas |
| Valdymo įėjimai | Ne mažiau kaip impulsinis („START“) ir pėsčiųjų praėjimo režimo valdymas |
| Saugos funkcijos | Apsauga nuo variklio perkrovos ir elektroninis jėgos reguliavimas |

- Atraminiai stulpai:

| Parametras | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- |
| Atraminiai stulpai | Plieniniai, skirti stumdomu vartų montavimui |
| Konstrukcinis tvirtumas | Stulpai turi užtikrinti saugų vartų eksploatavimą ir konstrukcijos stabilumą visą garantinį laikotarpį |
| Medžiaga | Konstrukcinis plienas |
| Antikorozinė apsauga | Karštasis cinkavimas ir miltelinis dažymas arba lygiavertė apsauga |
| Tvirtinimas | Pritaikyti įbetonavimui arba montavimui ant pamato |
| Suderinamumas | Turi būti gamintojo numatyti ir suderinami su siūlomais vartais |
| Apkrovos | Turi būti tinkami siūlomų vartų svoriui, matmenims ir eksploatacinėms apkrovoms |