Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

SERVERIŲ SU PRIEDAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija ir reikalavimai:

  - VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau - LMTA arba Perkančioji organizacija) siekia įsigyti serverius su priedais: virtualizacijos ir lokalaus dirbtinio intelekto užduotims skirtą tarnybinę stotį, rezervinio kopijavimo duomenų saugyklą ir SSD diskus (toliau kartu - Prekės / Įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Pirkimas skaidomas į 3 (tris) pirkimo dalis:

1 pirkimo dalis - Virtualizacijos tarnybinė stotis ir SSD atminties diskas;

2 pirkimo dalis - Rezervinio kopijavimo duomenų saugykla;

3 pirkimo dalis - SSD atminties diskas.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, pažymėtus „/įrašyti/“: ištrina žymą ir nurodo reikalaujamą informaciją. Neužpildžius laukelio arba jį užpildžius netinkamai, pasiūlymas gali būti pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas, pildydamas bet kurios pirkimo dalies siūlomus techninius parametrus, negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių gamintojus, modelius ir, kai taikoma, modifikacijas bei produkto kodus. Konkrečiai pozicijai siūloma viena aiškiai identifikuota konfigūracija, jei Techninėje specifikacijoje nenustatyta kitaip. Jeigu prekė neturi vieno modelio pavadinimo, pateikiamas:

      - paaiškinimas, dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti vieno gamintojo ar modelio; arba

      - jeigu prekė modulinė:

        - modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

        - modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitiktį kiekvienam stulpelio „Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės“ reikalavimui atskirai. Laukas gali būti neužpildytas tik tada, kai konkrečioje eilutėje aiškiai pažymėta „įrašyti neprivaloma“.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitiktį, turi įrašyti konkrečias siūlomas specifikacijas ir parametrus, pavyzdžiui, „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažesnis kaip 1,25 m“.

    - Jeigu reikalaujama nurodyti konkretų parametrą, vien tik įrašai „atitinka“, „taip“ ar panašūs įrašai nelaikomi pakankamais ir pasiūlymas gali būti pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų.

    - Pasiūlyme pateikta informacija gali būti tikslinama ar paaiškinama tik Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Paaiškinimu negali būti pakeistas siūlomas gamintojas, modelis ar esminiai techniniai parametrai.

      - Paaiškinant atitiktį galima remtis kartu su pasiūlymu pateikta Dokumentacija arba iki pasiūlymų pateikimo termino viešai paskelbta gamintojo informacija.

      - Jeigu viešoje gamintojo dokumentacijoje konkretus parametras nenurodytas, kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo arba jo įgalioto atstovo patvirtinimas.

  - Reikalavimai atitiktį patvirtinančiai dokumentacijai:

    - Tiekėjas:

      - kartu su pasiūlymu pateikia Dokumentaciją, patvirtinančią kiekvieno techninio reikalavimo atitiktį;

      - nurodo konkretų siūlomą parametrą ir jį patvirtinančio dokumento pavadinimą, puslapį, paragrafą arba tikslią interneto nuorodą;

      - jeigu siūloma modulinė prekė arba atskirai tiekiamas komponentas, pateikia galutinės prekės ir (ar) komponento gamintojo dokumentaciją bei suderinamumo įrodymą.

    - Dokumentacija turi būti parengta prekės arba atitinkamo komponento gamintojo. Trečiųjų šalių katalogai ar pardavėjų interneto puslapiai gali būti pateikti tik kaip papildoma, bet ne vienintelė atitiktį pagrindžianti informacija.

    - Tiekėjas atsako už pateiktų nuorodų veikimą ir dokumentų pakankamumą. Jeigu dokumente aprašomi keli modeliai ar modifikacijos, turi būti aiškiai pažymėta siūlomą konfigūraciją patvirtinanti vieta.

    - Dokumentacija pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti paaiškinti dokumentaciją, tačiau po pasiūlymų pateikimo termino negali būti pakeista siūloma prekė ar jos esminiai parametrai.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Gamintojo kompiuteriai ir tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013

  - Visos Įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip).

  - Visos Prekių programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip).

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekių gamintojo įprastoje Prekių komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti gamintojo dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekių veikimui, net jei tai atskirai nėra nurodyta.

  - Visa Įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, darbo dienomis 8-17 val. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip iki 2026-12-15.

  - Pirmai ir antrai pirkimo dalims kartu su pasiūlymu pateikiamas siūlomos pagrindinės įrangos gamintojo, jo oficialaus atstovo Europos ekonominėje erdvėje arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad prekės bus naujos, skirtos Europos ekonominės erdvės rinkai ir joms bus suteikta Techninėje specifikacijoje reikalaujama gamintojo arba gamintojo įgalioto serviso garantija. Dokumentas adresuojamas Perkančiajai organizacijai arba turi būti aiškiai taikomas šiam pirkimui.

- Konkretūs reikalavimai Prekėms:

Pirma pirkimo dalis:

| Virtualizacijos tarnybinė stotis – 1 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai |
| Gamintojas | /įrašyti/ |  |
| Modelis | /įrašyti/ |  |
| Produkto informacinė nuoroda | /įrašyti/ |  |
| - Procesorius (-iai) (nurodyti modelį ir kiekį) | Ne mažiau kaip 2 vnt. x86-64 architektūros procesorių. Kiekvienas procesorius turi turėti ne mažiau kaip 64 fizinius branduolius ir būti gamintojo anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m. Dviejų procesorių sistemos našumas turi būti ne mažesnis kaip 1600 pagal SPECrate2017 Integer Base ir 1700 pagal SPECrate2017 Floating Point Base arba lygiaverčio viešai prieinamo nepriklausomo testo našumas. Rezultatas turi būti paskelbtas www.spec.org arba pateiktas lygiaverčio testo rezultatų šaltinis ir metodikos paaiškinimas. Rezultatas turi būti gautas siūlomam serverio modeliui su siūlomais procesoriais ir negali būti dirbtinai padidintas. | /įrašyti/ |
| - Išplėtimo lizdai | Ne mažiau 4 vnt. PCI Express 5.0 x16 ar didesnio pralaidumo išplėtimo lizdų. | /įrašyti/ |
| - Operatyvioji atmintis (nurodyti modelį ir kiekį) | Ne mažiau kaip 1536 GB DDR5 operatyviosios atminties su ECC. Atminties greitaveika - ne mažesnė kaip 6400 MT/s. Moduliai turi būti išdėstyti taip, kad būtų išnaudojami procesorių atminties kanalai ir nebūtų mažinamas gamintojo deklaruojamas atminties našumas. | /įrašyti/ |
| - Įkrovimo (angl. boot) diskai | Ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo (angl. hot-plug) SSD diskų, kurių kiekvieno talpa - ne mažesnė kaip 960 GB. Leidžiama SATA, SAS, NVMe arba lygiavertė sąsaja. Kiekvieno disko ištvermė - ne prastesnė kaip 1 DWPD penkerių metų laikotarpiu. Pristatymo metu diskai turi būti sumontuoti ir sukonfigūruoti RAID 1 veidrodiniu režimu operacinei sistemai. | /įrašyti/ |
| - Diskų plėtimo galimybė | Viename serverio korpuse, nenaudojant išorinių diskų lentynų, turi būti galima vienu metu įdiegti ne mažiau kaip 8 vnt. NVMe diskų ir ne mažiau kaip 16 vnt. SATA/SAS diskų. NVMe diskai turi būti prijungti prie jiems skirto aparatinio RAID valdiklio, o SATA/SAS diskai - prie atskiro aparatinio RAID valdiklio. Įkrovos (angl. boot) diskai gali būti įskaičiuojami į SATA/SAS diskų vietų skaičių. | /įrašyti/ |
| - Diskų masyvo valdiklis (nurodyti modelį) | Turi būti sumontuoti ir aktyvūs ne mažiau kaip 2 vnt. fiziškai atskiri dedikuoti aparatiniai RAID valdikliai. Vienas valdiklis skirtas SATA/SAS diskams, kitas - NVMe diskams. Vieno fizinio valdiklio loginis padalijimas nelaikomas dviem valdikliais. Kiekvienas valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 8 GB nuo maitinimo dingimo apsaugotos spartinančiosios atminties, aparatinį kontrolinių sumų / XOR skaičiavimą, palaikyti RAID 1, 5, 6 ir 10, dedikuotus ir globalius karšto rezervo diskus, talpos plėtimą realiuoju laiku (angl. Online Capacity Expansion) bei RAID lygio migraciją realiuoju laiku arba lygiavertes funkcijas. | /įrašyti/ |
| - Prievadai | Ne mažiau 3 x USB ir 1 x VGA iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų (be perėjimų) turi būti priekinės tarnybinės stoties dalyje. | /įrašyti/ |
| - Nuotolinis valdymas | Atskira nuo operacinės sistemos veikianti nuotolinio valdymo posistemė su dedikuotu RJ-45 prievadu ir HTML5 grafine sąsaja. Ji turi: - leisti nuotoliniu būdu valdyti maitinimą; - pilnai konfigūruoti BIOS ir RAID, naudoti virtualią konsolę bei virtualias laikmenas (angl. Virtual Media); - prijungti ISO atvaizdą OS diegimui; - integruotis su Microsoft Active Directory arba lygiaverte katalogų tarnyba vartotojų autentifikavimui ir prieigos teisių nustatymui; - palaikyti vieningą prisijungimą (angl. SSO). Turi būti valdymo prievado ugniasienė / IP filtravimas pagal IP adresą, potinklį arba CIDR, saugus laikmenų išvalymas ir sistemos nustatymų bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimas nuo neautorizuotų pakeitimų. Tiekėjas pateikia šias funkcijas patvirtinančią gamintojo dokumentaciją. | /įrašyti/ |
| - Vaizdo procesorius (GPU) | Ne mažiau kaip 2 vnt. serveriams skirtų GPU. Kiekvienas GPU turi turėti ne mažiau kaip 96 GB GDDR7 atminties su ECC ir ne mažesnį kaip 1,5 TB/s atminties pralaidumą. Turi palaikyti ne mažesnio tikslumo kaip FP16 ir BF16 skaičiavimus bei FP8 arba INT8 skaičiavimus, Linux tvarkykles, konteinerizuotas darbo apkrovas ir GPU perdavimą virtualiajai mašinai. Turi būti palaikoma NVIDIA CUDA arba funkciškai lygiavertė bendrosios paskirties GPU programavimo ir DI bibliotekų ekosistema. Tiekėjas nurodo gamintoją, modelį, atminties kiekį ir tikslų produkto kodą. | /įrašyti/ |
| - Tinklo prievadai (nurodyti modelį ir kiekį) | Privalomi ne mažiau kaip 2 vnt. aktyvūs 100 GbE Ethernet prievadai su QSFP56 arba lygiavertėmis sąsajomis. Kiekvienas iš jų turi palaikyti žemiau nurodytas funkcijas arba lygiavertes: - kontrolinių sumų iškėlimą; - VXLAN; - RoCEv2; - NVMe over Fabrics (NVMe-oF); - SR-IOV. Taip pat privalomi ne mažiau kaip 4 vnt. aktyvūs 10/25 GbE prievadai su SFP28 arba lygiavertėmis sąsajomis. Kiekvienas iš jų turi palaikyti žemiau nurodytas funkcijas arba lygiavertes: - RSS; - kontrolinių sumų iškėlimą; - VXLAN arba Geneve; - RoCEv2; - SR-IOV. Tiekėjas turi nurodyti tikslius adapterių modelius, produkto kodus ir aktyvių prievadų skaičių. | /įrašyti/ |
| - Maitinimo blokai (nurodyti modelį ir kiekį) | Ne mažiau kaip 2 dubliuoti, karšto keitimo, 1+1 režimu veikiantys maitinimo blokai. Vieno maitinimo bloko gedimas neturi nutraukti maksimaliai sukomplektuoto serverio darbo. Kiekvieno bloko galia – ne mažesnė kaip 3000 W, energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne prastesnė kaip 80 PLUS Titanium arba lygiavertė. Kiekvienam blokui pateikiamas C19 – C20 arba lygiavertis PDU maitinimo kabelis, kurio ilgis nuo 1,2 m. iki 2,5 m. | /įrašyti/ |
| - Aušinimo sistema | Dubliuota karšto keitimo ventiliatorių sistema, užtikrinanti serverio veikimą sugedus vienam ventiliatoriui arba ventiliatorių moduliui (N+1 arba geresnis rezervavimas). Aušinimo sistema turi būti gamintojo skirta siūlomai dviejų procesorių, dviejų GPU ir maksimalios nurodytos diskų konfigūracijai. | /įrašyti/ |
| - Korpusas | Montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 2U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai). | /įrašyti/ |
| - Suderinamumas | Serverio modelis turi būti gamintojo oficialiai palaikomas su: - Red Hat Enterprise Linux 9 ar naujesne arba lygiaverte Linux distribucija; - Microsoft Windows Server 2022 ar naujesne arba lygiaverte operacine sistema; - VMware ESXi 8 ar naujesne arba lygiaverte virtualizacijos platforma. Tiekėjas turi pateikti gamintojo suderinamumo sąrašo arba sertifikavimo nuorodas. Visi pateikiami komponentai turi būti gamykliškai integruoti, įtraukti į serverio gamintojo suderinamumo sąrašą arba jų suderinamumas turi būti patvirtintas serverio ar komponento gamintojo raštu. Tiekėjas prisiima vieningą atsakomybę už visos konfigūracijos veikimą; atskiras komponentas negali apriboti bazinio serverio garantijos. | /įrašyti/ |
| - Informavimas apie gedimą | Pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. | /įrašyti/ |
| - Garantija dėl avarijų | Diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama garantija dėl avarijų (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. | /įrašyti/ |
| - Kiti reikalavimai | Integruotas TPM 2.0 arba lygiavertis patikimos platformos modulis ir saugaus įkrovimo (Secure Boot) funkcija. Pasiūlyme nurodomi visų pagrindinių komponentų tikslūs modeliai ir produkto kodai. Ne serverio gamintojo ženklu pažymėtų diskų ar kitų komponentų suderinamumas, būsenos stebėjimas ir garantinis aptarnavimas turi būti įrodyti gamintojo dokumentacija arba rašytiniu patvirtinimu. | /įrašyti/ |
| - Temperatūra | Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki ne mažiau +30 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė (jei nenurodyta kitaip). | /įrašyti/ |
| - Licencijos | Įranga pateikiama su visomis licencijomis, programine įranga, aparatine įranga, laidais ir kt., kas reikalinga išvardytoms funkcijoms užtikrinti. | /įrašyti/ |
| - Garantinis laikotarpis | Garantinė ir techninė pagalba visam siūlomam sprendimui, įskaitant sumontuotus tinklo adapterius, GPU, RAID valdiklius, įkrovos diskus, atskirai tiekiamus NVMe diskus ir funkcijoms reikalingas licencijas, teikiama 5 metus. Incidentai registruojami 24x7, garantinis aptarnavimas teikiamas įrangos įrengimo vietoje Lietuvos teritorijoje, reakcija – ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Dalys ir remonto darbai nemokami. Garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu turi būti nemokamai prieinami gamintojo dokumentai, firmware, tvarkyklės ir klaidų taisymai. Sugedusios duomenų laikmenos lieka Pirkėjui ir tiekėjui negrąžinamos. Garantija skaičiuojama nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Pasiūlyme nurodomi gamintojo paslaugų produktų kodai. Ne OEM komponentams tiekėjas turi pateikti lygiavertį rašytinį garantinį įsipareigojimą ir veikia kaip vienintelis kontaktinis taškas. | /įrašyti/ |
| - Ekologiniai reikalavimai | Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. Tiekėjas turi pateikti: - gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba - gamintojo techniniai dokumentai, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. | /įrašyti/ |
| - Saugumo reikalavimai | Tarnybinė stotis ir jos priedai neturi būti pagaminta Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje ir jų gamintojas negali būti registruotas Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje. | /įrašyti/ |

| SSD atminties diskas Nr. 1 – 8 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai |
| Gamintojas | /įrašyti/ |  |
| Modelis | /įrašyti/ |  |
| Produkto informacinė nuoroda | /įrašyti/ |  |
| - Tipas ir talpa | 2,5 colio U.2 arba lygiavertės sąsajos, ne mažesnės kaip 15,3 TB talpos, PCIe 4.0 x4 NVMe SSD. Atminties technologija - TLC arba lygiavertė, ištvermė - ne mažesnė kaip 1 DWPD penkerių metų laikotarpiu. Diskas turi palaikyti karštą keitimą, apsaugą nuo maitinimo praradimo (PLP) ir galutinę duomenų apsaugą (end-to-end data protection) arba lygiavertes funkcijas. Tiekėjas nurodo tikslų modelį ir saugumo modifikaciją (bazinis, saugaus išvalymo, SED ar kita). Diskai turi būti suderinami su siūlomu serveriu ir NVMe RAID valdikliu, jų būklė turi būti matoma serverio valdymo posistemėje, o jų naudojimas negali apriboti serverio garantijos. | /įrašyti/ |
| - Ekologiniai reikalavimai | Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. | /įrašyti/ |
| - Garantiniai įsipareigojimai | Garantinė ir techninė pagalba SSD diskams teikiama 5 metus. Incidentai registruojami darbo dienomis darbo valandomis (8x5), reakcija - ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Tiekėjas yra vienintelis kontaktinis taškas ir garantuoja, kad šių diskų naudojimas neapribos serverio garantijos. | /įrašyti/ |
| - Saugumo reikalavimai | SSD diskai neturi būti pagaminta Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje ir jų gamintojas negali būti registruotas Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje. | /įrašyti/ |

Antra pirkimo dalis:

| Rezervinio kopijavimo duomenų saugykla – 1 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai |
| Gamintojas | /įrašyti/ |  |
| Modelis | /įrašyti/ |  |
| Produkto informacinė nuoroda | /įrašyti/ |  |
| - Duomenų saugyklos tipas | Dviejų valdiklių blokinė diskinė duomenų saugykla, skirta 25 GbE iSCSI SAN architektūrai. Kitų blokinių protokolų palaikymas leidžiamas, tačiau negali pakeisti reikalaujamo 25 GbE iSCSI funkcionalumo. | /įrašyti/ |
| - Montavimas | Pritaikyta montuoti į standartinę 19“ pločio montažinę spintą, su visomis montavimui reikalingomis priemonėmis. Pateikiama su visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais ir kitais komponentais, būtinais prašomo funkcionalumo užtikrinimui. Sumontuota saugykla (įskaitant papildomas diskų lentynas, jei pateikiamos) turi užimti ne daugiau 8U aukščio. | /įrašyti/ |
| - Suderinamumas | Šis duomenų saugyklos modelis turi būti suderinamas su toliau nurodytomis arba joms lygiavertėmis: Microsoft Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux 8, VMware ESXi v8.0 ir naujesnėmis operacinėmis sistemomis. | /įrašyti/ |
| - Aukšto patikimumo savybės | Saugykla turi turėti dubliuotus karšto keitimo maitinimo ir aušinimo komponentus, kurių keitimas nestabdo duomenų prieigos. Valdiklių įrašymo spartinančioji atmintis turi būti apsaugota nuo duomenų praradimo perkeliant duomenis į nelakiąją (angl. flash) atmintį arba naudojama kita lygiavertė technologija; duomenys turi būti išsaugomi ne trumpiau kaip 72 val. arba neribotą laiką iki maitinimo atkūrimo. Kiekvienoje plėtimo lentynoje turi būti dubliuoti valdymo / SAS moduliai ir dubliuotos jungtys iki valdiklių. | /įrašyti/ |
| - Saugyklos valdikliai | Ne mažiau kaip du vienas kitą dubliuojantys, karšto keitimo, „active/active“ arba „dual-active“ arba lygiaverčio tipo valdikliai. Kiekvienas iš valdiklių turi pasiekti visus loginius diskus (LUN) bei juose esančią informaciją. Ne mažiau kaip 16 GB spartinančiosios atminties kiekviename iš valdiklių. Kiekvienas valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 1 aktyvuotą Ethernet arba lygiaverčio tipo prievadą, per kurį būtų vykdoma duomenų saugyklos stebėsena bei valdymas. Duomenų saugykla turi būti pritaikyta tam atvejui, kad pirkėjas pats, be gamintojo serviso specialistų pagalbos, galėtų atnaujinti saugyklos valdiklių vidinę programinę įrangą (angl. firmware). Atnaujinimas turi įvykti tokiu būdu, kad duomenų saugyklos vykdomas užklausų iš tarnybinių stočių aptarnavimas nebūtų sutrikdytas. | /įrašyti/ |
| - Palaikomi protokolai | Privalomas 25 GbE iSCSI protokolas. Kitų blokinių protokolų, įskaitant FC ar tiesioginį SAS prijungimą, palaikymas yra leidžiamas kaip papildoma galimybė, bet nėra privalomas. | /įrašyti/ |
| - Diskų tipai ir plėtimo galimybės | Saugykla su tais pačiais valdikliais turi būti plečiama bent iki 96 fizinių diskų ir bent 2 PB bendros RAW talpos, pridedant gamintojo numatytas diskų lentynas, bet nekeičiant bazinių valdiklių. | /įrašyti/ |
| - Palaikomi diskų tipai | Turi būti palaikomi ne mažiau kaip 3,5 colio SAS HDD ir 2,5 colio SAS SSD diskai. | /įrašyti/ |
| - RAID lygio funkcionalumas | Turi būti palaikomi RAID 1, 5, 6, 10 ir paskirstyto rezervo / pagreitinto atkūrimo technologija (angl. Distributed RAID) arba lygiavertis apsaugos mechanizmas. Fizinio disko gedimo atveju saugotų duomenų atkūrimui duomenų saugykla turi automatiškai sugebėti panaudoti rezervuotą atsarginį diską (angl. Spare disk) ar laisvą vietą (angl. Spare space) kituose duomenų saugojimui naudojamuose fiziniuose diskuose. Jei disko gedimo atveju saugomų duomenų atkūrimui yra naudojami rezervuoti atsarginiai diskai, tai vienas atsarginis diskas turi sugebėti pakeisti bet kokį to paties tipo diskų masyve esantį diską, t. y. turi būti palaikomas globalaus atsarginio disko (angl. Global spare) funkcionalumas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo palaikomą tikslią diskų grupių, pariteto ir rezervinės vietos schemą, nurodo RAW ir naudingą talpą, atkūrimo metodą bei reikalingą firmware versiją. Pristatymo metu saugykla sukonfigūruojama pagal suderintą schemą; neleidžiama naudoti gamintojo konkrečiai diskų talpai ar firmware versijai nepalaikomos RAID konfigūracijos. | /įrašyti/ |
| - Saugyklos talpa | Ne mažiau kaip 1150 TB RAW talpos prieš RAID apsaugą, realizuotos ne mažiau kaip 48 karšto keitimo 3,5 colio SAS HDD diskais, kurių kiekvieno talpa - ne mažesnė kaip 24 TB. | /įrašyti/ |
| - Sąsajos tarnybinių stočių pajungimui | Ne mažiau kaip 8 vnt. aktyvūs ir licencijuoti 25 GbE iSCSI SFP28 arba lygiaverčiai prievadai, po ne mažiau kaip 4 vnt. kiekviename valdiklyje. Kartu pateikiami ne mažiau kaip 8 vnt. pasyvūs 25 GbE SFP28-SFP28 DAC arba lygiaverčiai kabeliai, kurių ilgis nuo 2 iki 3 m, skirti perkamos įrangos tiesioginiam prijungimui. Jeigu tiekėjo siūlomai dublikuotai prijungimo schemai reikia daugiau kabelių ar optinių modulių, jie visi turi būti įtraukti į pasiūlymą. Turi būti palaikomas tiesioginis prijungimas be komutatorių, iSCSI MPIO ir LUN priskyrimas konkretiems hostams / iniciatoriams. | /įrašyti/ |
| - Momentinės kopijos (angl. Snapshots) | Duomenų saugykla turi užtikrinti pilną pasirinkto virtualaus disko duomenų kopijos (angl. Volume copy) ir momentinės kopijos (angl. Snapshot) padarymą. Turi būti leidžiama sukurti ne mažiau kaip 1024 vnt. momentinių kopijų. Jeigu funkcija licencijuojama, pateikiama nuolatinio (angl. permanent) tipo licencija visai siūlomai konfigūracijai. | /įrašyti/ |
| - Replikavimas | Duomenų saugykla turi turėti realizuotą galimybę pilnam pasirinkto virtualaus disko kopijos (angl. Virtual Volume) replikavimui (angl. Replication) į nutolusią analogišką duomenų saugyklą kontrolerių lygyje. Šis metodas turi būti palaikomas TCP/IP protokolais. | /įrašyti/ |
| - Efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos | Turi būti palaikomas thin provisioning arba lygiavertis dinaminis talpos paskirstymas, leidžiantis loginiams virtualiems diskams (angl. Volume) skirti daugiau talpos nei tuo metu fiziškai panaudota. Jeigu funkcija licencijuojama, pateikiama nuolatinio (angl. permanent) tipo licencija visai siūlomai konfigūracijai. | /įrašyti/ |
| - Duomenų perskirstymo tarp skirtingų laikmenų funkcijos (angl. Storage tiering) | Turi būti galimybė perskirstyti loginių diskų vienetus (angl. Disk logical unit) arba duomenų segmentus tarp skirtingos greitaveikos laikmenų siekiant subalansuoti laikmenų apkrovimą. Loginių diskų vienetų perskirstymas turi vykti realiu laiku, nestabdant programų darbo ir turi veikti automatiniu režimu, perskirstant intensyviausius duomenis į greičiausias laikmenas ir atvirkščiai. Jeigu funkcija licencijuojama, pateikiama nuolatinio (angl. permanent) tipo licencija visai siūlomai konfigūracijai. | /įrašyti/ |
| - Dubliuoto pasiekiamumo tvarkyklės (angl. Multipath) | Turi būti užtikrintas duomenų saugyklos dubliuotas pasiekiamumas (angl. Multipath) su operacinių sistemų arba duomenų saugyklos gamintojo tvarkyklių pagalba visoms prie saugyklos prijungtoms tarnybinėms stotims ir visai pasiūlytai saugyklos talpai. | /įrašyti/ |
| - Duomenų saugyklos našumas | Gamintojo oficialiai deklaruojamas maksimalus platformos skaitymo našumas turi būti ne mažesnis kaip: - 800 000 atsitiktinio skaitymo IOPS; - 12 GB/s nuoseklaus skaitymo. Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo techninė dokumentacija arba našumo ataskaita, arba nuoroda į gamintojo puslapį su šiais parametrais. Turi pasiekti ne mažesnę kaip 3.9GB/s nuoseklaus skaitymo ir 2.5GB/s nuoseklaus rašymo greitaveiką. Turi būti pateikta gamintojo testų ataskaita 48 HDD konfigūracijoje naudojant 25GbE iSCSI kelius. Vieno kelio ar vieno valdiklio atjungimas neturi nutraukti prieigos prie LUN. | /įrašyti/ |
| - Stebėjimas ir informavimas | Valdymo programinė įranga turi realiu laiku rodyti talpos, IOPS, pralaidumo, delsos, diskų, valdiklių ir prievadų būseną bei teikti grafikus. Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių stebėjimo istorija turi būti saugoma integruotoje sistemoje, gamintojo debesijos paslaugoje be papildomo mokesčio arba eksportuojama per SNMPv3, syslog, REST API ar lygiavertes sąsajas į Perkančiosios organizacijos stebėsenos sistemą. Jeigu stebėjimo istorijai reikalingas virtualus įrenginys, licencija ar diskinė talpa, ji įtraukiama į pasiūlymą. Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami interneto naršyklėje. Apie diskų, valdiklių, maitinimo ir aušinimo komponentų gedimus bei nukrypimus turi būti pranešama valdymo sąsajoje ir el. paštu; papildomai turi būti palaikomas SNMPv3 arba lygiavertis saugus stebėsenos protokolas. | /įrašyti/ |
| - Saugumo reikalavimai | Saugyklos platforma turi palaikyti SED / FDE diskus su AES-256 ir FIPS 140-2 arba FIPS 140-3 Level 2 arba lygiaverčiu sertifikavimu. Pradinėje komplektacijoje pateikiami diskai turi palaikyti gamintojo dokumentuotą saugų duomenų išvalymą (sanitize, instant secure erase, cryptographic erase arba lygiavertį). Jeigu pasiūlyme tiekiami nešifruojantys ISE diskai, tai turi būti aiškiai nurodyta; jie nelaikomi SED / FIPS diskais. | /įrašyti/ |
| - Valdymas | Turi būti HTML5 grafinė valdymo sąsaja, veikianti gamintojo palaikomose aktualiose Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ar lygiavertėse naršyklėse, taip pat CLI ir REST API arba lygiavertė programinė sąsaja. Per sąsajas turi būti galima kurti, plėsti, redaguoti ir naikinti LUN, valdyti iSCSI, priskirti LUN, konfigūruoti RAID / diskų grupes, stebėti būseną ir atlikti firmware atnaujinimus. | /įrašyti/ |
| - Temperatūra | Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +5 ºC bent iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė (jei nenurodyta kitaip). | /įrašyti/ |
| - Suderinamumas | Saugykla turi palaikyti standartinį iSCSI iniciatorių, MPIO, CHAP arba lygiavertį autentifikavimą. Stebėsena ir inventorizacija turi būti įmanoma per atvirus arba standartizuotus protokolus ir sąsajas: SNMPv3, syslog, REST API, Redfish / Swordfish arba lygiaverčius. | /įrašyti/ |
| - Licencijos | Jeigu kuris nors reikalaujamas funkcionalumas yra licencijuojamas, turi būti pateikiama nuolatinė (angl. permanent) tipo licencija. Pasiūlyme turi būti nurodomi licencijų pavadinimai, produkto kodai, apimtis ir funkcijos, kurias jos aktyvuoja. | /įrašyti/ |
| - Garantinis laikotarpis | Garantinė ir techninė pagalba siūlomam sprendimui ir visai pateikiamai aparatinei bei programinei įrangai turi būti suteikiama 7 (septynis) metus. Garantinė techninė priežiūra suteikiama įrangos įrengimo vietoje Lietuvos teritorijoje. Garantinis aptarnavimas teikiamas 24x7; Reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena po pranešimo apie gedimą. Gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos. Įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Visi aukščiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo paslaugų produktus ir pasiūlyme nurodyti jų kodus ir pavadinimus). | /įrašyti/ |
| - Saugumo reikalavimai | Duomenų saugykla ir jos priedai neturi būti pagaminta Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje ir jų gamintojas negali būti registruotas Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje. | /įrašyti/ |

Trečia pirkimo dalis:

| SSD atminties diskas Nr. 2 – 12 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai |
| Gamintojas | /įrašyti/ |  |
| Modelis | /įrašyti/ |  |
| Produkto informacinė nuoroda | /įrašyti/ |  |
| - Tipas ir talpa | 2,5 colio, SATA 6 Gb/s arba lygiavertės sąsajos SSD, kurio talpa - ne mažesnė kaip 7 TB, o ištvermė - ne mažesnė kaip 10 000 TBW. Diskas turi būti visiškai suderinami su Perkančiosios organizacijos turima Synology FS6400 saugykla: siūlomas modelis turi būti įtrauktas į šios saugyklos gamintojo suderinamumo sąrašą arba tiekėjas turi pateikti lygiavertį rašytinį saugyklos gamintojo patvirtinimą. | /įrašyti/ |
| - Ekologiniai reikalavimai | Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus. | /įrašyti/ |
| - Garantiniai įsipareigojimai | Garantinė ir techninė pagalba siūlomam SSD diskui turi būti suteikiama 5 (penkis) metus. Garantinė techninė priežiūra suteikiama įrangos įrengimo vietoje Lietuvos teritorijoje. Garantinis aptarnavimas teikiamas darbo dienomis ir darbo valandomis (8x5); Reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena po pranešimo apie gedimą. Gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. | /įrašyti/ |
| - Saugumo reikalavimai | SSD diskai neturi būti pagaminta Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje ir jų gamintojas negali būti registruotas Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje. | /įrašyti/ |

- Aplinkos apsaugos reikalavimai:

  - Prekės turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; | Taikoma 1 – 3 pirkimo dalims | Dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 2. | Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostata. | Taikoma 1 – 3 pirkimo dalims | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia |

arba

Prekės turi atitikti I-ojo tipo ekologinio ženklo reikalavimus (kaip tai nurodyta lentelėje žemiau), o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas I-ojo tipo ekologinis ženklas) | Taikoma 1 – 3 pirkimo dalims | I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas. |