Pirkimo sąlygų

6 priedo 1 priedėlis

OPTINIS TAIKIKLIS

- Pažymime, kad pirkimo sąlygų 6 priedo 1 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Tiekėjas turi užpildyti lentelės 3, ir 4 stulpelius.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Tikslinė paskirtis

Optinio taikiklio (toliau – taikiklis) paskirtis– užtikrinti taikinio aptikimą, stebėjimą ir tikslų šaudymą dienos metu arba esant mažam Apšvietimui. Taikiklis bus skirtas LK naudojamiems snaiperiniams šautuvams BARRETT107A , kurių šaudmenys yra 12,7x99 mm kalibro.

1.2. Panaudojimas ir vieta organizacinėje struktūroje - LR KAS padaliniai naudojantis šautuvus BARRETT 107A1.

- TAIKIKLIO FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą ar pageidaujamą reikalavimą) | Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Taikiklio spalva – žalia, navy grey arba kita tamsi matinė spalva. | TAIP/NE Spalva:_______; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.2 | Taikiklis turi būti naujas ir neeksploatuotas. | Gamintojo patvirtinimas TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3 | Taikiklis turi turėti NATO NSN kodą. | Gamintojo patvirtinimas TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.4 | Taikiklis turi būti suderinamas su šiuo metu LK eksploatuojamais 12,7x99 mm. kalibro snaiperinių | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.5 | Taikiklis turi būti atsparus šaudymo metu susidarančioms smūginėms ir vibracinėms apkrovoms naudojant 12,7×99 mm (.50 BMG) kalibro ginklus. Taikiklis turi būti išbandytas pagal MIL-STD-810 standartą (Shock ir Vibration bandymų metodai). Po šaudymo taikiklis turi išlaikyti mechaninį vientisumą, optinį funkcionalumą ir taikymo nulį | Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui Pateikti Shock ir Vibration bandymų, atliktų pagal MIL-STD-810 standartą, testavimo protokolus (atliktus ne anksčiau kaip prieš 3 metus). Gali būti pateiktas akredituotoje atlinkti bandymus pagal MIL-STD-810 standartus bandymų laboratorijoje atliktas bandymo protokolas arba gamintojo laboratorijoje atliktas bandymų protokolas, patvirtintas nepriklausomos įstaigos, prižiūrinčios tą laboratoriją. |  |
| 2.6 | Taikiklio konstrukcija turi būti sandari ir atspari dulkių, purvo ir drėgmės poveikiui. Taikiklis turi išlaikyti eksploatacines savybes po ne mažiau kaip 30 min panardinimo į vandenį 1 m gylyje ir būti apsaugotas nuo dulkių patekimo į optinį mechanizmą. Atitikti IP67 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. | Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui Pateikti bandymų protokolą, patvirtinantį, kad taikiklis atitinka IP67 pagal IEC/EN 60529 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Bandymai turi būti atlikti ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Gali būti pateiktas akredituotoje atlinkti bandymus laboratorijoje atliktas bandymo protokolas, arba gamintojo laboratorijoje atliktas bandymų protokolas, patvirtintas nepriklausomos įstaigos, prižiūrinčios tą laboratoriją. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.7 | Taikiklio vidus turi būti užpildytas inertinėmis dujomis siekiant apsaugoti optiką nuo rasojimo iš vidaus. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.8 | Taikiklio optinių lęšių šviesos pralaidumas – ne mažiau kaip 90 %. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.9 | Taikiklio maksimalus reguliuojamas vaizdo didinimas – ne mažiau kaip 25 kartai, objektyvo skersmuo – ne mažiau kaip 50 mm | TAIP/NE Vaizdo didinimas:__ kartai; Objektyvo skersmuo:__ mm. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.10 | Taikiklio ilgis – ne didesnis kaip 450 mm. | TAIP/NE Taikiklio ilgis:____ mm. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.11 | Taikiklio svoris (neįskaitant tvirtinimo monobloko) – ne daugiau kaip 1200 g; | TAIP/NE Svoris (neįskaitant tvirtinimo monobloko):____ g. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.12 | Taikiklis turi turėti taktinio tipo bokštelius (angl. tactical turrets), skirtus greitam ir dažnam taikinio markerio padėties koregavimui lauko sąlygomis. Taikiklis turi turėti du bokštelius: - aukščio pataisos bokštelį (angl. elevation turret); - šoninės pataisos dėl vėjo bokštelį (angl. windage turret). Bokšteliai turi leisti ranka, be papildomų įrankių, atlikti aukščio (elevation) ir šoninės pataisos dėl vėjo (windage) koregavimą. Bokšteliai turi būti rakinami (angl. locking turrets) arba turėti kitokį apsaugos sprendimą nuo netyčinio reguliavimo | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.13 | Taikiklio aukščio (angl. elevation) ir šoninės pataisos dėl vėjo (angl. windage) bokštelių minimali pataisos padalos vertė turi būti ne didesnė kaip 0,1 MRAD (≈1 cm 100 m atstumu). Bokštelių pataisų sekimo paklaida (angl. turret tracking error) visame reguliavimo diapazone negali viršyti ±1 % | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.14 | Per vieną pilną bokštelio, apsisukimą turi būti ne mažiau kaip 100 pataisos padalų (klikų). Turi būti užtikrintas tikslus pataisų valdymas per visą bokštelio sukimosi diapazoną. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.15 | Aukščio pataisos bokštelio sukimas turi būti sklandus ir tiksliai reguliuojamas. Per visą sukimosi diapazoną turi būti užtikrinami ne mažiau kaip 275 aiškūs reguliavimo žingsniai (spragtelėjimai). | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.16 | Aukščio pataisos bokštelio sukimo kryptis didinant pataisą turi būti prieš laikrodžio rodyklę (angl. Counter Clockwise, CCW). | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.17 | Bokšteliai turi turėti nulinės padėties ribotuvą (angl. zero stop), kuris neleistų aukščio pataisos bokšteliui būti pasuktam žemiau nustatytos nulinės padėties ir užtikrintų greitą bei tikslų grįžimą į nulinę padėtį | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.18 | Taikiklis turi turėti tinklelio pašvietimo sistemą (raudonos spalvos), skirtą tinklelio matomumui pagerinti tamsiu paros metu. Pašvietimo sistema turi turėti du veikimo režimus – dieninį ir pritaikyta naudoti kartu su naktinio matymo priedu | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.19 | Taikiklis turi turėti automatinę tinklelio pašvietimo sistemos, miego režimo funkciją, kuri įsijungia nenaudojant taikiklio ir vėl įsijungia pajudinus taikiklį (angl. Shake Awake/ Motion sensor/Motion detection feature). Taip pat turi būti numatyta automatinio išsijungimo funkcija, kai sistema nenaudojama ilgiau kaip 12 valandų. Maitinimo šaltinis – CR tipo (pvz., CR2032 arba CR2025). | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.20 | Taikiklis turi būti suderinamas su prieš optinį taikiklį montuojamais naktinio matymo arba termovizoriniais priedėliais (angl. clip-on night vision / thermal device). | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.21 | Taikiklio dioptrijų reguliavimo intervalas turi būti ne didesnį kaip nuo –3 iki +2 dioptrijų. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.22 | Taikiklis turi turėti paralakso reguliavimo funkciją. Paralakso reguliavimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip nuo 25 m. arba 50 m. iki begalybės (∞). Paralakso reguliavimas turi užtikrinti, kad taikinys būtų aiškiai matomas, o taikymosi taško padėtis nesikeistų keičiantis šaulio akies padėčiai žiūrint per taikiklį. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui Paralakso reguliavimo intervalas: ___; . | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.23 | Taikymosi tinklelis: |  |  |
| 2.23.1 | Taktinis MRAD, eglutės tipo (angl. tree type; Chrismas tree reticle;grid reticle arba hybrid reticle), pvz., SKMR4, SKMR4+, TREMOR3, TREMOR5, PR2-MIL arba lygiavertis; | TAIP/NE MRAD:____ ; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.23.2 | Taikikio tinklelis turi būti priekinėje židinio plokštumoje (angl. First Focal Plane, FFP), užtikrinant, kad tinklelio dydis keičiasi proporcingai optinio didinimo pokyčiui. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.24 | Taikiklio tvirtinimo kronšteinas turi būti monobloko tipo (angl. one-piece monoblock scope mount), pagamintas iš vieno vientiso korpuso su integruotais žiedais optiniam taikikliui tvirtinti. Dviejų dalių žiedų (angl. two-piece rings) konstrukcija neleidžiama. Kronšteinas turi būti skirtas montuoti prie MIL-STD-1913 (Picatinny) / STANAG 4694 NATO bėgio. Kronšteinas turi būti tvirtinamas prie bėgio varžtais, užtikrinančiais patikimą ir stabilų optinio taikiklio fiksavimą šaudymo metu. Kronšteino svoris turi būti ne didesnis kaip 300 g. Kronšteino posvyrio kampas turi būti ne didesnis kaip 20 MOA±1 MOA | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.25 | Monobloko konstrukcija turi turėti skersinį fiksavimo kaištį (angl. recoil lug), kuris įsiremia į bėgio lizdą ir apsaugo kronšteiną nuo poslinkio dėl ginklo atatrankos. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.26. | Monobloko žiedų vidinis skersmuo turi atitikti siūlomo optinio taikiklio pagrindinio vamzdžio skersmenį. Užtikrinti taikiklio korpuso tolygų suspaudymą | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.27 | Taikiklio optinės ašies aukštis virš bėgio turi būti 38–39 mm. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.28 | Atstumas nuo okuliaro iki akies (angl. eye relief) turi būti ne mažesnis kaip 90 mm ir ne didesnis 100 mm, užtikrinant patogų ir saugų stebėjimą skirtingiems naudotojams. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.29 | Taikiklio horizontalus matymo lauko plotis turi būti ne mažesnis kaip 4 m naudojant minimalų optinį didinimą ir ne mažesnis kaip 0,8 m naudojant maksimalų optinį didinimą (matuojant 100 m atstumu). | TAIP/NE Nurodyti matymo lauko plotį matuojant 100 m atstumu: Minimalus optinis didinimas ____ Maksimalus optinis didinimas ____ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.30 | Taikiklio išėjimo vyzdžio (angl. exit pupil) skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 mm naudojant maksimalų optinį didinimą | Taikiklio išėjimo vyzdžio skersmuo: ___ mm (naudojant maksimalų optinį didinimą) | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.31 | Į taikiklio komplekto sudėti turi būti įtraukti šie filtrai: |  |  |
| 2.31.1 | apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių filtras (angl. sunshade / sunshield). | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.31.2 | apsaugos nuo objektyvo stiklo blizgėjimo ir atspindžių filtras (angl. killflash arba anti-reflection device). | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.32 | Taikiklis turi būti sukomplektuotas su apsauginiu optinio taikiklio uždangalu (pvz., tekstiliniu), skirtu apsaugoti taikiklį nuo drėgmės, dulkių ir mechaninių pažeidimų transportavimo ar laikymo metu. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.33 | Taikiklis turi būti sukomplektuotas su apverčiamais optikos apsauginiais dangteliais (angl. flip-up lens covers), skirtais objektyvo ir okuliaro lęšiams apsaugoti. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.34 | Taikiklis turi būti skirtas naudoti įvairiomis meteorologinėmis sąlygomis (lietus, sniegas, dulkės, rūkas) ir patikimai veikti ne siauresniame kaip –40 °C iki +55 °C darbinės temperatūros diapazone. Taikiklis turi būti hermetiškas, užpildytas inertinėmis dujomis ir atsparus vidiniam rasojimui. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.35 | Transportavimo dėžė turi būti pagaminta iš smūgiams atsparaus plastiko ir turėti vidinį amortizuojantį įdėklą optiniam taikikliui apsaugoti. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3. | PRIVALOMA UVS KOMPLEKTACIJA |  |  |
| 3.1 | Optinis taikiklis -1 vnt. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.2 | Optinio taikiklio tvirtinimo kronšteinas -1vnt. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.3 | Baterija -1 vnt. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.4 | Taikiklio optikos apsaugos dangteliai -1 kompl. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.5 | Taikiklio filtrai – 1 kompl. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.6 | Taikiklio apsauginis uždangalas -1 vnt. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.7 | Taikiklio transportavimo dėžė -1 vnt. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.8 | Valymo ir priežiūros priemonės – 1 kompl. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.9 | Naudojimo ir priežiūros dokumentacija anglų kalba (pageidautina – lietuvių) – 1 kompl. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 4. | PARAMA IR IŠLAIKYMAS |  |  |
| 4.1 | Taikiklio komplektui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija nuo priėmimo– perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu pardavėjas įsipareigoja pašalinti atsiradusius gedimus ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo gedimo registravimo dienos. Jei per šį laikotarpį gedimas negali būti pašalintas, pardavėjas privalo pakeisti sugedusį taikiklį nauju arba suteikti lygiavertį pakaitinį taikiklį iki remonto užbaigimo. | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas Garantinis terminas ___ mėn. Gedimų pašalinimo terminas ___ d. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 4.2 | Tekėjas turi pateikti gedimų diagnostikos ir šalinimo procedūras bei užtikrinti techninės priežiūros ir remonto galimybę garantiniu laikotarpiu ir ne trumpiau kaip 5 metus po jo pabaigos.. | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas |  |
| 4.3 | Tiekėjas turi užtikrinti techninę ir logistinę paramą, įskaitant technines konsultacijas nuotoliniu būdu (telefonu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis). | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas |  |
| 4.4 | Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių ir remonto komponentų tiekimo galimybę ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas |  |
| 4.5 | Tiekėjas turi organizuoti naudotojų mokymus ne mažiau kaip 10 karių (angl. train-the-trainer). Po mokymų dalyviai turi gebėti eksploatuoti taikiklį, atlikti prevencinę techninę priežiūrą ir naudotojo lygmens remonto darbus. | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas |  |

*Dokumentai, kuriuos Tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9.10.4 punktu. Šių skilčių užpildymas yra privalomas.

Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis (jei nėra nurodoma konkreti reikšmė), kurie turi būti pateikti pasiūlyme.

3) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.