Pirkimo sąlygų

6 priedo 1 priedėlis

UGNIES VALDYMO SISTEMA (40 MM AUTOMATINIAM GRANATSVAIDŽIUI)

- Pažymime, kad pirkimo sąlygų 6 priedo 1 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Tiekėjas turi užpildyti lentelės 3, ir 4 stulpelius.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ugnies valdymo sistemos (toliau – UVS) paskirtis – padėti automatinio granatsvaidžio (toliau – AG) operatoriui tiksliai ir greitai apskaičiuoti šaudymo parametrus pagal balistinius taikinio duomenis: atstumą iki taikinio, taikinio judėjimo greitį, kryptį ir oro sąlygas. UVS turi užtikrinti didelį AG ugnies efektyvumą, šaudant maksimaliu nuotoliu arba esant ribotam matomumui. UVS bus skirta:

• Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje (toliau – LR KAS) naudojamiems automatiniams granatsvaidžiams Heckler & Koch Grenade Machine Gun E, 40 × 53 mm (toliau – HK GMG), nepriklausomai nuo paros laiko ir oro sąlygų.

• Užtikrinti operatoriui galimybę programuoti NAMMO arba Rheinmetall gamintojų programuojamą amuniciją (angl. airburst ammunition, toliau – PA).

• Sąveikai su kita Lietuvos kariuomenės naudojama sunkia ginkluote: sunkiaisiais kulkosvaidžiais 12,7 × 108 mm, M2HB QCB, M2A1 bei beatatrankiu prieštankiniu ginklu CG M4.

1.2. Panaudojimas ir vieta organizacinėje struktūroje UVS skirta LR KAS karių naudojamiems 40 mm automatiniams granatsvaidžiams HK GMG.

- UVS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Dokumentas, įrodantis atitiktį NURODYTI* (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar pateikdamas nuorodas į juos) * | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | UVS spalva – žalia, navy grey arba kita tamsi matinė spalva. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai Spalva:_______; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.2 | UVS turi būti nauja ir neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Jeigu UVS kaupia ir perduoda duomenis, naudojama debesijos infrastruktūra turi būti tik NATO ir (ar) ES valstybėse. | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.3 | UVS turi turėti NATO NSN kodą. | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.4 | UVS turi užtikrinti šių funkcijų vykdymą: |  |  |
| 2.4.1 | HK GMG šaudymą į operatoriaus matomus ir nematomus taikinius (šaudymas iš uždarų pozicijų). | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.4.2 | Greitą taikymosi duomenų nustatymą, apskaičiavimą ir pateikimą operatoriui, atsižvelgiant į: atstumą iki taikinio, taikinio judėjimo greitį ir kryptį, naudojamos amunicijos tipą, šaudant tiesiogine ugnimi. sistema turi užtikrinti greitą prisitaikymą, ugnies atidengimą ir ne mažesnę kaip 0,8 pirmojo šūvio pataikymo tikimybę, priklausomai nuo operatoriaus kvalifikacijos. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.4.3 | Galimybę naudoti HK GMG prieš bepiločius orlaivius (toliau – BO). | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.5 | UVS konstrukcija turi leisti operatoriui nustatyti atstumą iki stacionaraus arba judančio taikinio. Judančio taikinio greitis – ne mažesnis kaip 30 km/h, esant atstumui iki 1000 m. Judėjimo kryptis – lygiagrečiai frontui arba įstrižai HK GMG pozicijos atžvilgiu. | TAIP/NE Nurodyti parametrus: Judančio taikinio greičio diapazonas (esant atstumui iki 1000 m): nuo ___ iki ___ km/h | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.6 | UVS balistinis skaičiuotuvas turi apskaičiuoti šūviui reikalingus duomenis ir pateikti operatoriui taikymosi tašką, atsižvelgiant į amunicijos tipą, oro sąlygas ir atstumą iki taikinio. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.7 | Lazerinis tolimatis: |  |  |
| 2.7.1 | Turi atitikti Laser Class 1, Eye Safe reikalavimus. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.7.2 | Matavimo nuotolis – ne mažesnis kaip 2000 m. | TAIP/NE Nuotolis:_______ m; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.7.3 | Matavimo paklaida – ne didesnė kaip ±2 m | TAIP/NE Paklaida: ±______ m; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.8 | UVS turi leisti naudoti Rheinmetall ir NAMMO PA bei neprogramuojamą amuniciją. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.9 | UVS turi užtikrinti šiuos PA veikimo režimus: |  |  |
| 2.9.1 | Neprogramuojamas – sprogimas nuo smūgio. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.9.2 | Visi šūviai sprogsta vienodu atstumu. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.9.3 | „Ugnis nuo savęs“ – pirmasis šūvis sprogsta nustatytu atstumu, vėlesni – didesniais. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.9.4 | „Ugnis į save“ – pirmasis šūvis sprogsta nustatytu atstumu, vėlesni – mažesniais. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.9.5 | „Laužyta linija“ – sprogimo atstumai kinta pakaitomis (toliau / arčiau). | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.9.6 | C-UAS režimas – UVS automatiškai apskaičiuoja šaudymo kampą į judantį BO ir programuoja šūvius taip, kad būtų suformuotas optimalus skeveldrų tūris. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.9.7 | Gamintojas gali pasiūlyti papildomus PA veikimo režimus, užtikrinančius optimalų 40 × 53 mm skeveldrų tūrio formavimą šaudant serijomis. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.9.8 | UVS gali būti naudojama montuojant ginklą ant transporto priemonės bokšto su skydu priekyje, todėl taikiklis turi būti montuojamas ant arba virš ginklo (tvirtinant prie ginklo lafeto). Taip pat turi išlikti galimybė panaudoti standartinius taikiklius. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.10 | UVS komplekto svoris – ne didesnis kaip 6 kg | TAIP/NE Svoris:__ kg; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.11 | UVS korpusas gali būti metalinis, plastikinis arba kompozitinis. Paviršiai – neblizgūs. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.12 | UVS turi būti tvirtinama prie Picatinny Rail (MIL-STD-1913, STANAG 4694 NATO ACCESSORY RAIL) ir atlaikyti šūvio metu atsirandančias vibracijas. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.13 | Maitinimas – komercinės arba specialios baterijos. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.14 | Turi būti numatyta galimybė maitinti UVS iš transporto priemonės 12–24 V DC tinklo. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.15 | Darbo trukmė su vienu baterijų komplektu – ne mažiau kaip 5 val. | TAIP/NE Darbo trukmė:__ val.; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.16 | Darbinė temperatūra: –40 °C iki +40 °C. | TAIP/NE Darbinės temperatūros intervalas: nuo __ °C iki ___ °C ; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.17 | Saugojimo temperatūra: –40 °C iki +70 °C. | TAIP/NE Saugojimo temperatūros intervalas: nuo __ °C iki ___ °C ; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.18 | UVS turi turėti du stebėjimo kanalus: dieninį optoelektroninį ir termovizinį. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.19 | Dieninio kanalo skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 1920 × 1200 px. | TAIP/NE Skiriamoji geba: ____ x ____ px ; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.20 | Termovizinis kanalas – nešaldomas jutiklis, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 640 × 480 px. | Skiriamoji geba: ____ x ____ px ; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.21 | Termovizinis kanalas turi užtikrinti 2,3 × 2,3 m NATO taikinio identifikavimą ne mažesniu kaip 500 m atstumu. | TAIP/NE 2,3 x 2,3 NATO taikinio identifikavimo atstumas: _____ m.; | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.22 | Optinis arba skaitmeninis vaizdo didinimas – ne mažesnis kaip 1×–6×. | TAIP/NE Optinis / skaitmeninis (išbraukti netinkamą) vaizdo didinimas: ____ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.23 | Turi būti galimybė rankiniu būdu įvesti arba koreguoti šaudymo nuotolį. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 2.24 | UVS turi turėti patogią ir greitai pasiekiamą vartotojo sąsają, leidžiančią operatoriui efektyviai nustatyti parametrus neprarandant laiko. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3. | PRIVALOMA UVS KOMPLEKTACIJA |  |  |
| 3.1 | UVS su tvirtinimo elementais – 1 kompl. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.2 | Adaptacijos komplektas transporto priemonei – 1 kompl. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.3 | UVS taktinis apsauginis gaubtas – 1 vnt. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.4 | UVS transportavimo / saugojimo dėžė – 1 vnt. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.5 | Baterijos ir pakrovėjo (jeigu yra poreikis) komplektas – 1vnt. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.6 | Valymo ir priežiūros priemonės – 1 vnt. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3.7 | Naudojimo ir priežiūros dokumentacija anglų kalba (pageidautina – lietuvių) – 1 kompl. | TAIP/NE Gamintojo techniniai dokumentai patvirtinantys atitiktį reikalavimui | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 4. | PARAMA IR IŠLAIKYMAS |  |  |
| 4.1 | UVS turi būti suteiktas garantinis eksploatavimo laikotarpis – 24 mėn. nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, pardavėjas turi įsipareigoti per šį laikotarpį operatyviai (ne ilgiau kaip per 45 kalendorines dienas) Lietuvoje pašalinti atsiradusius gedimus. | Gamintojo patvirtinimas TAIP/NE Garantinis terminas ___ mėn. Gedimų pašalinimo terminas ___ d. |  |
| 4.2 | Turi būti parengtas ir užtikrintas gedimų šalinimo būtinųjų veiksmų planas garantiniu laikotarpiu , jam pasibaigus – ne trumpesniu kaip 5 metų laikotarpiu. | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas |  |
| 4.3 | Turi būti užtikrinta logistinė parama, numatant techninių konsultacijų nuotoliniu būdu (telefonu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis) galimybę. | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas |  |
| 4.4 | Turi būti užtikrinta atsarginių dalių įsigijimo galimybė 5 metų laikotarpiui. | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas |  |
| 4.5 | Turi būti pateiktas atsarginių dalių sąrašas, būtinas išlaikyti sistemai 24 mėn | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas |  |
| 4.6 | Dešimčiai (10) karių turi būti organizuoti naudotojams skirti mokymai (angl. train trainees). Pasibaigus mokymams, kariai turi mokėti valdyti UVS ir atlikti prevencinę techninę priežiūrą bei naudotojui reikalingus remonto darbus. | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas |  |
| 4.7 | USV tekėjas turi užtikrinti naudotuoju galimybę įtraukti naujos amunicijos balistinės duomenis reikalingus skaičiavimams atlikti į USV domenų bazę. | TAIP/NE Gamintojo patvirtinimas |  |

*Dokumentai, kuriuos Tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9.10.4 punktu. Šių skilčių užpildymas yra privalomas.

Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis (jei nėra nurodoma konkreti reikšmė), kurie turi būti pateikti pasiūlyme.

3) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.