Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – kolumbariumų įrengimo ir teritorijos sutvarkymo darbai (toliau – Darbai).

- Perkamas kiekis: 2 (du) kolumbariumai, 4 (keturi) suoliukai ir 1 (vienas) ceremoninis stalas (stovas).

- Darbų vykdymo vieta: Rimšių k., Papilės sen., Akmenės r. sav.

- Rangovas privalo atlikti visus su kolumbariumų įrengimu susijusius darbus, įskaitant pamatų skaičiavimą, pamatų įrengimą, kolumbariumų montavimą ant įrengtų pamatų, 14,00 m × 6,00 m betoninių trinkelių aikštelės įrengimą, mažosios architektūros elementų pristatymą ir įrengimą bei darbų metu pažeistos teritorijos sutvarkymą.

- Reikalavimai Darbams:

  - Kolumbariumai turi būti tiesūs, dvipusiai, su 36 kriptomis ir lentynėlėmis (gėlėms padėti). Kriptos įrengiamos trimis aukštais. Preliminarus dizainas pateikiamas paveiksle Nr. 1.

  - Statinio matmenys: ilgis – 270 cm (± 2 %), plotis – 105 cm (± 2 %), aukštis – 160 cm (± 2 %). Kiti matmenys nurodyti schemoje. Leidžiami matmenų nuokrypiai – iki 2 %, išskyrus kriptos vidinius matmenis, kuriems nuokrypiai netaikomi. Statinio matmenys detalizuojami schemoje Nr. 4, kolumbariumų konstrukcijos elementai – schemoje Nr. 5.

  - Kolumbariumai gaminami iš šviesiai pilko, poliruoto G603 granito arba analogiško, savo techninėmis savybėmis lygiaverčio granito.

  - Kriptos matmenys: ilgis – ne mažiau kaip 39,7 cm, plotis (gylis) – ne mažiau kaip 37 cm, aukštis – ne mažiau kaip 44 cm. Nišos plotas – ne mažiau kaip 0,147 m² ir joje galima talpinti maksimaliai 4 urnas. Kiekviena niša uždengiama poliruotu Shangxi black juodo granito arba analogiško savo techninėmis savybėmis lygiaverčio granito plokšte. Plokštės matmenys – 42,7 × 44 cm, storis – nuo 1,5 cm iki 2 cm. Plokštės tvirtinamos specialiais metaliniais, korozijai atspariais užraktais.

  - Rangovas papildomai pateikia po 10 vnt. kiekvienam kolumbariumui nišos uždengimo plokščių, kurių matmenys ir savybės nurodytos 5.4 punkte.

  - Kolumbariumams naudojamo granito atsparumas gniuždymui –  ne mažesnis negu 180 MPa, vandens įgeriamumas – ne didesnis kaip 0,5 proc.

  - Statinio sienų ir lentynėlių kraštai dėl saugumo sumetimais turi būti užapvalinti, nušlifuojant kraštinę 2 mm (schema Nr. 4).

  - Kolumbariumų dizainas, medžiagiškumas ir spalviniai sprendiniai turi atitikti esamus keturis kolumbariumus Stipirkių kapinėse (Stipirkių g. 1, Stipirkių k., Naujosios Akmenės k. sen., Akmenės r. sav.).

  - Rangovas privalo savo sąskaita organizuoti darbų vykdymo metu susidarančių statybinių atliekų surinkimą, išvežimą ir sutvarkymą, perduodant jas teisės aktų nustatyta tvarka atliekų tvarkytojams.

  - Rangovas, vykdydamas darbus, privalo laikytis visų galiojančių statybos techninių reglamentų, aplinkosaugos reikalavimų, standartų ir taikytinų rekomendacijų.

  - Rangovas patvirtina, kad iki pasiūlymo pateikimo dienos, savo rizika ir pilna apimtimi įsivertino visus su darbų vykdymu susijusius techninius, teisinius, organizacinius ir ekonominius aspektus, įskaitant, bet neapsiribojant: darbų apimtį, objekto sąlygas, galimas kliūtis, rizikas, reikalingus išteklius, terminus bei kaštus. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su visa pateikta dokumentacija ir, esant poreikiui, apžiūrėjo objektą, todėl jo pasiūlymas laikomas galutiniu ir apimančiu visus darbus bei išlaidas, reikalingas tinkamam sutarties įvykdymui. Jokie papildomi Rangovo reikalavimai dėl kainos didinimo, terminų pratęsimo ar kitų sąlygų keitimo nebus tenkinami, jei jie kyla iš aplinkybių, kurias Rangovas galėjo ir turėjo įvertinti iki pasiūlymo pateikimo.

  - Rangovas prie įrengiamų kolumbariumų privalo įrengti stačiakampę 14,00 m × 6,00 m betoninių trinkelių aikštelę. Bendras aikštelės planinis plotas – 84,00 m². Atskiro priėjimo tako įrengimas nenumatomas.

  - Betoninėmis trinkelėmis neklojamas dviejų kolumbariumų pamatų užstatomas plotas. Skaičiuojant pagal kiekvieno kolumbariumo 2,70 m × 1,05 m planinius matmenis, preliminarus neklojamas plotas – 5,67 m², todėl preliminarus betoninių trinkelių dangos plotas – 78,33 m². Faktinis trinkelių dangos plotas tikslinamas pagal galutinius įrengtų pamatų matmenis, nekeičiant aikštelės išorinių matmenų.

  - Įrengiant betoninių trinkelių dangą turi būti pašalintas augalinis ir netinkamas gruntas, paruoštas ir sutankintas pagrindas, įrengti dangos konstrukcijos sluoksniai, betoninių trinkelių danga ir ją ribojantys betoniniai vejos bortai. Visu aikštelės išoriniu perimetru preliminariai numatoma įrengti 40 m betoninių vejos bortų; faktinis kiekis tikslinamas darbų vietoje, atsižvelgiant į aikštelės sujungimo su esamomis dangomis vietas. Dangos konstrukcija, pagrindo sluoksnių medžiagos ir jų storiai turi būti parinkti atsižvelgiant į esamas grunto sąlygas bei numatomas eksploatacines apkrovas. Rangovas atsako už įrengtos dangos stabilumą, atsparumą šalčio poveikiui, nusėdimams ir deformacijoms.

  - Betoninės trinkelės turi būti naujos, ne plonesnės kaip 8 cm, atsparios šalčiui, atmosferos poveikiui ir mechaninėms apkrovoms. Trinkelių forma, spalva ir klojimo raštas prieš atliekant darbus turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Aikštelės danga turi būti įrengta lygi, stabili, neslidi, be pavojingų peraukštėjimų. Dangos nuolydžiai turi būti suformuoti taip, kad paviršinis vanduo nesikauptų prie kolumbariumų pamatų ir ant aikštelės. Užbaigus darbus Rangovas privalo sutvarkyti dangos pakraščius, išlyginti gruntą ir atkurti darbų metu pažeistą veją.

  - Rangovas privalo įrengti 4 (keturis) suoliukus ir 1 (vieną) ceremoninį stalą (stovą). Preliminarus mažosios architektūros elementų dizainas pateiktas paveiksle Nr. 2. Galutinį dizainą, spalvinius sprendinius, matmenis ir tikslias įrengimo vietas Rangovas prieš gamybą ar pristatymą privalo suderinti su Užsakovu.

  - Suoliukai turi būti su atlošais, ne trumpesni kaip 180 cm. Sėdimosios dalies aukštis turi būti 43–48 cm, gylis – ne mažesnis kaip 40 cm. Suoliukų atramos turi būti pagamintos iš šviesiai pilko granito, derančio su kolumbariumais, sėdimoji dalis ir atlošas – iš rudos spalvos, lauko sąlygoms skirto medžio ir polimero kompozito (WPC) lentjuosčių. Karkasas ir tvirtinimo detalės turi būti iš nerūdijančiojo arba karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno. Visi kraštai turi būti saugūs, užapvalinti, paviršiai – be atplaišų ir kitų pažeidimų.

  - Ceremoninis stalas (stovas) skirtas urnai, gėlėms ar kitiems ceremonijos reikmenims laikinai padėti. Preliminarūs matmenys: stalviršis – apie 100 × 50 cm, bendras aukštis – apie 100 cm (leidžiamas matmenų nuokrypis ± 10 proc.). Atrama ir pagrindas turi būti pagaminti iš šviesiai pilko granito, derančio su kolumbariumais, stalviršis – iš juodo poliruoto granito, ne plonesnio kaip 3 cm. Matomos briaunos turi būti užapvalintos arba nusklembtos.

  - Visi mažosios architektūros elementai turi būti skirti nuolatinei eksploatacijai lauko sąlygomis, atsparūs drėgmei, šalčiui, ultravioletinių spindulių poveikiui ir korozijai. Suoliukai ir ceremoninis stalas (stovas) turi būti stabiliai ir ilgaamžiškai pritvirtinti prie jiems įrengtų betoninių pamatų arba kito tinkamai paruošto pagrindo. Pamatų, tvirtinimo elementų ir visų su įrengimu susijusių darbų kaina turi būti įskaičiuota į Rangovo pasiūlymą.

Pav. Nr. 1. Preliminarus kolumbariumų dizainas:

Pav. Nr. 2. Preliminarus mažosios architektūros elementų dizainas (suoliukas ir ceremoninis stalas (stovas)):

Schema Nr. 3. Kolumbariumų įrengimo vieta:

Schema Nr. 4. Kolumbariumų matmenys (cm):

Schema Nr. 5. Kolumbariumų konstrukcijos elementai:

Parengė:

Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas	Ernestas Trepšas

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja,                             Agneta Naglienė

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas