Pirkimo sąlygų 2 priedas

SISTEMŲ IR RYŠIO STEBĖJIMO TECHNINĖ ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios sąlygos

  - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Perkančioji organizacija) numato atnaujinti turimą sistemų ir ryšio stebėjimo sistemą.

  - Centralizuota ryšio ir sistemų (tarnybinių stočių, tinklo įrangos, duomenų bazių bei aplikacijų) stebėjimo sistema leidžia efektyviai vertinti tarnybinių stočių, tinklo įrenginių, aplinkos parametrų (temperatūros, drėgmės), operacinių sistemų ir aplikacijų infrastruktūros stovį. Sistema kaupia ir leidžia peržiūrėti pranešimus apie įrangos būklę, siunčia nustatytus pranešimus el. paštu, SMS žinute, ar kitu būdu.

  - Atnaujinant sistemą įsigyjama:

1.3.1. Duomenų surinkimo/agregavimo tarnybinė stotis – 1 vnt.;

1.3.2. Duomenų bazės tarnybinė stotis – 1 vnt;

1.3.3. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai – 2 vnt.;

1.3.4. Temperatūros ir drėgmės stebėjimo davikliai - 8 vnt.

1.4. Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje.

1.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba palaikymo nutraukimą (pvz. „End of life time“ar „Discontinued“).

1.6. Įrangos elektros maitinimas turi būti ~220 V, 50 Hz. Įtampos keitimo transformatoriai negali būti siūlomi. Maitinimo kabeliai turi tikti Europoje naudojamiems kištukiniams lizdams.

1.7. Įranga pristatoma ne vėliau kaip per 70 (septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius.

1.8. Įrangos diegimas ir montavimas. Tiekėjas privalo:

1.8.1. Atnaujinti visos įrangos programinę aparatinę įrangą (angl. Firmware). Perkama visa įranga turi būti suderinta tarpusavyje;

1.8.2. Įdiegti tarnybinėse stotyse Linux operacinę sistemą, įdiegti naujausią Zabbix programinės įrangos versiją, perkelti iš Perkančiosios organizacijos naudojamos Zabbix (6.4 versijos) konfigūraciją ir duomenis;

1.8.3. Atlikti pirminį sistemos paleidimą ir patikrinimą;

1.8.4. Atlikęs diegimo darbus turi pateikti diegimo ataskaitą ir schemas, reikalingas tolimesniam įrangos veikimui.

1.9. Įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį.

2. Specialiosios sąlygos

2.1. Duomenų surinkimo ir agregavimo tarnybinė stotis – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir jo įregistravimo šalį. |
| 2.1.2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.1.3. | Tarnybinių stočių tipas | Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. Komplektuojama su bėgeliais, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. Nedaugiau kaip 1U aukščio. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Korpusas turi talpinti ne mažiau kaip 6 vnt. 2.5“ diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Korpusas turi turėti galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę. |
| 2.1.4. | Procesorių skaičius | 1 vnt. |
| 2.1.5. | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, Hyper-Threading, Turbo boost arba lygiavertes technologijas. Palaikantis ne mažiau kaip 64GB atminties |
| 2.1.6. | Branduolių skaičius procesoriuje | Ne daugiau kaip 12. |
| 2.1.7. | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomos tarnybinės stoties našumas su siūlomu procesoriumi turi būti ne mažesnis kaip: - 105 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą - 117 vienetai pagal SPECrate2017_fp_base testą Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. |
| 2.1.8. | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip DDR5 Turi būti palaikomos Advanced ECC arba lygiavertės technologijos. Nurodyti operatyvinės atminties modelį, architektūrą bei tipą. |
| 2.1.9. | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau 64 GB. |
| 2.1.10. | Operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 4 vnt. Ne mažiau kaip pusė laisvų atminties lizdų operatyvinės atminties plėtimui. |
| 2.1.11. | Diskų adapteris | Vidinis ne prastesnis nei 12 Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų adapteris, palaikantis 12G SAS bei 6G SATA diskus. Palaikantis RAID 0, 1, 10 lygius. Valdiklis turi turėti galimybę dirbti HBA ir RAID režimu vienu metu. Valdiklis privalo palaikyti loginių diskų RAID tipo migravimą į bet kurį kitą RAID tipą nestabdant diskų darbo, leisti išplėsti loginių diskų talpą nestabdant jų darbo. |
| 2.1.12. | Diskai | Turi būti ne mažiau kaip su 4 vnt. diskų, kurių kiekvienas: - ne mažiau 960 GB talpos 2.5“ 6 Gb/s SATA sąsaja, SSD (ang. Solid State Drive), keičiami darbo metu (ang. hot swap); - diskų mikrokodai turi turėti skaitmeninį sertifikatą. |
| 2.1.13. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 4 vnt. daugiafunkciniai 10/100/1000 T adapteriai su RJ-45 jungtimis. |
| 2.1.14. | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | Turi būti: - ne mažiau kaip 2 USB 3.0 (iš jų ne mažiau nei 1 vnt. turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti gale); - ne mažiau kaip 1 vnt RS232, turi būti korpuso išorėje; - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti priekyje; - 1 prievadas monitoriui. |
| 2.1.15. | Optinis įrenginys | Turi būti galimybė įdėti vidinį optinį įrenginį arba pajungti išorinį USB |
| 2.1.16. | Video adapteris | Integruotas, palaikantis ne mažiau kaip 16bitų. |
| 2.1.17. | Išplėtimo galimybės | Turi būti ne mažiau kaip 2 PCI-e/OCP lizdai iš kurių bent vienas turi būti x16 pilno aukščio. |
| 2.1.18. | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du, ne didesnio kaip 1000W galingumo ir ne mаžesnio kaip 96% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. Keičiami darbo metu (ang. hot swap). |
| 2.1.19. | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - 128bit SSL saugumas; - MS Active Directory arba analogiško palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 3 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |
| 2.1.20. | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | - tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimąsis |
| 2.1.21. | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. |
| 2.1.22. | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2022/2025. - Ubuntu 24.04 LTS Pateikti nuorodą iš operacinės sistemos gamintojo svetainės. |
| 2.1.23. | Gamintojo garantija | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija, gamintojo arba jo įgalioto serviso garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas vietoje (on-site), užtikrinant gedimo registraciją 24x7 ir techninio specialisto reakciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną (Next Business Day, NBD) po gedimo registravimo. Sugedę komponentai turi būti pakeisti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. Pre-failure) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir diskams. Sugedę diskai negražinami. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami įrangos eksploatavimo vietoje (Vilniuje) Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. |
| 2.1.24. | Tarnybinės stoties gylis | Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 80 cm gylio |
| 2.1.25. | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
| 2.1.26. | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. |
| 2.1.27. | Kita įranga | Su tarnybine stotimi ir Zabbix Sistema suderinamas SMS siuntimo įrenginys (modemas) pranešimų siuntimui. Jei darbui su diegiama operacine sistema ir Zabbix Sistema modemui reikalinga papildoma programinė įranga – ji įtraukiama. Modemas turi turėti išoriškai pajungiamą anteną. Įrenginiui taikoma ne mažesnė nei 24 mėnesių garantija. SIM kortelė nepateikiama. |

2.2. Duomenų bazės tarnybinė stotis – 1 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.2.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir jo įregistravimo šalį. |
| 2.2.2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.2.3. | Tarnybinių stočių tipas | Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių rankove, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. Nedaugiau kaip 1U aukščio. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Korpusas turi talpinti ne mažiau kaip 8 vnt. 2.5“ diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Korpusas turi turėti galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę. |
| 2.2.4. | Procesorių skaičius | Ne mažiau 1 vnt. |
| 2.2.5. | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, Hyper-Threading, Turbo boost arba lygiavertes technologijas. Palaikantis ne mažiau kaip 6 atminties kanalus ir palaikantis DDR5-5200 atmintį Palaikantis ne mažiau kaip 768 GB atminties (per procesorių). |
| 2.2.6. | Branduolių skaičius tarnybinėje stotyje | Ne mažiau kaip 32. |
| 2.2.7. | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomos tarnybinės stoties našumas su siūlomu procesoriumi turi būti ne mažesnis kaip: - 376 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą - 506 vienetai pagal SPECrate2017_fp_base testą Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. |
| 2.2.8. | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip DDR5-6400 Turi būti palaikomos Advanced ECC arba lygiavertės technologijos. Klaidų tikrinimas ir jų taisymas nesumažinant nepažeistos modulio atminties veikimo greičio. Nurodyti operatyvinės atminties modelį, architektūrą bei tipą. Tarnybinės stoties komplektacija turi būti sukonfigūruota maksimaliai operatyvinės atminties greitaveikai. |
| 2.2.9. | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau 128 GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir ne mažesni kaip 32 GB DIMM moduliai. Turi būti galimybė išplėsti iki 1.5 TB. |
| 2.2.10. | Operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. |
| 2.2.11. | Diskų adapteris | Vidinis ne prastesnis nei 12 Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų adapteris, palaikantis 12G SAS , 6G SATA ir NVMe diskus . Ne mažiau kaip 2 GB sparčiosios atminties, kuri apsaugota nuo elektros dingimų. Palaikantis RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 lygius. Valdiklis turi turėti galimybę dirbti HBA ir RAID režimu vienu metu. Valdiklis privalo palaikyti loginių diskų RAID tipo migravimą į bet kurį kitą RAID tipą nestabdant diskų darbo, leisti išplėsti loginių diskų talpą nestabdant jų darbo. |
| 2.2.12. | Diskai | Turi būti ne mažiau kaip su 4 vnt. diskų, kurių kiekvienas: - ne mažiau 3,84 TB talpos 2.5“NVMe sąsaja, SSD (ang. Solid State Drive), keičiami darbo metu (ang. hot swap); - diskų mikrokodai turi turėti skaitmeninį sertifikatą. |
| 2.2.13. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 4 vnt. daugiafunkciniai 10/100/1000 T adapteriai su RJ-45 jungtimis. Adapteriai turi dirbti perteklinėje (ang. redundant) poroje ir vienas kitą dubliuoti. TCP/IP Stateless Offloading, Jumbo frames funkcionalumo palaikymas. |
| 2.2.14. | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | Turi būti: - ne mažiau kaip 2 USB 3.0 (iš jų ne mažiau nei 1 vnt. turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti viduje); - ne mažiau kaip 1 vnt RS232, turi būti gale; - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti priekyje; - 1 prievadas monitoriui. |
| 2.2.15. | Optinis įrenginys | Turi būti galimybė įdėti vidinį arba išorinį optinį įrenginį. |
| 2.2.16. | Video adapteris | Integruotas, palaikantis ne mažiau kaip 16bitų. |
| 2.2.17. | Išplėtimo galimybės | Turi būti ne mažiau kaip 2 PCI-e/OCP lizdai iš kurių bent vienas turi būti x16 pilno aukščio. Turi būti bent vienas laisvas lizdas. |
| 2.2.18. | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du, ne didesnio kaip 1000W galingumo ir ne mažesnio kaip 96% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. |
| 2.2.19. | Aušinimas | Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiami darbo metu (ang. hot swap). |
| 2.2.20. | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - 128bit SSL saugumas; - MS Active Directory arba analogiško palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms ir individualiems resursams; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 3 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |
| 2.2.21. | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | - tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimąsis |
| 2.2.22. | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. |
| 2.2.23. | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2022/2025. - Ubuntu 24.04 LTS Pateikti nuorodą iš operacinės sistemos gamintojo svetainės. |
| 2.2.24. | Gamintojo garantija | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija, gamintojo arba jo įgalioto serviso garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas vietoje (on-site), užtikrinant gedimo registraciją 24x7 ir techninio specialisto reakciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną (Next Business Day, NBD) po gedimo registravimo. Sugedę komponentai turi būti pakeisti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. Pre-failure) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir diskams. Sugedę diskai negražinami. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami įrangos eksploatavimo vietoje. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. |
| 2.2.25. | Tarnybinės stoties gylis | Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 80 cm gylio |
| 2.2.26. | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
| 2.2.27. | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. |

2.3. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500VA – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.3.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir jo įregistravimo šalį. |
| 2.3.2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.3.3. | NMĮ tipas | Online (double conversion) tipo arba lygiavertis. |
| 2.3.4. | Galingumas | Nemažiau kaip 1500VA/1000W |
| 2.3.5. | Įėjimo įtampa | 220/230/240V vienfazis |
| 2.3.6. | Įėjimo dažnis | 50 Hz. |
| 2.3.7. | Dažnio nuokrypa | Ne mažesnė kaip ±3 Hz. |
| 2.3.8. | Įėjimo jungtis | IEC-320 C20 |
| 2.3.9. | Išėjimo įtampa | Nustatoma 220/230/240V |
| 2.3.10. | Išėjimo dažnis | 50 Hz ±3 Hz |
| 2.3.11. | Išėjimo apsauga | Automatinė apsauga, turinti suveikimo atjungimo sistemą. |
| 2.3.12. | Išėjimo jungtys | Ne mažiau nei 4vnt. IEC 320 C13 lizdų, 1 IEC 320 C19 lizdas; RJ-45 10/100 Base-T, 1 RS232 ir 1 USB jungtys. |
| 2.3.13. | Apkrovos maitinimas nesant įėjimo įtampai | NMĮ turi turėti galimybę pradėti tiekti įtampą apkrovai nesant įėjimo įtampai. |
| 2.3.14. | Apsauga nuo trumpo jungimo ir agresyvių ar laidžių skysčių patekimo į įrenginio vidų | Įvykus trumpam jungimui turi būti iškart atjungiama atitinkama išėjimo grupė arba įėjimo jungtis. NMĮ korpuso viršutinė dalis (jei NMĮ gali būti eksploatuojamas keliose padėtyse, visos dalys, galinčios būti viršutinėmis) neturi turėti ventiliacijos ar kitokios paskirties kiaurymių. |
| 2.3.15. | Nepertraukiamo elektros energijos tiekimo trukmė | Ne mažiau kaip 7 min esant 100% apkrovai, ne mažiau kaip 17 min esant 50% apkrovai |
| 2.3.16. | Aplinkos, kurioje įranga bus eksploatuojama, temperatūra | 0 - 40° C |
| 2.3.17. | Aplinkos, kurioje įranga bus eksploatuojama, drėgmė | 0 - 95 % |
| 2.3.18. | Baterijų keitimas | Galimybė pakeisti įrengtas baterijas nepertraukiant prie išėjimo jungčių prijungtos įrangos darbo. |
| 2.3.19. | NMĮ konstrukcija | NMĮ skirtas montuoti į 19” aparatinę spintą arba komplektuojamas lentyna, montuojama į 19” aparatine spintą. Maksimalus NMĮ storis – 2U |
| 2.3.20. | Informavimas apie NMĮ statusą | LCD indikatorius + SNMP modulis |
| 2.3.21. | Informavimas apie NMĮ statusą pateikiamas grafiniame arba šviesos diodų indikatoriuje | Turi būti pateikta informacija apie: baterijų gedimą ir/ar būtinybę jas pakeisti; apkrovos dydį; baterijų įkrovimo lygį; apkrovą. |
| 2.3.22. | SNMP sąsaja | Per Ethernet 10/100 Base-T. |
| 2.3.23. | Informacija perduodama naudojant SNMP sąsają | Pagrindinių NMĮ sudedamųjų dalių (baterijos, invertorius, kroviklis ir t.t.) būsena. Baterijų įkrovimo lygis. Likusi veikimo trukmė. Įėjimo įtampa ir dažnis. Išėjimo įtampa ir dažnis. Apkrovos lygis. |
| 2.3.24. | NMĮ valdymo programinė įranga | Su NMĮ turi būti pateikiama programinė įranga, įdiegiama tarnybinėje stotyje, kuri skirta centralizuotai, NMĮ SNMP protokolu perduodamai, informacijai sisteminti, apdoroti, saugoti, NMĮ būklei atvaizduoti ir nuotoliniam NMĮ valdymui. Kartu su NMĮ turi būti pateikta NMĮ valdymo programinė įranga, skirta įdiegti vartotojo kompiuteryje, įgalinanti stebėti NMĮ būklę, tikrinti darbą ir jį valdyti NMĮ įrengimo vietoje. |
| 2.3.25. | NMĮ centralizuotos valdymo įrangos papildomos funkcijos | Informavimas elektroniniu paštu apie pasirinktus įvykius. |
| 2.3.26. | NMĮ pristatymas | Tiekėjas pristato įrenginius į perkančiosios organizacijos nurodytą vietą Vilniuje |
| 2.3.27. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai (išskyrus bateriją), baterijai ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |

2.4 Temperatūros ir drėgmės stebėjimo davikliai - 8 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.4.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir jo įregistravimo šalį. |
| 2.4.2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.4.3. | Paskirtis | Įrenginys turi būti skirtas IT spintų ir duomenų centrų aplinkos monitoringui Turi palaikyti tiek laidinius, tiek belaidžius jutiklius Turi būti galimybė prijungti temperatūros, drėgmės, dūmų, vibracijos, skysčio nuotėkio, durų kontaktų jutiklius Turi būti galimybė prijungti signalinį švyturį (beacon) Turi būti galimybė prijungti durų rankenų kontrolės modulius |
| 2.4.4. | Komunikacijos protokolai | Turi būti palaikomas Modbus RTU/TCP protokolas |
| 2.4.5. | Maitinimas | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| 2.4.6. | Montavimas | Montuojamas į serverinę spintą, ne daugiau kaipo 1U aukščio |
| 2.4.7. | Ryšio prievado protokolas | HTTPS HTTP SNMP SNMP v3 Modbus |
| 2.4.8. | Sertifikatai | CE, RoHS |
| 2.4.9. | Komplektacija | laidinis temperatūros/drėgmės jutiklis, belaidis temperatūros jutiklis, belaidžių jutiklių koordinatorius, montavimo priedai, maitinimo kabeliai |
| 2.4.10. | Funkcionalumas | Turi būti galimybė nustatyti aliarmų slenksčius ir gauti pranešimus el. paštu/SNMP |
| 2.4.11. | Plėtimo galimybės | Turi būti galimybė prijungti papildomus jutiklių modulius (sensor pod) |
| 2.4.12. | Komunikacijos su davikliais būdai | Turi būti galimybė naudoti tiek laidinius, tiek belaidžius jutiklius vienu metu |
| 2.4.13. | Trečių šalių daviklių palaikymas | Turi būti galimybė prijungti trečiųjų šalių sausų kontaktų (dry contact) jutiklius |
| 2.4.14. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |

__________