Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

# Elektrinis krautuvas

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus. Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 1.1. | Elektrinis krautuvas skirtas darbui uždaruose šiltnamiuose, angaruose ir saugyklose. Jis naudojamas sodmenų pervežimui ir krovos darbams. | Gamintojas, modelis. | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MODELĮ IR GAMINTOJĄ. (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 1.2. | Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025-2026 metais, serijinės gamybos, neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. | Būtina | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | 2. Techniniai rodikliai |  |  |
| 2.1. | Variklio tipas | Elektrinis, sėdint operatoriui | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2 | Nominali keliamoji galia | Ne mažiau kaip 1600 kg (ant 500 mm krovinio centro) | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.3 | Tarnybinis svoris (su baterija) | Ne mažiau kaip 3000 kg | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.4 | Bendras plotis | Ne didesnis kaip 1000 mm | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.5 | Posūkio spindulys | Ne daugiau kaip 1500 mm | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6 | Bendras ilgis su šakėm | Ne daugiau kaip 3225 mm | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.7 | Šakių ilgis | Ne mažiau kaip 1220 mm | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.8 | Papildoma hidraulika | Būtina šakių poslinkis (sideshift) ir pozicionierius | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.9 | Strėlės tipas | Triguba strėlė su pilna laisva eiga | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.10 | Standartinio kėlimo aukštis (h3) | Ne mažiau kaip 6000 mm | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.11 | Važiavimo greitis (su kroviniu / be krovinio) | Ne mažiau kaip 10 km/h / 11 km/h | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.12 | Kėlimo greitis (su kroviniu / be krovinio) | Ne mažiau kaip 0.24 m/s / 0.37 m/s | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.13 | Leidimosi greitis (su kroviniu / be krovinio) | Ne daugiau kaip 0.6 m/s | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.14 | Pavaros variklio galingumas | Ne mažiau kaip 5 kW | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.15 | Kėlimo variklio galingumas | Ne mažiau kaip 7 kW |  |  |
| 2.16 | Baterijos įtampa ir talpa | Ne mažiau kaip 48 V/200Ah (standartinė Ličio jonų arba lygiavertė) | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.17 | Baterijos įkroviklis | Ne mažiau kaip 48V200Ah įkroviklis (pilnas baterijos įkrovimas per 2-3 valandas) | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.18 | Padangų tipas ir kiekis | pilnavidurės, 3 vnt. netepančios | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.19 | Krautuvo tipas | Triratis | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.20 | Apšvietimas ir sauga | Priekiniai LED žibintai, posūkio signalai, galiniai kombinaciniai žibintai, įspėjamasis švyturėlis, galinio rato padėties jutiklis su automatinio greičio mažinimo funkcija posūkiuose | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.21 | Valdymas ir diagnostika | Integruotas savaiminės diagnostikos ekranas (ZAPI / Curtis arba lygiavertis), reguliuojama vairas kolona ir ergonomiška operatoriaus sėdynė | Būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 2.22 | Valdymas | - Valdymo elementai turi būti aiškiai pažymėti ir patogiai pasiekiami operatoriui. - prekė turi informuoti operatorių apie akumuliatoriaus įkrovos lygį, gedimus / veikimo sutrikimus. - Turi būti galimybė reguliuoti pagrindinius darbo parametrus (pvz., važiavimo greitį, hidraulikos ar valdymo jautrumo režimus). | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 3. Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 3.1 | Prekės garantija | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantinis aptarnavimas prasideda nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 3.2 | Mokymai dirbti su Preke | Ne mažiau kaip po 2 darbuotojus medelyne (gyvai iš kart pristačius prekę). | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.3 | Prekės pristatymas | Prekė pristatoma per 6 (šešis) mėnesius, nuo pirkimo - pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VĮ VMU Medelynų padalinio medelynus nurodytus TS 3.2. punkte. Tiekėjas prekes pristato savo transportu, sumontuoja ir pajungia savo lėšomis. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.4 | Prekės gedimas | Įvykus prekės gedimui Pirkėjas informuoja tiekėją el. paštu. Tiekėjas Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus, darbo dienomis darbo laiku (pirmadienis-penktadienis nuo 7val. iki 16.00val. | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |

## * Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

## Pastaba. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)