TECHNINIAI REIKALAVIMAI

RUTULINIAMS VENTILIAMS

- Rutuliniai ventiliai

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas)_________________________________________

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | Ventilio korpuso medžiaga – žalvaris pagal LST EN 12165 arba lygiavertį standartą. |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. Visos su darbine terpe besiliečiančios gaminio sudėtinės dalys privalo būti pritaikytos sąlyčiui su geriamuoju vandeniu ir nebloginti geriamojo vandens kokybės. |  |  |
|  | Diametras ir tipas | Eil. Nr.; Rutulinio ventilio sriegio pajungimo tipas; Ventilio skersmuo; Orientacinis metinis poreikis. 1; 2; 3; 4. Vidus / vidus; DN15; 14. Vidus / vidus; DN20; 92. Vidus / vidus; DN25; 6. Vidus / vidus; DN32; 1. Vidus / vidus; DN40; 1. Vidus / vidus; DN50; 3. Vidus / išorė; DN15; 18. Vidus / išorė; DN20; 77. Vidus / išorė; DN25; 14. Vidus / išorė; DN32; 15. Vidus / išorė; DN40; 3. Vidus / išorė; DN50; 1. |  |  |
|  | Leistina darbinės terpės temperatūra | Ne siauresnis kaip nuo +2 °C iki +90 °C |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Maksimalus darbinis slėgis – ne mažiau kaip 30 bar |  |  |
|  | Prijungimo prie tinklo būdas | Srieginis pagal ISO 228 |  |  |
|  | Konstrukcija | - Dvipusio sandarinimo; - Ventilių korpusas turi būti pagamintas iš žalvario pagal LST EN 12165 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Plieninė rankena su korozijai atsparia apsaugine danga (PVC, miltelinė danga arba lygiavertė). |  |  |
|  | Sandarinimo medžiaga | - „O“ tipo žiedinė tarpinė pagaminta PDM arba NBR, tinkami geriamajam vandeniui.. - Velenas ir rutulys sandarinami iš PTFE arba lygiavertės medžiagos pagamintais sandarinimo žiedais. |  |  |
|  | Padengimas | Korozijai atsparus žalvarinis korpusas, padengtas nikeliu arba lygiaverte apsaugine danga. |  |  |
|  | Ženklinimas | Ant ventilių korpuso turi būti išlieta informacija: - Ventilio gamintojas; Diametras; Slėgio klasė. |  |  |
|  | Dokumentai | Gamintojo techninio duomenų lapo ir deklaracijos arba kito dokumento, patvirtinančio techninių reikalavimų atitiktį. Pastaba. Dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai teikiami anglų kalba turi būti pridedamas vertimas į lietuvių kalbą. |  |  |

______________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.