PRIEKRANTĖS MONITORINGO PLŪDURAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas apima vieno autonominio priekrantės stebėjimo plūduro su integruotais jutikliais aplinkos pokyčiams fiksuoti įsigijimą ir pristatymą. Įranga bus naudojama nuotoliniam, realaus laiko vandens fizinių-cheminių ir biologinių parametrų duomenų rinkimui Baltijos jūros priekrantės zonoje.

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai | Atitinka (Taip/Ne) | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priekrantės monitoringo plūduras |  |  |  |  |
| 1 | Korpuso konstrukcija ir medžiagos | Plūduro korpusas turi būti pagamintas iš vidutinio tankio polietileno (MDPE – angl. Medium-Density Polyethylene, atitinkančio ISO 178 / ISO 527 arba lygiaverčius standartus) ar lygiavertės smūgiams atsparios medžiagos ir užpildytas uždarų porų putomis, arba turėti lygiavertį sandarų vidinį užpildą, užkertantį kelią vandens patekimui į vidų korpuso pažeidimo atveju. Korpusas turi būti atsparus UV spinduliams (atsparumas sertifikuotas pagal ISO 4892 ar lygiavertį standartą). | (Taip/Ne) | Pateikti siūlomo korpuso aprašymą: Medžiagos tipas ir standartas: _____, medžiagos tankis: _____ g/cm³,vidinio užpildo tipas: _____, UV atsparumo parametrai / standartas: _____,detali korpuso komplekto sudėtis (išvardyti visas įskaičiuotas dalis ir jų kiekius): _____ |
| 2 | Elektronikos apsauga | Integruotas pilnai sandarus, drėgmei ir vandeniui atsparus dažyto aliuminio ar lygiavertės medžiagos apsauginis korpusas / kapsulė (ne mažesnės kaip IP67 ar lygiavertės apsaugos klasės), skirtas duomenų kaupikliui ir baterijoms saugoti. Kapsulėje arba su kabeliais turi būti integruotos po vandeniu sujungiamos (angl. wet-mate) jungtys, užtikrinančios patikimą jutiklių, maitinimo ir duomenų perdavimo linijų prijungimą (ne mažiau kaip 2 vnt. arba tikslus skaičius pagal siūlomą konfigūraciją), bei visi reikalingi sandarinimo ir montavimo elementai. | (Taip/Ne) | Pateikti siūlomo komplekto aprašymą: Kapsulės modelis, medžiaga ir apsaugos klasė: _____, po vandeniu sujungiamų (wet-mate) jungčių tipas, modelis ir kiekis: _____ vnt., komplekto sudėtis: _____ |
| 3 | Matmenys ir svoris | Bendras plūduro skersmuo turi būti nuo 50 iki 75 cm imtinai. Svoris (be papildomos įrangos ir balasto) turi būti ne didesnis kaip 50 kg, kad įrenginį būtų galima lengvai transportuoti ir dislokuoti (nuleisti į vandenį) rankiniu būdu, nenaudojant sunkios kėlimo įrangos. | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmes: Plūduro skersmuo – ____ cm, svoris (be papildomos įrangos ir balasto) – ____kg. |
| 4 | Maitinimo sistema | Autonominė maitinimo sistema, susidedanti iš saulės modulių, integruotų plūduro korpuse arba tvirtai sumontuotų ant plūduro konstrukcijos (kurių bendra galia ne mažesnė kaip 45 Wp imtinai (arba lygiavertė, užtikrinanti nepertraukiamą veikimą)) ir vidinio įkraunamo akumuliatoriaus, užtikrinančio nepertraukiamą visos įrangos veikimą. Maitinimo sistemoje turi būti saulės įkrovimo valdiklis (integruotas arba atskiras komponentas kapsulėje). | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmes bei aprašymą: Siūlomų saulės modulių bendra galia – ___ Wp, akumuliatoriaus talpa – ___ Ah / Wh, saulės įkrovimo valdiklio modelis / charakteristikos – _____. |
| 5 | Duomenų perdavimas ir telemetrija | Integruotas mažos galios duomenų kaupiklis su pramoniniu korinio ryšio modemu (palaikančiu 4G / LTE-M / GSM arba lygiaverčius ryšio protokolus), skirtas surinktų matavimų rezultatų siuntimui į serverį realiu laiku. Komplekte turi būti vandeniui atspari, po vandeniu sujungiama (angl. wet-mate) tiesioginio pajungimo jungtis su duomenų perkėlimui ir konfigūravimui skirtu USB kabeliu. | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmes bei aprašymą: Siūlomas duomenų kaupiklių ir modemo modelis – __, palaikomi ryšio protokolai – __, po vandeniu sujungiamos (wet-mate) jungties tipas bei komplektuojamas USB kabelis – __ (nurodyti pavadinimus / parametrus). |
| 6 | Navigacijos saugumas | Įranga turi turėti autonominį LED signalinį žibintą su programuojamais blyksėjimo režimais ir dienos / nakties jutikliu, užtikrinančiu plūduro matomumą bei saugią laivybą. Viršutinėje dalyje turi būti sumontuotas geltonos spalvos „X“ formos navigacinis ženklas (iš dažyto aliuminio, UV atsparaus plastiko ar lygiavertės jūrinei aplinkai atsparios medžiagos) pagal IALA reikalavimus. | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmes bei aprašymą: Signalinio žibinto modelis ir parametrai: _____, navigacinio ženklo („X“) medžiaga ir spalva: _____ |
| 7 | Jutiklių integravimas | Konstrukcijoje turi būti numatyta saugi, iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos (pvz., titaninio lydinio, jūrinio plastiko) pagaminta šachta, vamzdis arba montavimo mazgas, skirtas vandens kokybės zondų / jutiklių panardinimui į vandenį. | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmes bei aprašymą: Šachta / montavimo mazgo konstrukcija arba vamzdis– __ (nurodyti medžiagos ir konstrukcijos aprašymą). |
| 8 | Jutikliai | Plūdure turi būti įrengtas daugiaparametris zondas, matuojantis: temperatūrą (ribos ne siauresnės nei 0 – +35 °C), elektrinį laidumą (druskingumą), drumstumą, pH, chlorofilą a (ribos ne siauresnės nei 0–400 μg/L Chl ar lygiavertės), fikocianiną (ribos ne siauresnės nei 0–280 μg/L PC ar lygiavertės). | (Taip/Ne) | Pateikti reikšmes: Temperatūra: _____ °C, elektrinis laidumas (druskingumas): _____, drumstumas: _____ FNU/NTU, pH: _____, chlorofilas a: _____ μg/L Chl, fikocianinas: _____ μg/L PC. |
| 9 | CE atitiktis | Sistema turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti galiojančias ES direktyvas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo CE atitikties deklaraciją. | (Taip/Ne) | Pateikti patvirtinimą: CE ženklinimas ir pateikiama atitikties deklaracija (nuoroda / priedo pavadinimas) – ___ |

Šioje techninėje specifikacijoje nurodytas mato vienetas „komplektas“ apima visus įrangos funkcionavimui būtinus elementus, tvirtinimus, jungiamuosius kabelius ir priedus. Tiekėjas pasiūlyme privalo detaliai išvardyti visas siūlomo komplekto sudedamąsias dalis bei nurodyti tikslius jų kiekius vienetais.

Tiekėjo pasiūlymo atitiktis visiems techninės specifikacijos reikalavimams privalo būti pagrįsta gamintojo oficialiais techniniais dokumentais (įrenginio techniniu pasu (specifikacijomis), brošiūromis, naudojimo, priežiūros bei valdiklio / jutiklių programavimo instrukcijomis ar lygiaverčiais dokumentais). Jei gamintojo dokumentacijoje tam tikri parametrai nenurodyti, pateikiamas oficialus gamintojo patvirtinimas. Vien tiekėjo deklaracija be gamintojo dokumentų laikoma nepakankamu įrodymu.

Pastaba: Techninė specifikacija parengta lietuvių ir anglų kalbomis. Atsiradus neatitikimų ar dviprasmybių tarp teksto lietuvių ir anglų kalbomis, vadovaujamasi tekstu lietuvių kalba

COASTAL MONITORING BUOY

TECHNICAL SPECIFICATION

The scope of procurement includes the purchase and delivery of a single coastal monitoring buoy with integrated sensors for recording environmental changes. The equipment will be used for remote, real-time data collection of water physico-chemical and biological parameters from the coastal zone of the Baltic Sea.

| Item No. | Technical Feature | Requirements | Corresponds (Yes / No) | Parameters of the equipment offered by the supplier and their meanings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coastal Monitoring Buoy |  |  |  |  |
| 1 | Construction and materials | The buoy hull must be made of medium-density polyethylene (MDPE, complying with ISO 178 / ISO 527 or equivalent standards) or equivalent impact-resistant material and filled with closed-cell foam, or have an equivalent sealed internal filling preventing water ingress in case of hull damage. The hull must be UV-resistant (resistance certified according to ISO 4892 or equivalent standard). | (Yes / No) | Provide a description: Material type and standard: _____, material density: _____ g/cm³, internal filler type: _____, UV resistance parameters / standard: _____, detailed composition of the hull set (list all included parts and their quantities): _____ |  |
| 2 | Electronics protection | Integrated fully sealed, moisture- and water-resistant painted aluminum or equivalent material protective housing/enclosure (not less than IP67 or equivalent protection class) for storing the data logger and batteries. The enclosure or cables must feature integrated underwater pluggable (wet-mate) connectors ensuring reliable connection for sensors, power, and data lines (at least 2 pcs or the exact number according to the offered configuration), as well as all necessary sealing and mounting elements. | (Yes / No) | Provide a description: Enclosure model, material, and protection class: _____, type, model, and quantity of underwater pluggable (wet-mate) connectors: _____ pcs, set composition: _____ |  |
| 3 | Dimensions and weight | The total diameter of the buoy must be between 50 and 75 cm inclusive. The weight (without additional equipment and ballast) must not exceed 50 kg, so that the device can be easily transported and deployed into the water manually, without using heavy lifting equipment. | (Yes / No) | Provide values: Buoy diameter – ____ cm, weight (without additional equipment and ballast) – ____ kg |
| 4 | Power system | Autonomous power supply system consisting of solar modules integrated into the buoy hull or rigidly mounted on the buoy structure (with a total power of no less than 45 Wp inclusive (or equivalent, ensuring uninterrupted operation)) and an internal rechargeable battery ensuring uninterrupted operation of all equipment. The power system must include a solar charge controller (integrated or as a separate component inside the enclosure). | (Yes / No) | Provide values and description: Total power of offered solar modules – ___ Wp, battery capacity – ___ Ah / Wh, solar charge controller model / characteristics –____ |
| 5 | Data transmission and telemetry | Integrated low-power data logger with an industrial cellular modem (supporting 4G / LTE-M / GSM or equivalent communication protocols) for real-time transmission of collected measurement results to the server. The set must include a water-resistant, underwater pluggable (wet-mate) direct connection interface with a USB cable for data transfer and configuration. | (Yes / No) | Provide values and description: Offered data logger and modem model – __, supported communication protocols – __, type of underwater pluggable (wet-mate) connector and supplied USB cable – __ (specify names / parameters) |
| 6 | Navigational safety | The equipment must feature an autonomous LED signal light with programmable flash modes and a day/night sensor to ensure buoy visibility and safe navigation. A yellow "X"-shaped top mark (made of painted aluminum, UV-resistant plastic, or equivalent marine environment-resistant material) compliant with IALA requirements must be mounted on the upper section. | (Yes / No) | Provide values and description: Signal light model and parameters: _____, top mark ("X") material and color: _____ |  |
| 7 | Sensor integration | The structure must feature a safe passage, pipe, or mounting assembly made of stainless steel or an equivalent corrosion-resistant material (e.g., titanium alloy, marine plastic) designed for submerging water quality sondes/sensors into the water. | (Yes / No) | Provide values and description: Passage / mounting assembly structure or pipe – __ (specify material and structure description)___ |  |
| 8 | Sensors | The buoy must be equipped with a multiparameter sonde, measuring: Temperature (ranges not narrower 0- +35°C), Conductivity (salinity), Turbidity, pH, Chlorophyll a (ranges not narrower than 0-400 μg/L Chl or equivalent), Phycocyanin (ranges not narrower than 0-280 μg/L PC or equivalent) | (Yes / No) | Provide values: Temperature: _____ °C, Conductivity (salinity): _____, Turbidity: _____ FNU/NTU, pH: _____, Chlorophyll a: _____ μg/L Chl, Phycocyanin: _____ μg/L PC. |  |
| 9 | CE compliance | The system must be CE marked and comply with applicable EU directives. The supplier must submit a manufacturer CE Declaration of Conformity with the tender. | (Yes / No) | Provide confirmation: CE compliance, DoC provided (link / attachment name) – ___ |  |

In this technical specification, the unit of measurement "set" includes all elements, mountings, connecting cables, and accessories necessary for the operation of the equipment. In the tender, the supplier must detail all component parts of the offered set and specify their exact quantities in units.

The compliance of the Supplier's proposal with all requirements of the technical specification must be substantiated by the manufacturer's official technical documents (equipment technical passport (specifications), brochures, operating, maintenance, and controller / sensor programming instructions, or equivalent documents). If certain parameters are not specified in the manufacturer's documentation, an official confirmation from the manufacturer shall be provided. A mere Supplier's declaration without manufacturer documents shall be considered insufficient proof.

Note: This technical specification has been prepared in Lithuanian and English. In the event of any discrepancies or ambiguities between the Lithuanian and English texts, the Lithuanian version shall prevail.