  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Užsakovas – Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

  - Pirkimo objektas – įvairūs biuro baldai (virtuvėlės) (toliau – Prekės).

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

  - Visi baldai turi būti pagaminti pagal 4 punktą „Prekių aprašymas“ ir SS 2-1 priede pateiktuose brėžiniuose bei vizualizacijose nustatytus reikalavimus ir elektros instaliacijos sprendinius.

  - Pateikti baldų matmenys (+/- 20 mm) yra orientaciniai ir bus tikslinami patalpų įrengimo eigoje.

  - Prieš pradėdamas gamybą, Tiekėjas privalo atlikti patalpų matavimus ir baldus pritaikyti pagal faktinę situaciją.

  - Virtuvės baldai:

    - Brėžiniai parengti pagal užsakovo savarankiškai įsigyjamos buitinės technikos matmenis. Buitinės technikos tiekimas neįeina į šios sutarties apimtį. Baldų montavimo metu Tiekėjas privalo įmontuoti Užsakovo pateiktą įmontuojamą buitinę techniką ir pajungti LED apšvietimą bei santechniką.

    - Baldai gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP). Spalvos pavyzdys – „Kronospan 5981 BS“ arba lygiavertė.

    - Virtuvės baldų komplekte turi būti numatytos ir įrengtos elektros lizdų vietos smulkiai buitinei technikai.

    - Baldų nugarėlės – medienos plaušų plokštė (MPP).

    - Stalviršis gaminamas iš 12 ± 2 mm storio Compact HPL plokštės. Spalvos pavyzdys – „F267 ST76 Lava Grey Bellisara Stone“ arba lygiavertė.

    - Sienelė tarp stalviršio ir pakabinamų spintelių gaminama iš 10 ± 2 mm storio HPL plokštės. Spalva derinama prie stalviršio.

    - Rankenėlės – integruotos, naudojant GOLA tipo profilį arba lygiavertį sprendimą, pilkos spalvos.

    - Įmontuojamo šaldytuvo spintos rankenėlės – minimalistinės, pilkos spalvos, 18 cm (+-2 cm) žingsnio.

    - Visose varstomose dalyse turi būti įrengti lankstai su švelnaus uždarymo funkcija.

    - Stalčių šonai turi būti metaliniai, pagaminti iš plieno arba lygiaverčiai, su apsaugine paviršiaus danga. Stalčiai turi būti su pilno ištraukimo bėgelių sistema, integruota švelnaus uždarymo funkcija, fasadų reguliavimo, horizontalia ir vertikalia kryptimis, galimybe. Vieno stalčiaus leistina apkrova – ne mažiau kaip 30 kg

    - Viršutiniuose stalčiuose turi būti įrankių dėklai, pritaikyti pagal stalčiaus matmenis. Vienam baldui – vienas įrankių dėklas.

    - Montuojama indų džiovyklė iš korozijai atsparaus metalo arba su lygiaverte korozijai atsparia apsaugine danga.

    - Pakabinamos spintelės turi būti projektuojamos su prailgintu fasadu patogiam atidarymui.

    - LED apšvietimas po viršutinėmis virtuvės spintelėmis: montuojama 24 V ± 10 % LED juosta aliuminio profilyje su matiniu difuzoriumi arba lygiaverčiu sprendiniu. Bendras ilgis – per visą pakabinamų spintelių ilgį. Šviesos spalvos temperatūra – 4000 K ± 300 K, šviesos srautas – ne mažesnis nei kaip 1000 lm. Galia ne didesnė kaip 12 W/m. Apsaugos klasė – IP20 arba lygiavertis. Maitinimo blokas montuojamas spintelės viduje. Valdymas – sensorinis jungiklis su šviesos ryškumo reguliavimu. Kabeliai paslepiami baldų konstrukcijoje ir netrukdyti baldų naudojimui.

    - Į virtuvės baldų komplektą turi būti įskaičiuota: elektros lizdai, jų montavimas, prijungimas ir visi tam reikalingi montavimo darbai bei medžiagos, LED apšvietimas, indų džiovyklė, įrankių dėklai, po stalviršiu montuojama plautuvė iš kompozitinės medžiagos (akmens masės, granito arba lygiavertės), sidabrinės spalvos maišytuvas bei šiukšliadėžė. Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 3 plautuvės spalvų variantus, iš kurių spalvą pasirenka Užsakovas.

  - Apvalūs stalai:

    - Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm  storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.

    - Stalas turi būti su centrine kolonine koja. Kolonos konstrukcija turi būti pagaminta iš suvirinto metalinio rėmo, apgaubto metalo lakštais.

    - Kolonos pagrindas turi būti pagamintas iš 36 ± 2 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. Pagrindo briaunos turi būti padengtos 3 ± 1 mm storio HPL briauna.

    - Kolonos dekoratyvinė apdaila turi būti pagaminta iš 9 ± 1 mm storio PET veltinio pluošto plokštės su vertikaliai išfrezuotu dekoratyviniu raštu.

    - Kolonos apačioje turi būti integruotos reguliuojamos atraminės kojelės, leidžiančios išlyginti stalą ant nelygių grindų. Kojelių aukščio reguliavimo diapazonas turi būti nuo 9 iki 14 mm (leistina paklaida ± 2 mm).

    - Kolonos viduje turi būti integruotas betoninis arba lygiavertės masės ir stabilumo užtikrinimo sprendimas. Stalo konstrukcija turi užtikrinti, kad stalas išliktų stabilus ir neapvirstų naudotojui atsirėmus į stalviršio kraštą.

    - Gamintojas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 10 stalviršio spalvų pasirinkimą ir ne mažesnį kaip 10 PET veltinio pluošto plokštės spalvų pasirinkimą.

  - Valgomieji stalai:

    - Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 2 mm storio ABS/PVC arba lygiaverte briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva.

    - Stalviršis turi būti sutvirtintas metaliniu konstrukciniu rėmu. Rėmas turi būti pagamintas iš ne mažesnio kaip 40 × 20 mm (± 2 mm) plieninio arba lygiaverčio metalinio profilio ir užtikrinti stalviršio standumą bei ilgaamžiškumą. Konstrukcinis rėmas prie stalviršio turi būti tvirtinamas per metalines įvores arba lygiavertį tvirtinimo sprendimą, apsaugantį stalviršį nuo tvirtinimo vietų deformacijos.

    - Stalo kojos turi būti pagamintos iš ne mažesnio kaip 40 × 40 mm (± 2 mm) plieninio arba lygiaverčio metalinio profilio. Kojos turi būti U formos arba lygiavertės konstrukcijos, užtikrinančios ne mažesnį stalo stabilumą ir standumą.

    - Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti ne mažesnis kaip 10 mm (± 2 mm) konstrukcinis tarpas.

    - Stalo kojose turi būti integruotos reguliuojamos atraminės kojelės, kurių reguliavimo eiga – ne mažesnė kaip 10 mm, skirtos stalui išlyginti ant nelygių grindų.

    - Stalo konstrukcija turi užtikrinti stabilumą, standumą ir saugų naudojimą pagal paskirtį.

    - Stalviršio spalva turi būti identiška virtuvės stalviršio spalvai. Visos metalinės stalo dalys turi būti juodos spalvos.

  - Visos prekės ir jų sudedamosios dalys turi būti naujos, nenaudotos be išorinių mechaninių ar kitų pažeidimų.

  - Baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių garantija.

  - Į Pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, būtinos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, įskaitant projektavimą, matavimą, gamybą, pakavimą, pakrovimą, iškrovimą, transportavimą, sumontavimą, buitinės technikos įmontavimą, santechnikos pajungimą, gamyklinių pakuočių išvežimą, garantinį aptarnavimą, administracines ir kitas susijusias išlaidas.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR UŽSAKYMŲ TEIKIMO TVARKA

  - Visos Prekės turi būti pristatomos ir surenkamos adresais: Vasario 16-osios g., Panevėžys, Inturkės g. 6 Molėtai, Nepriklausomybės a. 15, Rokiškis, Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškis.

  - Pateikti baldų matmenys (+/- 20 mm) yra orientaciniai ir bus tikslinami patalpų įrengimo eigoje.

  - Tiekėjas turi raštu suderinti su Užsakovu tikslius prekių išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma), pateikti Užsakovui derinimui atspalvių paletes ir gaminamų Prekių brėžinius (ne mažiau 3-jų projekcijų) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pareikalavimo.

  - Prekių pristatymo terminas – 2 (du) mėnesiai po užsakymo pateikimo. Prekių pristatymo terminas gali būti patęstas abiejų šalių raštišku susitarimu.

- PREKIŲ APRAŠYMAS

Virtuvės baldas (1 vnt.) W=3600, D=600, H=2400 (Patalpa 1-061 Panevėžys)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektiniai virtuvės baldo matmenys: ilgis – 3600 mm, gylis – 600 mm, aukštis – 2400 mm, sienelės aukštis 550 mm. Virtuvės baldo viršutinė dalis susideda iš penkių pakabinamų spintelių. Dvi iš jų yra pritaikytos mikrobangų krosnelėms, viena – su indų džiovykla, likusios – su lentynomis daiktų laikymui. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš: dviejų spintelių su varstomomis durelėmis, vienos spintelės – plautuvei, dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.). Kairėje virtuvės baldo pusėje per visą aukštį projektuojama spinta įmontuojamam šaldytuvui bei papildomam daiktų laikymui. Reikalavimai pagal 2.4. punktą. |  |

Virtuvės baldas (su vieta indaplovei) (1 vnt.) W=3600, D=600, H=2400 (Patalpa 3-267 Panevėžys)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 2. | Projektiniai virtuvės baldo matmenys: ilgis – 3600 mm, gylis – 600 mm, aukštis – 2400 mm, sienelės aukštis 550 mm. Virtuvės baldo viršutinė dalis susideda iš penkių pakabinamų spintelių. Dvi iš jų yra pritaikytos mikrobangų krosnelėms viena – su indų džiovykla, likusios – su lentynomis daiktų laikymui. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš: dviejų spintelių su varstomomis durelėmis, vienos spintelės – plautuvei, vienos spintelės – įmontuojamai indaplovei, vienos spintelės su stalčiais (po 3 vnt.). Kairėje virtuvės baldo pusėje per visą aukštį projektuojama spinta įmontuojamam šaldytuvui bei papildomam daiktų laikymui. Reikalavimai pagal 2.4. punktą. |  |

Virtuvės baldas (1 vnt.) W=3000, D=600, H=2400 (Patalpa 2-170  Panevėžys)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 3. | Projektiniai virtuvės baldo matmenys: ilgis – 3000 mm, gylis – 600 mm, aukštis – 2400 mm, sienelės aukštis 550 mm. Virtuvės baldo viršutinė dalis susideda iš keturių pakabinamų spintelių. Dvi iš jų yra pritaikytos įmontuojamai buitinei technikai (mikrobangų krosnelėms), viena – su indų džiovykla, viena – su lentynomis daiktų laikymui. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš vienos spintelės su varstomomis durelėmis, vienos spintelės – plautuvei, bei dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.). Kairėje virtuvės baldo pusėje per visą aukštį projektuojama spinta įmontuojamam šaldytuvui bei papildomam daiktų laikymui. Reikalavimai pagal 2.4. punktą. |  |

Virtuvės baldas (1 vnt.) W=3050, D=600, H=2400 (Patalpa 1-102 Panevėžys)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 4. | Projektiniai virtuvės baldo matmenys: ilgis – 3050 mm, gylis – 600 mm, aukštis – 2400 mm, sienelės aukštis 550 mm. Virtuvės baldo viršutinė dalis susideda iš keturių pakabinamų spintelių. Dvi iš jų yra pritaikytos mikrobangų krosnelėms, viena – su indų džiovykla, viena – su lentynomis daiktų laikymui. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš vienos spintelės su varstomomis durelėmis, vienos spintelės – plautuvei, bei dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.). Dešinėje virtuvės baldo pusėje per visą aukštį projektuojama spinta įmontuojamam šaldytuvui bei papildomam daiktų laikymui. Reikalavimai pagal 2.4. punktą. |  |

Virtuvės baldas (2 vnt.) W=3310, D=600, H=2400 (2-134 ir 3-228 Panevėžys)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 5. | Projektiniai virtuvės baldo matmenys: ilgis – 3310 mm, gylis – 600 mm, aukštis – 2400 mm, sienelės aukštis 550 mm. Virtuvės baldo viršutinė dalis susideda iš penkių pakabinamų spintelių. Dvi iš jų yra pritaikytos mikrobangų krosnelėms, viena – su indų džiovykla, likusios – su lentynomis daiktų laikymui. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš dviejų spintelių su varstomomis durelėmis, vienos spintelės – plautuvei bei dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.). Kairėje virtuvės baldo pusėje per visą aukštį projektuojama spinta įmontuojamam šaldytuvui bei papildomam daiktų laikymui. Reikalavimai pagal 2.4. punktą. |  |

Virtuvės baldas (kampinė) (1 vnt.)  W=1768, D=600, H=2180 (Radviliškis 3 aukštas)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 6. | Projektiniai kampinės virtuvės baldo matmenys: ilgis – 1768 mm, gylis – 600 mm, aukštis – 2180 mm, sienelės aukštis 550 mm. Virtuvės baldo viršutinė dalis susideda iš spintelių iš kurių dvi iš jų yra pritaikytos mikrobangų krosnelėms, viena – su indų džiovyklai, likusios – su lentynomis daiktų laikymui. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš spintelės su varstomomis durelėmis, vienos spintelės – plautuvei bei dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.). Reikalavimai pagal 2.4. punktą. |  |

Virtuvės baldas (1 vnt.)  W=2400, D=600, H=2360 (Radviliškis 1 aukštas)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 7. | Projektiniai virtuvės baldo matmenys: ilgis – 2400 mm, gylis – 600 mm, aukštis – 2360 mm, sienelės aukštis 550 mm. Viršutinė virtuvės baldo dalis turi susidėti iš keturių pakabinamų spintelių. Viena spintelė turi būti pritaikyta indų džiovyklei, viena spintelė – daiktų laikymui, dvi spintelės – mikrobangų krosnelėms. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš vienos spintelės su varstomomis durelėmis, vienos spintelės – plautuvei, bei dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.). Reikalavimai pagal 2.4. punktą. |  |

Virtuvės baldas (1 vnt.) W=1800, D=600, H=2180 (Molėtai 3aukštas)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 8. | Projektiniai virtuvės baldo matmenys: ilgis – 1800 mm, gylis – 600 mm, aukštis – 2180 mm, sienelės aukštis 550 mm. Viršutinė virtuvės baldo dalis turi susidėti iš trijų pakabinamų spintelių. Viena spintelė turi būti pritaikyta indų džiovyklei, viena spintelė – daiktų laikymui, viena spintelė –mikrobangų krosnelei. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš trijų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.). Reikalavimai pagal 2.4. punktą. |  |

Virtuvės baldas (1 vnt.)  W=1200, D=600, H=2400 (Molėtai 1 aukštas)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 9. | Projektiniai virtuvės baldo matmenys: ilgis – 1200 mm, gylis – 600 mm, aukštis – 2400 mm, sienelės aukštis 550 mm. Viršutinė virtuvės baldo dalis turi susidėti iš dviejų pakabinamų spintelių. Viena spintelė turi būti pritaikyta indų džiovyklei, viena spintelė – mikrobangų krosnelei. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš dviejų spintelių. Vienoje spintelėje įmontuota plautuvė, kitoje – šaldytuvas. Reikalavimai pagal 2.4. punktą. |  |

Virtuvės baldas (1 vnt.)  W=2400, D=600, H=2180 (Rokiškis)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 10. | Projektiniai virtuvės baldo matmenys: ilgis – 2400 mm, gylis – 600 mm, aukštis – 2180 mm, sienelės aukštis 550 mm. Viršutinė virtuvės baldo dalis turi susidėti iš dviejų pakabinamų spintelių ir lentynos. Viena spintelė turi būti pritaikyta indų džiovyklei, viena – mikrobangų krosnelei ir lentyna – atvirai nišai su integruotu elektros lizdu smulkiai buitinei technikai. Apatinė virtuvės baldo dalis susideda iš: dviejų spintelių su varstomomis durelėmis, vienos spintelės – plautuvei bei dviejų spintelių su stalčiais (po 3 vnt.). Reikalavimai pagal 2.4. punktą. |  |

Stalas su PET veltinio baze (3 vnt.) D-1200, H-740

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 11. | Stalo matmenys: stalviršio skersmuo 1200 mm, bendras stalo aukštis 740 mm. Reikalavimai pagal 2.5. punktą. |  |

Stalas su PET veltinio baze (4 vnt.)  D-1100, H-740

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 12. | Stalo matmenys: stalviršio skersmuo 1100 mm, bendras stalo aukštis 740 mm. Reikalavimai pagal 2.5. punktą. |  |

Stalas su PET veltinio baze (4 vnt.)  D-1400, H-740

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 13. | Stalo matmenys: stalviršio skersmuo 1400 mm, bendras stalo aukštis 740 mm. Reikalavimai pagal 2.5. punktą. |  |

Valgomojo stalas (8 vnt.) 800x800, H-740

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 14. | Valgomojo stalas matmenys: plotis 800 mm, gylis 800 mm, aukštis 740 mm. Reikalavimai pagal 2.6. punktą. |  |

Valgomojo stalas (3 vnt.) 1400x800, H-740

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 15. | Valgomojo stalas matmenys: plotis 1400 mm, gylis 800 mm, aukštis 740 mm Reikalavimai pagal 2.6. punktą. |  |

Valgomojo stalas (2 vnt.) 1800x800, H-740

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 16. | Valgomojo stalas matmenys: plotis 1800 mm, gylis 800 mm, aukštis 740 mm. Reikalavimai pagal 2.6. punktą. |  |

Valgomojo stalas (2 vnt.) 2000x800, H-740

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 17. | Valgomojo stalas matmenys: plotis 2000 mm, gylis 800 mm, aukštis 740 mm. Reikalavimai pagal 2.6. punktą. |  |

Valgomojo kėdė (130 vnt.)

| Eil. Nr. | Techninės savybės ir aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 18. | Kėdės matmenys: plotis – 560 ± 20 mm; gylis – 550 ± 20 mm; bendras aukštis – 785 ± 20 mm; sėdimosios dalies aukštis – 440 ± 20 mm. Atlošas ir sėdimoji dalis – vientisas plastiko liejinys, galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Rėmas – vientisos konstrukcijos, keturių kojų, pagamintas iš 12 ± 2 mm skersmens plieninio vamzdžio, dažytas milteliniu būdu. Rėmo spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 gamintojo siūlomų spalvų, tarp jų privalo būti juoda. Kėdės turi būti sudedamos viena ant kitos ne mažiau kaip po 3 vnt., nepažeidžiant gaminio konstrukcijos. Kojelės turi būti su apsauginiais antgaliais, tinkamais kietai arba minkštai grindų dangai. Kėdė turi atitikti 16139:2025 arba lygiavertį standartą. |  |